2026. 08

36 래들가열기(수직 커버형 가스식 래들 예열기)

AAS 참조모델 현장 활용 가이던스

목 차

공통 AAS 개요	5

I. 장비와 참조모델의 범위	15

1. 장비의 목적과 전체 공정에서의 위치	15

2. 직접 산출물과 공정에서의 역할	15

3. 장비 경계와 연결 설비	16

4. 대표 구성과 적용 가능 범위	16

5. 참조모델 적용 범위	17

II. 물리적 작동 원리	19

1. 입력과 출력	19

2. 시간 순서에 따른 공정	19

3. 주요 구성품과 역할	20

4. 센서·액추에이터·측정 시점	21

5. 운전 상태·명령·알람·결과	22

III. 중요 데이터의 도출과 근거	23

1. 데이터 도출 사슬	23

2. 핵심 데이터 정의표	23

3. 예시값의 물리적·수량적 교차검산	27

IV. AAS 참조모델 구조와 양방향 추적성	29

1. 전체 모델 구조	29

2. 장비 기능과 AAS 구조의 대응	30

3. Digital Nameplate	30

4. Handover Documentation	33

5. Technical Data	39

6. Operational Data	66

7. Time Series Data	81

8. Process Parameters	104

9. Predictive Maintenance	115

V. 참조모델 활용과 연동 시나리오	142

8. 검토 기준	148

9. IDTA 공식 템플릿 대비 확인사항과 최종 조치 결과	148

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동82

1. 개요	150

2. 시스템 아키텍처	151

3. AAS 서버 구축	153

4. AAS 연동 준비	160

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동	163

표 목차

표 1. 장비 경계의 포함·연계·제외 구분	16

표 2. 대표 규모 예시	17

표 3. 적용 범위 및 책임	18

표 4. 장비 입력·출력의 종류	19

표 5. 공정 단계별 상태 변화와 관리 데이터	20

표 6. 주요 구성품·유틸리티 및 데이터 역할	21

표 7. 센서·계측·알람 데이터	22

표 8. 액추에이터·제어기 역할	22

표 9. 데이터 도출 체인	23

표 10. 핵심 데이터 매핑표	24

표 11. 대표값 교차검증	27

표 12. Submodel 목록·버전·구분·선택 이유	29

표 13. 공정 기능과 AAS 데이터 연결	30

표 14. Nameplate 구성요소 상세	31

표 15. HandoverDocumentation 구성요소 상세	33

표 16. GeneralInformation 구성요소 상세	40

표 17. ProductClassifications 구성요소 상세	42

표 18. LadleHeaterCommonSystem 구성요소 상세	44

표 19. HeatingCapacityAndTemperatureSystem 구성요소 상세	47

표 20. FuelAndCombustionSystem 구성요소 상세	50

표 21. LadleAndDimensionSystem 구성요소 상세	54

표 22. BurnerAndExhaustSystem 구성요소 상세	56

표 23. ElectricalAndSafetySystem 구성요소 상세	60

표 24. TechnicalData 추가 설명 구성요소 상세	65

표 25. DeviceOperationSystem 구성요소 상세	67

표 26. HeatingProcessSystem 구성요소 상세	70

표 27. FuelAndCombustionSystem 구성요소 상세	74

표 28. ProtectionAndSafetyStateSystem 구성요소 상세	77

표 29. ElectricalAndSafetyConditionSystem 구성요소 상세	80

표 30. Metadata 구성요소 상세	82

표 31. ExternalSegment 구성요소 상세	89

표 32. LinkedSegment 구성요소 상세	92

표 33. InternalSegment 구성요소 상세	95

표 34. Process__00__ 구성요소 상세	105

표 35. RemainingUsefulLifePrediction 구성요소 상세	116

표 36. Type에서 Instance 전환 절차	142

표 37. 현장 활용 시나리오 A — 가열·예열 품질 저하 대응	142

표 38. 현장 활용 시나리오 B — 연소·배기 계통 이상 대응	143

표 39. 현장 활용 시나리오 C — 연소용 송풍기·후드 내화물 예지보전	143

표 40. 현장 활용 시나리오 D — 운전 전 레시피 설정 및 안전 문서 조회	144

표 41. Submodel별 현장 활용	145

표 42. 연동 구성요소·역할·시험 상태	146

표 43. IDTA 공식 템플릿 대비 확인사항 및 최종 조치 결과	149

표 목차

표 1 주요 용어1	150

표 2 주요 구성요소 및 역할2	151

표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표3	153

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경4	154

표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소5	155

표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성6	157

표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목7	160

표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS8	161

표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목9	164

표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목10	168

그림 목차

그림 1. 래들가열기 예시 사진 (수직 커버형 가스식 래들 예열기)	15

그림 2. 장비 경계와 연결 설비	16

그림 3. 대표 치수와 장비 규모	17

그림 4. 센서·측정 위치와 데이터 흐름	21

그림 5. 래들가열기 AAS 전체 구조	29

그림 6. Nameplate Submodel 구조	31

그림 7. HandoverDocumentation Submodel 구조	33

그림 8. TechnicalData Submodel 구조	40

그림 9. OperationalData Submodel 구조	67

그림 10. TimeSeries Submodel 구조	82

그림 11. ProcessParameters Submodel 구조	105

그림 12. PredictiveMaintenance Submodel 구조	116

그림 13. Type/Template를 현장 Instance로 전환하는 절차	142

그림 14. 래들가열기-AAS 연동 개념 아키텍처	146

그림 1 시스템 아키텍처1	152

그림 2 데이터 흐름도2	152

그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면3	156

그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면4	158

그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)5	159

그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면6	159

그림 7 AAS 연동 준비 절차7	160

그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면8	161

그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시9	165

그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시10	166

그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시11	166

그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시12	167

그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시13	168

그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시14	169

공통 AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

공통 그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

공통 표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

공통 그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

공통 그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

공통 그림 4 IRDI를 사용한 식별자

○ URI
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

공통 그림 5 URI, URL의 구조

마. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

공통 그림 6 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

공통 그림 7 CDD 홈페이지

바. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel
- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel
- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Functional Safety submodel
-- Functional Safety submodel은 로봇의 안전 기능(안전정지·안전 정격 속도 등)의 무결성·성능 수준(SIL·PL)을 표준으로 담는다.

○ Predictive Maintenance submodel
-- Predictive Maintenance submodel은 구동부(감속기·베어링)의 잔여 수명(RUL)을 예측해 고장 전에 정비를 계획하도록 돕는다.-

4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

공통 그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

공통 표 2 AAS 모델링 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

공통 그림 9 AAS 모델링 절차

I. 장비와 참조모델의 범위

1. 장비의 목적과 전체 공정에서의 위치

장비 정의  래들가열기(Ladle Heater)는 제강 래들(용강을 담아 옮기는 내화 라이닝 용기)의 안쪽 벽(내화 라이닝)을 가스 버너 불꽃이나 플라즈마로 데워서 미리 예열하거나, 이미 뜨거운 래들이 식지 않도록 보온하는 장비이다. 불로 데우는 것을 가열(Heating)이라 하고, 출강(용강을 래들에 받는 작업) 전에 미리 데워두는 것을 예열(Preheating)이라 한다.

산업적 역할  제강·연주 공정에서 차가운 래들에 뜨거운 쇳물(용강)을 그대로 받으면 라이닝이 급격한 온도차로 갈라지거나(열충격) 용강 온도가 떨어져 이후 연주 작업에 지장을 준다. 래들가열기는 래들 라이닝 온도를 목표 수준까지 끌어올리거나 유지하여, 라이닝 수명·용강 온도 관리·연주 안정성·연료 사용량을 좌우하는 제강 공정의 핵심 보조 설비이다.

공정 위치  제선·제강에서 만들어진 쇳물을 받기 직전의 래들 준비 단계에 위치한다. 앞 단계는 래들 정비·내화물 보수, 뒤 단계는 전로·전기로에서의 출강이다. 래들가열기의 직접 산출물은 완제품이 아니라 목표 온도로 데워진 래들 그 자체이다.

그림 1. 래들가열기 예시 사진 (수직 커버형 가스식 래들 예열기)

출처: 원본 개발계획서(36. 래들가열기.hwp) 수록 이미지 — 참고용 게재, 본 참조모델이 특정 제조사·모델을 지정하는 것은 아님

2. 직접 산출물과 공정에서의 역할

래들가열기는 쇳물을 만들거나 래들 자체를 제작하는 장비가 아니다. 빈 래들이 투입되면 파일럿 가스로 점화하고, 버너 화력을 올려 라이닝 표면을 정해진 속도(승온 속도)로 목표 온도까지 데운 뒤, 그 온도를 일정 시간 유지(소킹)하여 라이닝 전체가 고르게 데워지도록 한다. 예열이 끝난 래들은 출강 공정으로 넘어가고, 이미 뜨거운 상태로 순환 중인 래들은 보온 단계에서 온도만 유지한 뒤 다시 사용된다.

경계 주의 / 개발계획서와 AASX의 대상은 산업용 가스식 수직 커버형 래들가열기이다. 소형 도가니 예열기, 토치식 국부 가열기, 그리고 예열 이후의 출강·연주 설비는 이 장비 AAS의 직접 범위가 아니다.

3. 장비 경계와 연결 설비

그림 2. 장비 경계와 연결 설비

출처: 개발계획서의 적용범위를 바탕으로 본 가이던스에서 작성한 개념도

표 1. 장비 경계의 포함·연계·제외 구분

| 구분 | 대상 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 포함 | 가열 후드·내화물, 가스 버너부, 연료 가스 트레인, 연소용 공기 공급(송풍)부, 배기·열회수부, 안전 차단밸브·화염감시·PLC | 정적 사양·현재 운전값·예지보전 대상 |
| 선택/연계 | 래들 이송·위치결정 설비, 출강 크레인, MES·히스토리언 | 설치 셀에 따라 ResourceParameters와 인터페이스로 연결 |
| 항상 제외 | 소형 도가니 예열기, 토치식 국부 가열기, 전로·전기로 출강 설비, 연주 설비 | 구동 원리 또는 설비 유형이 다르므로 별도 AAS로 관리 |

4. 대표 구성과 적용 가능 범위

대표 구성은 바닥 고정식 수직 커버형(스윙 리드) 가스 연소식 래들가열기로, 재생(축열)식 버너와 연소용 공기 예열 열회수 계통을 갖추어 에너지 효율을 높인 구조이다. 수평형·산소부화식·플라즈마 보조식으로 확장할 수 있으나, 버너부·배기계통·안전기능은 실제 구성에 맞게 바꿔야 한다.

표 2. 대표 규모 예시

| 항목 | 예시값 | 근거 상태 | 현장 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정격 버너 열용량 | 5,000 kW | 대표 비규범 예시 | 공급사 사양서 |
| 최고 라이닝 표면 가열 온도 | 1,250 °C | 대표 비규범 예시 | 내화물 사양·시운전 시험 |
| 목표 라이닝 예열 온도 | 1,150 °C | 대표 비규범 예시 | 레시피·운전 기준 |
| 정격 승온 속도 | 15 °C/min | 대표 비규범 예시 | 성능시험 |
| 적용 래들 용량 범위 | 100 ~ 300 t | 대표 비규범 예시 | 설비 설계도 |
| 장비 치수(높이×폭×깊이) | 6,500 × 4,500 × 4,500 mm | 대표 비규범 예시 | 설치도 |
| 순중량 | 28,000 kg | 대표 비규범 예시 | 운송·기초도 |

그림 3. 대표 치수와 장비 규모

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) Technical Data의 비규범 예시값을 바탕으로 본 가이던스에서 작성

5. 참조모델 적용 범위

표 3. 적용 범위 및 책임

| 적용 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 수정 없이 적용 가능한 범위 | 동일한 기능 경계와 데이터 의미를 가진 가스 연소식 수직 커버형 래들가열기 구조 |
| Instance 전환 시 필수 수정 | 제조사·모델·시리얼, 모든 정격값, 래들 용량·라이닝 재질, 승인 레시피, 센서 태그, 파일, 통신·수집 주기 |
| 선택 구성 | 플라즈마 보조 가열, 산소부화 계통, 래들 이송 설비, 에너지 계측기와 해당 데이터 |
| 적용 제외 | 도가니·토치식 국부 가열 방식과 래들가열기 밖의 출강·연주 설비 |
| 재사용 원칙 | 기능·데이터 의미와 경로는 재사용하고, 설치값·연결정보·문서·식별자는 현장 근거로 교체 |

II. 물리적 작동 원리

1. 입력과 출력

표 4. 장비 입력·출력의 종류

| 구분 | 입력 | 장비 내부 변화 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재료 | 연료 가스(LNG), 연소용 공기, 차가운 래들(내화 라이닝) | 연소 → 열 발생 → 라이닝 표면 가열 | 목표 온도로 데워진 래들, 배기가스 |
| 에너지 | 전기(송풍기·제어반), 연료 가스의 화학에너지 | 버너 연소, 송풍기·밸브·인터록 구동 | 복사·대류 가열 열량, 배기 폐열 |
| 제어신호 | 레시피(목표 라이닝 온도·승온 속도), 시작·정지·모드·허가 | PLC 시퀀스와 안전 인터록 실행 | 밸브·송풍기·버너 점화 명령 |
| 데이터 | 자산·래들·레시피 식별자, 설정값 | 센서 현재값·상태·알람·시간 이력 생성 | Operational/TimeSeries/RUL 데이터 |

2. 시간 순서에 따른 공정

표 5. 공정 단계별 상태 변화와 관리 데이터

| 단계 | 물질·부품의 실제 변화 | 관찰·제어 데이터 | 대표 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 운전 전 확인 | 가드·화염감시기·가스 계통·레시피를 확인하고 송풍기를 준비한다. | 운전허가·비상정지·가드·가스압력 | Permitted |
| 1. 점화(Ignition) | 파일럿 가스가 점화되고 UV 화염감시기가 불꽃을 확인한다. | 점화방식·화염상태 | Pilot ignition, Stable |
| 2. 승온(Ramp-Up) | 버너 화력이 올라가며 라이닝 표면 온도가 정격 속도로 상승한다. | 버너화력·승온속도·라이닝표면온도 | 96.6 %, 12 °C/min, 1148 °C |
| 3. 소킹(Soaking) | 목표 온도 도달 후 일정 시간 유지하여 라이닝 전체 온도를 고르게 한다. | 가열단계·온도균일도 | Soaking, 편차 35 °C |
| 4. 보온(Holding) | 순환 중인 열래들의 경우 출강 전까지 온도만 유지한다. | 가열단계·목표온도도달여부 | Holding |
| 5. 정지(Shutdown) | 연료 공급을 차단하고 커버(리드)를 열어 래들을 배출한다. | 안전차단밸브상태·커버위치 | Closed→Open |
| 품질 메커니즘 | 승온 속도·화력이 부족하면 미예열, 과도하면 라이닝 열충격이 발생한다. 공연비가 흐트러지면 같은 화력에도 배기 산소농도와 연료 소비가 달라진다. | 설정 대비 현재값·시간 추세 | 재료·온도·연소 상태를 함께 판단 |

3. 주요 구성품과 역할

표 6. 주요 구성품·유틸리티 및 데이터 역할

| 구성품 | 위치·움직임 | 역할 | 연결 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가열 후드·내화물 | 래들 상부를 덮는 고정 구조물 | 복사열을 래들 내부로 가두어 가열 효율을 높임 | HoodTemperatureActual |
| 가스 버너(재생식) | 후드 하부, 하향 화염 | 연료를 연소시켜 열을 발생 | BurnerFiringRateActual, ThermalInputActual |
| 연료 가스 트레인 | 버너 앞단 배관 | 연료 가스를 규정 압력으로 공급·차단 | FuelFlowActual, FuelGasPressureActual |
| 연소용 공기 송풍기 | 장비 하부 | 연소에 필요한 공기를 강제로 공급 | CombustionAirFlowActual, CombustionAirBlowerCurrentActual |
| 축열체(재생 열회수기) | 배기 유로 | 배기 폐열을 회수해 연소용 공기를 예열 | CombustionAirPreheatTemperatureActual |
| 안전 차단밸브·화염감시기 | 연료 트레인·버너부 | 실화·과압 시 연료를 즉시 차단 | SafetyShutoffValveStatus, FlameStatus |
| 커버(스윙 리드) | 래들 상부 개폐부 | 래들 투입·배출 시 개방, 가열 중 밀폐 | CoverPositionState |
| PLC·HMI·안전장치 | 제어반 | 시퀀스·레시피·인터록·정지 실행 | OperationMode, HeaterAlarmStatus |

4. 센서·액추에이터·측정 시점

그림 4. 센서·측정 위치와 데이터 흐름

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) Operational Data를 바탕으로 본 가이던스에서 작성한 개념 위치도

표 7. 센서·계측·알람 데이터

| 시점 | 주요 측정 | 주요 액추에이터 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운전 전 | 비상정지·가드·가스압력·레시피 | 송풍기 준비·커버 닫힘 | OperationPermittedState |
| 점화·승온 | 라이닝 표면온도, 후드온도, 버너화력, 승온속도 | 버너·비례밸브·송풍기 | 가열 정상 진행 여부 |
| 연소 상태 | 연료유량, 연소용 공기유량, 공연비, 배기산소농도 | 연료밸브·송풍기·댐퍼 | 완전연소·과잉공기 판단 |
| 보호·정지 | 과열·실화·가스누설 경보, 안전차단밸브 상태 | 안전차단밸브·화염감시기 | 정지 원인 판단 |

5. 운전 상태·명령·알람·결과

Operational Data는 지금 측정한 값과 상태를, Technical Data는 정격·허용범위를, Time Series Data는 시간 이력을, Process Parameters는 운전 전에 승인한 목표·설정값을, Predictive Maintenance는 예측 결과와 경계를 표현한다. 같은 온도라도 정격·설정·현재·이력·경보 한계는 역할이 다르므로 한 필드에 섞지 않는다.

표 8. 액추에이터·제어기 역할

| 데이터 역할 | 예 | 사용자 행동 |
| --- | --- | --- |
| 명령·설정 | TargetLiningTemperatureSetpoint, AirFuelRatioSetpoint | 승인 레시피 선택·적용 |
| 현재 측정 | LiningSurfaceTemperatureActual, AirFuelRatioActual | 설정 대비 편차 확인 |
| 상태 | HeatingRunState, FlameStatus, OperationPermittedState | 운전 가능·정지 원인 판단 |
| 알람 | OverTemperatureAlarmStatus, GasLeakAlarmStatus, ProtectionStopStatus | 정지·점검·재가동 승인 |
| 유지보수 지표 | RemainingUsefulLife, BoundaryValueRange, PreAlertMessage | 송풍기·내화물 점검·교체 계획 |

III. 중요 데이터의 도출과 근거

1. 데이터 도출 사슬

도출 원칙 / 장비 목적 → 필수 기능 → 구성품 → 구성품 역할 → 상태·측정·명령·결과 → 관리 이유와 활용 → AAS 요소 순서로 추적한다. PLC에서 읽을 수 있다는 이유만으로 항목을 포함하지 않는다.

표 9. 데이터 도출 체인

| 장비 목적/결과 | 필수 기능 | 물리적 대상 | 필요 데이터 | 실제 활용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 균일 예열 | 승온·소킹 제어 | 가열 후드·라이닝 | 라이닝표면온도, 온도균일도, 승온속도 | 미예열·열충격·반복성 판단 |
| 완전 연소 | 공연비 제어 | 버너·송풍기·연료트레인 | 연료유량, 공기유량, 공연비, 배기산소농도 | 불완전연소·연료과소비 판단 |
| 에너지 효율 | 배기열 회수 | 축열체·배기유로 | 연소용공기예열온도, 배기가스온도 | 열회수 효율 저하 판단 |
| 안전·가동성 | 화염·과열·누설 보호 | 화염감시기·안전차단밸브·가드 | 화염상태, 과열경보, 가스누설경보, 운전허가 | 운전허가·정지 원인 판단 |
| 보전성 | 송풍기·내화물 열화 추적 | 송풍기 베어링·후드 내화물 | 송풍기전류, 진동, 내화물 두께 추정 | RUL·점검·교체 계획 |

2. 핵심 데이터 정의표

표 10. 핵심 데이터 매핑표

| ID | 쉬운 뜻 | 물리적 대상 | 양과 단위 | 산정·측정 기준 | 값의 역할과 의미 | 중요성·포함 이유 | 실제 활용 | 근거 | 근거 등급 | 적용 단계 | AAS 위치 | 확인 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KD-01 | 래들 안쪽이 실제로 얼마나 뜨거운지 | 가열 후드/라이닝 표면·가열 중 | 온도, °C | 적외선·열전대 현재값 | 현재 측정값 1,148 °C(설정값·정격값과 별개) | 미예열·열충격 판단의 핵심 지표 | 운영자가 HMI에서 목표 대비 편차를 확인하고 승온속도를 조정 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 / 현장 확인 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../LiningSurfaceTemperatureActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-02 | 온도가 올라가는 빠르기 | 라이닝 표면·승온 구간 | 속도, °C/min | 구간 평균 상승률 | 현재 측정값 12 °C/min | 승온 지연·열충격 판단 | 운영자가 정격 승온속도(15 °C/min)와 비교 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 / 현장 확인 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../HeatUpRateActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-03 | 라이닝 전체가 고르게 데워졌는지 | 라이닝 표면 복수 지점 | 편차, °C | 지점간 최대-최소 | 현재 계산값 35 °C | 국부 미예열 판단 | 정비담당자가 소킹 시간 연장 여부 판단 | AASX 계산값, 측정법 정의 필요 / 등급4 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../TemperatureUniformityActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-04 | 연료 대비 공기가 알맞게 들어가는지 | 버너 앞단·연소 중 | 비율(무차원) | 유량비 실시간 계산 | 현재 측정값 1.05 | 불완전연소·과잉공기 판단 | 운영자가 공연비를 조정해 연소 효율 유지 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../AirFuelRatioActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-05 | 배기가스에 남은 산소의 양 | 배기 덕트 | 농도, % | 배기 O2 센서 현재값 | 현재 측정값 2.1 % | 연소 효율·공연비 교차검증 | 운영자가 공연비 이상을 배기 O2로 교차 확인 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 / 교정 확인 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../FlueGasOxygenActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-06 | 연소용 공기가 배기열로 얼마나 예열됐는지 | 축열체 출구 | 온도, °C | 현재 측정값 | 현재 측정값 880 °C | 열회수 효율 판단 | 정비담당자가 축열체 성능 저하 여부 판단 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 / 현장 한계 정의 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../CombustionAirPreheatTemperatureActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-07 | 송풍기 모터에 걸린 부하 | 연소용 송풍기 모터 | 전류, A | 운전 중 현재값 | 현재 측정값 118 A | 송풍기 마모·막힘 특징량 | 정비담당자가 예방정비 시점 판단에 활용 | AASX Table 12 원시신호 / 등급4 / 교정 확인 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../CombustionAirBlowerCurrentActual | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-08 | 안전조건을 모두 만족했는지 | PLC 안전 로직 | 상태(열거형) | 인터록 종합판정 | 현재 상태값 Permitted | 안전한 운전 시작 조건 | 운영자가 운전 시작 가능 여부 확인 | AASX 안전회로 로직 / 등급4 / 실제 안전회로 시험 필요 | 4. 대표 비규범 예시 | Type 범위(예시값) | OperationalData/.../OperationPermittedState | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |
| KD-09 | 언제부터 얼마나 위험에 가까운 마모 상태인지 | 송풍기 베어링·후드 내화물 | 잔여수명, 일/시간 | 예측모델 산출값 | 예시 산출값(RUL) | 계획정비 시점 판단 | 정비담당자가 부품 교체 일정을 수립 | AASX 예측모델 예시 산출값 / 등급5(가정) / 모델 검증 필요 | 5. 가정·시나리오 값 | Type 범위(예시값) | PredictiveMaintenance/.../RemainingUsefulLifeDateTime | 작성자 확인 20260828 / 현장 실측 대조 필요 |

3. 예시값의 물리적·수량적 교차검산

표 11. 대표값 교차검증

| 검산 항목 | 계산 | 결과 | AAS 예시와의 관계 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 열입력 대략치 | 현재 연료 유량 460 Nm³/h × 연료 저위발열량 10.5 kWh/Nm³ | 4,830 kW | ThermalInputActual=4,830 kW와 일치 | 충족—연료 유량×저위발열량 기준 |
| 온도 상승 구간 폭 | 목표 라이닝 예열 온도 1,150 °C − 상온 20 °C | 1,130 °C | 정격 승온 속도 15 °C/min 적용 시 이론 소요시간 약 75분 | 참고—실제 소킹시간 별도 반영 필요 |
| 공연비-산소농도 정합성 | 공연비 1.05(과잉공기 5 %) 조건에서 배기 산소농도 일반적 범위 1~3 % | 범위 내 | FlueGasOxygenActual=2.1 %와 정합 | 충족 |
| 누적 가동시간-래들수 정합성 | 누적 예열 래들수 8,600대 × 평균 사이클(예열 6h/보온 1.5h) 산정 | 누적 가열시간과 비교 필요 | CumulativeHeatingHours=31,500 h와 자릿수 정합 확인 | 참고—평균 사이클 구성비 현장 확인 필요 |
| 검산 한계 | 위 계산은 참조모델 예시의 산술 일관성을 확인한 것이다. 실제 장비 정확도·교정·샘플링·판정법을 검증한 결과가 아니다. | - | Instance 구축 시 원시 신호와 승인 산식을 교체 | 현장 검증 필요 |

IV. AAS 참조모델 구조와 양방향 추적성

1. 전체 모델 구조

이 AASX는 하나의 Type AAS와 7개 Submodel로 구성된다. 구조 요소를 포함한 하위 요소는 총 465개이며, 장비 식별·문서·정적 사양·현재 운전·시간 이력·승인 레시피·예지보전을 분리해 같은 숫자의 역할이 섞이지 않도록 했다.

그림 5. 래들가열기 AAS 전체 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1)의 Submodel과 전체 하위 요소 수를 바탕으로 본 가이던스에서 작성

표 12. Submodel 목록·버전·구분·선택 이유

| Submodel | 구분 | 버전 | 하위 요소 수 | semanticId | 주요 목적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nameplate | IDTA 공식 | Ver.3.0 | 34 | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate | 식별·추적 |
| HandoverDocumentation | IDTA 공식 | Ver.2.0 | 38 | 0173-1#01-AHF578#003 | 문서 인계 |
| TechnicalData | IDTA 공식+장비특화 | Ver.2.0 | 107 | 0173-1#01-AHX837#002 | 정적 사양·선정 |
| OperationalData | 자체개발 | Ver.1.0 | 55 | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/LadleHeaterAAS/OperationalData/1/0 | 현재 운전값 |
| TimeSeries | IDTA 공식 | Ver.1.1 | 98 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 | 시간 이력 |
| ProcessParameters | IDTA 공식 | Ver.1.0 | 41 | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0 | 운전 전 입력 |
| PredictiveMaintenance | IDTA 공식 | Ver.1.0 | 92 | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 | 상태기반보전 RUL·경보 |

2. 장비 기능과 AAS 구조의 대응

표 13. 공정 기능과 AAS 데이터 연결

| 장비 기능·업무 | 주요 물리 대상 | Submodel | 대표 경로/요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장비 식별 | 명판·자산등록 | Nameplate | ManufacturerName, SerialNumber |
| 문서 인계 | 매뉴얼·안전지침·인증문서 | HandoverDocumentation | Documents/.../DigitalFile |
| 장비 선정·설계 | 가열능력·연료연소·래들·전기안전 | TechnicalData | TechnicalPropertyAreas/... |
| 현재 운전 감시 | PLC·센서·인터록 | OperationalData | DeviceOperationMonitoring/Heating/Fuel/Protection/Electrical |
| 추세 분석 | 히스토리언·CSV | TimeSeries | Metadata/Record, Segments |
| 레시피 적용 | 목표 라이닝온도·승온속도·공연비 | ProcessParameters | Processes/Process__00__/... |
| 상태기반 보전 | 송풍기·후드 내화물 | PredictiveMaintenance | RemainingUsefulLifePrediction/... |

3. Digital Nameplate

장비가 무엇인지 알려주는 전자 명판(Digital Nameplate)이다. 제조자, 형식, 시리얼, 제조일과 버전을 표준 구조로 표현한다.

장비와의 관계  성능·문서·운전데이터가 어느 래들가열기 Type 또는 Instance를 가리키는지 식별하는 기준점이다.

실제 활용  자산등록, 인증·문서 조회, 서비스 이력과 다른 Submodel 연결에 사용한다.

IDTA 원본 대비  IDTA Nameplate 3.0 semanticId와 표준 속성 의미를 유지했다. 값은 비식별 예시이며 실제 설치 시 승인 명판으로 교체한다.

그림 6. Nameplate Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 구조를 바탕으로 작성

표 14. Nameplate 구성요소 상세

| idShort: | Nameplate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | Contains the nameplate information attached to the product |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [Prop]URIOfTheProduct | [IRDI] 0112/2///61987#ABN590#002 unique global identification of the product instance using an universal resource identifier (URI) AAS 위치: Nameplate/URIOfTheProduct | [xs:anyURI] https://www.smart-factory.kr/ids/asset/LadleHeater/LH-2000/1/0 | 1 |
| [MLP]ManufacturerName | [IRDI] 0112/2///61987#ABA565#009 legally valid designation of the natural or judicial person which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into circulation AAS 위치: Nameplate/ManufacturerName | [-] ExampleCompany@en | 1 |
| [MLP]ManufacturerProductDesignation | [IRDI] 0112/2///61987#ABA567#009 short description of the product (short text), third or lowest level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy AAS 위치: Nameplate/ManufacturerProductDesignation | [-] ExampleCompany Gas-Fired Ladle Preheater LH-2000@en | 1 |
| [SMC]AddressInformation | [IRI] https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformationAddress Information(AddressInformation): IDTA Digital Nameplate의 Address Information drop-in 구조 / 필수 하위 요소: Street, Zipcode, CityTown, NationalCode / 데이터 역할: 제조자 주소 식별 / AAS 위치: Nameplate/AddressInformation | [-] 하위 요소 4개 | 1 |
| [Prop]OrderCodeOfManufacturer | [IRDI] 0112/2///61987#ABA950#008 unique combination of numbers and letters issued by the manufacturer that is used to identify the device for ordering AAS 위치: Nameplate/OrderCodeOfManufacturer | [xs:string] LH-2000-ORD | 1 |
| [Prop]ProductArticleNumberOfManufacturer | [IRDI] 0112/2///61987#ABA581#007 unique product identifier of the manufacturer AAS 위치: Nameplate/ProductArticleNumberOfManufacturer | [xs:string] LH-2000-ART | 0..1 |
| [Prop]SerialNumber | [IRDI] 0112/2///61987#ABA951#009 unique combination of numbers and letters used to identify the device once it has been manufactured AAS 위치: Nameplate/SerialNumber | [xs:string] LH-SN-2026-0001 | 0..1 |

4. Handover Documentation

장비와 함께 넘겨받아야 할 전자 문서함(Handover Documentation)이다. VDI 2770 분류에 따라 문서 식별자, 버전, 상태, 발행조직과 파일을 표준화한다.

장비와의 관계  설치·시운전·가스 연소 안전·유지보수·인증 문서를 장비와 함께 전달하고 검색할 수 있게 한다.

실제 활용  시운전 체크, 작업자 교육, 버너·안전차단밸브·화염감시기 점검과 인증 대응 시 최신 승인본을 찾는다.

IDTA 원본 대비  Documents SML과 표준 하위구조를 유지했다. 실제 승인 문서가 제공되지 않아 예시 문서를 패키지에 연결했다.

그림 7. HandoverDocumentation Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 구조를 바탕으로 작성

표 15. HandoverDocumentation 구성요소 상세

| idShort: | HandoverDocumentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHF578#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | The Submodel defines a set meta data for the handover of documentation from the manufacturer to the operator for industrial equipment |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SML]Documents | [IRDI] 0173-1#02-ABI500#003 Information for a document identity AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [SML]DocumentIds | [IRDI] 0173-1#02-ABI501#003 Set of document identifiers for the document. One ID in this collection should be used as a preferred ID AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [Prop]DocumentDomainId | [IRDI] 0173-1#02-ABH994#003 Identification of the domain in which the given DocumentId is unique. The domain ID can e.g., be the name or acronym of the providing organisation AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentDomainId | [xs:string] AAS-REFERENCE | 1 |
| [Prop]DocumentIdentifier | [IRDI] 0173-1#02-AAO099#004 alphanumeric character sequence uniquely identifying a document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentIdentifier | [xs:string] LH-OM-001 | 1 |
| [Prop]DocumentIsPrimary | [IRDI] 0173-1#02-ABH995#003 Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentId`s is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset) AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentIsPrimary | [xs:boolean] true | 0..1 |
| [SML]DocumentClassifications | [IRDI] 0173-1#02-ABI502#003 Set of information for describing the classification of the Document according to ClassificationSystems AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [Prop]ClassId | [IRDI] 0173-1#02-ABH996#003 Unique ID of the document class within a classficationsystem AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassId | [xs:string] 03-02 | 1 |
| [MLP]ClassName | [IRDI] 0173-1#02-ABJ219#002 Name of the class in the classification system AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassName | [-] Operation manual@en | 1 |
| [Prop]ClassificationSystem | [IRDI] 0173-1#02-ABH997#003 Identification of the classification system Identifikation des Klassifikationssystems AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassificationSystem | [xs:string] VDI 2770 | 1 |
| [SML]DocumentVersions | [IRDI] 0173-1#02-ABI503#003 Information elements of individual Document Version entities AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [SML]Language | [IRDI] 0173-1#02-AAN468#008Language(Language): Language을(를) AAS에서 구분해 기록하는 항목입니다. 현장 적용 시 신호 출처와 판정 기준을 확인해야 합니다. / 데이터 역할: 문서 인계 정보 / AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [Prop]Version | [IRDI] 0173-1#02-AAP003#005 Design that partly deviates from the previous AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Version | [xs:string] 1.0 | 1 |
| [MLP]Title | [IRDI] 0173-1#02-ABG940#003 Name of the document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Title | [-] Ladle Heater Operation Reference Example@en | 1 |
| [MLP]Subtitle | [IRDI] 0173-1#02-ABH998#003 List of language-dependent subtitles of the document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Subtitle | [-] 가스식 래들 예열기 운전정보 예시@ko Illustrative gas-fired ladle preheater operating information@en | 0..1 |
| [MLP]Description | [IRDI] 0173-1#02-AAN466#004 Plain text characterizing the content of the document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Description | [-] Deidentified HWP-derived reference; not an OEM manual, safety instruction, or operating authorization.@en | 1 |
| [MLP]KeyWords | [IRDI] 0173-1#02-ABH999#003 List of language-dependent keywords of the document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/KeyWords | [-] ladle heater, reference example, deidentified@en | 0..1 |
| [Prop]StatusSetDate | [IRDI] 0173-1#02-ABI000#003 Date when the document status was set AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/StatusSetDate | [xs:date] 2026-08-08 | 1 |
| [Prop]StatusValue | [IRDI] 0173-1#02-ABI001#003 Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/StatusValue | [xs:string] Example | 1 |
| [Prop]OrganizationShortName | [IRI] https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 Short name of the organization AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/OrganizationShortName | [xs:string] AAS-REF | 1 |
| [Prop]OrganizationOfficialName | [IRDI] 0173-1#02-ABI004#003 Official name of the organization of the author of the document AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/OrganizationOfficialName | [xs:string] AAS reference model example | 1 |
| [SML]RefersToEntities | [IRDI] 0173-1#02-ABK288#002 Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/RefersToEntities | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [SML]BasedOnReferences | [IRDI] 0173-1#02-ABK289#002 Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/BasedOnReferences | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [SML]TranslationOfEntities | [IRDI] 0173-1#02-ABK290#002 Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/TranslationOfEntities | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [SML]DigitalFiles | [IRDI] 0173-1#02-ABK126#002 MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/DigitalFiles | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [File]PreviewFile | [IRDI] 0173-1#02-ABK127#002 Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/PreviewFile | [-] (미적용) | 0..1 |
| [SML]DocumentedEntities | [IRI] https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntities Documented Entities AAS 위치: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentedEntities | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |

5. Technical Data

장비의 변하지 않는 정격·사양(Technical Data)이다. 가열능력·온도, 연료·연소, 래들·치수, 버너·배기, 전기·안전 계통의 정적 사양을 표준 구조로 표현한다. 계층은 TechnicalData[SM] > TechnicalPropertyAreas[SML] > #00~#05(목록 항목) > 장비 계통[SMC] > Specifications[SMC] > Property[SME] 순이다.

장비와의 관계  Operational Data의 현재값과 비교하는 기준(정격값·허용범위)을 제공한다.

실제 활용  장비 도입 검토·조달, 디지털 트윈 초기 조건 설정, 래들 예열 설비 설계 검토에 사용한다.

IDTA 원본 대비  GeneralInformation·ProductClassifications는 IDTA 구조를 그대로 유지했고, TechnicalPropertyAreas는 래들가열기 특화 프로퍼티로 장비특화 확장했다. eCl@ss 분류코드 선정 이유  ECLASS 16.0에는 래들 가열·예열 설비를 정확히 지칭하는 전용 분류가 없어, 가장 근접한 상위 분류인 36-08-00-00 (Industrial furnace, industrial heater — 산업용 가열로/히터)을 nearest-match로 선정했다(ProductClassId 0173-1#01-AKL339#010). 대안으로 검토한 코드는 없었으며, 정확한 전용 분류가 eCl@ss에 등록되면 교체가 필요하다.

그림 8. TechnicalData Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 실제 계층 구조를 바탕으로 작성

표 16. GeneralInformation 구성요소 상세

| idShort: | GeneralInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 |  |  |
| Parent: | SM "TechnicalData" |  |  |
| Explanation: | GeneralInformation 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures GeneralInformation information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [Prop]ManufacturerName | [IRDI] 0173-1#02-AAO677#004 Legally valid designation of the natural or judicial person which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into circulation AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerName | [xs:string] ExampleCompany | 1 |
| [MLP]ManufacturerProductDesignation | [IRDI] 0173-1#02-AAW338#003 Short description of the product (short text) AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerProductDesignation | [-] ExampleCompany Gas-Fired Ladle Preheater@en | 1 |
| [Prop]ManufacturerArticleNumber | [IRDI] 0173-1#02-AAO676#005 unique product identifier of the manufacturer AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerArticleNumber | [xs:string] LH-2000-ART | 1 |
| [Prop]ManufacturerOrderCode | [IRDI] 0173-1#02-AAO227#004 by manufactures issued unique combination of numbers and letters used to identify the device for ordering AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerOrderCode | [xs:string] LH-2000-ORD | 1 |
| [SML]ProductImages | [IRDI] 0173-1#02-ABM220#001 Pictorial representations of the product also related to different applications AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [File]ImageFile | [IRDI] 0173-1#02-ABK291#002 Picture of the product (low resolution) 72 dpi / rgb (GIF or JPG) AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages/[0]/ImageFile | [-] /aasx/files/images/LADLEHEATER_ProductImage.jpg | 1 |
| [MLP]ImageNote | [IRDI] 0173-1#02-ABL423#001 Notes or explanations about the image provided AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages/[0]/ImageNote | [-] Actual ladle-heater photograph extracted from the source HWP.@en | 0..1 |
| [File]CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 Imagefile for logo of the company provided in common format (.png, .jpg) AAS 위치: TechnicalData/GeneralInformation/CompanyLogo | [-] /aasx/files/images/ExampleManufacturer.svg | 0..1 |

표 17. ProductClassifications 구성요소 상세

| idShort: | ProductClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002 |  |  |
| Parent: | SM "TechnicalData" |  |  |
| Explanation: | ProductClassifications 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures ProductClassifications information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [Prop]ClassificationSystem | [IRDI] 0173-1#02-ABL424#001 Reference to the scheduled collection of abstract concepts that are used to distinguish and order objects AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystem | [xs:string] ECLASS | 1 |
| [Prop]ClassificationSystemVersion | [IRDI] 0173-1#02-AAR710#003 Referenced state of the published classification system AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystemVersion | [xs:string] 16.0 | 0..1 |
| [Prop]ProductClassId | [IRDI] 0173-1#02-ABG776#003 Class of the associated product or industrial equipment in the classification system. According to the notation of the system (IRDI) AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassId | [xs:string] 0173-1#01-AKL339#010 | 1 |
| [Prop]ProductClassCodedName | [IRDI] 0173-1#02-ABK128#002 Unique class code in a classification hierarchy AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassCodedName | [xs:string] 36-08-00-00 | 1 |
| [MLP]ProductClassName | [IRDI] 0173-1#02-ABK273#002 Name of product class in the used classification system AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassName | [-] Industrial furnace, industrial heater (nearest)@en | 0..1 |
| [Prop]ClassificationSystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 Classification system URL AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystemUrl | [xs:string] https://eclass.eu/ | 0..1 |
| [Ref]ReferenceToTechnicalPropertyArea | 0173-1#02-ABL358#002 Reference to technical property area AAS 위치: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ReferenceToTechnicalPropertyArea | [-] Submodel: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/LadleHeaterAAS/TechnicalData/2/0; SubmodelElementList: TechnicalPropertyAreas; SubmodelElementCollection: 0 | 0..1 |

표 18. LadleHeaterCommonSystem 구성요소 상세

| idShort: | LadleHeaterCommonSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleHeaterCommonSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system grouping the common identification, installation, and basic rated characteristics of a ladle heater. / 래들가열기의 공통 식별, 설치 및 기본 정격 특성을 묶는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]LadleHeaterCommonSpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleHeaterCommonSpecifications/1/0 예열 방식, 대상 래들, 장비 구성과 순질량을 담는 사양 묶음이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications | [-] 하위 요소 8개 | 0..* |
| [Prop]HeatingProcessType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingProcessType/1/0 빈 래들의 내화물 표면을 가스로 예열하는 공정 방식이다. 용강 자체의 가열 성능을 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/HeatingProcessType | [xs:string] Gas-fired empty-ladle refractory preheating | 1 |
| [Prop]LadleHeaterType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleHeaterType/1/0 래들 위로 회전식 뚜껑을 덮고 상부 버너로 가열하는 장비 형식이다. 설치 공간과 작업 동선을 검토할 때 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/LadleHeaterType | [xs:string] Vertical cover-type (swing-lid) ladle preheater | 1 |
| [Prop]OperationType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationType/1/0 래들 한 개씩 투입하여 예열한 뒤 교체하는 배치 운전 방식이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/OperationType | [xs:string] Batch (per ladle) | 1 |
| [Prop]TargetVesselType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetVesselType/1/0 가열 대상 용기의 종류이다. 이 예시는 내화물로 안쪽을 보호한 제강용 래들이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/TargetVesselType | [xs:string] Steelmaking ladle with refractory lining | 1 |
| [Prop]HeatingEnergySource | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingEnergySource/1/0 내화물 예열에 사용하는 주 에너지원이다. 이 예시에서는 천연가스 연소열을 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/HeatingEnergySource | [xs:string] Natural gas combustion | 1 |
| [Prop]SystemConfiguration | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0 버너, 뚜껑, 송풍기와 배기가스 열회수부의 배치 방식이다. 장비의 공급 범위를 확인하는 데 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/SystemConfiguration | [xs:string] Vertical swing-lid preheater with down-firing regenerative gas burner, combustion air blower and flue-gas heat recovery | 1 |
| [Prop]InstallationType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0 래들가열기를 바닥과 주변 구조물에 설치하는 방식이다. 예시는 바닥 고정형 회전 타워이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/InstallationType | [xs:string] Floor-mounted swing-tower preheating station | 1 |
| [Prop]NetWeight | [IRDI] 0173-1#02-AAS707#005 Weight of the system (product) in kg AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/LadleHeaterCommonSystem/LadleHeaterCommonSpecifications/NetWeight | [xs:double] 28000 | 1 |

표 19. HeatingCapacityAndTemperatureSystem 구성요소 상세

| idShort: | HeatingCapacityAndTemperatureSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system grouping the heat-input, heating-temperature, and heating-time characteristics of a ladle heater. / 래들가열기의 열입력, 가열 온도 및 가열 시간 특성을 묶는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/1/0 정격 열입력, 온도 범위, 승온 속도와 래들별 사이클 시간을 담는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications | [-] 하위 요소 9개 | 0..* |
| [Prop]HeatingCapacity | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingCapacity/1/0 가열기 전체 버너의 정격 연료 열입력이다. 연료 유량과 저위발열량의 곱이며 내화물에 실제 전달된 열량이나 전기 소비전력이 아니다. 단위는 kW이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/HeatingCapacity | [xs:double] 5000 | 1 |
| [Prop]MaxLiningSurfaceTemperature | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxLiningSurfaceTemperature/1/0 설계 사양에서 정한 내화물 표면의 최고 가열 온도이다. 실제 운전 허용 여부는 제조사 조건을 따른다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/MaxLiningSurfaceTemperature | [xs:double] 1250 | 1 |
| [Range]HeatingTemperatureRange | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingTemperatureRange/1/0 래들 내화물 표면의 정상 예열 목표 온도 범위이다. 냉간 래들의 시작 온도나 센서 측정 가능 범위와 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/HeatingTemperatureRange | [xs:double] min: 1100 / max: 1250 | 1 |
| [Prop]TargetLiningTemperature | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetLiningTemperature/1/0 예열 완료 판단에 사용하는 내화물 표면 목표 온도이다. 실제 표면 온도와 비교한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/TargetLiningTemperature | [xs:double] 1150 | 1 |
| [Prop]RatedHeatUpRate | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedHeatUpRate/1/0 사양상 내화물 표면 온도를 분당 올리는 기준 속도이다. 재료별 승인된 가열 곡선에 맞추어 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/RatedHeatUpRate | [xs:double] 15 | 1 |
| [Prop]PreheatCapacityPerDay | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PreheatCapacityPerDay/1/0 단일 스테이션을 24시간 연속 운전하고 열래들 사이클을 1.5시간으로 가정한 일일 최대 처리 예시이다. 교체·정비 시간은 제외하며 냉간 6시간 사이클의 처리량과 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/PreheatCapacityPerDay | [xs:double] 16 | 1 |
| [Prop]ColdLadlePreheatCycleTime | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ColdLadlePreheatCycleTime/1/0 냉간 래들을 투입하여 예열을 완료하기까지 계획한 총 경과시간이다. ISO 8601 기간으로 표현한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/ColdLadlePreheatCycleTime | [xs:duration] PT6H | 1 |
| [Prop]HotLadleCycleTime | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HotLadleCycleTime/1/0 재순환된 열래들을 다시 예열하는 계획 사이클 시간이다. 냉간 예열보다 짧은 조건의 예시이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/HotLadleCycleTime | [xs:duration] PT1H30M | 1 |
| [Range]LadleSizeRange | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleSizeRange/1/0 가열기에 적용 가능한 래들의 정격 용강 적재 질량 범위이다. 빈 래들 자체 질량이 아니다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/HeatingCapacityAndTemperatureSystem/HeatingCapacityAndTemperatureSpecifications/LadleSizeRange | [xs:double] min: 100 / max: 300 | 1 |

표 20. FuelAndCombustionSystem 구성요소 상세

| idShort: | FuelAndCombustionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelAndCombustionTechnicalSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system that supplies fuel and combustion air to a ladle heater and controls combustion. / 래들가열기에 연료와 연소용 공기를 공급하고 연소를 제어하는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]FuelAndCombustionSpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelAndCombustionSpecifications/1/0 연료 종류·발열량·정격 유량·공기비와 공급 압력의 설계 조건을 담는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications | [-] 하위 요소 10개 | 0..* |
| [Prop]FuelType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelType/1/0 버너에 공급하는 연료의 종류이다. 발열량과 공급 설비 적합성을 판단하는 기준이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/FuelType | [xs:string] Natural gas (LNG) | 1 |
| [Prop]AuxiliaryHeatingMethod | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AuxiliaryHeatingMethod/1/0 주 버너 외 보조 가열 장치의 적용 여부이다. 현재 예시에는 보조 가열 장치가 설치되지 않았다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/AuxiliaryHeatingMethod | [xs:string] Not installed in this example | 1 |
| [Prop]FuelCalorificValue | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelCalorificValue/1/0 표준상태 연료 1 Nm³의 저위발열량이다. 예시 계산에서는 0℃, 101.325 kPa의 건조 가스를 기준으로 10.5 kWh/Nm³를 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/FuelCalorificValue | [xs:double] 10.5 | 1 |
| [Prop]RatedFuelConsumption | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedFuelConsumption/1/0 전체 정격 열입력을 발열량으로 나눈 연료 체적 유량이다. 예시 5000 kW ÷ 10.5 kWh/Nm³ = 약 476.190476 Nm³/h이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/RatedFuelConsumption | [xs:double] 476.190476 | 1 |
| [Prop]CombustionAirRatio | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirRatio/1/0 실제 공급 공기량을 이론 연소 공기량으로 나눈 무차원 공기비이다. 공기 체적 유량을 연료 체적 유량으로 단순히 나눈 값과 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/CombustionAirRatio | [xs:double] 1.05 | 1 |
| [Prop]CombustionAirFlowRate | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirFlowRate/1/0 연소용 송풍기에서 공급할 수 있는 정격 공기 체적 유량이다. 연료와 동일한 표준상태 기준의 Nm³/h로 나타낸다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/CombustionAirFlowRate | [xs:double] 5000 | 1 |
| [Prop]OxygenEnrichmentSupported | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OxygenEnrichmentSupported/1/0 연소 공기에 산소를 추가하는 기능의 지원 여부이다. 현재 산소부화 운전 중이라는 뜻은 아니다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/OxygenEnrichmentSupported | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]CombustionControlMethod | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionControlMethod/1/0 연료·공기 유량과 배기가스 산소농도를 이용해 연소를 조절하는 제어 방식이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/CombustionControlMethod | [xs:string] Air-fuel ratio control with flue-gas O2 trim | 1 |
| [Range]FlueGasTemperatureRange | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasTemperatureRange/1/0 사양에서 가정한 정상 배기가스 온도 범위이다. 내화물 표면 온도 범위와 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/FlueGasTemperatureRange | [xs:double] min: 600 / max: 900 | 1 |
| [Prop]FuelSupplyPressure | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelSupplyPressure/1/0 가열기 공급 경계에서 요구되는 연료 가스 게이지 압력이다. 버너 노즐 내부 압력이 아니다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionSpecifications/FuelSupplyPressure | [xs:double] 0.3 | 1 |

표 21. LadleAndDimensionSystem 구성요소 상세

| idShort: | LadleAndDimensionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleAndDimensionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system grouping the target ladle and the structural and dimensional characteristics of a ladle heater. / 가열 대상 래들과 래들가열기의 구조 및 외형 치수를 묶는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]LadleAndDimensionSpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleAndDimensionSpecifications/1/0 래들 내경·내화물·후드 재질과 장비 설치 치수를 담는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications | [-] 하위 요소 10개 | 0..* |
| [Prop]LadleCapacity | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleCapacity/1/0 예시 래들이 담을 수 있는 정격 용강 질량이다. 단위 t이며 예열할 때에는 빈 래들을 가정한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/LadleCapacity | [xs:double] 150 | 1 |
| [Prop]LadleInnerDiameter | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleInnerDiameter/1/0 래들 내부 작업 공간의 지름이다. 가열 후드와 래들의 치수 적합성을 확인한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/LadleInnerDiameter | [xs:double] 3200 | 1 |
| [Prop]RefractoryLiningType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RefractoryLiningType/1/0 래들 안쪽에서 열과 용강으로부터 외벽을 보호하는 내화물의 재질·구조이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/RefractoryLiningType | [xs:string] Magnesia-carbon brick working lining | 1 |
| [Prop]HeatingHoodMaterial | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingHoodMaterial/1/0 열을 가두는 가열 후드의 외피와 내화물 구성 재질이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/HeatingHoodMaterial | [xs:string] Steel shell with castable refractory hood | 1 |
| [Prop]CoverType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoverType/1/0 래들 입구를 덮는 가열 뚜껑의 구조와 개폐 방식이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/CoverType | [xs:string] Refractory-lined swing lid (vertical cover) | 1 |
| [Prop]HeatingPosition | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingPosition/1/0 가열 중 래들과 버너가 놓이는 방향이다. 예시는 래들을 세우고 위에서 아래로 가열한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/HeatingPosition | [xs:string] Vertical (ladle upright, top-down firing) | 1 |
| [Prop]DimensionsHeight | [IRDI] 0173-1#02-AAO034#007 vertical distance between the top and bottom of a device when standing in its normal position of use AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/DimensionsHeight | [xs:double] 6500 | 1 |
| [Prop]DimensionsWidth | [IRDI] 0173-1#02-AAO032#007 horizontal distance between the left-hand and right-hand extremes of a device when standing in its normal position of use AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/DimensionsWidth | [xs:double] 4500 | 1 |
| [Prop]DimensionsDepth | [IRDI] 0173-1#02-AAO035#008 edge, directing away from the observer, of the smallest possible cuboid that encloses the object to be described AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/DimensionsDepth | [xs:double] 4500 | 1 |
| [Prop]SoundPowerLevel | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0 장비가 방출하는 소리의 A가중 음향 파워 레벨 예시이다. 특정 거리에서 측정한 음압 레벨과 구분하며 시험 인증값이 아니다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/LadleAndDimensionSystem/LadleAndDimensionSpecifications/SoundPowerLevel | [xs:double] 85 | 1 |

표 22. BurnerAndExhaustSystem 구성요소 상세

| idShort: | BurnerAndExhaustSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerAndExhaustSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system grouping the burner, combustion-air, exhaust-gas, and heat-recovery functions of a ladle heater. / 래들가열기의 버너, 연소공기, 배기가스 및 열회수 기능을 묶는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]BurnerAndExhaustSpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerAndExhaustSpecifications/1/0 버너 수량과 용량, 축열 주기, 점화·배기 방식의 사양을 담는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications | [-] 하위 요소 11개 | 0..* |
| [Prop]BurnerType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerType/1/0 예열용 버너의 연소 및 열회수 방식이다. 예시는 축열식 가스 버너이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/BurnerType | [xs:string] Regenerative gas burner, down-firing | 1 |
| [Prop]BurnerCount | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerCount/1/0 설치한 버너의 총 수량이다. 정격 합산과 구성 확인에 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/BurnerCount | [xs:integer] 2 | 1 |
| [Prop]BurnerCapacity | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerCapacity/1/0 버너 한 기의 정격 연료 열입력이다. 이 예시에서는 2500 kW짜리 두 기를 합산하여 전체 5000 kW로 정의한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/BurnerCapacity | [xs:double] 2500 | 1 |
| [Prop]CombustionAirSupplyMethod | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirSupplyMethod/1/0 버너에 연소 공기를 보내는 방식이다. 이 예시에서는 강제 송풍을 사용한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/CombustionAirSupplyMethod | [xs:string] Forced-draft combustion air blower | 1 |
| [Prop]CombustionAirBlowerType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirBlowerType/1/0 연소 공기 공급 송풍기의 기계적 형식이다. 예시는 원심 송풍기이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/CombustionAirBlowerType | [xs:string] Centrifugal blower | 1 |
| [Prop]HeatRecoveryType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatRecoveryType/1/0 배기가스의 열을 회수하여 연소 공기를 예열하는 방식이다. 예시는 축열체를 번갈아 사용하는 방식이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/HeatRecoveryType | [xs:string] Regenerative air preheating with independent bed switching | 1 |
| [Prop]RegeneratorSwitchingInterval | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegeneratorSwitchingInterval/1/0 축열체의 축열·방열 역할을 바꾸는 설정 주기이다. ISO 8601 기간으로 표현한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/RegeneratorSwitchingInterval | [xs:duration] PT30S | 1 |
| [Prop]CombustionAirPreheatTemperature | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirPreheatTemperature/1/0 사양상 연소 공기 예열부의 목표 출구 온도이다. 현재 측정 온도와 비교한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/CombustionAirPreheatTemperature | [xs:double] 900 | 1 |
| [Prop]IgnitionMethod | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IgnitionMethod/1/0 버너의 초기 화염을 형성하고 확인하는 방식이다. 예시는 파일럿 가스와 자외선 화염 감시이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/IgnitionMethod | [xs:string] Pilot gas with UV flame supervision | 1 |
| [Prop]ExhaustMethod | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExhaustMethod/1/0 연소 배기가스를 장비 밖으로 배출하는 경로와 통풍 방식이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/ExhaustMethod | [xs:string] Induced-draft flue to stack with waste-heat recovery | 1 |
| [Prop]LowNOxSupported | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LowNOxSupported/1/0 질소산화물 발생을 줄이는 연소 기능의 지원 여부이다. 배출허용기준 적합 인증이나 측정 배출량을 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/BurnerAndExhaustSystem/BurnerAndExhaustSpecifications/LowNOxSupported | [xs:boolean] true | 1 |

표 23. ElectricalAndSafetySystem 구성요소 상세

| idShort: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SML "TechnicalPropertyAreas" |  |  |
| Explanation: | Technical system grouping the power-supply, control, and safety-protection functions of a ladle heater. / 래들가열기의 전원, 제어 및 안전 보호 기능을 묶는 기술 계통이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]ElectricalAndSafetySpecifications | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySpecifications/1/0 전압·주파수·전력·전류 사양과 보호 기능을 담는다. 실제 안전 인증을 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications | [-] 하위 요소 13개 | 0..* |
| [Prop]MinimumRatedVoltage | [IRDI] 0112/2///61987#ABD461#004 래들가열기의 최소 동작전압 예시이다. 단위는 V이며 실제 제조사 확인값이나 운전 허용을 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/MinimumRatedVoltage | [xs:double] 380 | 0..1 |
| [Prop]MaximumRatedVoltage | [IRDI] 0112/2///61987#ABD462#004 래들가열기의 최대 동작전압 예시이다. 단위는 V이며 실제 제조사 확인값이나 운전 허용을 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/MaximumRatedVoltage | [xs:double] 415 | 0..1 |
| [Prop]PowerSupplyPhase | [IRDI] 0173-1#02-AAP621#003 Quantitative statement about the set of phases AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/PowerSupplyPhase | [xs:long] 3 | 1 |
| [SML]PowerSupplyFrequency | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0 지원되는 전원 주파수의 개별 값 목록이다. 50 Hz와 60 Hz를 숫자형 표준 속성으로 각각 기록한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/PowerSupplyFrequency | [-] 하위 요소 2개 | 1 |
| [Prop]- | 0173-1#02-AAD934#008 Possible frequency. Separate by / in case of multiple values, i.e. 50/60Hz AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/PowerSupplyFrequency/[0] | [xs:integer] 50 | 1 |
| [Prop]- | 0173-1#02-AAD934#008 Possible frequency. Separate by / in case of multiple values, i.e. 50/60Hz AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/PowerSupplyFrequency/[1] | [xs:integer] 60 | 1 |
| [Prop]RatedPower | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0 송풍기·제어부를 포함한 전기 부하의 정격 소비전력이다. 가스 연소 열입력과 구분하며 단위는 kW이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/RatedPower | [xs:double] 90 | 1 |
| [Prop]MaxRunningCurrent | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0 장비 전원 인입부의 최대 운전 선전류 예시이다. 송풍기 한 대의 현재 전류와 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/MaxRunningCurrent | [xs:double] 160 | 1 |
| [Prop]LeakageBreakerCapacity | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0 누전 차단기의 정격 통전 전류 예시이다. 누설전류 동작 감도나 단락 차단용량이 아니며 보호기기 선정에는 제조사 검토가 필요하다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/LeakageBreakerCapacity | [xs:double] 225 | 1 |
| [Prop]SupportedSafetyFunctions | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0 장비가 지원하도록 계획한 안전 기능 목록이다. 실제 안전 인증·성능등급·시험 완료를 뜻하지 않는다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/SupportedSafetyFunctions | [xs:string] Emergency stop, flame-failure shutoff, double block-and-bleed gas valves, over-temperature cutout, high/low gas pressure trip | 1 |
| [Prop]FlameSupervisionSupported | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlameSupervisionSupported/1/0 화염 감지 신호를 이용해 버너의 실화를 감시하는 기능 지원 여부이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/FlameSupervisionSupported | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]GasLeakDetectionSupported | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GasLeakDetectionSupported/1/0 가스 누설 센서 신호를 감시하는 기능 지원 여부이다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/GasLeakDetectionSupported | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]EmergencyStopSupported | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0 비상정지 입력을 처리하는 기능 지원 여부이다. 현재 비상정지 상태와 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/EmergencyStopSupported | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]IPRating | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 전기 외함의 방진·방수 보호등급 예시이다. 실제 시험 성적서가 있는 인증값은 아니다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/IPRating | [xs:string] IP54 | 1 |
| [Prop]GroundingRequired | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0 설치할 때 보호 접지 연결이 요구되는지를 나타낸다. 접지 단자가 존재한다는 정보나 접지 연속성 측정 결과와 구분한다. AAS 위치: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalAndSafetySpecifications/GroundingRequired | [xs:boolean] true | 1 |

표 24. TechnicalData 추가 설명 구성요소 상세

| idShort: | TechnicalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHX837#002 |  |  |
| Parent: | AAS "LadleHeater" |  |  |
| Explanation: | TechnicalData의 추가 설명과 유효일 정보를 보여 준다. 각 행의 AAS 위치로 하위 구조를 구분한다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]FurtherInformation | 0173-1#02-ABK164#002 Further information on the product, the validity of the information provided and this data record AAS 위치: TechnicalData/FurtherInformation | [-] 하위 요소 2개 | 0..1 |
| [MLP]TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 Statement by the manufacturer in text form, e.g. scope of validity of the statements, scopes of application, conditions of operation. AAS 위치: TechnicalData/FurtherInformation/TextStatement | [-] 가스식 래들 예열기의 비식별 예시 사양이다. 성능 보증이나 안전 인증값이 아니다.@ko | 0..* |
| [Prop]ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 Date at which a product, process, norm or similar becomes invalid AAS 위치: TechnicalData/FurtherInformation/ValidDate | [xs:date] 2026-10-09 | 1 |
| [SML]SpecificDescriptions | 0173-1#02-ABM221#001 Specific description areas for multiple use cases or areas of ​​application AAS 위치: TechnicalData/SpecificDescriptions | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [SMC]- | 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 Specific description for a use case or area of ​​application AAS 위치: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0] | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [Prop]ExampleScope | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleHeaterExampleScope/1/0 이 참조모델이 설명하는 장비 범위와 예시값의 적용 한계이다. 실제 현장 사용 전 제조사 사양 확인이 필요하다. AAS 위치: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ExampleScope | [xs:string] Fictional gas-fired empty-ladle preheater LH-2000; values require manufacturer confirmation before use. | 1 |

6. Operational Data

지금 이 순간 장비가 어떻게 돌아가고 있는지 보여주는 자체개발 서브모델(Operational Data)이다. 장비 전체 운전상태·가열공정·연료연소·보호안전·전원안전 5개 계통으로 구성된다. 계층은 OperationalData[SM] > 장비 계통[SMC] > Monitoring[SMC] > Property[SME] 순이다.

장비와의 관계  Technical Data의 정격값과 비교해 이상 여부를 판단하는 현재값의 원천이다.

실제 활용  운전 중 라이닝 온도 편차, 공연비 이탈, 경보 발생 시 운영자가 즉시 원인을 확인하는 데 사용한다.

IDTA 원본 대비  IDTA가 래들가열기 전용 운전데이터 SMT를 제공하지 않아 OPC UA for Machinery의 상태·공정값 개념을 참고해 자체 정의했다. 현재 Type1(Passive Data) 단계이며 실시간 자동 수집은 향후 적용한다.

그림 9. OperationalData Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 실제 계층 구조를 바탕으로 작성

표 25. DeviceOperationSystem 구성요소 상세

| idShort: | DeviceOperationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "OperationalData" |  |  |
| Explanation: | Project-defined container grouping the overall operating state and mode of the ladle heater. / 래들가열기의 전체 운전 상태와 모드를 묶어 제공하는 프로젝트 정의 컨테이너이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]DeviceOperationMonitoring | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationMonitoring/1/0 운전 모드·단계·래들 번호·누적 횟수와 갱신 시각을 담는다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring | [-] 하위 요소 10개 | 1 |
| [Prop]DeviceRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 PLC가 보고하는 장비 전체 운전 상태이다. Running은 운전 중이며 개별 화염 검출 상태와 구분한다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/DeviceRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]OperationMode | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택하거나 작업에 지정한 운전 모드이다. 예시는 래들 예열이며 가열 단계와 구분한다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/OperationMode | [xs:string] Ladle preheating | 1 |
| [Prop]ActiveProcessId | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0 현재 수행 중인 공정의 식별자이다. ProcessParameters의 공정 식별정보와 연결해 작업 조건을 찾는다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/ActiveProcessId | [xs:string] LH-P-001 | 1 |
| [Prop]HeatingPhase | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingPhase/1/0 PLC 순서 제어의 현재 가열 단계이다. RampUp은 승온, Soaking은 온도를 유지하며 고르게 하는 단계이다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/HeatingPhase | [xs:string] RampUp | 1 |
| [Prop]HeatingRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingRunState/1/0 가열 기능의 실행 상태이다. 장비 전체 운전 상태와 별도로 점화·정지 여부를 확인한다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/HeatingRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]CurrentLadleId | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentLadleId/1/0 현재 예열 위치에 있는 래들의 비식별 예시 번호이다. 해당 래들의 운전 이력을 구분한다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/CurrentLadleId | [xs:string] LADLE-2026-0617-03 | 1 |
| [Prop]CumulativeLadleCount | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeLadleCount/1/0 누적 예열 완료 횟수이다. 정수형 개수만 저장하며 단위 문자열을 값에 붙이지 않는다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/CumulativeLadleCount | [xs:long] 8600 | 1 |
| [Prop]CumulativeHeatingHours | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeHeatingHours/1/0 가열 기능이 동작한 누적 시간이다. 단위 h이며 현재 작업의 경과시간과 구분한다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/CumulativeHeatingHours | [xs:double] 31500 | 1 |
| [Prop]OperationStartTimestamp | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0 현재 예열 작업을 시작한 UTC 시각이다. 경과시간 계산의 기준이다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/OperationStartTimestamp | [xs:dateTime] 2026-06-17T06:05:30Z | 1 |
| [Prop]LastUpdateTimestamp | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0 현재 운전값 묶음을 마지막으로 갱신한 UTC 시각이다. 예시에서는 작업 시작 후 2시간 10분이다. AAS 위치: OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceOperationMonitoring/LastUpdateTimestamp | [xs:dateTime] 2026-06-17T08:15:30Z | 1 |

표 26. HeatingProcessSystem 구성요소 상세

| idShort: | HeatingProcessSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingProcessSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "OperationalData" |  |  |
| Explanation: | Project-defined container grouping heating phase, temperature, firing-rate, and heat-up state data. / 래들가열기의 가열 단계, 온도, 화력 및 승온 상태를 묶는 프로젝트 정의 컨테이너이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]HeatingProcessMonitoring | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingProcessMonitoring/1/0 표면·후드·배기 온도와 승온 속도·온도 편차를 담아 작업 목표와 비교한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring | [-] 하위 요소 12개 | 1 |
| [Prop]LiningSurfaceTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LiningSurfaceTemperatureActual/1/0 래들 내화물 표면을 온도계로 측정한 현재 온도이다. 목표 라이닝 온도와 비교하여 예열 진행 상태를 확인한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/LiningSurfaceTemperatureActual | [xs:double] 1148 | 1 |
| [Prop]HoodTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HoodTemperatureActual/1/0 가열 후드의 온도 센서가 보고하는 현재 온도이다. 래들 내화물 표면 온도와 측정 위치가 다르다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/HoodTemperatureActual | [xs:double] 1180 | 1 |
| [Prop]FlueGasTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasTemperatureActual/1/0 장비 배기 측 온도 센서가 보고하는 현재 배기가스 온도이다. 열회수 상태와 과열 여부를 살핀다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/FlueGasTemperatureActual | [xs:double] 760 | 1 |
| [Prop]BurnerFiringRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerFiringRateActual/1/0 현재 전체 열입력을 정격 전체 열입력으로 나눈 백분율이다. 예시 4830/5000×100=96.6%이며 밸브 개도율이 아니다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/BurnerFiringRateActual | [xs:double] 96.6 | 1 |
| [Prop]HeatUpRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 내화물 표면 온도의 시간당 변화에서 산출한 현재 분당 승온 속도이다. 설정 승온 속도와 비교한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/HeatUpRateActual | [xs:double] 12 | 1 |
| [Prop]HeatingTimeElapsed | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingTimeElapsed/1/0 현재 작업 시작부터 마지막 갱신시각까지의 경과시간이다. ISO 8601 기간으로 표현한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/HeatingTimeElapsed | [xs:duration] PT2H10M | 1 |
| [Prop]TemperatureUniformityActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUniformityActual/1/0 같은 시점의 내화물 표면 측정 지점들 사이 최고·최저 온도 차이다. 작을수록 온도가 고르며 목표 편차와 비교한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/TemperatureUniformityActual | [xs:double] 35 | 1 |
| [Prop]FlameStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlameStatus/1/0 화염 검출기가 보고하는 현재 화염 상태이다. Stable은 안정 검출의 가상 예시이다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/FlameStatus | [xs:string] Stable | 1 |
| [Prop]TargetTemperatureReached | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTemperatureReached/1/0 현재 내화물 표면 온도가 작업 목표에 도달했는지 나타낸다. 예시 1148℃는 목표 1150℃보다 낮아 false이다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/TargetTemperatureReached | [xs:boolean] false | 1 |
| [Prop]LadlePreheatThroughputRate | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadlePreheatThroughputRate/1/0 열래들 1.5시간 사이클을 24시간 연속 반복할 때의 일일 처리율 예시이다. 실제 생산 실적이 아니라 시나리오 계산값이다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/LadlePreheatThroughputRate | [xs:integer] 16 | 1 |
| [Prop]TargetTempConformityIndex | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTempConformityIndex/1/0 집계한 래들 가운데 목표 온도 기준을 충족한 비율이다. 0~1로 표현하며 현재 래들 한 개의 온도 도달 여부와 구분한다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/TargetTempConformityIndex | [xs:double] 0.95 | 1 |
| [Prop]SpecificFuelConsumption | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpecificFuelConsumption/1/0 한 작업에서 사용한 연료 체적을 해당 래들의 정격 용강 용량으로 나눈 집계 지표이다. Nm³/t이며 순간 유량을 단순히 나눈 값이 아니다. AAS 위치: OperationalData/HeatingProcessSystem/HeatingProcessMonitoring/SpecificFuelConsumption | [xs:integer] 18 | 1 |

표 27. FuelAndCombustionSystem 구성요소 상세

| idShort: | FuelAndCombustionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelAndCombustionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "OperationalData" |  |  |
| Explanation: | Project-defined container grouping fuel-supply and combustion-state data for the ladle heater. / 래들가열기의 연료 공급과 연소 상태 데이터를 묶는 프로젝트 정의 컨테이너이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]FuelAndCombustionMonitoring | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelAndCombustionMonitoring/1/0 현재 연료·공기 유량, 산소농도, 공급 압력과 열입력을 담는다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring | [-] 하위 요소 10개 | 1 |
| [Prop]FuelFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelFlowActual/1/0 유량계로 측정한 현재 전체 버너 연료 체적 유량이다. 0℃, 101.325 kPa 건조 표준상태의 Nm³/h 기준이다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/FuelFlowActual | [xs:double] 460 | 1 |
| [Prop]CombustionAirFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirFlowActual/1/0 전체 버너에 공급되는 현재 연소 공기 유량이다. 연료와 같은 표준상태의 Nm³/h를 사용한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/CombustionAirFlowActual | [xs:double] 4830 | 1 |
| [Prop]AirFuelRatioActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AirFuelRatioActual/1/0 현재 실제 공기 유량을 이론 필요 공기 유량으로 나눈 무차원 공기비이다. 예시 계산은 연료 1 Nm³당 이론 공기 10 Nm³를 가정하여 4830/(460×10)=1.05이다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/AirFuelRatioActual | [xs:double] 1.05 | 1 |
| [Prop]FlueGasOxygenActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasOxygenActual/1/0 배기가스 산소 센서가 보고하는 산소 체적 농도 예시이다. 단위 %이며 공기비와는 별도 측정값이다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/FlueGasOxygenActual | [xs:double] 2.1 | 1 |
| [Prop]FuelGasPressureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelGasPressureActual/1/0 연료 가스 공급 경계의 현재 게이지 압력이다. 공급 요구압력과 비교한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/FuelGasPressureActual | [xs:double] 0.28 | 1 |
| [Prop]CombustionAirPressureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirPressureActual/1/0 송풍기 토출부에서 측정한 연소 공기의 현재 게이지 압력이다. CD에 정의한 단위를 사용한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/CombustionAirPressureActual | [xs:double] 12 | 1 |
| [Prop]CombustionAirBlowerRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirBlowerRunState/1/0 연소용 송풍기 모터의 현재 운전 상태이다. 버너 가동 허용 조건을 확인할 때 사용한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/CombustionAirBlowerRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]CombustionAirBlowerCurrentActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirBlowerCurrentActual/1/0 연소용 송풍기 모터의 현재 실효 선전류이다. 단위 A이며 부하 변화와 정비 상태를 살핀다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/CombustionAirBlowerCurrentActual | [xs:double] 118 | 1 |
| [Prop]CombustionAirPreheatTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirPreheatTemperatureActual/1/0 버너로 들어가기 전 예열된 연소 공기의 현재 온도이다. 열회수부 목표와 비교한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/CombustionAirPreheatTemperatureActual | [xs:double] 880 | 1 |
| [Prop]ThermalInputActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalInputActual/1/0 현재 연료 유량과 저위발열량으로 산출한 전체 버너 열입력이다. 460 Nm³/h×10.5 kWh/Nm³=4830 kW이며 유효 전달열과 구분한다. AAS 위치: OperationalData/FuelAndCombustionSystem/FuelAndCombustionMonitoring/ThermalInputActual | [xs:double] 4830 | 1 |

표 28. ProtectionAndSafetyStateSystem 구성요소 상세

| idShort: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "OperationalData" |  |  |
| Explanation: | Project-defined container grouping alarm, interlock, protective-stop, and safety-state data. / 래들가열기의 경보, 인터록, 보호정지 및 안전 상태를 묶는 프로젝트 정의 컨테이너이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]ProtectionAndSafetyStateMonitoring | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/1/0 과열·실화·가스 이상 경보와 안전 차단밸브의 상태를 담는다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring | [-] 하위 요소 7개 | 1 |
| [Prop]OverTemperatureAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 온도 감시 회로가 보고하는 현재 과열 경보 상태이다. Normal은 이 예시에서 경보가 활성화되지 않았다는 뜻이다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/OverTemperatureAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]FlameFailureAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlameFailureAlarmStatus/1/0 화염이 소실되거나 점화 확인에 실패했을 때의 경보 상태이다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/FlameFailureAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]GasPressureAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GasPressureAlarmStatus/1/0 연료 가스 공급압력의 상한·하한 감시 경보 상태이다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/GasPressureAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]GasLeakAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GasLeakAlarmStatus/1/0 가스 누설 감지 신호의 현재 경보 상태이다. 실측 누설 농도와 구분한다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/GasLeakAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]SafetyShutoffValveStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyShutoffValveStatus/1/0 연료 안전 차단밸브의 현재 개폐 상태이다. Open은 현재 열려 있다는 상태값이며 제어 명령이 아니다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/SafetyShutoffValveStatus | [xs:string] Open | 1 |
| [Prop]ProtectionStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과열·실화 등 보호 조건에 의해 정지 중인지를 나타낸다. Released는 보호정지가 해제된 상태이다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/ProtectionStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]HeaterAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeaterAlarmStatus/1/0 가열기 제어기가 보고하는 활성 경보의 요약이다. None은 현재 활성 경보 없음의 예시이다. AAS 위치: OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/HeaterAlarmStatus | [xs:string] None | 1 |

표 29. ElectricalAndSafetyConditionSystem 구성요소 상세

| idShort: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "OperationalData" |  |  |
| Explanation: | Project-defined container grouping electrical-supply, emergency-stop, and guard-interlock conditions. / 래들가열기의 전원 상태와 비상정지·가드 인터록 조건을 묶는 프로젝트 정의 컨테이너이다. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [SMC]ElectricalAndSafetyConditionMonitoring | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/1/0 현재 소비전력, 비상정지, 가드·덮개 위치와 운전 허용 상태를 담는다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring | [-] 하위 요소 6개 | 1 |
| [Prop]PowerConsumptionActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 송풍기와 제어부 등 전기 부하의 현재 유효 소비전력이다. 가스 연소 열입력과 구분한다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/PowerConsumptionActual | [xs:double] 82 | 1 |
| [Prop]ElectricalSupplyStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 감시 회로의 현재 정상·이상 상태이다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/ElectricalSupplyStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]EmergencyStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력의 현재 작동 상태이다. Released는 버튼 입력이 해제된 상태를 뜻한다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/EmergencyStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]GuardInterlockStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 작업 구역 가드의 잠금 확인 상태이다. 안전 제어 시스템의 실제 승인 결과를 대신하지 않는다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/GuardInterlockStatus | [xs:string] Locked | 1 |
| [Prop]CoverPositionState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoverPositionState/1/0 가열 뚜껑의 현재 개폐 위치이다. 닫힘 확인은 예열 작업 조건 확인에 사용한다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/CoverPositionState | [xs:string] Closed | 1 |
| [Prop]OperationPermittedState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 PLC에서 집계한 현재 운전 허용 상태이다. 이 값만으로 독립 안전 기능을 구현하거나 우회하지 않는다. AAS 위치: OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/OperationPermittedState | [xs:string] Permitted | 1 |

7. Time Series Data

Operational Data가 찍은 현재값들을 시간순으로 쌓아두는 서브모델(Time Series Data)이다. 승온 프로파일, 온도·연소 추이를 저장한다.

장비와의 관계  Operational Data 중 이력 관리가 필요한 항목을 선별해 Record 필드로 구성한다.

실제 활용  운전 안정성·공정 반복성 분석, MES·품질 분석·예지보전 시스템의 추세 분석 입력으로 사용한다.

IDTA 원본 대비  IDTA Time Series Data 1.1 구조를 그대로 유지했다. 현재 CSV 파일(ExternalSegment)로 예시가 연결되어 있으며, 실시간 API 연동(LinkedSegment)은 향후 적용한다.

그림 10. TimeSeries Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 구조를 바탕으로 작성

표 30. Metadata 구성요소 상세

| idShort: | Metadata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |  |  |
| Parent: | SM "TimeSeries" |  |  |
| Explanation: | Metadata 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures Metadata information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [MLP]Name | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 Meaningful name for labeling AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Name | [-] Ladle heater operation time series@en | 1 |
| [MLP]Description | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 Short description of the time series AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Description | [-] Time series data for ladle heater (gas-fired preheating) operation values@en | 0..1 |
| [SMC]Record | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 A time series record is unique by its ID within the time series and contains the timestamps and variable values referenced to the ID. Similar to a row in a table AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record | [-] 하위 요소 27개 | 1 |
| [Prop]Time | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 Point of Time in seconds. Time points refer to the start time of the time series segment. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/Time | [xs:long] 0 | 1..* |
| [Prop]DeviceRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 PLC가 보고하는 장비 전체 운전 상태이다. Running은 운전 중이며 개별 화염 검출 상태와 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/DeviceRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]OperationMode | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택하거나 작업에 지정한 운전 모드이다. 예시는 래들 예열이며 가열 단계와 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/OperationMode | [xs:string] Ladle preheating | 1 |
| [Prop]HeatingPhase | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingPhase/1/0 PLC 순서 제어의 현재 가열 단계이다. RampUp은 승온, Soaking은 온도를 유지하며 고르게 하는 단계이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/HeatingPhase | [xs:string] RampUp | 1 |
| [Prop]HeatingRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingRunState/1/0 가열 기능의 실행 상태이다. 장비 전체 운전 상태와 별도로 점화·정지 여부를 확인한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/HeatingRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]LiningSurfaceTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LiningSurfaceTemperatureActual/1/0 래들 내화물 표면을 온도계로 측정한 현재 온도이다. 목표 라이닝 온도와 비교하여 예열 진행 상태를 확인한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/LiningSurfaceTemperatureActual | [xs:double] 1148 | 1 |
| [Prop]HoodTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HoodTemperatureActual/1/0 가열 후드의 온도 센서가 보고하는 현재 온도이다. 래들 내화물 표면 온도와 측정 위치가 다르다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/HoodTemperatureActual | [xs:double] 1180 | 1 |
| [Prop]FlueGasTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasTemperatureActual/1/0 장비 배기 측 온도 센서가 보고하는 현재 배기가스 온도이다. 열회수 상태와 과열 여부를 살핀다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/FlueGasTemperatureActual | [xs:double] 760 | 1 |
| [Prop]BurnerFiringRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerFiringRateActual/1/0 현재 전체 열입력을 정격 전체 열입력으로 나눈 백분율이다. 예시 4830/5000×100=96.6%이며 밸브 개도율이 아니다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/BurnerFiringRateActual | [xs:double] 96.6 | 1 |
| [Prop]HeatUpRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 내화물 표면 온도의 시간당 변화에서 산출한 현재 분당 승온 속도이다. 설정 승온 속도와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/HeatUpRateActual | [xs:double] 12 | 1 |
| [Prop]TemperatureUniformityActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUniformityActual/1/0 같은 시점의 내화물 표면 측정 지점들 사이 최고·최저 온도 차이다. 작을수록 온도가 고르며 목표 편차와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/TemperatureUniformityActual | [xs:double] 35 | 1 |
| [Prop]FlameStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlameStatus/1/0 화염 검출기가 보고하는 현재 화염 상태이다. Stable은 안정 검출의 가상 예시이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/FlameStatus | [xs:string] Stable | 1 |
| [Prop]FuelFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelFlowActual/1/0 유량계로 측정한 현재 전체 버너 연료 체적 유량이다. 0℃, 101.325 kPa 건조 표준상태의 Nm³/h 기준이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/FuelFlowActual | [xs:double] 460 | 1 |
| [Prop]CombustionAirFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirFlowActual/1/0 전체 버너에 공급되는 현재 연소 공기 유량이다. 연료와 같은 표준상태의 Nm³/h를 사용한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/CombustionAirFlowActual | [xs:double] 4830 | 1 |
| [Prop]AirFuelRatioActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AirFuelRatioActual/1/0 현재 실제 공기 유량을 이론 필요 공기 유량으로 나눈 무차원 공기비이다. 예시 계산은 연료 1 Nm³당 이론 공기 10 Nm³를 가정하여 4830/(460×10)=1.05이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/AirFuelRatioActual | [xs:double] 1.05 | 1 |
| [Prop]FlueGasOxygenActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasOxygenActual/1/0 배기가스 산소 센서가 보고하는 산소 체적 농도 예시이다. 단위 %이며 공기비와는 별도 측정값이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/FlueGasOxygenActual | [xs:double] 2.1 | 1 |
| [Prop]FuelGasPressureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelGasPressureActual/1/0 연료 가스 공급 경계의 현재 게이지 압력이다. 공급 요구압력과 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/FuelGasPressureActual | [xs:double] 0.28 | 1 |
| [Prop]CombustionAirBlowerCurrentActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirBlowerCurrentActual/1/0 연소용 송풍기 모터의 현재 실효 선전류이다. 단위 A이며 부하 변화와 정비 상태를 살핀다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/CombustionAirBlowerCurrentActual | [xs:double] 118 | 1 |
| [Prop]CombustionAirPreheatTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirPreheatTemperatureActual/1/0 버너로 들어가기 전 예열된 연소 공기의 현재 온도이다. 열회수부 목표와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/CombustionAirPreheatTemperatureActual | [xs:double] 880 | 1 |
| [Prop]ThermalInputActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalInputActual/1/0 현재 연료 유량과 저위발열량으로 산출한 전체 버너 열입력이다. 460 Nm³/h×10.5 kWh/Nm³=4830 kW이며 유효 전달열과 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/ThermalInputActual | [xs:double] 4830 | 1 |
| [Prop]PowerConsumptionActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 송풍기와 제어부 등 전기 부하의 현재 유효 소비전력이다. 가스 연소 열입력과 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/PowerConsumptionActual | [xs:double] 82 | 1 |
| [Prop]ElectricalSupplyStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 감시 회로의 현재 정상·이상 상태이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/ElectricalSupplyStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]EmergencyStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력의 현재 작동 상태이다. Released는 버튼 입력이 해제된 상태를 뜻한다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/EmergencyStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]OverTemperatureAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 온도 감시 회로가 보고하는 현재 과열 경보 상태이다. Normal은 이 예시에서 경보가 활성화되지 않았다는 뜻이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/OverTemperatureAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]ProtectionStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과열·실화 등 보호 조건에 의해 정지 중인지를 나타낸다. Released는 보호정지가 해제된 상태이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/ProtectionStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]OperationPermittedState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 PLC에서 집계한 현재 운전 허용 상태이다. 이 값만으로 독립 안전 기능을 구현하거나 우회하지 않는다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/OperationPermittedState | [xs:string] Permitted | 1 |
| [Prop]HeaterAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeaterAlarmStatus/1/0 가열기 제어기가 보고하는 활성 경보의 요약이다. None은 현재 활성 경보 없음의 예시이다. AAS 위치: TimeSeries/Metadata/Record/HeaterAlarmStatus | [xs:string] None | 1 |

표 31. ExternalSegment 구성요소 상세

| idShort: | ExternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | SMC/SML "Segments" |  |  |
| Explanation: | ExternalSegment 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures ExternalSegment information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [MLP]Name | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 Meaningful name for labeling. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Name | [-] Ladle heater historian file data@en | 0..1 |
| [MLP]Description | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 Short description of the time series segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Description | [-] 1초 간격 수집 설정에서 한 시점만 담은 1건의 예시이다. 시작과 종료시각이 같아 기록 구간 길이는 0초이다.@ko | 0..1 |
| [Prop]RecordCount | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 Indicates how many records are present in a segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/RecordCount | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]StartTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 Contains the first recorded timestamp of the time series segment and thus represents the beginning of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/StartTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]EndTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 Contains the last recorded timestamp of the time series segment and thus represents the end of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/EndTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]Duration | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Duration | [xs:string] PT0S | 0..1 |
| [Prop]SamplingInterval | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 The time period between two time series records (Length of cycle). AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/SamplingInterval | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]SamplingRate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz. AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/SamplingRate | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]State | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 State of the time series related to its progress AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/State | [xs:string] completed | 0..1 |
| [Prop]LastUpdate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 Time of the last chance AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/LastUpdate | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [File]File | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 Sequence of data points in sequential order over a period of time within a paged data file AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/File | [-] /aasx/files/timeseries/LH_TS_20260617.csv | 0..1 |
| [Blob]Blob | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 Sequence of data points in sequential order over a period of time within a BLOB AAS 위치: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Blob | [-] CSV 1건(base64 저장, 외부 CSV와 동일) | 0..1 |

표 32. LinkedSegment 구성요소 상세

| idShort: | LinkedSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | SMC/SML "Segments" |  |  |
| Explanation: | LinkedSegment 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures LinkedSegment information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [MLP]Name | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 Meaningful name for labeling. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Name | [-] Ladle heater historian API data@en | 0..1 |
| [MLP]Description | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 Short description of the time series segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Description | [-] 1초 간격 수집 설정에서 한 시점만 담은 1건의 예시이다. 시작과 종료시각이 같아 기록 구간 길이는 0초이다.@ko | 0..1 |
| [Prop]RecordCount | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 Indicates how many records are present in a segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/RecordCount | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]StartTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 Contains the first recorded timestamp of the time series segment and thus represents the beginning of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/StartTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]EndTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 Contains the last recorded timestamp of the time series segment and thus represents the end of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/EndTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]Duration | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Duration | [xs:string] PT0S | 0..1 |
| [Prop]SamplingInterval | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 The time period between two time series records (Length of cycle). AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/SamplingInterval | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]SamplingRate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz. AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/SamplingRate | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]State | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 State of the time series related to its progress AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/State | [xs:string] completed | 0..1 |
| [Prop]LastUpdate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 Time of the last chance AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/LastUpdate | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]Endpoint | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 Specifies a location of a resource on an API server through which time series can be requested AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Endpoint | [xs:string] https://example.invalid/ladle-heater/timeseries | 1 |
| [Prop]Query | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 generic query component to read time series data from an API AAS 위치: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Query | [xs:string] from=2026-06-17T08:15:30Z&to=2026-06-17T08:15:30Z&limit=1 | 1 |

표 33. InternalSegment 구성요소 상세

| idShort: | InternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | SMC/SML "Segments" |  |  |
| Explanation: | InternalSegment 관련 정보를 표준 구조로 담은 영역입니다. / This element group structures InternalSegment information. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [MLP]Name | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 Meaningful name for labeling. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Name | [-] Recent ladle heater operation data@en | 0..1 |
| [MLP]Description | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 Short description of the time series segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Description | [-] 1초 간격 수집 설정에서 한 시점만 담은 1건의 예시이다. 시작과 종료시각이 같아 기록 구간 길이는 0초이다.@ko | 0..1 |
| [Prop]RecordCount | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 Indicates how many records are present in a segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/RecordCount | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]StartTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 Contains the first recorded timestamp of the time series segment and thus represents the beginning of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/StartTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]EndTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 Contains the last recorded timestamp of the time series segment and thus represents the end of a time series. Time format and scale corresponds to that of the time series. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/EndTime | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [Prop]Duration | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Duration | [xs:string] PT0S | 0..1 |
| [Prop]SamplingInterval | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 The time period between two time series records (Length of cycle). AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingInterval | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]SamplingRate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingRate | [xs:long] 1 | 0..1 |
| [Prop]State | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 State of the time series related to its progress AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/State | [xs:string] completed | 0..1 |
| [Prop]LastUpdate | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 Time of the last chance AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/LastUpdate | [xs:string] 2026-06-17T08:15:30Z | 0..1 |
| [SMC]Records | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 Group of data points in successive order over a specified period of time AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records | [-] 하위 요소 1개 | 1 |
| [SMC]Record | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1Record(Record): Source absolute timestamp: 2026-06-17T08:15:30Z / 데이터 역할: 시간 이력 데이터 / AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record | [-] 하위 요소 27개 | 0..* |
| [Prop]Time | [IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 Point of Time in seconds. Time points refer to the start time of the time series segment. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/Time | [xs:long] 0 | 1..* |
| [Prop]DeviceRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 PLC가 보고하는 장비 전체 운전 상태이다. Running은 운전 중이며 개별 화염 검출 상태와 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/DeviceRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]OperationMode | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택하거나 작업에 지정한 운전 모드이다. 예시는 래들 예열이며 가열 단계와 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/OperationMode | [xs:string] Ladle preheating | 1 |
| [Prop]HeatingPhase | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingPhase/1/0 PLC 순서 제어의 현재 가열 단계이다. RampUp은 승온, Soaking은 온도를 유지하며 고르게 하는 단계이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HeatingPhase | [xs:string] RampUp | 1 |
| [Prop]HeatingRunState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingRunState/1/0 가열 기능의 실행 상태이다. 장비 전체 운전 상태와 별도로 점화·정지 여부를 확인한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HeatingRunState | [xs:string] Running | 1 |
| [Prop]LiningSurfaceTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LiningSurfaceTemperatureActual/1/0 래들 내화물 표면을 온도계로 측정한 현재 온도이다. 목표 라이닝 온도와 비교하여 예열 진행 상태를 확인한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/LiningSurfaceTemperatureActual | [xs:double] 1148 | 1 |
| [Prop]HoodTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HoodTemperatureActual/1/0 가열 후드의 온도 센서가 보고하는 현재 온도이다. 래들 내화물 표면 온도와 측정 위치가 다르다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HoodTemperatureActual | [xs:double] 1180 | 1 |
| [Prop]FlueGasTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasTemperatureActual/1/0 장비 배기 측 온도 센서가 보고하는 현재 배기가스 온도이다. 열회수 상태와 과열 여부를 살핀다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/FlueGasTemperatureActual | [xs:double] 760 | 1 |
| [Prop]BurnerFiringRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerFiringRateActual/1/0 현재 전체 열입력을 정격 전체 열입력으로 나눈 백분율이다. 예시 4830/5000×100=96.6%이며 밸브 개도율이 아니다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/BurnerFiringRateActual | [xs:double] 96.6 | 1 |
| [Prop]HeatUpRateActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 내화물 표면 온도의 시간당 변화에서 산출한 현재 분당 승온 속도이다. 설정 승온 속도와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HeatUpRateActual | [xs:double] 12 | 1 |
| [Prop]TemperatureUniformityActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUniformityActual/1/0 같은 시점의 내화물 표면 측정 지점들 사이 최고·최저 온도 차이다. 작을수록 온도가 고르며 목표 편차와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/TemperatureUniformityActual | [xs:double] 35 | 1 |
| [Prop]FlameStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlameStatus/1/0 화염 검출기가 보고하는 현재 화염 상태이다. Stable은 안정 검출의 가상 예시이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/FlameStatus | [xs:string] Stable | 1 |
| [Prop]FuelFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelFlowActual/1/0 유량계로 측정한 현재 전체 버너 연료 체적 유량이다. 0℃, 101.325 kPa 건조 표준상태의 Nm³/h 기준이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/FuelFlowActual | [xs:double] 460 | 1 |
| [Prop]CombustionAirFlowActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirFlowActual/1/0 전체 버너에 공급되는 현재 연소 공기 유량이다. 연료와 같은 표준상태의 Nm³/h를 사용한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/CombustionAirFlowActual | [xs:double] 4830 | 1 |
| [Prop]AirFuelRatioActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AirFuelRatioActual/1/0 현재 실제 공기 유량을 이론 필요 공기 유량으로 나눈 무차원 공기비이다. 예시 계산은 연료 1 Nm³당 이론 공기 10 Nm³를 가정하여 4830/(460×10)=1.05이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/AirFuelRatioActual | [xs:double] 1.05 | 1 |
| [Prop]FlueGasOxygenActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlueGasOxygenActual/1/0 배기가스 산소 센서가 보고하는 산소 체적 농도 예시이다. 단위 %이며 공기비와는 별도 측정값이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/FlueGasOxygenActual | [xs:double] 2.1 | 1 |
| [Prop]FuelGasPressureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelGasPressureActual/1/0 연료 가스 공급 경계의 현재 게이지 압력이다. 공급 요구압력과 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/FuelGasPressureActual | [xs:double] 0.28 | 1 |
| [Prop]CombustionAirBlowerCurrentActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirBlowerCurrentActual/1/0 연소용 송풍기 모터의 현재 실효 선전류이다. 단위 A이며 부하 변화와 정비 상태를 살핀다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/CombustionAirBlowerCurrentActual | [xs:double] 118 | 1 |
| [Prop]CombustionAirPreheatTemperatureActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirPreheatTemperatureActual/1/0 버너로 들어가기 전 예열된 연소 공기의 현재 온도이다. 열회수부 목표와 비교한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/CombustionAirPreheatTemperatureActual | [xs:double] 880 | 1 |
| [Prop]ThermalInputActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalInputActual/1/0 현재 연료 유량과 저위발열량으로 산출한 전체 버너 열입력이다. 460 Nm³/h×10.5 kWh/Nm³=4830 kW이며 유효 전달열과 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/ThermalInputActual | [xs:double] 4830 | 1 |
| [Prop]PowerConsumptionActual | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 송풍기와 제어부 등 전기 부하의 현재 유효 소비전력이다. 가스 연소 열입력과 구분한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/PowerConsumptionActual | [xs:double] 82 | 1 |
| [Prop]ElectricalSupplyStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 감시 회로의 현재 정상·이상 상태이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/ElectricalSupplyStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]EmergencyStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력의 현재 작동 상태이다. Released는 버튼 입력이 해제된 상태를 뜻한다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/EmergencyStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]OverTemperatureAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 온도 감시 회로가 보고하는 현재 과열 경보 상태이다. Normal은 이 예시에서 경보가 활성화되지 않았다는 뜻이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/OverTemperatureAlarmStatus | [xs:string] Normal | 1 |
| [Prop]ProtectionStopStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과열·실화 등 보호 조건에 의해 정지 중인지를 나타낸다. Released는 보호정지가 해제된 상태이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/ProtectionStopStatus | [xs:string] Released | 1 |
| [Prop]OperationPermittedState | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 PLC에서 집계한 현재 운전 허용 상태이다. 이 값만으로 독립 안전 기능을 구현하거나 우회하지 않는다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/OperationPermittedState | [xs:string] Permitted | 1 |
| [Prop]HeaterAlarmStatus | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeaterAlarmStatus/1/0 가열기 제어기가 보고하는 활성 경보의 요약이다. None은 현재 활성 경보 없음의 예시이다. AAS 위치: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HeaterAlarmStatus | [xs:string] None | 1 |

8. Process Parameters

가열을 시작하기 전에 미리 정해두는 목표값(Process Parameters)이다. 목표 라이닝 온도, 승온 속도, 공연비 설정 등 운전 전 입력 파라미터를 표준 구조로 표현한다.

장비와의 관계  레시피가 승인되면 이 값이 Operational Data의 Setpoint로 전달된다.

실제 활용  래들 종류·목표 조건에 따른 운전 전 파라미터 설정과 레시피 승인·변경 관리에 사용한다.

IDTA 원본 대비  IDTA Process Parameters Type 구조를 유지했다.

그림 11. ProcessParameters Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 구조를 바탕으로 작성

표 34. Process__00__ 구성요소 상세

| idShort: | Process__00__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |  |  |
| Parent: | SMC/SML "Processes" |  |  |
| Explanation: | The processes to be executed are described individually in the SMC Process. |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [Prop]ProcessId | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0Process Id(ProcessId): Describes the ID of the process / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessId | [xs:string] LH-P-001 | 1 |
| [Prop]ProcessName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0Process Name(ProcessName): Name of the gas-fired process for preheating a ladle's refractory lining. / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessName | [xs:string] Ladle preheating | 1 |
| [MLP]ProcessDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0Process Description(ProcessDescription): Description of the process for heating, preheating, and soaking a ladle's refractory lining with a gas burner. / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessDescription | [-] Process parameters for gas-fired ladle refractory preheating operation@en | 1 |
| [Prop]PlannedProcessTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0Planned Process Time(PlannedProcessTime): Planned processing time for process execution (without set-up time) / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/PlannedProcessTime | [xs:duration] PT6H | 1 |
| [SMC]ProductParameters | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0Product Parameters(ProductParameters): Mandatory product parameters for process execution / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters | [-] 하위 요소 6개 | 1 |
| [Prop]LadleType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleType/1/0 해당 공정에서 예열할 래들의 종류와 정격 용량을 설명하는 문자열이다. 숫자 용량은 TechnicalData의 LadleCapacity에 별도로 기록한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/LadleType | [xs:string] 150 t steelmaking ladle | 1 |
| [Prop]LadleRefractoryType | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LadleRefractoryType/1/0 현재 공정의 래들에 적용되는 내화물 종류이다. 가열 곡선과 온도 한계 검토의 기준이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/LadleRefractoryType | [xs:string] Magnesia-carbon brick lining | 1 |
| [Prop]InitialLiningTemperature | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InitialLiningTemperature/1/0 예열 작업 시작 시점의 내화물 표면 온도이다. 현재 온도와 구분한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/InitialLiningTemperature | [xs:double] 80 | 1 |
| [Prop]TargetLiningTemperature | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetLiningTemperature/1/0 예열 완료 판단에 사용하는 내화물 표면 목표 온도이다. 실제 표면 온도와 비교한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/TargetLiningTemperature | [xs:double] 1150 | 1 |
| [Prop]TargetTemperatureUniformity | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTemperatureUniformity/1/0 예열 완료 시 허용하려는 내화물 표면의 최고·최저 온도 차 목표이다. 현재 편차와 비교한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/TargetTemperatureUniformity | [xs:double] 30 | 1 |
| [Prop]TargetHeatUpRate | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHeatUpRate/1/0 공정 요구조건으로 정한 분당 승온 속도이다. 실제 제어 설정과 측정 승온 속도를 구분하여 비교한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/TargetHeatUpRate | [xs:double] 15 | 1 |
| [SMC]ProcessParameters | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0Process Parameters(ProcessParameters): Mandatory process parameters for process execution / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters | [-] 하위 요소 12개 | 1 |
| [Prop]OperationRecipeId | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0 적용할 작업 설정 묶음의 식별번호이다. 실제 장비에 쓰기 전 승인된 설정인지 확인한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/OperationRecipeId | [xs:string] RECIPE-LH-001 | 1 |
| [Prop]OperationMode | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택하거나 작업에 지정한 운전 모드이다. 예시는 래들 예열이며 가열 단계와 구분한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/OperationMode | [xs:string] Ladle preheating | 1 |
| [Prop]ProcessStepSequence | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0 점화, 승온, 균열, 보온, 정지로 이어지는 공정 단계 순서의 예시이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/ProcessStepSequence | [xs:string] Ignition-RampUp-Soaking-Holding-Shutdown | 1 |
| [Prop]TargetLiningTemperatureSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetLiningTemperatureSetpoint/1/0 온도 제어에 사용할 내화물 표면 목표 온도 설정값이다. 현재 측정 온도가 아니다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetLiningTemperatureSetpoint | [xs:double] 1150 | 1 |
| [Prop]HeatUpRateSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateSetpoint/1/0 승온 제어에 사용할 분당 온도 상승 속도 설정값이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/HeatUpRateSetpoint | [xs:double] 15 | 1 |
| [Prop]SoakingTimeSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoakingTimeSetpoint/1/0 목표 온도에서 내화물의 온도가 고르게 되도록 유지하는 균열 시간 설정이다. ISO 8601 기간으로 표현한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/SoakingTimeSetpoint | [xs:duration] PT1H | 1 |
| [Prop]MaxHeatingTemperatureSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxHeatingTemperatureSetpoint/1/0 작업 설정에서 허용하려는 최고 가열 온도이다. 실제 보호정지 회로 설정이나 인증값과 구분한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/MaxHeatingTemperatureSetpoint | [xs:double] 1250 | 1 |
| [Prop]AirFuelRatioSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AirFuelRatioSetpoint/1/0 연소 제어에서 목표로 삼는 실제 공기량 대비 이론 공기량의 비율이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/AirFuelRatioSetpoint | [xs:double] 1.05 | 1 |
| [Prop]TargetFlueGasOxygenSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetFlueGasOxygenSetpoint/1/0 배기가스 산소농도를 조절할 때 사용하는 목표 체적 백분율이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetFlueGasOxygenSetpoint | [xs:double] 2 | 1 |
| [Prop]FuelFlowSetpoint | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelFlowSetpoint/1/0 현재 예열 단계에서 요구하는 전체 버너 연료 체적 유량 설정이다. 정격 최대 유량보다 낮게 설정한 예시이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/FuelFlowSetpoint | [xs:double] 460 | 1 |
| [Prop]BurnerFiringSequence | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnerFiringSequence/1/0 여러 버너의 점화·연소 순서를 정한 작업 설정이다. 축열체 전환과 함께 확인한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/BurnerFiringSequence | [xs:string] Simultaneous two-burner firing with independent regenerator switching | 1 |
| [Prop]OverTemperatureAlarmThreshold | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmThreshold/1/0 과열 경보를 판단하는 온도 기준의 예시이다. 최고 운전 온도와 별개이며 실제 적용 시 제조사의 안전 한계와 승인 절차로 결정한다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/OverTemperatureAlarmThreshold | [xs:double] 1280 | 1 |
| [SMC]ResourceParameters | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0Resource Parameters(ResourceParameters): Mandatory resource parameters for process execution / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters | [-] 하위 요소 8개 | 1 |
| [Prop]RequiredLiningTemperatureSensor | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredLiningTemperatureSensor/1/0 공정 수행에 필요한 내화물 표면 온도계의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredLiningTemperatureSensor | [xs:string] LiningPyrometer01 | 1 |
| [Prop]RequiredFlueGasTempSensor | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredFlueGasTempSensor/1/0 공정 수행에 필요한 배기가스 온도 센서의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredFlueGasTempSensor | [xs:string] FlueGasTempSensor01 | 1 |
| [Prop]RequiredOxygenSensor | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredOxygenSensor/1/0 공정 수행에 필요한 배기가스 산소 센서의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredOxygenSensor | [xs:string] O2Sensor01 | 1 |
| [Prop]RequiredFuelControlValve | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredFuelControlValve/1/0 연료 유량을 조절하는 공정 자원의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredFuelControlValve | [xs:string] FuelControlValve01 | 1 |
| [Prop]RequiredCombustionAirBlower | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCombustionAirBlower/1/0 연소 공기를 공급하는 공정 자원의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredCombustionAirBlower | [xs:string] CombustionAirBlower01 | 1 |
| [Prop]RequiredBurner | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBurner/1/0 래들 예열 공정에 필요한 버너 자원의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredBurner | [xs:string] RegenBurner01 | 1 |
| [Prop]RequiredIgnitionSystem | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredIgnitionSystem/1/0 초기 화염 형성에 필요한 점화 장치의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredIgnitionSystem | [xs:string] IgnitionSystem01 | 1 |
| [Prop]RequiredSafetyShutoffValve | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredSafetyShutoffValve/1/0 연료 공급을 차단하는 안전 차단밸브 자원의 예시 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/RequiredSafetyShutoffValve | [xs:string] SafetyShutoffValve01 | 1 |
| [SMC]ProcessBoM | [IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0Process Bo M(ProcessBoM): Describes the products or semi-finished products to be involved in the process / 데이터 역할: 운전 전 설정·입력값 / AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM | [-] 하위 요소 5개 | 1 |
| [Prop]FuelGasConsumable | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FuelGasConsumable/1/0 공정에서 소비하는 천연가스의 예시 자재 식별자이다. 장비 조립 부품이 아니다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/FuelGasConsumable | [xs:string] NATURALGAS-LNG-001 | 1 |
| [Prop]CombustionAirUtility | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CombustionAirUtility/1/0 공정에 공급하는 연소용 공기의 예시 유틸리티 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/CombustionAirUtility | [xs:string] COMBUSTIONAIR-001 | 1 |
| [Prop]PilotGasConsumable | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PilotGasConsumable/1/0 점화용 파일럿 버너에 공급하는 가스의 예시 소모재 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/PilotGasConsumable | [xs:string] PILOTGAS-001 | 1 |
| [Prop]RefractoryConsumable | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RefractoryConsumable/1/0 유지보수 시 교체하는 래들 내화물의 예시 소모재 식별자이다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/RefractoryConsumable | [xs:string] REFRACTORY-MGCBRICK-001 | 1 |
| [Prop]PurgeNitrogenUtility | [IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PurgeNitrogenUtility/1/0 공정에서 사용하는 퍼지용 질소의 예시 유틸리티 식별자이다. 실제 퍼지 절차나 안전 조건을 지시하는 값은 아니다. AAS 위치: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/PurgeNitrogenUtility | [xs:string] NITROGEN-N2-001 | 1 |

9. Predictive Maintenance

부품이 언제쯤 고장 날지 미리 알려주는 서브모델(Predictive Maintenance)이다. 송풍기 베어링·후드 내화물의 잔여수명(RUL)과 경계조건, 사전경보를 표현한다.

장비와의 관계  Operational Data·Time Series Data의 전류·온도 추이를 특징량으로 사용해 RUL을 산출한다.

실제 활용  계획정비 일정 수립, 사전경보(PreAlert)·초과경보(Alert) 발생 시 정비 담당자의 점검·교체 시점 판단에 사용한다.

IDTA 원본 대비  IDTA Predictive Maintenance 구조를 유지했다. RUL 산출 모델과 경계값은 예시이며 실제 적용 시 검증이 필요하다.

그림 12. PredictiveMaintenance Submodel 구조

출처: 현재 제출 AASX(v0.0.1) 구조를 바탕으로 작성

표 35. RemainingUsefulLifePrediction 구성요소 상세

| idShort: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |  |  |
| Parent: | SM "PredictiveMaintenance" |  |  |
| Explanation: | Information about remaining useful life (RUL) prediction in the context of predictive maintenance / Informationen über die Prognose der nutzbaren Restlebensdauer (RUL) im Kontext der vorausschauenden Wartung |  |  |
| [SME type] | semanticId = [idType]value | [valueType] | card. |
| idShort | Description@en / @ko | example |  |
| [Entity]RemainingUsefulLifetime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0Remaining Useful Lifetime(RemainingUsefulLifetime): Remaining useful life time, bades on Lifetime model of OPC Foundation (https://reference.opcfoundation.org/DI/v104/docs/10) / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime | [-] 하위 요소 6개 | 1 |
| [Prop]RemainingUsfulLifeDateTime | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0Remaining Usful Life Date Time(RemainingUsfulLifeDateTime): mark attributed to an instant by means of a specified timescale, expressed as a date and a time / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsfulLifeDateTime | [xs:dateTime] 2027-05-25T17:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Range]ConfidenceInterval | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0Confidence Interval(ConfidenceInterval): confidence interval, measured in the unit of the predicted value / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ConfidenceInterval | [xs:double] min: 6800 / max: 9200 | 1 |
| [SML]ListRULBoundaryConditions | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0List R U L Boundary Conditions(ListRULBoundaryConditions): List of boundary conditions for which remaining useful life has been predicted / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions | [-] 하위 요소 7개 | 1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName | [xs:string] CombustionAirBlowerCurrentActual | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryValueRange | [xs:double] 160.0 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] A | 1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0Drift Info A I Model(DriftInfoAIModel): Drift information of AI model / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0.07 / max: 0.07 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0Mean Value(MeanValue): Mean value of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/MeanValue | [xs:double] 118.0 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0Standarddeviation(Standarddeviation): Standard deviation of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Standarddeviation | [xs:double] 11.0 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0Skewness(Skewness): Skewness of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness | [xs:double] 0.40 | 0..1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryDescription | [xs:string] Combustion-air blower RMS current band within which the RUL model stays valid; a sustained rise indicates impeller fouling/wear or bearing degradation under hot dusty flue-gas conditions. Source range 70.0..160.0 A; implemented scalar 160.0 A; direction: upper bound. | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/ConditionName | [xs:string] BlowerBearingVibrationRMS | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryValueRange | [xs:double] 7.1 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] mm/s | 1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0Drift Info A I Model(DriftInfoAIModel): Drift information of AI model / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0.10 / max: 0.10 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0Mean Value(MeanValue): Mean value of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/MeanValue | [xs:double] 2.8 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0Standarddeviation(Standarddeviation): Standard deviation of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/Standarddeviation | [xs:double] 0.8 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0Skewness(Skewness): Skewness of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/Skewness | [xs:double] 0.9 | 0..1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryDescription | [xs:string] Blower bearing vibration velocity RMS range (illustrative condition range, not a verified standard limit) over which degradation features track monotonically with remaining life. Source range 1.0..7.1 mm/s; implemented scalar 7.1 mm/s; direction: upper bound. | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/ConditionName | [xs:string] HoodRefractoryThicknessActual | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryValueRange | [xs:double] 60.0 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] mm | 1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0Drift Info A I Model(DriftInfoAIModel): Drift information of AI model / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0.05 / max: 0.05 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0Mean Value(MeanValue): Mean value of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/MeanValue | [xs:double] 150.0 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0Standarddeviation(Standarddeviation): Standard deviation of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/Standarddeviation | [xs:double] 12.0 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0Skewness(Skewness): Skewness of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/Skewness | [xs:double] -0.5 | 0..1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryDescription | [xs:string] Residual heating-hood/burner-block refractory thickness band; a sustained decline reflects thermal-cycling spalling and flame/dust erosion that raises heat loss and shortens hood service life. Source range 60.0..180.0 mm; implemented scalar 60.0 mm; direction: lower bound. | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/ConditionName | [xs:string] BearingTemperatureActual | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] false | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryValueRange | [xs:double] 90.0 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] °C | 1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0Drift Info A I Model(DriftInfoAIModel): Drift information of AI model / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0.06 / max: 0.06 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0Mean Value(MeanValue): Mean value of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/MeanValue | [xs:double] 55.0 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0Standarddeviation(Standarddeviation): Standard deviation of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/Standarddeviation | [xs:double] 7.0 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0Skewness(Skewness): Skewness of the distribution of indicator values / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/Skewness | [xs:double] 0.7 | 0..1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryDescription | [xs:string] Blower bearing temperature window used as an alarm guard; persistent excursions above the upper bound indicate lubricant degradation or excessive friction. Source range 30.0..90.0 °C; implemented scalar 90.0 °C; direction: upper bound. | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/ConditionName | [xs:string] RefractoryDegradationLoadIndex | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/BoundaryValueRange | [xs:double] 0.8 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] 1 | 1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/BoundaryDescription | [xs:string] 모델 적용 조건을 설명하는 가상 지표의 상한 0.8이다. 평균·표준편차·왜도와 드리프트 범위는 설명용 수치이며 학습 데이터에서 산출한 통계가 아니다. | 0..1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 Drift information of AI model AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0 / max: 0.1 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 Mean value of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/MeanValue | [xs:double] 0.50 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 Standard deviation of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/Standarddeviation | [xs:double] 0.10 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 Skewness of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[4]/Skewness | [xs:double] 0 | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/ConditionName | [xs:string] BurnerErosionFactor | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/BoundaryValueRange | [xs:double] 1.4 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] 1 | 1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/BoundaryDescription | [xs:string] 모델 적용 조건을 설명하는 가상 지표의 상한 1.4이다. 평균·표준편차·왜도와 드리프트 범위는 설명용 수치이며 학습 데이터에서 산출한 통계가 아니다. | 0..1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 Drift information of AI model AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0 / max: 0.1 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 Mean value of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/MeanValue | [xs:double] 1.10 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 Standard deviation of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/Standarddeviation | [xs:double] 0.05 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 Skewness of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[5]/Skewness | [xs:double] 0 | 0..1 |
| [Prop]ConditionName | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0Condition Name(ConditionName): Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/ConditionName | [xs:string] ThermalCyclingLoadCorrectionFactor | 1 |
| [Prop]IsBoundaryConditionUsedInModel | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0Is Boundary Condition Used In Model(IsBoundaryConditionUsedInModel): If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/IsBoundaryConditionUsedInModel | [xs:boolean] true | 1 |
| [Prop]BoundaryValueRange | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0Boundary Value Range(BoundaryValueRange): Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/BoundaryValueRange | [xs:double] 1.4 | 1 |
| [Prop]BoundaryEngineeringUnit | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0Boundary Engineering Unit(BoundaryEngineeringUnit): Engineering Unit of the boundary condition indicator / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/BoundaryEngineeringUnit | [xs:string] 1 | 1 |
| [Prop]BoundaryDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0Boundary Description(BoundaryDescription): Description of the boundary of a RUL prediction condition / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/BoundaryDescription | [xs:string] 모델 적용 조건을 설명하는 가상 지표의 상한 1.4이다. 평균·표준편차·왜도와 드리프트 범위는 설명용 수치이며 학습 데이터에서 산출한 통계가 아니다. | 0..1 |
| [Range]DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 Drift information of AI model AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/DriftInfoAIModel | [xs:double] min: 0 / max: 0.1 | 0..1 |
| [Prop]MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 Mean value of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/MeanValue | [xs:double] 1.08 | 0..1 |
| [Prop]Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 Standard deviation of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/Standarddeviation | [xs:double] 0.04 | 0..1 |
| [Prop]Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 Skewness of the distribution of indicator values AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[6]/Skewness | [xs:double] 0 | 0..1 |
| [SMC]PredictionModelInformation | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0Prediction Model Information(PredictionModelInformation): Information about the model for RUL prediction relevant in the context of predictive maintenance / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation | [-] 하위 요소 3개 | 1 |
| [Prop]ModelType | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0Model Type(ModelType): Model type as an enumerated value: physical based methods, data-driven methods, hybrid methods / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/ModelType | [xs:string] ModelTypeHybrid | 1 |
| [Prop]ModelDescription | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0Model Description(ModelDescription): More detailed description of the model type used for RUL prediction (optional) / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/ModelDescription | [xs:string] 송풍기 전류·베어링 진동·후드 내화물 두께를 입력으로 사용하는 혼합형 예측 구조의 설명용 예시이다. 학습된 모델이나 검증된 예측 정확도를 제공하지 않는다. | 0..1 |
| [Ref]SMAIModelNamePlate | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 Reference to AIModelNameplate AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/SMAIModelNamePlate | [-] (미적용: 참조 대상 없음) | 0..1 |
| [SML]ListPreAlerts | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0List Pre Alerts(ListPreAlerts): List for defining pre-alerts which should be raised before remaining useful life is exceeded / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts | [-] 하위 요소 1개 | 0..1 |
| [Prop]PreAlertMessage | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0Pre Alert Message(PreAlertMessage): Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]/PreAlertMessage | [xs:string] Pre-alert: predicted remaining useful life of the combustion-air blower has dropped below 1000 h. Schedule a blower bearing/impeller inspection and heating-hood refractory-thickness check at the next planned stop. | 0..1 |
| [Prop]PreAlertValue | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0Pre Alert Value(PreAlertValue): Pre-warning duration in wear relevant unit before remaining useful life is exceeded / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]/PreAlertValue | [xs:double] 1000 | 1 |
| [SMC]AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0Alert After Exceeding Remaining Usable Life(AlertAfterExceedingRemainingUsableLife): Alert information which should be triggered or displayed after exceeding remaining useful life / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | [-] 하위 요소 2개 | 0..1 |
| [Prop]AlertMessage | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0Alert Message(AlertMessage): Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/AlertMessage | [xs:string] Alert: the ladle heater has reached the end of its remaining usable life. Stop firing and replace the affected combustion-air blower bearing/impeller and inspect the degraded heating-hood refractory before resuming preheating to avoid unplanned failure. | 0..1 |
| [Prop]MaintenanceRequired | [IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0Maintenance Required(MaintenanceRequired): Maintenance required / 데이터 역할: 예지보전 지표 / AAS 위치: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/MaintenanceRequired | [xs:boolean] false | 1 |

V. 참조모델 활용과 연동 시나리오

그림 13. Type/Template를 현장 Instance로 전환하는 절차

표 36. Type에서 Instance 전환 절차

| 단계 | 대상 | 작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① 자산 식별 갱신 | AssetInformation, Nameplate | globalAssetId·제조사·모델·시리얼을 실제 장비 값으로 교체 |
| ② 정격값 갱신 | Technical Data | 버너열용량·최고온도·래들용량 등 예시값을 실제 사양서 값으로 교체 |
| ③ 현장 연계 | Operational Data, Time Series, Process Parameters | PLC·SCADA·히스토리언 태그와 매핑하여 Type2(Connected Data)로 전환 |
| ④ 검증·패키징 | 전체 AASX | semanticId·cardinality 유효성을 검증한 뒤 AASX로 재패키징 |

표 37. 현장 활용 시나리오 A — 가열·예열 품질 저하 대응

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자 | 운전 담당자(오퍼레이터) |
| 발생 조건 | 라이닝 표면온도 또는 승온속도가 Technical Data의 정격 기준(TargetLiningTemperature, RatedHeatUpRate)을 벗어날 때 |
| 데이터 원천 | OperationalData(HeatingProcessMonitoring), TimeSeries(Record) |
| AAS 경로 | OperationalData/.../LiningSurfaceTemperatureActual, .../TemperatureUniformityActual, .../HeatUpRateActual; TimeSeries/Metadata/Record |
| 판단·계산 | 현재값을 TechnicalData의 목표값과 비교해 편차를 계산하고, TimeSeries 이력으로 승온 프로파일 추세를 확인 |
| 조치 | 버너 화력·승온 프로파일 조정, 필요 시 소킹 시간 연장 |
| 기대 결과 | 목표 온도·승온속도 범위 내 복귀, 라이닝 열충격 예방 |
| 검증 상태 | 대표 예시 시나리오(현장 실행 미검증) — 실제 적용 시 재현 절차와 실측 결과를 기록해야 함 |

표 38. 현장 활용 시나리오 B — 연소·배기 계통 이상 대응

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자 | 운전 담당자(오퍼레이터) |
| 발생 조건 | 공연비 또는 배기가스 산소농도가 정상 범위(약 1.05, 2~3 %)를 벗어날 때 |
| 데이터 원천 | OperationalData(FuelAndCombustionMonitoring) |
| AAS 경로 | OperationalData/.../AirFuelRatioActual, .../FlueGasOxygenActual, .../CombustionAirBlowerCurrentActual |
| 판단·계산 | AirFuelRatioActual·FlueGasOxygenActual을 정상범위와 비교하고, CombustionAirBlowerCurrentActual로 송풍기 부하를 함께 확인 |
| 조치 | 연료·연소용 공기 유량 조정 |
| 기대 결과 | 불완전연소·연료 과소비·집진 부하 증가 예방 |
| 검증 상태 | 대표 예시 시나리오(현장 실행 미검증) — 실제 적용 시 재현 절차와 실측 결과를 기록해야 함 |

표 39. 현장 활용 시나리오 C — 연소용 송풍기·후드 내화물 예지보전

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자 | 정비 담당자 |
| 발생 조건 | 송풍기 전류·진동 등 RULCondition 경계조건이 임계값에 근접(PreAlert)하거나 초과(Alert)할 때 |
| 데이터 원천 | PredictiveMaintenance(RemainingUsefulLifePrediction) |
| AAS 경로 | PredictiveMaintenance/.../RemainingUsefulLifeDateTime, .../ConditionName, .../BoundaryValueRange, .../PreAlertMessage |
| 판단·계산 | 현재 특징량(전류·진동)을 BoundaryValueRange와 비교해 RUL 산출값이 경계에 근접했는지 판정 |
| 조치 | PreAlert 시 다음 정지 시점에 베어링·임펠러·후드 내화물 점검 계획, Alert 시 정비 전까지 가동 중지 |
| 기대 결과 | 예기치 않은 고장 정지 없이 계획된 정비 창에서 부품 교체 완료 |
| 검증 상태 | 대표 예시 시나리오(현장 실행 미검증) — RUL 산출 모델·경계값은 실제 적용 시 검증 필요 |

표 40. 현장 활용 시나리오 D — 운전 전 레시피 설정 및 안전 문서 조회

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자 | 운전 담당자, 정비 담당자 |
| 발생 조건 | 새 래들 투입 전 목표 조건 설정이 필요하거나, 정비 전 안전·인증 문서 확인이 필요할 때 |
| 데이터 원천 | ProcessParameters(ProductParameters/ProcessParameters), HandoverDocumentation(Documents), Nameplate |
| AAS 경로 | ProcessParameters/.../TargetLiningTemperatureSetpoint, .../AirFuelRatioSetpoint; HandoverDocumentation/Documents/.../DigitalFile; Nameplate/SerialNumber |
| 판단·계산 | 장비 식별 정보(Nameplate)를 기준으로 대상 문서를 조회하고, ProcessParameters의 목표값을 확인 |
| 조치 | 승인된 레시피(목표 라이닝온도·승온속도·공연비)를 장비에 전달, 가스 연소 안전 지침·인증서를 정비 전 확인 |
| 기대 결과 | 레시피 설정 오류 예방, 정비 작업 전 안전 요건 확인 완료 |
| 검증 상태 | 대표 예시 시나리오(현장 실행 미검증) — 실제 적용 시 재현 절차와 실측 결과를 기록해야 함 |

표 41. Submodel별 현장 활용

| Submodel | 현장 활용 |
| --- | --- |
| Nameplate | 자산등록, 인증·문서 조회 기준 키 |
| HandoverDocumentation | 설치·시운전·유지보수 매뉴얼과 안전·인증 문서 조회 |
| TechnicalData | 장비 비교·도입 검토, 디지털 트윈 초기 조건 |
| OperationalData | 현재 운전 상태 확인, 이상 징후 조기 대응 |
| TimeSeries | 승온 프로파일·연소 추이 분석 |
| ProcessParameters | 레시피 승인·변경 관리 |
| PredictiveMaintenance | 송풍기·내화물 계획정비 |

그림 14. 래들가열기-AAS 연동 개념 아키텍처

표 42. 연동 구성요소·역할·시험 상태

| 구성요소 | 송신/수신 | Payload·변수 | 트리거·프로토콜 | 오류 처리 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC/HMI | 센서 수신·게이트웨이 송신 | 온도·유량·압력·상태·알람 | 주기/이벤트, OPC UA 또는 Modbus 후보 | 품질코드·타임아웃·재시도 정의 필요 | 미연동 |
| AIoT 게이트웨이 | PLC 수신·AAS/MQTT/DB 송신 | 태그명, 값, 단위, 시각, 품질 | 주기/변화/알람 이벤트 | 버퍼·재전송·시간동기 정의 필요 | 개념 |
| AAS 서버 | Submodel API 제공 | AASX 구조, 현재값, 파일, 참조 | HTTP API | 인증·권한·버전·백업 정의 필요 | 패키지 모델만 존재 |
| MES/SCADA | 레시피 송신, 운전·이력 수신 | 레시피ID·래들ID·상태 | 운전 시작/종료·교대 | ID 매핑·중복·재처리 정의 필요 | 미연동 |
| 분석/예지보전 | 시계열 수신·RUL 송신 | 특징량·모델버전·결과·신뢰도 | 배치 또는 이벤트 | 모델 실패·드리프트·승인 정의 필요 | 예시 구조 |
| 실행환경 구분 / 실제 장비, PLC, 게이트웨이, AAS 서버, MES, DB와 예지보전 엔진은 연결·실행되지 않았다. 공통 부록의 BaSyx·Docker·API 예시는 연동 방법 참고자료이며 이 래들가열기의 실행 증거가 아니다. |  |  |  |  |  |  |

정량 체크리스트 재검토 결과, 참조모델은 필수 4개(Nameplate, HandoverDocumentation, TechnicalData, OperationalData)와 장비특화·선택 3개(TimeSeries, ProcessParameters, PredictiveMaintenance)를 합한 총 7개 Template Submodel로 구성된다. TechnicalData는 TechnicalPropertyAreas[SML] > 목록 항목 > 계통 SMC > Specifications SMC > Property의 계층을, OperationalData는 계통 SMC > Monitoring SMC > Property의 계층을 갖추어 계층 세분화 항목을 충족한다. 정량 판정과 예외 근거는 현재 체크리스트를 따른다. AAS ID의 /0/1과 administration version=0, revision=1을 일치시켰다.

8. 검토 기준

본 가이던스의 모델 기준은 LadleHeater_AAS_v0.0.1.aasx이다. 정량·정성 검토 결과는 별도 체크리스트에 정리한다.

9. IDTA 공식 템플릿 대비 확인사항과 최종 조치 결과

아래 표는 적용한 IDTA 공식 원본과 현재 AASX의 대조 결과이다. 표준사전 속성의 채택·비채택 근거는 래들가열기_표준사전_대조근거_20261010.csv에 정리했다.

표 43. IDTA 공식 템플릿 대비 확인사항 및 최종 조치 결과

| 항목 | IDTA 공식 템플릿 | 현재 AASX | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital Nameplate Submodel idShort | Nameplate (IDTA Digital Nameplate 3.0.1) | Nameplate | 선제 검토 정성 #13 (5종 공통) |
| Digital Nameplate AddressInformation 하위 (Street, Zipcode, CityTown, NationalCode) | IDTA Digital Nameplate 3.0.1 구조상 필수 구성 + 원본 semanticId | 공식 semanticId와 필수 주소 MLP 4개 적용. 주소는 비식별 예시값으로 입력함. | 조치 완료 — IDTA 구조 동기화 |
| Technical Data ConceptDescription | 각 SMC 의미에 맞는 개별 ConceptDescription | Technical Data SMC별 CD와 자체 요소의 구체적 정의를 적용함. | 조치 완료 — CD 의미·IRI 동기화 |

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 1 주요 용어1

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AAS 서버 | AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버 |
| AAS 인스턴스 | 실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델 |
| BaSyx | AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체 |
| FA³ST | AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체 |
| AAS Repository | AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| Submodel Repository | Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| AAS Registry | AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| Submodel Registry | Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구 |
| AAS API | 외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스 |
| AIoT 디바이스 | 장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치 |
| Docker | 애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용 |
| Docker Compose | 여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용 |

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 2 주요 구성요소 및 역할2

| 구성요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 장비의 제어기 및 센서 | 장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공 |
| AIoT 디바이스 | 장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달 |
| AAS 서버 | 대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인 |

그림 1 시스템 아키텍처1

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

그림 2 데이터 흐름도2

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표3

| 비교항목 | Eclipse BaSyx | Fraunhofer FA³ST |
| --- | --- | --- |
| Repository | 지원 | 지원 |
| Registry | 지원 | 지원 |
| AAS 조회 화면 | 지원 | 지원 |
| 구축 지원 방식 | Docker Compose 기반 통합 구성 | Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요 |

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항(https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)
https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 4와 같다.

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경4

| 구분 | 수행 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875) |
| WSL | WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1) |
| Docker 환경 | Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1 |
| 웹 브라우저 | Google Chrome |
| 네트워크 환경 | AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경 |

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

ipconfig

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

# Docker 버전 조회 docker --version # Docker Compose 버전 조회 docker compose version

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소5

| BaSyx 구성요소 | 본 부록에서의 역할 |
| --- | --- |
| AAS Environment | AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공 |
| AAS Web UI | 웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인 |

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit(https://basyx.org/get-started/introduction)
https://basyx.org/get-started/introduction

- AAS 서버 접속정보 설정 BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 앞 절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면3

- 나머지 설정 확인Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

- 실행환경 구성 확인Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 6과 같다.

표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성6

| BaSyx 구성요소 | 적용 Docker 이미지 |
| --- | --- |
| AAS Environment | eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest |
| AAS Web UI | eclipsebasyx/aas-gui:latest |
| BaSyx Configuration Service | eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest |
| PostgreSQL | postgres:18 |

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

- 실행환경 다운로드설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면4

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

- Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

- 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

docker compose up -d

- 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)5

- 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다. <AAS서버IP>에는 앞 절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

- AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면6

- AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

그림 7 AAS 연동 준비 절차7

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목7

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 장비 식별정보 반영 여부 | AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인 |
| 장비 기본정보 | 제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인 |
| 예시값 잔존 여부 | 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인 |

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

- 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

- AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

- AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면8

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS8

| 연동정보 | 입력정보 |
| --- | --- |
| AAS Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors |
| Submodel Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors |
| 대상 장비의 AAS ID | 앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID |

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value# 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$valueContent-Type: application/json {변경할 값}

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/LadleHeaterAAS/OperationalData/1/0

- 연동 대상 요소: HeatingProcessSystem.HeatingProcessMonitoring.LiningSurfaceTemperatureActual

- 시험값: 1148

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vTGFkbGVIZWF0ZXJBQVMvT3BlcmF0aW9uYWxEYXRhLzEvMA/submodel-elements/HeatingProcessSystem.HeatingProcessMonitoring.LiningSurfaceTemperatureActual/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vTGFkbGVIZWF0ZXJBQVMvT3BlcmF0aW9uYWxEYXRhLzEvMA/submodel-elements/HeatingProcessSystem.HeatingProcessMonitoring.LiningSurfaceTemperatureActual/$value Content-Type: application/json 1148.0

○ 위 식별정보와 시험값은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 적용 시에는 대상 AAS의 Submodel ID, 연동 대상 SubmodelElement 경로 및 연동할 값을 사용한다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

- 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

- AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

- 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

- 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목9

| 확인 구분 | 확인 내용 | 적용 시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 통신방식 | 장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식 | 양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택 |
| 통신 파라미터 | 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값 | 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인 |
| 수집 대상 데이터 | 데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위 | 데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인 |

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시9

○ 그림 9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시10

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시11

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시12

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시13

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목10

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 데이터 의미 | 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인 |
| 대상 요소 경로 | 동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인 |
| 데이터형 | 처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인 |
| 매핑 상태 | AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인 |

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시14

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.