2026. 06

제조데이터 표준 활용 가이드(수직전기동도금)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	8

1. AAS 개념	8

2. AAS 구성요소	9

3. AAS 작성 요구사항	13

4. AAS 작성 유의사항	14

5. AAS 모델링	15

I. 장비 개요	18

1. 수직전기동도금 설비의 정의 및 분류	18

1. 참조모델 구성	20

2. Submodel별 세부 구성	20

#01 Digital Nameplate	21

#02 Handover Documentation	22

#03 Technical Data	23

#04 Operational Data	54

#05 Time Series	71

#06 Process Parameters	433

#07 Predictive Maintenance	444

IV.AAS 참조모델 활용 방법	1

1. 참조모델 활용	1

2. 신규 AAS 작성 및 수정	1

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환	8

4. 수직전기동도금 AAS 참조모델 활용 시나리오	12

가. 개요	12

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동	1

1. 개요	1

2. 시스템 아키텍처	2

3. AAS 서버 구축	2

4. AAS 연동 준비	8

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동	11

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	9

표 2 AAS 모델링 절차	15

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전	16

표 4 수직전기동도금 설비 Submodels 개요	20

표 5 TechnicalData	24

표 6 GeneralInformation	25

표 7 ProductImages	26

표 8 ProductImage 목록 항목	26

표 9 ProductClassifications	27

표 10 ProductClassification 목록 항목	27

표 11 TechnicalPropertyAreas	28

표 12 TechnicalPropertyArea PlatingCommonSystem	30

표 13 PlatingCommonSystem	31

표 14 ProcessConfigurationSpecifications	32

표 15 InstallationSpecifications	33

표 16 TechnicalPropertyArea PlatingCapacityAndThroughputSystem	34

표 17 PlatingCapacityAndThroughputSystem	35

표 18 CapacityAndThroughputSpecifications	36

표 19 WorkpieceDimensionSpecifications	37

표 20 PlatingQualityTargetSpecifications	37

표 21 TechnicalPropertyArea PlatingBathAndCurrentSystem	38

표 22 PlatingBathAndCurrentSystem	39

표 23 BathChemistrySpecifications	39

표 24 ElectricalProcessSpecifications	41

표 25 TechnicalPropertyArea TankAndDimensionSystem	42

표 26 TankAndDimensionSystem	43

표 27 TankSpecifications	43

표 28 EquipmentDimensionSpecifications	44

표 29 AcousticSpecifications	45

표 30 TechnicalPropertyArea RectifierAndCirculationSystem	46

표 31 RectifierAndCirculationSystem	47

표 32 RectifierSpecifications	47

표 33 CirculationAndFiltrationSpecifications	48

표 34 TechnicalPropertyArea ElectricalAndSafetySystem	50

표 35 ElectricalAndSafetySystem	51

표 36 ElectricalSupplySpecifications	52

표 37 SafetyFunctionSpecifications	53

표 38 EnclosureProtectionSpecifications	54

표 39 OperationalData	56

표 40 DeviceOperationSystem	57

표 41 OperationStateMonitoring	58

표 42 ProductionCounterMonitoring	59

표 43 PlatingProcessSystem	59

표 44 PlatingProcessMonitoring	60

표 45 PlatingCells	60

표 46 PlatingCell 목록 항목	61

표 47 BathAndCirculationSystem	63

표 48 BathConditionMonitoring	64

표 49 CirculationMonitoring	65

표 50 ProtectionAndSafetyStateSystem	66

표 51 ProcessAlarmMonitoring	67

표 52 ProtectionEquipmentMonitoring	68

표 53 ElectricalAndSafetyConditionSystem	69

표 54 ElectricalConditionMonitoring	70

표 55 SafetyInterlockMonitoring	70

표 56 TimeSeries	73

표 57 Metadata	74

표 58 Record	74

표 59 Segments	80

표 60 ExternalSegment	81

표 61 LinkedSegment	83

표 62 InternalSegment	85

표 63 Records	87

표 64 Record00	103

표 65 Record01	108

표 66 Record02	114

표 67 Record03	119

표 68 Record04	125

표 69 Record05	130

표 70 Record06	136

표 71 Record07	141

표 72 Record08	147

표 73 Record09	152

표 74 Record10	158

표 75 Record11	163

표 76 Record12	169

표 77 Record13	174

표 78 Record14	180

표 79 Record15	185

표 80 Record16	191

표 81 Record17	196

표 82 Record18	202

표 83 Record19	207

표 84 Record20	213

표 85 Record21	218

표 86 Record22	224

표 87 Record23	229

표 88 Record24	235

표 89 Record25	240

표 90 Record26	246

표 91 Record27	251

표 92 Record28	257

표 93 Record29	262

표 94 Record30	268

표 95 Record31	273

표 96 Record32	279

표 97 Record33	284

표 98 Record34	290

표 99 Record35	295

표 100 Record36	301

표 101 Record37	306

표 102 Record38	312

표 103 Record39	317

표 104 Record40	323

표 105 Record41	328

표 106 Record42	334

표 107 Record43	339

표 108 Record44	345

표 109 Record45	350

표 110 Record46	356

표 111 Record47	361

표 112 Record48	367

표 113 Record49	372

표 114 Record50	378

표 115 Record51	383

표 116 Record52	389

표 117 Record53	394

표 118 Record54	400

표 119 Record55	405

표 120 Record56	411

표 121 Record57	416

표 122 Record58	422

표 123 Record59	427

표 124 ProcessParameters 서브모델	434

표 125 Processes	435

표 126 Process__00__	435

표 127 ProductParameters	437

표 128 ProcessParameters 공정 조건	438

표 129 ResourceParameters	441

표 130 RequiredCellResourceAssignments	442

표 131 CellResourceAssignment 목록 항목	442

표 132 ProcessBoM	444

표 133 PredictiveMaintenance	446

표 134 RemainingUsefulLifePrediction	447

표 135 RemainingUsefulLifetime	448

표 136 ListRULBoundaryConditions	451

표 137 RULCondition CirculationPumpCurrentActual	452

표 138 RULCondition CirculationPumpVibrationRMS	455

표 139 RULCondition RectifierRippleVoltageActual	457

표 140 RULCondition PumpBearingTemperatureActual	459

표 141 RULCondition AnodeConsumptionLoadIndex	461

표 142 RULCondition FilterCloggingFactor	462

표 143 RULCondition PlatingLoadCorrectionFactor	463

표 144 PredictionModelInformation	464

표 145 ListPreAlerts	465

표 146 PreAlert 목록 항목	465

표 147 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	467

그림 목차

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	8

그림 2 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계	10

그림 3 IRDI를 사용한 식별자	11

그림 4 URI, URL의 구조	12

그림 5 ecl@ss 홈페이지	13

그림 6 CDD 홈페이지	13

그림 7 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	15

그림 8 AAS 모델링 절차	16

그림 9 수직전기동도금 입력과 출력	20

그림 10 수직전기동도금 AAS 활용 영역	20

그림 11 Digital Nameplate 개념도	23

그림 12 Digital Nameplate UML diagram	23

그림 13 Handover Documentation 개념도	24

그림 14 Handover Documentation UML diagram	24

그림 15 Technical Data 개념도	25

그림 16 Technical Data UML diagram	25

그림 17 Operational Data 개념도	42

그림 18 Operational Data UML diagram	42

그림 19 Time Series 개념도	54

그림 20 Time Series UML diagram	54

그림 21 Process Parameters 개념도	67

그림 22 Process Parameters UML diagram	67

그림 23 Predictive Maintenance 개념도	75

그림 24 Predictive Maintenance UML diagram	76

그림 25 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	94

그림 26 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	95

그림 27 활성화된 Edit 모드	95

그림 28 Edit 모드 활성화 단계	96

그림 29 AAS 생성	96

그림 30 AAS 정보	97

그림 31 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	97

그림 32 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	98

그림 33 Template 이용 Submodel 생성	99

그림 34 Submodel 생성	100

그림 35 SubmodelCollection 생성	100

그림 36 SubmodelCollection 정보	101

그림 37 Property 생성	101

그림 38 AssetInformation의 kind 변경	102

그림 39 AssetInformation의 globalAssetId 입력	102

그림 40 AssetInformation의 assetKind 입력	103

그림 41 Submodel 인스턴스	103

그림 42 Property 인스턴스	104

그림 43 AAS 인스턴스 변환 전 화면	104

그림 44 AAS 인스턴스 변환 후 화면	104

그림 45 설비 선정 및 생산능력 검토	106

그림 46 도금 작업 조건 및 자원 준비	107

그림 47 실시간 도금 상태 및 품질 감시	108

그림 48 순환펌프·정류기·여과기 예측 정비	109

그림 49 장비 신원 및 인수인계 문서 관리	110

그림 50 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면	117

그림 51 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면	118

그림 52 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)	119

그림 53 BaSyx AAS Web UI 화면	119

그림 54 AAS 연동 준비 절차	120

그림 55 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면	121

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

그림 2 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 3 IRDI를 사용한 식별자

○ URI
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 4 URI, URL의 구조

마. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 5 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 6 CDD 홈페이지

바. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel
- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel
- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Process Parameters submodel: 도금 전에 입력하는 기판 종류·전류밀도·도금시간·욕액 조건과 자원 조건을 표준 구조로 담는다.

○ Predictive Maintenance submodel- Predictive Maintenance submodel은 순환펌프·정류기·여과기·양극 등 열화 대상의 잔여 수명(RUL)을 예측하여 고장이나 품질 저하 전에 정비를 계획하도록 돕는다.

4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 7 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

그림 8 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전

| Submodel명 | 문서번호 및 버전 |
| --- | --- |
| Digital Nameplate for Industrial Equipment | IDTA 02006-3-0-1 |
| Handover Documentation | IDTA 02004-2-0-1 |
| Technical Data for Industrial Equipment | IDTA 02003-2-0-1 |
| Operational Data | 자체 정의 / 1.0 |
| Process Parameters Type | IDTA 02031-1 / 1.0 |
| Time Series Data | IDTA 02008-1-1 / 1.1 |
| Predictive Maintenance | IDTA 02048 / 1.0 |

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

- Eclass v16 (2025.11 릴리즈)

- Eclass v15 (2024.11 릴리즈, v16에서 검색되지 않는 경우 v15 사용함)

  - 링크: ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS

I. 장비 개요

1. 수직전기동도금 설비의 정의 및 분류

수직전기동도금 설비는 PCB(인쇄회로기판) 같은 제품을 랙 또는 지그에 세로로 고정해 도금조에 담그고, 직류(한 방향으로 흐르는 전기)를 공급하여 표면에 구리층을 만드는 산업설비이다. 얇고 균일한 구리층은 기판의 전기 신호가 안정적으로 흐르도록 돕는다.

설비 안에서는 기판 고정, 전류 공급, 도금액 순환과 여과, 온도와 약품 농도 조절, 안전 감시가 하나의 공정으로 이어진다. 작업자는 제품 종류와 승인된 공정 레시피(작업 조건표), 전류밀도, 도금시간, 사용할 도금조와 정류기 정보를 입력한다. 설비는 실제 전류·전압, 도금액 온도와 농도, 순환 유량, 도금 두께, 운전 상태와 경보를 내보낸다.

그림 9 수직전기동도금 설비의 입력과 출력

입력 정보는 “무엇을 어떤 조건으로 처리할지”를 정하고, 출력 정보는 실제 공정이 그 조건을 따르는지 확인하게 한다. 따라서 같은 제품을 반복 생산할 때 조건을 다시 찾는 시간을 줄이고, 이상이 생겼을 때 어느 값이 달라졌는지 추적할 수 있다.

그림 10 수직전기동도금 설비의 활용 도메인

가. 설비의 역할과 작동 원리

랙 또는 지그는 제품이나 기판을 수직으로 고정한다. 기판이 도금조 안의 도금액에 잠기면 양극은 구리를 공급하고 정류기는 필요한 직류 전원을 보낸다. 전기가 흐르는 동안 도금액 속 구리 이온이 기판 표면으로 이동해 구리층을 만든다. 전류밀도는 기판 면적당 흐르는 전류의 세기이며, 도금시간과 함께 도금 두께와 균일도에 영향을 준다.

나. 주요 장치와 공정 흐름

도금조와 양극은 실제 구리 전착이 일어나는 공간이다. 순환펌프와 여과기는 도금액을 계속 움직이고 불순물을 걸러 기판 전체에 비슷한 조건을 만든다. 온도 및 약품 농도 관리 장치는 도금액이 승인된 범위를 유지하도록 돕는다. 작업이 끝나면 측정된 도금 두께와 운전 이력을 제품 및 공정 정보와 함께 확인한다.

다. 안전 관리

배기 장치는 공정에서 발생하는 증기와 유해 기체를 밖으로 빼낸다. 누액 감시는 도금액이 설비 밖으로 새는지를 확인하고, 과전류 보호는 허용 범위를 넘는 전류가 흐를 때 전원을 차단하거나 경보를 낸다. 이러한 안전 정보는 운전 상태와 함께 기록하여 작업자와 설비를 보호한다.

라. 사용 공정과 활용 분야

수직전기동도금 설비는 PCB와 전자부품 등의 표면에 구리층을 만드는 제조 공정에서 사용된다. AAS로 연결된 정보는 설비 선정, 공정 조건 설정, 운전 모니터링, 품질 관리, 예지보전, 문서·이력 관리에 활용된다. 예지보전은 고장이 발생한 뒤 수리하는 대신 상태 변화를 미리 살펴 점검 시점을 정하는 방식이다.

1. 참조모델 구성

수직전기동도금 AAS 참조모델은 7개 Submodel로 구성된다. 각 Submodel은 장비 식별, 기술사양, 도금·욕액 운전상태, 시계열, 공정조건 및 예지보전 정보를 목적별로 제공한다.

표 4 수직전기동도금 설비 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 |
| --- | --- |
| Digital Nameplate | 장비 명판·식별·인증 정보 |
| Handover Documentation | 매뉴얼·도면·안전·유지보수 문서 |
| Technical Data | 도금조·정류기·욕액·처리능력·안전 기술사양 |
| Operational Data | 장비·도금·욕액순환·보호안전의 현재 운전값 |
| Time Series | 운전 이력과 외부·연결·내부 시계열 세그먼트 |
| Process Parameters | 기판·도금조건·자원·소모품 입력 파라미터 |
| Predictive Maintenance | 순환펌프·정류기·여과기 열화와 잔여수명 |

2. Submodel별 세부 구성

아래 표는 현재 참조모델의 세부 요소를 원래 순서로 제시한다. 동일한 idShort가 여러 위치에서 사용되는 경우 각각의 행을 유지하며, 예시값은 인스턴스 작성 시 승인된 장비 데이터로 갱신한다.

#01 Digital Nameplate

그림 11 Digital Nameplate 개념도 (삽화 표시는 예시)

그림 12 Digital Nameplate UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Digital Nameplate V3.0.1 (IDTA 02006-3-0-1)
● 적용 구분: IDTA 원본 구조를 그대로 사용하며, 구조 변경이나 사용자 정의 요소 추가는 없다.
● 표준 요소의 값만 수직전기동도금 설비의 실제 명판 정보에 맞게 입력한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#digital-nameplate-for-industrial-equipment

○ Digital Nameplate 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Submodel_Digital Nameplate.pdf

● AASX 파일 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.aasx

● JSON 파일 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.json

#02 Handover Documentation

그림 13 Handover Documentation 개념도

그림 14 Handover Documentation UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Handover Documentation V2.0.1 (IDTA 02004-2-0-1)
● 적용 구분: IDTA 원본 구조를 그대로 사용하며, 구조 변경이나 사용자 정의 요소 추가는 없다.
● 표준 요소의 값과 첨부 문서만 수직전기동도금 설비의 인수인계 자료에 맞게 입력한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#handover-documentation-2

○ Handover Documentation 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Submodel_Handover Documentation.pdf

● AASX 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.aasx

● JSON 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.json

#03 Technical Data

그림 15 Technical Data 개념도

그림 16 Technical Data UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Technical Data V2.0.1 (IDTA 02003-2-0-1) - 장비특화 TechnicalPropertyAreas 포함
● 적용 구분: GeneralInformation과 ProductClassifications는 IDTA 원본 구조를 그대로 사용한다.
● 장비 추가: 표준 TechnicalProperties 내부에 수직전기동도금 설비의 기구, 처리용량, 도금액·전류, 탱크, 순환·여과, 전원·제어 및 안전 사양을 TechnicalPropertyAreas로 추가하였다. 추가 요소는 smart-factory.kr IRI로 식별한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#generic-frame-for-technical-data-for-industrial-equipment-in-manufacturing-2

○ Technical Data 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.pdf

● AASX 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.aasx

● JSON 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.json

표 5 TechnicalData

| idShort: | TechnicalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHX837#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비의 정적 기술사양을 제공한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] GeneralInformation | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 수직전기동도금 설비 및 공정의 일반 정보를 나타낸다. | [-] 6 elements | 1 |
| [SML] ProductClassifications | 0173-1#02-ABK162#002 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 분류를 나타낸다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] TechnicalPropertyAreas | 0173-1#02-ABK163#002 수직전기동도금 설비 및 공정의 기술 속성 영역을 나타낸다. | [-] 6 elements | 1 |

표 6 GeneralInformation

| idShort: | GeneralInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 일반 정보를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 제조사명 | [String] ExampleCompany | 1 |
| [File] CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 제조사 로고(제조사 CI 이미지 파일) | [-] file:///aasx/files/logo/CompanyLogo.png | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 제조사가 지정한 제품명 | [-] ExampleCompany Vertical Copper Electroplating Line@en | 1 |
| [Prop] ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 수직전기동도금 설비 및 공정의 제조사 품목 번호를 나타낸다. | [String] VCP-3000-ART | 1 |
| [Prop] ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 수직전기동도금 설비 및 공정의 제조사 주문 코드를 나타낸다. | [String] VCP-3000-ORD | 1 |
| [SML] ProductImages | 0173-1#02-ABM220#001 제품 이미지 파일 목록 | [-] 1 elements | 1 |

표 7 ProductImages

| idShort: | ProductImages |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001 |  |  |
| Parent: | GeneralInformation |  |  |
| Explanation: | 제품 이미지 파일 목록 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 ProductImage(제품 이미지 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 2 elements | 1 |

표 8 ProductImage 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 |  |  |
| Parent: | ProductImages |  |  |
| Explanation: | ProductImages 목록의 ProductImage(제품 이미지 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. ProductImage(제품 이미지 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [File] ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 수직전기동도금 AAS의 기존 썸네일을 재사용한 참조 이미지이며 특정 제조사 제품의 증빙 사진이 아니다. | [-] file:///aasx/files/vcp.png | 1 |
| [MLP] ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 제품 이미지 설명 | [-] Side view of ExampleCompany vertical copper electroplating line@en | 1 |

표 9 ProductClassifications

| idShort: | ProductClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 분류를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 ProductClassification(제품 분류 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 5 elements | 1 |

표 10 ProductClassification 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |  |  |
| Parent: | ProductClassifications |  |  |
| Explanation: | ProductClassifications 목록의 ProductClassification(제품 분류 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. ProductClassification(제품 분류 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 문서 분류 체계 | [String] ECLASS | 1 |
| [Prop] ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 수직전기동도금 설비 및 공정의 분류 시스템 버전을 나타낸다. | [String] 16.0 | 1 |
| [Prop] ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 클래스 식별자를 나타낸다. | [String] 0173-1#01-AKL106#010 | 1 |
| [Prop] ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 클래스 코드화 명칭을 나타낸다. | [String] 33-15-05-00 | 1 |
| [MLP] ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 전기도금 완성설비 | [-] Electroplating installation (complete)@en | 1 |

표 11 TechnicalPropertyAreas

| idShort: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK163#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 기술 속성 영역을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 1 elements | 1 |

표 12 TechnicalPropertyArea PlatingCommonSystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 PlatingCommonSystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlatingCommonSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCommonSystem/1/0 장비 전체에 공통으로 적용되는 도금 방식과 기본 구성에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 13 PlatingCommonSystem

| idShort: | PlatingCommonSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCommonSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 장비 전체에 공통으로 적용되는 도금 방식과 기본 구성에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ProcessConfigurationSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessConfigurationSpecifications/1/0 도금 공정·라인·작업물 및 시스템 구성 기술사양. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] InstallationSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationSpecifications/1/0 설비 설치 방식과 물리적 설치 기술사양. | [-] 2 elements | 1 |

표 14 ProcessConfigurationSpecifications

| idShort: | ProcessConfigurationSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessConfigurationSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCommonSystem |  |  |
| Explanation: | 도금 공정·라인·작업물 및 시스템 구성 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlatingProcessType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingProcessType/1/0 지원 도금방식 | [String] Acid copper sulfate electroplating (DC/pulse-reverse) | 1 |
| [Prop] PlatingLineType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingLineType/1/0 도금라인 형식 | [String] Vertical dip (rack) copper electroplating line | 1 |
| [Prop] WorkpieceType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0 도금 대상의 종류 | [String] Printed circuit board (PCB) panel | 1 |
| [Prop] SubstrateHandlingType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SubstrateHandlingType/1/0 기판을 도금조에 투입하고 이송하는 방식 | [String] Vertical rack immersion | 1 |
| [Prop] SystemConfiguration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0 설비를 구성하는 주요 장치와 계통 | [String] Vertical plating cell array with switch-mode rectifiers, copper anodes, forced electrolyte circulation and cartridge filtration | 1 |

표 15 InstallationSpecifications

| idShort: | InstallationSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCommonSystem |  |  |
| Explanation: | 설비 설치 방식과 물리적 설치 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] InstallationType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0 설비 설치 방식 | [String] Floor-mounted polypropylene-lined plating tank line | 1 |
| [Prop] NetWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0 부속품을 제외한 설비 순중량 | [Integer] 8500 | 1 |

표 16 TechnicalPropertyArea PlatingCapacityAndThroughputSystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 PlatingCapacityAndThroughputSystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlatingCapacityAndThroughputSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCapacityAndThroughputSystem/1/0 도금 처리 능력과 생산 처리량에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 17 PlatingCapacityAndThroughputSystem

| idShort: | PlatingCapacityAndThroughputSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCapacityAndThroughputSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 도금 처리 능력과 생산 처리량에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] CapacityAndThroughputSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CapacityAndThroughputSpecifications/1/0 생산용량과 처리량 기술사양. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] WorkpieceDimensionSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceDimensionSpecifications/1/0 처리 가능한 작업물 치수 기술사양. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] PlatingQualityTargetSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingQualityTargetSpecifications/1/0 목표 도금 두께와 균일도 기술사양. | [-] 2 elements | 1 |

표 18 CapacityAndThroughputSpecifications

| idShort: | CapacityAndThroughputSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CapacityAndThroughputSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCapacityAndThroughputSystem |  |  |
| Explanation: | 생산용량과 처리량 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlatingCellCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellCount/1/0 전기동도금에 사용하는 도금셀 수 | [String] 4 cells | 1 |
| [Prop] RackCapacityPerLoad | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RackCapacityPerLoad/1/0 랙당 기판 수 | [Integer] 20 | 1 |
| [Prop] PlatingThroughput | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingThroughput/1/0 4개 도금셀 동시 운전 기준 정격 기판 처리 능력 | [String] 120 panels/h | 1 |
| [Prop] PlatedAreaCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatedAreaCapacity/1/0 양면 도금 기준 시간당 도금 처리 면적 | [String] 72 m²/h | 1 |

표 19 WorkpieceDimensionSpecifications

| idShort: | WorkpieceDimensionSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceDimensionSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCapacityAndThroughputSystem |  |  |
| Explanation: | 처리 가능한 작업물 치수 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] MaxPanelWidth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPanelWidth/1/0 처리 가능한 기판의 최대 폭 | [Integer] 610 | 1 |
| [Prop] MaxPanelHeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPanelHeight/1/0 처리 가능한 기판의 최대 높이 | [Integer] 540 | 1 |
| [Prop] MaxPanelThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPanelThickness/1/0 처리 가능한 기판의 최대 두께 | [Integer] 6 | 1 |

표 20 PlatingQualityTargetSpecifications

| idShort: | PlatingQualityTargetSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingQualityTargetSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCapacityAndThroughputSystem |  |  |
| Explanation: | 목표 도금 두께와 균일도 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCopperThickness/1/0 설비의 기준 목표 구리 도금 두께 | [Double] 25 | 1 |
| [Prop] CopperThicknessUniformity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperThicknessUniformity/1/0 기판 내 구리 도금 두께의 허용 균일도 | [String] ±8 % | 1 |

표 21 TechnicalPropertyArea PlatingBathAndCurrentSystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 PlatingBathAndCurrentSystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlatingBathAndCurrentSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingBathAndCurrentSystem/1/0 도금액 조건과 전류밀도·전압의 전기화학적 운전 범위에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 22 PlatingBathAndCurrentSystem

| idShort: | PlatingBathAndCurrentSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingBathAndCurrentSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 도금액 조건과 전류밀도·전압의 전기화학적 운전 범위에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] BathChemistrySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathChemistrySpecifications/1/0 도금액 조성·첨가제·양극 기술사양. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] ElectricalProcessSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalProcessSpecifications/1/0 전류밀도·도금액 온도·정류기 전압 기술사양. | [-] 5 elements | 1 |

표 23 BathChemistrySpecifications

| idShort: | BathChemistrySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathChemistrySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingBathAndCurrentSystem |  |  |
| Explanation: | 도금액 조성·첨가제·양극 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ElectrolyteType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectrolyteType/1/0 도금액(전해액) 종류 | [String] Acid copper sulfate (CuSO4-H2SO4) bath | 1 |
| [Prop] CopperSulfateConcentration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperSulfateConcentration/1/0 도금액의 황산구리 기준 농도 | [Integer] 220 | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentration/1/0 도금액의 황산 기준 농도 | [Integer] 55 | 1 |
| [Prop] ChlorideIonConcentration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideIonConcentration/1/0 도금액의 염화 이온 기준 농도 | [Integer] 60 | 1 |
| [Prop] OrganicAdditiveType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OrganicAdditiveType/1/0 도금액에 사용하는 유기 첨가제 구성 | [String] Brightener/suppressor/leveler additive package | 1 |
| [Prop] AnodeType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnodeType/1/0 전기동도금에 사용하는 양극 형식 | [String] Phosphorized copper soluble anode | 1 |

표 24 ElectricalProcessSpecifications

| idShort: | ElectricalProcessSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalProcessSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingBathAndCurrentSystem |  |  |
| Explanation: | 전류밀도·도금액 온도·정류기 전압 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] RatedCurrentDensity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedCurrentDensity/1/0 설비의 기준 전류밀도 | [Double] 3.0 | 1 |
| [Range] CurrentDensityRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityRange/1/0 전류밀도 범위(A/dm2) | [-] 1.0 .. 5.0 | 1 |
| [Prop] RatedBathTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedBathTemperature/1/0 기준 도금액 온도 | [Integer] 25 | 1 |
| [Range] BathTemperatureRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureRange/1/0 도금액 온도 범위(섭씨) | [-] 20 .. 30 | 1 |
| [Range] RectifierVoltageRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierVoltageRange/1/0 정류기 출력 전압 운전범위 | [-] 0 .. 12 | 1 |

표 25 TechnicalPropertyArea TankAndDimensionSystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 TankAndDimensionSystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] TankAndDimensionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankAndDimensionSystem/1/0 도금조 구조, 장비 치수 및 설치 요건에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 26 TankAndDimensionSystem

| idShort: | TankAndDimensionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankAndDimensionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 도금조 구조, 장비 치수 및 설치 요건에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] TankSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankSpecifications/1/0 도금조 재질·용량·전극 간격 기술사양. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] EquipmentDimensionSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentDimensionSpecifications/1/0 설비 프레임과 외형 치수 기술사양. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] AcousticSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AcousticSpecifications/1/0 설비 소음 배출 기술사양. | [-] 1 elements | 1 |

표 27 TankSpecifications

| idShort: | TankSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | TankAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | 도금조 재질·용량·전극 간격 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] TankMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankMaterial/1/0 도금조 재질 | [String] Polypropylene (PP) lined steel tank | 1 |
| [Prop] TankVolumePerCell | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankVolumePerCell/1/0 셀당 도금조 용적 | [Integer] 1200 | 1 |
| [Prop] TotalBathVolume | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalBathVolume/1/0 전체 도금액 보유량 | [Integer] 4800 | 1 |
| [Prop] AnodeToCathodeDistance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnodeToCathodeDistance/1/0 양극-음극(기판) 간 거리 | [Integer] 120 | 1 |

표 28 EquipmentDimensionSpecifications

| idShort: | EquipmentDimensionSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentDimensionSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | TankAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | 설비 프레임과 외형 치수 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] FrameMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FrameMaterial/1/0 프레임 구조 재질 | [String] SUS316 frame with PVC lining | 1 |
| [Prop] DimensionsLength | 0173-1#02-BAF559#009 장비 전체 길이 | [Integer] 12000 | 1 |
| [Prop] DimensionsWidth | 0173-1#02-BAF016#009 장비 전체 폭 | [Double] 2500 | 1 |
| [Prop] DimensionsHeight | 0173-1#02-BAA020#013 장비 전체 높이 | [Double] 3200 | 1 |

표 29 AcousticSpecifications

| idShort: | AcousticSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AcousticSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | TankAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | 설비 소음 배출 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] SoundPowerLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0 음향 파워 레벨 | [Integer] 72 | 1 |

표 30 TechnicalPropertyArea RectifierAndCirculationSystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 RectifierAndCirculationSystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] RectifierAndCirculationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierAndCirculationSystem/1/0 정류기 출력과 도금액 순환 장치에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 31 RectifierAndCirculationSystem

| idShort: | RectifierAndCirculationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierAndCirculationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 정류기 출력과 도금액 순환 장치에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] RectifierSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierSpecifications/1/0 정류기 형식·수량·정격·제어정확도 기술사양. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] CirculationAndFiltrationSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationAndFiltrationSpecifications/1/0 도금액 순환·여과·교반·온도제어 기술사양. | [-] 6 elements | 1 |

표 32 RectifierSpecifications

| idShort: | RectifierSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | RectifierAndCirculationSystem |  |  |
| Explanation: | 정류기 형식·수량·정격·제어정확도 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] RectifierType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierType/1/0 정류기의 출력 및 제어 형식 | [String] Switch-mode DC rectifier with pulse/periodic-reverse capability | 1 |
| [Prop] RectifierCountPerLine | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierCountPerLine/1/0 한 라인에 설치되는 정류기 수 | [String] 4 units | 1 |
| [Prop] RectifierRatedCurrentPerUnit | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierRatedCurrentPerUnit/1/0 정류기 정격 출력 전류(대당) | [String] 5000 A | 1 |
| [Prop] RectifierRatedVoltagePerUnit | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierRatedVoltagePerUnit/1/0 정류기 정격 출력 전압(대당) | [String] 12 VDC | 1 |
| [Prop] CurrentControlAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentControlAccuracy/1/0 정류기 출력전류 제어 정확도 | [String] ±1 % | 1 |

표 33 CirculationAndFiltrationSpecifications

| idShort: | CirculationAndFiltrationSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationAndFiltrationSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | RectifierAndCirculationSystem |  |  |
| Explanation: | 도금액 순환·여과·교반·온도제어 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] CirculationPumpType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpType/1/0 도금액 순환에 사용하는 펌프 형식 | [String] Magnetic-drive centrifugal pump | 1 |
| [Prop] CirculationFlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowRate/1/0 셀별 도금액 정격 순환 유량 | [String] 60 m³/h | 1 |
| [Prop] FiltrationType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FiltrationType/1/0 도금액 여과 방식 | [String] Cartridge filtration with continuous carbon treatment | 1 |
| [Prop] FilterRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterRating/1/0 필터 여과 정밀도 | [String] 5 µm | 1 |
| [Prop] AgitationMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AgitationMethod/1/0 도금액 교반 및 기판 표면 유동 형성 방식 | [String] Air sparging and eductor agitation | 1 |
| [Prop] TemperatureControlMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureControlMethod/1/0 도금액 온도 제어 방식 | [String] Heat exchanger with chiller and heater | 1 |

표 34 TechnicalPropertyArea ElectricalAndSafetySystem

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건) 항목이다. 이 항목에는 ElectricalAndSafetySystem 정보가 포함된다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ElectricalAndSafetySystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 전원 공급과 보호·안전 구성에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 35 ElectricalAndSafetySystem

| idShort: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 전원 공급과 보호·안전 구성에 대한 기능 영역이다. 장비특화 첫 계층은 데이터가 설명하는 대상·기능을 구분하고, 하위 기술사양 컬렉션은 해당 대상의 설계·정격 특성을 분류한다. 운전 관측값이나 공정 설정값을 분류하는 계층과 구별한다. 상위 TechnicalPropertyArea는 idShort가 없는 목록 항목이므로 Parent는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ElectricalSupplySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplySpecifications/1/0 전원·부하·전기보호·접지 기술사양. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] SafetyFunctionSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyFunctionSpecifications/1/0 설비 안전 및 인터록 기능 기술사양. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] EnclosureProtectionSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnclosureProtectionSpecifications/1/0 전기 외함의 침입 보호 기술사양. | [-] 1 elements | 1 |

표 36 ElectricalSupplySpecifications

| idShort: | ElectricalSupplySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| Explanation: | 전원·부하·전기보호·접지 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Range] RatedVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 정격 전압 범위 | [-] 380 .. 415 | 1 |
| [Prop] PowerSupplyPhase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0 설비 입력 전원의 상 구성 | [String] 3-phase | 1 |
| [Prop] PowerSupplyFrequency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0 전원 주파수 | [String] 50/60 Hz | 1 |
| [Prop] RatedPower | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0 장비 정격 전력 | [String] 250 kW | 1 |
| [Prop] MaxRunningCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0 최대 운전 전류 | [String] 440 A | 1 |
| [Prop] LeakageBreakerCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0 누전 차단기 용량 | [String] 500 A | 1 |
| [Prop] GroundingRequired | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0 설비 보호접지 필요 여부 | [Boolean] true | 1 |

표 37 SafetyFunctionSpecifications

| idShort: | SafetyFunctionSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyFunctionSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| Explanation: | 설비 안전 및 인터록 기능 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] SupportedSafetyFunctions | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0 설비가 지원하는 주요 안전 기능 | [String] Emergency stop, rectifier over-current cutoff, bath high/low level interlock, fume exhaust interlock, leak detection | 1 |
| [Prop] FumeExhaustSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustSupported/1/0 산성 미스트 배기설비 지원 여부 | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] LeakDetectionSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionSupported/1/0 도금액 누액 감지 지원 여부 | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BathLevelInterlockSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelInterlockSupported/1/0 도금조 고·저액위 인터록 지원 여부 | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] EmergencyStopSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0 비상정지 기능 지원 여부 | [Boolean] true | 1 |

표 38 EnclosureProtectionSpecifications

| idShort: | EnclosureProtectionSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnclosureProtectionSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| Explanation: | 전기 외함의 침입 보호 기술사양. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] IPRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 전기 외함의 방진·방수 보호등급 | [String] IP54 | 1 |

#04 Operational Data

그림 17 Operational Data 개념도

그림 18 Operational Data UML diagram

○ 외부 참조모델: 자체 정의 서브모델 (수직전기동도금 설비의 운전 데이터에 맞게 개발, 중기부 IRI 규칙 준수)
● 적용 구분: IDTA 표준 원본 요소가 아니라 수직전기동도금 장비용으로 추가한 서브모델이다.
● 장비 추가 요소는 smart-factory.kr IRI로 식별하며, 운전상태, 도금공정, 욕액·순환, 보호·안전 및 전기 상태를 담는다.

표 39 OperationalData

| idShort: | OperationalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/VerticalCopperElectroplatingAAS/OperationalData/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 도금 셀과 전체 라인의 현재 운전 데이터를 제공한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] DeviceOperationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 운전 시스템을 나타낸다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] PlatingProcessSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingProcessSystem/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금 공정 시스템을 나타낸다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] BathAndCirculationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathAndCirculationSystem/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 및 순환 시스템을 나타낸다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ProtectionAndSafetyStateSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 보호 및 안전 상태 시스템을 나타낸다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ElectricalAndSafetyConditionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전기 및 안전 조건 시스템을 나타낸다. | [-] 2 elements | 1 |

표 40 DeviceOperationSystem

| idShort: | DeviceOperationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 운전 시스템을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] OperationStateMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStateMonitoring/1/0 현재 설비 모드·공정·배치·운전시각 모니터링. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] ProductionCounterMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCounterMonitoring/1/0 현재·누적 생산량과 운전시간 모니터링. | [-] 3 elements | 1 |

표 41 OperationStateMonitoring

| idShort: | OperationStateMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStateMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | DeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | 현재 설비 모드·공정·배치·운전시각 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] ActiveProcessId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 활성 공정 식별자를 나타낸다. | [String] VCP-P-001 | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] CurrentBatchId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentBatchId/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 배치 식별자를 나타낸다. | [String] BATCH-2026-0617-03 | 1 |
| [Prop] OperationStartTimestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0 현재 배치의 운전 시작 시각 | [DateTime] 2026-06-17T08:00:00Z | 1 |
| [Prop] LastUpdateTimestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0 운전 데이터가 마지막으로 갱신된 시각 | [DateTime] 2026-06-17T08:18:00Z | 1 |

표 42 ProductionCounterMonitoring

| idShort: | ProductionCounterMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCounterMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | DeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | 현재·누적 생산량과 운전시간 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ActivePanelCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActivePanelCount/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 활성 패널 수를 나타낸다. | [Integer] 80 | 1 |
| [Prop] CumulativePlatedPanelCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativePlatedPanelCount/1/0 설비에서 도금한 누적 기판 수 | [Integer] 125400 | 1 |
| [Prop] CumulativeOperatingHours | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0 설비의 누적 운전시간 | [Integer] 18600 | 1 |

표 43 PlatingProcessSystem

| idShort: | PlatingProcessSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingProcessSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금 공정 시스템을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlatingProcessMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingProcessMonitoring/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금 공정 모니터링을 나타낸다. | [-] 1 elements | 1 |

표 44 PlatingProcessMonitoring

| idShort: | PlatingProcessMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingProcessMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingProcessSystem |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금 공정 모니터링을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SML] PlatingCells | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCells/1/0 도금셀별 운전 데이터 목록. PlatingCell00을 도금셀 수만큼 반복 생성 | [-] 1 elements | 1 |

표 45 PlatingCells

| idShort: | PlatingCells |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCells/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingProcessMonitoring |  |  |
| Explanation: | 도금셀별 운전 데이터 목록. PlatingCell00을 도금셀 수만큼 반복 생성 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCell/1/0 개별 도금셀 운전 데이터. PlatingCell01~PlatingCell04에 동일 구조 반복 적용 | [-] 13 elements | 1 |

표 46 PlatingCell 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCell/1/0 |  |  |
| Parent: | PlatingCells |  |  |
| Explanation: | PlatingCells 목록의 PlatingCell(도금조 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. 개별 도금셀 운전 데이터. PlatingCell01~PlatingCell04에 동일 구조 반복 적용 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] PlatingTimeElapsed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingTimeElapsed/1/0 현재 랙의 도금 경과 시간을 ISO 8601 기간 문자열로 표현한다(예: PT18M). 시각이 아닌 시간 길이를 뜻한다. | [String] PT18M | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] PlatingThroughputRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingThroughputRate/1/0 현재 시간당 기판 처리량 | [Integer] 120 | 1 |
| [Prop] CopperThicknessUniformityIndex | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperThicknessUniformityIndex/1/0 측정 위치별 구리 두께의 균일 정도를 나타내는 자체 모니터링 지수 | [String] 0.94 | 1 |
| [Prop] PlatingDefectRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingDefectRate/1/0 전체 처리 기판 중 도금 불량으로 판정된 기판의 비율 | [Double] 5 | 1 |

표 47 BathAndCirculationSystem

| idShort: | BathAndCirculationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathAndCirculationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 및 순환 시스템을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] BathConditionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathConditionMonitoring/1/0 현재 도금액 온도·조성·첨가제 주입·수위 모니터링. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] CirculationMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationMonitoring/1/0 현재 도금액 순환펌프·유량·필터 상태 모니터링. | [-] 4 elements | 1 |

표 48 BathConditionMonitoring

| idShort: | BathConditionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathConditionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | BathAndCirculationSystem |  |  |
| Explanation: | 현재 도금액 온도·조성·첨가제 주입·수위 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 현재 도금액의 구리 이온 농도 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 현재 염소 이온 농도 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] AdditiveDosingRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AdditiveDosingRateActual/1/0 현재 유기 첨가제 주입속도 | [Integer] 120 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |

표 49 CirculationMonitoring

| idShort: | CirculationMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | BathAndCirculationSystem |  |  |
| Explanation: | 현재 도금액 순환펌프·유량·필터 상태 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpRunState/1/0 도금액 순환펌프의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |

표 50 ProtectionAndSafetyStateSystem

| idShort: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 보호 및 안전 상태 시스템을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ProcessAlarmMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessAlarmMonitoring/1/0 도금 공정 경보와 이상상태 모니터링. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] ProtectionEquipmentMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionEquipmentMonitoring/1/0 보호정지와 유해가스 배기설비 모니터링. | [-] 2 elements | 1 |

표 51 ProcessAlarmMonitoring

| idShort: | ProcessAlarmMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessAlarmMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | 도금 공정 경보와 이상상태 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] BathLevelAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] BathTemperatureAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 52 ProtectionEquipmentMonitoring

| idShort: | ProtectionEquipmentMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionEquipmentMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | 보호정지와 유해가스 배기설비 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |

표 53 ElectricalAndSafetyConditionSystem

| idShort: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 전기 및 안전 조건 시스템을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ElectricalConditionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalConditionMonitoring/1/0 현재 전원 상태와 소비전력 모니터링. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] SafetyInterlockMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyInterlockMonitoring/1/0 비상정지·가드·안전커버·운전허가 인터록 모니터링. | [-] 4 elements | 1 |

표 54 ElectricalConditionMonitoring

| idShort: | ElectricalConditionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalConditionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | 현재 전원 상태와 소비전력 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |

표 55 SafetyInterlockMonitoring

| idShort: | SafetyInterlockMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyInterlockMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | 비상정지·가드·안전커버·운전허가 인터록 모니터링. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] SafetyCoverState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverState/1/0 안전 커버 상태 | [String] Closed | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |

#05 Time Series

그림 19 Time Series 개념도

그림 20 Time Series UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Time Series Data V1.1 (IDTA 02008-1-1) / 최신 공개 원본 V1.1.1
● 적용 구분: IDTA 원본 구조를 그대로 사용하며, 구조 변경이나 사용자 정의 요소 추가는 없다.
● 표준 요소의 값과 수집 신호만 수직전기동도금 설비의 전류, 전압, 온도, 유량, 농도 및 도금두께 데이터에 맞게 지정한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#time-series-data

○ Time Series Data 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.1

링크: IDTA 02008-1-1_Submodel_TimeSeriesData.pdf

● AASX 파일 V1.1

링크: IDTA 02008-1-1_Template_TimeSeriesData.aasx

● JSON 파일 V1.1

링크: IDTA 02008-1-1_Template_TimeSeriesData.json

● AASX 파일 V1.1.1 (최신 공개 원본)

링크: IDTA 02008-1-1-1_Template_TimeSeriesData.aasx

● JSON 파일 V1.1.1 (최신 공개 원본)

링크: IDTA 02008-1-1-1_Template_TimeSeriesData.json

표 56 TimeSeries

| idShort: | TimeSeries |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 전기도금 공정 이력을 위한 IDTA 시계열 구조이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Metadata | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 메타데이터를 나타낸다. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] Segments | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 세그먼트를 나타낸다. | [-] 3 elements | 1 |

표 57 Metadata

| idShort: | Metadata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 메타데이터를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 수직전기동도금 이력 | [-] Vertical copper electroplating operation time series@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 문서 설명 | [-] Time series data for vertical copper electroplating operation values@en | 1 |
| [SMC] Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드를 나타낸다. | [-] 31 elements | 1 |

표 58 Record

| idShort: | Record |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Metadata |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 180 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 59 Segments

| idShort: | Segments |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 세그먼트를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 외부 저장소 데이터 구간 | [-] 10 elements | 1 |
| [SMC] LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 연결 참조 데이터 구간 | [-] 12 elements | 1 |
| [SMC] InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 2026-06-17 UTC 08:15:00 이상 08:16:00 미만의 1분 수집 구간에서 1초마다 생성한 예시 레코드 60개이다. 마지막 표본은 08:15:59이며 시각 외 값은 계획서의 예시를 반복한 것으로 실측값이 아니다. | [-] 11 elements | 1 |

표 60 ExternalSegment

| idShort: | ExternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | 외부 저장소 데이터 구간 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 수직전기동도금 이력 | [-] Vertical copper electroplating historian file data@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 문서 설명 | [-] Vertical copper electroplating time series data stored in external CSV file@en | 1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드 수를 나타낸다. | [Long] 86400 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 시작 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 종료 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T23:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 지속시간을 나타낸다. | [String] PT24H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 간격을 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 속도를 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 상태를 나타낸다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 외부 세그먼트가 마지막으로 갱신된 시각 | [String] 2026-06-18T00:00:05Z | 1 |

표 61 LinkedSegment

| idShort: | LinkedSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | 연결 참조 데이터 구간 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 수직전기동도금 이력 | [-] Vertical copper electroplating historian API data@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 문서 설명 | [-] Vertical copper electroplating time series data queried from external historian API@en | 1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드 수를 나타낸다. | [Long] 86400 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 시작 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 종료 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T23:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 지속시간을 나타낸다. | [String] PT24H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 간격을 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 속도를 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 상태를 나타낸다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 외부 세그먼트가 마지막으로 갱신된 시각 | [String] 2026-06-18T00:00:05Z | 1 |
| [Prop] Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 외부 시계열 API 서버의 조회 위치 | [String] https://historian.example.com/api/timeseries | 1 |
| [Prop] Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 외부 API 조회 조건 | [String] assetId=VCP-SN-2026-0001&from=2026-06-17T00:00:00Z&to=2026-06-18T00:00:00Z | 1 |

표 62 InternalSegment

| idShort: | InternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | 2026-06-17 UTC 08:15:00 이상 08:16:00 미만의 1분 수집 구간에서 1초마다 생성한 예시 레코드 60개이다. 마지막 표본은 08:15:59이며 시각 외 값은 계획서의 예시를 반복한 것으로 실측값이 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 수직전기동도금 이력 | [-] Recent vertical copper electroplating operation data@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 문서 설명 | [-] Sixty illustrative records for vertical copper electroplating; non-time values repeat the plan example.@en,수직전기동도금 예시 레코드 60개이며 시각 외 값은 계획서 예시값을 반복한다.@ko | 1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드 수를 나타낸다. | [Long] 60 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 시작 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T08:15:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 종료 시간을 나타낸다. | [String] 2026-06-17T08:15:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 1 Hz로 표본을 수집하는 08:15:00 이상 08:16:00 미만의 1분 수집 구간이다. 첫 표본과 마지막 표본의 시각 차이는 59초이다. | [String] PT1M | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 간격을 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 샘플링 속도를 나타낸다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 상태를 나타낸다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 예시 내부 세그먼트의 1분 수집 구간이 끝나고 저장을 완료한 시각이다. | [String] 2026-06-17T08:16:00Z | 1 |
| [SMC] Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드를 나타낸다. | [-] 60 elements | 1 |

표 63 Records

| idShort: | Records |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |  |  |
| Parent: | InternalSegment |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 레코드를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Record00 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record01 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record02 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record03 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record04 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record05 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record06 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record07 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record08 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record09 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record10 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record11 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record12 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record13 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record14 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record15 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record16 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record17 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record18 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record19 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record20 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record21 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record22 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record23 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record24 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record25 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record26 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record27 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record28 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record29 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record30 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record31 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record32 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record33 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record34 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record35 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record36 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record37 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record38 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record39 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record40 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record41 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record42 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record43 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record44 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record45 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record46 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record47 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record48 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record49 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record50 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record51 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record52 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record53 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record54 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record55 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record56 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record57 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record58 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |
| [SMC] Record59 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. | [-] 31 elements | 0..* |

표 64 Record00

| idShort: | Record00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 0 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 65 Record01

| idShort: | Record01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 1 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 66 Record02

| idShort: | Record02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 2 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 67 Record03

| idShort: | Record03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 3 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 68 Record04

| idShort: | Record04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 4 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 69 Record05

| idShort: | Record05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 5 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 70 Record06

| idShort: | Record06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 6 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 71 Record07

| idShort: | Record07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 7 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 72 Record08

| idShort: | Record08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 8 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 73 Record09

| idShort: | Record09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 9 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 74 Record10

| idShort: | Record10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 10 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 75 Record11

| idShort: | Record11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 11 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 76 Record12

| idShort: | Record12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 12 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 77 Record13

| idShort: | Record13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 13 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 78 Record14

| idShort: | Record14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 14 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 79 Record15

| idShort: | Record15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 15 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 80 Record16

| idShort: | Record16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 16 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 81 Record17

| idShort: | Record17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 17 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 82 Record18

| idShort: | Record18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 18 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 83 Record19

| idShort: | Record19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 19 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 84 Record20

| idShort: | Record20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 20 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 85 Record21

| idShort: | Record21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 21 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 86 Record22

| idShort: | Record22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 22 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 87 Record23

| idShort: | Record23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 23 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 88 Record24

| idShort: | Record24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 24 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 89 Record25

| idShort: | Record25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 25 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 90 Record26

| idShort: | Record26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 26 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 91 Record27

| idShort: | Record27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 27 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 92 Record28

| idShort: | Record28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 28 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 93 Record29

| idShort: | Record29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 29 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 94 Record30

| idShort: | Record30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 30 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 95 Record31

| idShort: | Record31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 31 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 96 Record32

| idShort: | Record32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 32 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 97 Record33

| idShort: | Record33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 33 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 98 Record34

| idShort: | Record34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 34 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 99 Record35

| idShort: | Record35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 35 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 100 Record36

| idShort: | Record36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 36 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 101 Record37

| idShort: | Record37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 37 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 102 Record38

| idShort: | Record38 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 38 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 103 Record39

| idShort: | Record39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 39 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 104 Record40

| idShort: | Record40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 40 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 105 Record41

| idShort: | Record41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 41 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 106 Record42

| idShort: | Record42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 42 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 107 Record43

| idShort: | Record43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 43 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 108 Record44

| idShort: | Record44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 44 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 109 Record45

| idShort: | Record45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 45 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 110 Record46

| idShort: | Record46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 46 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 111 Record47

| idShort: | Record47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 47 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 112 Record48

| idShort: | Record48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 48 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 113 Record49

| idShort: | Record49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 49 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 114 Record50

| idShort: | Record50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 50 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 115 Record51

| idShort: | Record51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 51 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 116 Record52

| idShort: | Record52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 52 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 117 Record53

| idShort: | Record53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 53 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 118 Record54

| idShort: | Record54 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 54 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 119 Record55

| idShort: | Record55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 55 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 120 Record56

| idShort: | Record56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 56 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 121 Record57

| idShort: | Record57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 57 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 122 Record58

| idShort: | Record58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 58 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

표 123 Record59

| idShort: | Record59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 계획서의 예시값을 반복한 설명용 레코드이다. 시각 외 값은 동일하며 실측 이력이나 공정 시뮬레이션 결과가 아니다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 측정 시각 | [Long] 59 | 1 |
| [Prop] PlatingCellId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingCellId/1/0 측정 대상 도금셀 식별자 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] CurrentRackId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRackId/1/0 수직전기동도금 공정에서 현재 사용 중인 랙에 부여된 식별자이다. | [String] Rack01 | 1 |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 장비 가동 상태를 나타낸다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] PlatingRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingRunState/1/0 전기동도금 공정의 현재 운전 상태 | [String] Running | 1 |
| [Prop] RectifierOutputCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 3640 | 1 |
| [Prop] RectifierOutputVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierOutputVoltageActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 출력 전압 실측을 나타낸다. | [Double] 8.4 | 1 |
| [Prop] CurrentDensityActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensityActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 전류 밀도 실측을 나타낸다. | [Double] 3.03 | 1 |
| [Prop] AppliedAmpHourActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AppliedAmpHourActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 인가 암페어 시간 적산값 실측을 나타낸다. | [Double] 1092 | 1 |
| [Prop] EstimatedCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EstimatedCopperThickness/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 추정 구리 두께를 나타낸다. | [Double] 11.6 | 1 |
| [Prop] CathodeEfficiencyActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CathodeEfficiencyActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 음극 효율 실측을 나타낸다. | [Double] 96 | 1 |
| [Prop] DepositionRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DepositionRateActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 석출 속도 실측을 나타낸다. | [Double] 0.65 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 실측을 나타낸다. | [Double] 25.4 | 1 |
| [Prop] CopperConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperConcentrationActual/1/0 구리 이온 농도 이력 | [String] 55.5 g/L | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConcentrationActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 황산 산 농도 실측을 나타낸다. | [Double] 56 | 1 |
| [Prop] ChlorideConcentrationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChlorideConcentrationActual/1/0 염소 이온 농도 이력 | [String] 58 mg/L | 1 |
| [Prop] CirculationFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlowActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 유량 실측을 나타낸다. | [Double] 58 | 1 |
| [Prop] CirculationPumpCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpCurrentActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 순환 펌프 전류 실측을 나타낸다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] FilterDifferentialPressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterDifferentialPressureActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 필터 차압 압력 실측을 나타낸다. | [Double] 0.6 | 1 |
| [Prop] BathLevelActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathLevelActual/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 수위 실측을 나타낸다. | [Double] 88 | 1 |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 전체 설비의 현재 소비전력 | [Double] 142 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 장비 전원 공급 상태 | [String] Normal | 1 |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 비상 정지 상태를 나타낸다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] LeakDetectionStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakDetectionStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 누액 감지 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FumeExhaustStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExhaustStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 흄 배기 상태를 나타낸다. | [String] Active | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 과 전류 경보 상태를 나타낸다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 과전류·과온·누액 등에 의한 보호정지 상태 | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 가드 인터록 상태를 나타낸다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 허가 상태를 나타낸다. | [String] Permitted | 1 |
| [Prop] PlatingAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAlarmStatus/1/0 현재 도금 공정의 종합 경보 상태 | [String] None | 1 |

#06 Process Parameters

그림 21 Process Parameters 개념도

그림 22 Process Parameters UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Process Parameters Type V1.0 (IDTA 02031-1)
● 적용 구분: IDTA 원본 구조를 기반으로 사용하며, 표준 구조 자체는 변경하지 않는다.
● 장비 적용: 표준 요소의 값과 공정 항목을 수직전기동도금의 레시피, 전류밀도, 도금시간, 욕액 조건 및 품질 목표에 맞게 지정한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#process-parameters-type

○ Process Parameters 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Submodel_ProcessParameters_Type.pdf

● AASX 파일 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.aasx

● JSON 파일 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.json

표 124 ProcessParameters 서브모델

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금의 재사용 가능한 타입 수준 공정 파라미터이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Processes | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 목록을 나타낸다. | [-] 1 elements | 1 |

표 125 Processes

| idShort: | Processes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessParameters |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 목록을 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Process__00__ | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 개별 수직전기동도금 공정의 입력 파라미터 | [-] 8 elements | 1 |

표 126 Process__00__

| idShort: | Process__00__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |  |  |
| Parent: | Processes |  |  |
| Explanation: | 개별 수직전기동도금 공정의 입력 파라미터 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ProcessId | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 식별자를 나타낸다. | [String] VCP-P-001 | 1 |
| [Prop] ProcessName | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 명칭을 나타낸다. | [String] Vertical copper electroplating | 1 |
| [MLP] ProcessDescription | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 공정에서 수행하는 작업과 입력조건에 대한 설명 | [-] Process parameters for vertical copper electroplating operation@en | 1 |
| [Prop] PlannedProcessTime | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 계획 공정 시간을 나타낸다. | [Duration] PT40M | 1 |
| [SMC] ProductParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 파라미터를 나타낸다. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] ProcessParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 파라미터를 나타낸다. | [-] 13 elements | 1 |
| [SMC] ResourceParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 자원 파라미터를 나타낸다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] ProcessBoM | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 관여하는 제품 또는 반제품을 나타낸다. 수직전기동도금의 도금 대상 PCB 기판 종류를 WorkpieceType으로 기록한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 127 ProductParameters

| idShort: | ProductParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 제품 파라미터를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkpieceType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0 도금 대상의 종류 | [String] Printed circuit board (PCB) panel | 1 |
| [Prop] PanelSurfaceArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PanelSurfaceArea/1/0 기판 한 면의 기준 면적 | [Double] 0.3 | 1 |
| [Prop] PanelThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PanelThickness/1/0 도금 대상 기판의 두께 | [Double] 1.6 | 1 |
| [Prop] TargetCopperThickness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCopperThickness/1/0 설비의 기준 목표 구리 도금 두께 | [Double] 25 | 1 |
| [Prop] ThroughHoleAspectRatio | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThroughHoleAspectRatio/1/0 기판 관통홀 깊이와 지름의 비율 | [String] 8:1 | 1 |
| [Prop] TargetThroughput | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetThroughput/1/0 목표 시간당 기판 처리량 | [Integer] 120 | 1 |

표 128 ProcessParameters 공정 조건

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 공정 파라미터를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] OperationRecipeId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0 도금 레시피 식별자 | [String] RECIPE-VCP-001 | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 운전 모드를 나타낸다. | [String] Continuous plating | 1 |
| [Prop] ProcessStepSequence | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0 공정이 진행되는 단계 순서 | [String] Loading-Plating-Rinse-Unloading | 1 |
| [Prop] CurrentDensitySetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDensitySetpoint/1/0 전류밀도 설정값 | [String] 3.0 A/dm² | 1 |
| [Prop] RectifierCurrentSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RectifierCurrentSetpoint/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 정류기 전류 설정값을 나타낸다. | [Double] 3600 | 1 |
| [Prop] PlatingTimeSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingTimeSetpoint/1/0 도금 시간 설정값을 ISO 8601 기간 문자열로 표현한다(예: PT40M). 시각이 아닌 시간 길이를 뜻한다. | [String] PT40M | 1 |
| [Prop] TargetAmpHour | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetAmpHour/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 목표 암페어 시간 적산값을 나타낸다. | [Double] 2360 | 1 |
| [Prop] WaveformMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WaveformMode/1/0 파형 모드 | [String] Periodic pulse reverse | 1 |
| [Prop] ForwardReversePulseRatio | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ForwardReversePulseRatio/1/0 펄스 역전류 운전 시 정방향과 역방향 펄스 비율 | [String] 20:1 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureSetpoint/1/0 수직전기동도금 설비 및 공정의 도금액 온도 설정값을 나타낸다. | [Double] 25 | 1 |
| [Prop] AgitationFlowSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AgitationFlowSetpoint/1/0 도금액 교반을 위해 설정하는 순환 유량 | [Integer] 55 | 1 |
| [Prop] OverCurrentAlarmThreshold | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverCurrentAlarmThreshold/1/0 공정 보호를 위한 전류밀도 상한 경보 기준 | [Double] 4.5 | 1 |
| [Prop] BathTemperatureAlarmThreshold | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BathTemperatureAlarmThreshold/1/0 도금액 과온 경보가 발생하는 기준 온도 | [Integer] 32 | 1 |

표 129 ResourceParameters

| idShort: | ResourceParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 수직전기동도금 설비 및 공정의 자원 파라미터를 나타낸다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SML] RequiredCellResourceAssignments | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCellResourceAssignments/1/0 도금셀별 요구 자원 매핑 목록. CellResourceAssignment00을 도금셀 수만큼 반복 생성 | [-] 1 elements | 1 |
| [Prop] CopperAnodeConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperAnodeConsumable/1/0 소모성 구리 양극 품목 식별자 | [String] CU-ANODE-001 | 1 |
| [Prop] CopperSulfateConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CopperSulfateConsumable/1/0 도금액 보충용 황산구리 품목 식별자 | [String] CUSO4-001 | 1 |
| [Prop] SulfuricAcidConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SulfuricAcidConsumable/1/0 도금액 보충용 황산 품목 식별자 | [String] H2SO4-001 | 1 |
| [Prop] PlatingAdditiveConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatingAdditiveConsumable/1/0 광택제·억제제·레벨러 첨가제 패키지 품목 식별자 | [String] ADDITIVE-PKG-001 | 1 |

표 130 RequiredCellResourceAssignments

| idShort: | RequiredCellResourceAssignments |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCellResourceAssignments/1/0 |  |  |
| Parent: | ResourceParameters |  |  |
| Explanation: | 도금셀별 요구 자원 매핑 목록. CellResourceAssignment00을 도금셀 수만큼 반복 생성 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CellResourceAssignment/1/0 개별 도금셀의 요구 자원 매핑. CellResourceAssignment01~04에 동일 구조 반복 적용 | [-] 8 elements | 1 |

표 131 CellResourceAssignment 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CellResourceAssignment/1/0 |  |  |
| Parent: | RequiredCellResourceAssignments |  |  |
| Explanation: | RequiredCellResourceAssignments 목록의 CellResourceAssignment(도금조 자원 배정 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. 개별 도금셀의 요구 자원 매핑. CellResourceAssignment01~04에 동일 구조 반복 적용 |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] RequiredPlatingCell | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredPlatingCell/1/0 요구 도금셀 | [String] PlatingCell01 | 1 |
| [Prop] RequiredRectifier | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredRectifier/1/0 공정에 사용할 정류기 식별자 | [String] Rectifier01 | 1 |
| [Prop] RequiredCurrentSensor | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCurrentSensor/1/0 정류기 출력전류 확인에 사용할 전류센서 식별자 | [String] CurrentSensor01 | 1 |
| [Prop] RequiredBathTemperatureSensor | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBathTemperatureSensor/1/0 도금액 온도 확인에 사용할 센서 식별자 | [String] BathTempSensor01 | 1 |
| [Prop] RequiredCirculationPump | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCirculationPump/1/0 도금액 순환에 사용할 펌프 식별자 | [String] CirculationPump01 | 1 |
| [Prop] RequiredFilterUnit | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredFilterUnit/1/0 도금액 여과에 사용할 필터 유닛 식별자 | [String] FilterUnit01 | 1 |
| [Prop] RequiredAnodeSet | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredAnodeSet/1/0 공정에 사용할 구리 양극 세트 식별자 | [String] CopperAnodeSet01 | 1 |
| [Prop] RequiredDosingPump | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredDosingPump/1/0 유기 첨가제 투입에 사용할 도징펌프 식별자 | [String] AdditiveDosingPump01 | 1 |

표 132 ProcessBoM

| idShort: | ProcessBoM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 공정에 관여하는 제품 또는 반제품을 나타낸다. 수직전기동도금의 도금 대상 PCB 기판 종류를 WorkpieceType으로 기록한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkpieceType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0 도금 대상의 종류 | [String] Printed circuit board (PCB) panel | 1 |

#07 Predictive Maintenance

그림 23 Predictive Maintenance 개념도 (삽화 표시는 예시)

그림 24 Predictive Maintenance UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿Predictive Maintenance V1.0 (IDTA 02048)
● 적용 구분: IDTA 원본 구조를 기반으로 사용하며, 표준 요소는 admin-shell.io IDTA IRI로 식별한다.
● 장비 적용: 예측 대상, 경계조건, 예측모델 정보와 경보 값은 수직전기동도금 설비의 펌프, 여과기, 정류기 및 양극 열화 특성에 맞게 지정한다.

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#predictive-maintenance

○ Predictive Maintenance 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.0

링크: IDTA 02048_Submodel_PredictiveMaintenance.pdf

● AASX 파일 V1.0

링크: IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance.aasx

● JSON 파일 V1.0

링크: IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance.json

표 133 PredictiveMaintenance

| idShort: | PredictiveMaintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 예지보전 서브모델은 예지보전 활용 사례에 필요한 정보를 제공하는 속성들의 모음이다. 생산 라인의 하위 시스템에서 해당 시스템의 예지보전 관련 사항을 기술하는 데 사용하며, 예지보전 소프트웨어 애플리케이션에서도 사용하도록 의도되었다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] RemainingUsefulLifePrediction | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 잔여수명의 예측 결과, 예측에 사용한 조건과 모델, 사전 경보 및 수명 초과 경보를 담는다. | [-] 7 elements | 1 |

표 134 RemainingUsefulLifePrediction

| idShort: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |  |  |
| Parent: | PredictiveMaintenance |  |  |
| Explanation: | 잔여수명의 예측 결과, 예측에 사용한 조건과 모델, 사전 경보 및 수명 초과 경보를 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Ent] RemainingUsefulLifetime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 남은 사용 가능 수명과 그 단위, 산정 시작값과 시작 시각을 담는다. | [-] - | 1 |
| [Prop] RemainingUsfulLifeDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 예측한 잔여수명이 끝나는 날짜와 시각이다. | [DateTime] 2027-06-01T09:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Range] ConfidenceInterval | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 잔여수명 예측값의 불확실성을 하한과 상한으로 나타낸다. | [-] 7800 .. 10200 | 1 |
| [SML] ListRULBoundaryConditions | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 잔여수명 예측에 적용한 경계 조건들을 담는 목록이다. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] PredictionModelInformation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 잔여수명 예측에 사용한 모델의 종류와 설명을 담는다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SML] ListPreAlerts | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 잔여수명 종료 전에 알릴 사전 경보를 담는 목록이다. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 예측한 잔여수명이 지난 뒤 표시할 경보와 정비 필요 여부를 담는다. | [-] 2 elements | 0..1 |

표 135 RemainingUsefulLifetime

| idShort: | RemainingUsefulLifetime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Entity |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 남은 사용 가능 수명과 그 단위, 산정 시작값과 시작 시각을 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] IndicationType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 잔여수명을 시간, 동작 횟수 등 어떤 기준으로 나타내는지 지정한다. | [String] operating hours | 1 |
| [Prop] DurationValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 남은 사용 가능 수명을 숫자로 나타낸 값이다. 단위는 EngineeringUnit에서 확인한다. | [Double] 9000 | 1 |
| [Prop] EngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 잔여수명 값에 적용한 단위이다. | [String] h | 1 |
| [Prop] StartValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 잔여수명 계산을 시작한 기준값이다. | [Double] 9000 | 1 |
| [Prop] StartDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 잔여수명 계산을 시작한 날짜와 시각이다. | [DateTime] 2026-06-26T09:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Prop] Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 잔여수명 산정 대상과 사용한 방법을 설명한다. | [String] 대표 예측 대상은 도금액 순환펌프 구동측 베어링이다. 순환펌프 진동 RMS·전류 상승 추세를 기반으로 추정한 잔여수명으로, 약 9000 h 가동 후 해당 부품 교체 시점에 도달한다(정류기 전력모듈·여과 필터 등은 별도 RULCondition으로 모니터링). 주 마모/열화 대상 부품(부품 식별)은 CirculationPump이며, 주 고장모드는 ImpellerErosion / PumpBearingWear 이다. | 0..1 |

표 136 ListRULBoundaryConditions

| idShort: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 잔여수명 예측에 적용한 경계 조건들을 담는 목록이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 9 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 9 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 9 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 9 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 5 elements | 1 |

표 137 RULCondition CirculationPumpCurrentActual

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] CirculationPumpCurrentActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 28.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] A | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트 정보 | [-] 0.08 .. 0.08 | 1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 평균이다. | [Double] 18.5 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 표준편차이다. | [Double] 2.1 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 예측 조건에 사용한 관측값 분포의 비대칭 정도를 나타낸다. | [Double] 0.4 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] Circulation pump RMS current band within which the RUL model stays valid; a sustained rise indicates impeller erosion, filter clogging or bearing wear. [기존 범위 보존: 하한 10.0, 상한 28.0] | 0..1 |

표 138 RULCondition CirculationPumpVibrationRMS

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] CirculationPumpVibrationRMS | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 7.1 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] mm/s | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트 정보 | [-] 0.11 .. 0.11 | 1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 평균이다. | [Double] 2.6 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 표준편차이다. | [Double] 0.7 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 예측 조건에 사용한 관측값 분포의 비대칭 정도를 나타낸다. | [Double] 0.9 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] Circulation pump bearing vibration velocity RMS range (ISO 10816 zones A-C) over which degradation features track monotonically with remaining life. [기존 범위 보존: 하한 1.0, 상한 7.1] | 0..1 |

표 139 RULCondition RectifierRippleVoltageActual

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] RectifierRippleVoltageActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 5.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] % | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트 정보 | [-] 0.09 .. 0.09 | 1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 평균이다. | [Double] 1.8 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 표준편차이다. | [Double] 0.5 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 예측 조건에 사용한 관측값 분포의 비대칭 정도를 나타낸다. | [Double] 0.7 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] Rectifier output ripple band; a sustained rise reflects power-semiconductor or smoothing-capacitor degradation that widens current-density control deviation. [기존 범위 보존: 하한 0.5, 상한 5.0] | 0..1 |

표 140 RULCondition PumpBearingTemperatureActual

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] PumpBearingTemperatureActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] false | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 85.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] °C | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트 정보 | [-] 0.06 .. 0.06 | 1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 평균이다. | [Double] 52.0 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 예측 조건에 사용한 관측값의 표준편차이다. | [Double] 6.0 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 예측 조건에 사용한 관측값 분포의 비대칭 정도를 나타낸다. | [Double] 0.7 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] Pump bearing temperature window used as an alarm guard; persistent excursions above the upper bound indicate lubricant degradation or excessive friction. [기존 범위 보존: 하한 30.0, 상한 85.0] | 0..1 |

표 141 RULCondition AnodeConsumptionLoadIndex

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] AnodeConsumptionLoadIndex | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 1.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] 누적 부하·열화 진행을 종합한 지수. 예시 관측값 0.58. [기존 범위 보존: 하한 0.0, 상한 1.0] | 0..1 |

표 142 RULCondition FilterCloggingFactor

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] FilterCloggingFactor | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 1.5 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] 마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.12. [기존 범위 보존: 하한 1.0, 상한 1.5] | 0..1 |

표 143 RULCondition PlatingLoadCorrectionFactor

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건으로 사용하는 상태 지표의 이름이다. | [String] PlatingLoadCorrectionFactor | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계 조건을 예측 모델에 사용했는지 참 또는 거짓으로 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 조건의 경계값이다. 이 모델에서는 Range가 아니라 하나의 Double 값으로 기록한다. | [Double] 1.5 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건 경계값에 적용한 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 조건에 적용한 경계의 의미를 설명한다. | [String] 마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.07. [기존 범위 보존: 하한 1.0, 상한 1.5] | 0..1 |

표 144 PredictionModelInformation

| idShort: | PredictionModelInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 잔여수명 예측에 사용한 모델의 종류와 설명을 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ModelType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 잔여수명 예측에 사용한 모델의 종류이다. | [String] ModelTypeHybrid | 1 |
| [Prop] ModelDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 잔여수명 예측 모델의 방법과 적용 범위를 설명한다. | [String] Hybrid RUL model combining a physics-based pump-bearing fatigue, impeller erosion and rectifier power-module ageing model with a data-driven gradient-boosted regressor trained on circulation-pump current, pump vibration RMS and rectifier ripple voltage trends; the physical model bounds extrapolation while the data-driven layer captures site-specific degradation dynamics. 하이브리드 RUL 모델 특징량 기여도(중요도): VibrationRMS:0.46, PumpCurrent:0.33, RippleVoltage:0.21 | 0..1 |

표 145 ListPreAlerts

| idShort: | ListPreAlerts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 잔여수명 종료 전에 알릴 사전 경보를 담는 목록이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlert/1/0 PreAlert(사전 경보 한 건)에 해당하는 항목이다. | [-] 2 elements | 1 |

표 146 PreAlert 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlert/1/0 |  |  |
| Parent: | ListPreAlerts |  |  |
| Explanation: | ListPreAlerts 목록의 PreAlert(사전 경보 한 건) 항목이다. SML 하위 요소라 idShort가 없으며 표에는 -로 표시한다. PreAlert(사전 경보 한 건)에 해당하는 항목이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PreAlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 잔여수명이 사전 경보 기준에 도달했을 때 표시할 메시지이다. | [String] Pre-alert: predicted remaining useful life of the electroplating line has dropped below 1200 h. Schedule a circulation-pump bearing inspection and filter cartridge replacement at the next planned stop. | 0..1 |
| [Prop] PreAlertValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 잔여수명이 끝나기 전에 사전 경보를 낼 기준값이다. | [Double] 1200 | 1 |

표 147 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife

| idShort: | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 예측한 잔여수명이 지난 뒤 표시할 경보와 정비 필요 여부를 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] AlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 예측 수명이 끝났을 때 표시할 경보 메시지이다. | [String] Alert: the electroplating line has reached the end of its remaining usable life. Stop the line and replace the affected circulation-pump bearing/impeller and clogged filter, and inspect the rectifier power module before resuming production to avoid unplanned failure and plating defects. | 0..1 |
| [Prop] MaintenanceRequired | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 정비가 필요한지 참 또는 거짓으로 표시한다. | [Boolean] false | 1 |

IV.AAS 참조모델 활용 방법

1. 참조모델 활용

○ 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.
- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.
- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. AASX PackageExplorer 다운로드

○ AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

○ AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 아래 그림의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 아래 두 번째 그림과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 25 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 26 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

○ AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래 첫 번째 그림과 같이 ‘Edit’ 모드를 활성화시킨다. 이를 위해 아래 두 번째 그림과 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 27 활성화된 Edit 모드

그림 28 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

○ AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 상단의 Edit 모드 화면을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 아래 첫 번째 AAS 생성 그림과 같은 화면이 나타난다. 아래 두 번째 AAS 정보 그림에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 29 AAS 생성

그림 30 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

○ 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. 아래 첫 번째 그림의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. 아래 두 번째 그림과 같이 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 31 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 32 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

○ 아래 그림의 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. 아래 그림의 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다.

그림 33 Template 이용 Submodel 생성

○ 아래 그림은 최종 모델에 포함된 7종의 서브모델의 서브모델 리스트이다.

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

○ 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 아래 그림과 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 34 Submodel 생성

○ 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 아래 그림과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다.

그림 35 SubmodelCollection 생성

○ 아래 그림의 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 36 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

○ 아래 그림과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 37 Property 생성

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

가. AssetInformation 수정

○ Edit 모드에서 아래 그림과 같이 AssetInformation을 선택 시 표시되는 오른쪽 Element 메뉴의 kind 값을 Instance로 선택한다.

그림 38 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화 되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

그림 39 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ 마지막으로, 아래 그림과 같이 AssetInformation의 assetKind를 Type으로 입력한다.

그림 40 AssetInformation의 assetKind 입력

나. Submodel수정

○ Edit 모드에서 아래 그림의 서브모델의 Kind (of model) 메뉴의 Template을 선택한다.

그림 41 Submodel 인스턴스

다. Property 수정

○ 서브모델에 있는 Property중에서, 개별 제품마다 변경되는 값들을 입력한다. 예를 들어 SerialNumber / DateOfManufacture / FirmwareVersion등과 같은 제품별 값들을 입력한다.

그림 42 Property 인스턴스

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과

○ 아래 그림은 인스턴스 변환 결과를 비교한 화면이다. AssetInformation과 Identification 서브모델에서의 인스턴스 전과 후의 결과이다. 개별 제품별로 달라지는 이러한 프로퍼티들은, 모델에 적용된 서브모델의 종류나 프로퍼티의 구성에 따라 달라질 수 있으며, 이 가이드 문서에서는 가장 대표적인 프로퍼티를 대상으로 예시 value를 기술하였다.

그림 43 AAS 인스턴스 변환 전 화면

그림 44 AAS 인스턴스 변환 후 화면

4. 수직전기동도금 AAS 참조모델 활용 시나리오

가. 개요

수직전기동도금 설비의 AAS는 기술사양, 작업 조건, 현재 운전값, 시간별 이력과 정비 정보를 같은 구조로 연결한다. 다음 시나리오는 현장 담당자가 이 정보를 설비 선정, 작업 준비, 품질 감시, 예방 정비와 문서 관리에 활용하는 방법을 설명한다.

나. [시나리오 1] 설비 선정 및 생산능력 검토

○ 목적: 도금조 수, 정류기 용량, 처리량 같은 기술 사양을 비교하여 생산 목표에 맞는 설비인지 판단한다.

○ 활용 서브모델: TechnicalData

○ 세부 내용:

⚫ 설비 도입 담당자는 제작사별 사양서를 따로 대조하는 대신 AAS의 같은 항목을 한 번에 비교한다. 도금조 수와 한 번에 처리할 수 있는 기판 수, 정류기가 공급할 수 있는 최대 전류, 사용할 수 있는 전류밀도 범위를 확인하여 목표 생산량과 제품 조건을 만족하는지 검토한다.

○ 주요 활용 속성:

⚫ 생산능력: PlatingCellCount(도금조 수)와 PlatingThroughput(단위 시간당 처리량)으로 예상 생산량을 계산한다.

⚫ 전원 적합성: RectifierRatedCurrentPerUnit(정류기 1대의 정격전류)과 CurrentDensityRange(사용 가능한 전류밀도 범위)로 제품별 운전 가능 여부를 확인한다.

⚫ 설치 검토: TankVolumePerCell(도금조 한 칸의 용량)로 약품량과 순환·배기 설비 규모를 검토한다.

그림 45 설비 선정 및 생산능력 검토

다. [시나리오 2] 도금 작업 조건 및 자원 준비

○ 목적: 제품에 맞는 도금 조건과 사용할 설비 자원을 작업 전에 확정하여 잘못된 조건 입력을 예방한다.

○ 활용 서브모델: ProcessParameters

○ 세부 내용:

⚫ 작업자는 가공할 기판 종류와 승인된 작업 조건표를 선택하고, 목표 전류밀도·도금시간·필요 전기량을 입력한다. 이어서 실제 사용할 도금조와 정류기를 연결하여 어느 제품을 어떤 조건과 설비로 처리했는지 추적할 수 있게 한다.

○ 주요 활용 속성:

⚫ 제품·작업 조건: WorkpieceType(기판 종류)과 OperationRecipeId(승인된 작업 조건표 번호)로 작업 대상을 확인한다.

⚫ 도금 조건: CurrentDensitySetpoint(목표 전류밀도), PlatingTimeSetpoint(목표 도금시간), TargetAmpHour(목표 전기량)로 필요한 도금 두께를 맞춘다.

⚫ 자원 지정: RequiredPlatingCell(사용할 도금조)과 RequiredRectifier(사용할 정류기)로 실제 투입 설비를 기록한다.

그림 46 도금 작업 조건 및 자원 준비

라. [시나리오 3] 실시간 도금 상태 및 품질 감시

○ 목적: 도금 중 전기 조건과 도금액 상태를 계속 확인하여 두께 불균일과 불량 발생 가능성을 조기에 찾는다.

○ 활용 서브모델: OperationalData, TimeSeries

○ 세부 내용:

⚫ 운전 화면에서는 실제 전류밀도, 도금액 온도, 구리 농도, 순환 유량과 여과기 차압을 설정 범위와 비교한다. TimeSeries에는 이 값들을 시간 순서로 저장하여 순간적인 이상뿐 아니라 서서히 진행되는 변화도 확인한다.

○ 주요 활용 속성:

⚫ 전기 조건: CurrentDensityActual(실제 전류밀도)로 목표값 유지 여부를 확인한다.

⚫ 도금액 조건: BathTemperatureActual(도금액 온도), CopperConcentrationActual(구리 농도), CirculationFlowActual(순환 유량)로 도금액이 고르게 공급되는지 확인한다.

⚫ 여과 상태: FilterDifferentialPressureActual(여과기 앞뒤 압력 차이)이 커지는지 관찰하여 필터 막힘을 조기에 발견한다.

그림 47 실시간 도금 상태 및 품질 감시

마. [시나리오 4] 순환펌프·정류기·여과기 예측 정비

○ 목적: 핵심 부품의 상태 변화를 분석하여 갑작스러운 고장 전에 정비한다.

○ 활용 서브모델: PredictiveMaintenance, TimeSeries

○ 세부 내용:

⚫ 펌프 진동과 전류, 정류기 출력의 흔들림, 여과기 막힘 정도를 시간에 따라 분석한다. 이 값이 정상 범위를 벗어나는 추세를 보이면 남은 사용 가능 기간을 계산하고 사전 경보를 발생시켜 계획 정비에 반영한다.

○ 주요 활용 속성:

⚫ 상태 조건: ListRULBoundaryConditions의 ConditionName(예측에 사용하는 상태 조건 이름)과 BoundaryValueRange(예측 조건의 운전 상한 경계값, Property/xs:double)를 확인한다.

⚫ 조건 해석: 각 반복 항목의 ConditionName과 BoundaryDescription(경계조건 설명)을 함께 확인하여 어떤 상태값을 어떤 범위에서 예측에 사용하는지 판단한다.

⚫ 정비 시점: RemainingUsefulLifePrediction 아래의 RemainingUsefulLifetime과 RemainingUsfulLifeDateTime(예상 수명 종료 시각)을 사용하여 교체·점검 일정을 정한다.

그림 48 순환펌프·정류기·여과기 예측 정비

바. [시나리오 5] 장비 신원 및 인수인계 문서 관리

○ 목적: 장비의 정확한 신원과 최신 매뉴얼·도면·인증서를 함께 관리한다.

○ 활용 서브모델: DigitalNameplate, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

⚫ DigitalNameplate는 제조사, 모델, 일련번호, 제조일처럼 장비를 구분하는 디지털 명판 역할을 한다. HandoverDocumentation은 운전 매뉴얼, 전기도면, 안전자료, 검사성적서의 버전과 파일을 연결하여 현장 담당자가 최신 문서를 바로 찾도록 한다.

○ 주요 활용 속성:

⚫ 장비 식별: ManufacturerName(제조사명), SerialNumber(일련번호), DateOfManufacture(제조일)로 대상 장비를 정확히 구분한다.

⚫ 문서 추적: DocumentId(문서 식별번호), Title(문서명), Version(버전)으로 최신본과 변경 이력을 확인한다.

⚫ 파일 활용: DigitalFile(전자 파일)을 실제 매뉴얼·도면·인증서와 연결하여 정비와 감사 때 즉시 조회한다.

그림 49 장비 신원 및 인수인계 문서 관리

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 22 주요 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AAS 서버 | AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버 |
| AAS 인스턴스 | 실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델 |
| BaSyx | AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체 |
| FA³ST | AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체 |
| AAS Repository | AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| Submodel Repository | Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| AAS Registry | AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| Submodel Registry | Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구 |
| AAS API | 외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스 |
| AIoT 디바이스 | 장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치 |
| Docker | 애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용 |
| Docker Compose | 여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용 |

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 23 주요 구성요소 및 역할

| 구성요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 장비의 제어기 및 센서 | 장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공 |
| AIoT 디바이스 | 장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달 |
| AAS 서버 | 대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인 |

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 24 AAS 서버 구축 옵션 비교표

| 비교항목 | Eclipse BaSyx | Fraunhofer FA³ST |
| --- | --- | --- |
| Repository | 지원 | 지원 |
| Registry | 지원 | 지원 |
| AAS 조회 화면 | 지원 | 지원 |
| 구축 지원 방식 | Docker Compose 기반 통합 구성 | Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요 |

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항
(https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 4와 같다.

표 25 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

| 구분 | 수행 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875) |
| WSL | WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1) |
| Docker 환경 | Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1 |
| 웹 브라우저 | Google Chrome |
| 네트워크 환경 | AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경 |

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

ipconfig

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

# Docker 버전 조회 docker --version # Docker Compose 버전 조회 docker compose version

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 26 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

| BaSyx 구성요소 | 본 부록에서의 역할 |
| --- | --- |
| AAS Environment | AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공 |
| AAS Web UI | 웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인 |

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
(https://basyx.org/get-started/introduction)

- AAS 서버 접속정보 설정
BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

그림 50 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면

- 나머지 설정 확인
Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

- 실행환경 구성 확인
Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 6과 같다.

표 27 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

| BaSyx 구성요소 | 적용 Docker 이미지 |
| --- | --- |
| AAS Environment | eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest |
| AAS Web UI | eclipsebasyx/aas-gui:latest |
| BaSyx Configuration Service | eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest |
| PostgreSQL | postgres:18 |

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

- 실행환경 다운로드
설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

그림 51 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

- Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

- 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

docker compose up -d

- 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

그림 52 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

- 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
<AAS서버IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

- AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 53 BaSyx AAS Web UI 화면

- AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

그림 54 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 28 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 장비 식별정보 반영 여부 | AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인 |
| 장비 기본정보 | 제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인 |
| 예시값 잔존 여부 | 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인 |

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

- 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

- AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

- AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 55 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 29 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

| 연동정보 | 입력정보 |
| --- | --- |
| AAS Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors |
| Submodel Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors |
| 대상 장비의 AAS ID | 앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID |

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value Content-Type: application/json {변경할 값}

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/VerticalCopperElectroplatingAAS/OperationalData/1/0

- 연동 대상 요소: BathAndCirculationSystem.BathAndCirculationMonitoring.BathTemperatureActual

- 시험값: {변경할 값}

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vVmVydGljYWxDb3BwZXJFbGVjdHJvcGxhdGluZ0FBUy9PcGVyYXRpb25hbERhdGEvMS8w/submodel-elements/BathAndCirculationSystem.BathAndCirculationMonitoring.BathTemperatureActual/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vVmVydGljYWxDb3BwZXJFbGVjdHJvcGxhdGluZ0FBUy9PcGVyYXRpb25hbERhdGEvMS8w/submodel-elements/BathAndCirculationSystem.BathAndCirculationMonitoring.BathTemperatureActual/$value Content-Type: application/json {변경할 값}

○ 위 식별정보와 시험값은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 적용 시에는 대상 AAS의 Submodel ID, 연동 대상 SubmodelElement 경로 및 연동할 값을 사용한다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

- 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

- AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

- 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

- 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 30 장비 데이터 수집 사전 확인항목

| 확인 구분 | 확인 내용 | 적용 시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 통신방식 | 장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식 | 양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택 |
| 통신 파라미터 | 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값 | 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인 |
| 수집 대상 데이터 | 데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위 | 데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인 |

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

○ 그림 9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 31 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 데이터 의미 | 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인 |
| 대상 요소 경로 | 동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인 |
| 데이터형 | 처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인 |
| 매핑 상태 | AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인 |

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.