2026. 06

제조데이터 표준 활용 가이드(방전가공기)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	5

1. AAS 개념	5

2. AAS 구성요소	7

3. AAS 작성 요구사항	10

4. AAS 작성 유의사항	11

5. AAS 모델링	12

II. 장비 개요	15

1. 방전가공기의 정의 및 분류	15

III. AAS 참조모델	19

1. AAS 참조모델 개요	19

2. AAS 참조모델 세부 구성	19

3. AAS 참조모델 서브모델 상세	19

IV.AAS 참조모델 활용 방법	73

1. 참조모델 활용	73

2. 신규 AAS 작성 및 수정	73

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환	81

부록 A. 방전가공기 AAS 참조모델 활용 시나리오	84

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동	1

1. 개요	1

2. 시스템 아키텍처	2

3. AAS 서버 구축	4

4. AAS 연동 준비	11

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동	14

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	6

표 2 AAS 모델링 절차	12

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전	13

표 4 방전가공기 작동 주기	17

표 5 참조모델의 Submodels 개요	19

표 6 TechnicalData	24

표 7 GeneralInformation	25

표 8 ProductClassifications	25

표 9 ProductClassification 목록 항목	26

표 10 TechnicalPropertyAreas	27

표 11 TechnicalPropertyArea 목록 항목	27

표 12 PulseGenerator	29

표 13 WorkTankAndAxis	30

표 14 AccuracySpecifications	31

표 15 DielectricSystem	32

표 16 OperationalData	34

표 17 DischargeMonitoring	34

표 18 DischargeProcessState	35

표 19 MachiningProgress	36

표 20 EquipmentCondition	37

표 21 ProcessParameters 서브모델	39

표 22 Processes	40

표 23 Process__00__	40

표 24 ProductParameters	42

표 25 ProcessParameters 가공 조건	43

표 26 ResourceParameters	44

표 27 ProcessBoM	45

표 28 TimeSeries	48

표 29 Metadata	49

표 30 Record	50

표 31 Segments	51

표 32 ExternalSegment	52

표 33 LinkedSegment	54

표 34 InternalSegment	57

표 35 Records	59

표 36 Record__00__	60

표 37 PredictiveMaintenance	63

표 38 RemainingUsefulLifePrediction	63

표 39 RemainingUsefulLifetime	65

표 40 ListRULBoundaryConditions	67

표 41 RULCondition 목록 항목	68

표 42 PredictionModelInformation	70

표 43 ListPreAlerts	70

표 44 PreAlerts 목록 항목	71

표 45 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	72

그림 목차

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	5

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 방전가공기의 AAS	7

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계	8

그림 4 IRDI를 사용한 식별자	8

그림 5 URI, URL의 구조	9

그림 6 ecl@ss 홈페이지	10

그림 7 CDD 홈페이지	10

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	12

그림 9 AAS 모델링 절차	13

그림 10 방전가공기의 작동 흐름과 정보 구성	15

그림 11 방전가공기의 입력과 출력	16

그림 12 방전가공기의 활용 도메인	17

그림 13 Digital Nameplate 개념도	20

그림 14 Digital Nameplate UML 다이어그램	20

그림 15 Handover Documentation 개념도	21

그림 16 Handover Documentation UML 다이어그램	22

그림 17 Technical Data 개념도	23

그림 18 Technical Data UML 다이어그램	23

그림 19 Operational Data 개념도	32

그림 20 Operational Data UML 다이어그램	33

그림 21 Process Parameters 개념도	38

그림 22 Process Parameters UML 다이어그램	38

그림 23 Time Series Data 개념도	46

그림 24 Time Series Data UML 다이어그램	47

그림 25 Predictive Maintenance 개념도	61

그림 26 Predictive Maintenance UML 다이어그램	62

그림 27 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	73

그림 28 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	74

그림 29 활성화된 Edit 모드	74

그림 30 Edit 모드 활성화 단계	75

그림 31 AAS 생성	75

그림 32 AAS 정보	76

그림 33 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	76

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	77

그림 35 Template 이용 Submodel 생성	78

그림 36 동일한 방법으로 추가한 3종의 Submodel	78

그림 37 Submodel 생성	79

그림 38 SubmodelCollection 생성	79

그림 39 SubmodelCollection 정보	80

그림 40 Property 생성	80

그림 41 AssetInformation의 kind 변경	81

그림 42 AssetInformation의 globalAssetId 입력	81

그림 43 AssetInformation의 assetKind 설정 확인	82

그림 44 Submodel 인스턴스	82

그림 45 Property 인스턴스	83

그림 46 AAS 인스턴스 변환 전 화면	83

그림 47 AAS 인스턴스 변환 후 화면	83

그림 48 장비 도입 및 가공 능력 검토	84

그림 49 실시간 방전 상태와 가공 진행 관리	85

그림 50 가공 조건 재현과 품질 추적	85

그림 51 전극 소모 예지보전	86

그림 52 문서와 자산 생애주기 관리	86

그림 53 이력 분석과 외부 시스템 연계	87

그림 1 시스템 아키텍처	3

그림 2 데이터 흐름도	4

그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면	8

그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면	9

그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)	10

그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면	10

그림 7 AAS 연동 준비 절차	11

그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면	12

그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시	16

그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시	16

그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시	17

그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시	18

그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시	18

그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시	20

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 방전가공기의 AAS

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 4 IRDI를 사용한 식별자

○ URI
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 5 URI, URL의 구조

마. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 6 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 7 CDD 홈페이지

바. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel
- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel
- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Process Parameters submodel: 가공 전에 입력하는 목표 깊이·표면조도·방전전류·펄스 시간·갭전압·서보 감도와 플러싱 압력을 표준 구조로 담는다.

○ Predictive Maintenance submodel
- Predictive Maintenance submodel은 전극 등 소모·열화 대상 부품의 잔여 수명(RUL)을 예측하여 고장이나 품질 저하 전에 정비를 계획하도록 돕는다.

4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

그림 9 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전

| Submodel명 | 문서번호 및 버전 |
| --- | --- |
| Digital Nameplate for Industrial Equipment | IDTA 02006-3-0-1 |
| Handover Documentation | IDTA 02004-2-0-1 |
| Technical Data for Industrial Equipment | IDTA 02003-2-0-1 |
| Operational Data | 자체 정의 / 1.0 |
| Process Parameters Type | IDTA 02031-1 / 1.0 |
| Time Series Data | IDTA 02008-1-1 / 1.1 |
| Predictive Maintenance | IDTA 02048 / 1.0 |

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

- Eclass v16 (2025.11 릴리즈)

- Eclass v15 (2024.11 릴리즈, v16에서 검색되지 않는 경우 v15 사용함)

  - 링크: ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS

II. 장비 개요

1. 방전가공기의 정의 및 분류

○ 방전가공기(Die-sinking EDM, 성형 방전가공기)는 칼날 대신 전기 불꽃(스파크)으로 금속을 조금씩 제거하는 기계다. 원하는 모양으로 만든 구리·흑연 전극(금속을 깎는 모양 틀)을 공작물(가공할 금속) 가까이에 놓고, 두 물체가 닿지 않을 정도의 좁은 틈인 방전 간극을 유지한다. 이 틈에서 반복되는 스파크가 금속 표면을 녹이고 떼어 내므로 단단한 금속이나 깊고 복잡한 홈도 정밀하게 만들 수 있다.

○ 이 문서가 다루는 대상은 다이싱킹형(성형 전극의 모양을 금속에 새기는 방식) 방전가공기다. 와이어컷형(가느다란 전선으로 금속을 잘라 내는 방식)은 전극 공급 장치와 제어 구조가 다르므로 이 참조모델의 직접 적용 대상에서 제외한다.

그림 10 방전가공기의 작동 흐름과 정보 구성

○ 가공 전에는 성형 전극(원하는 홈 모양을 만든 도구), 공작물(가공할 금속), 절연유(스파크가 필요한 위치에서만 일어나도록 돕고 열과 찌꺼기를 씻어 내는 액체), NC 프로그램(장비의 이동 순서를 적은 작업 지시)과 가공 조건을 준비한다. 가공이 끝나면 완성된 형상과 치수, 전극 마모량, 운전 기록과 알람 이력을 확인한다.

○ 장비에 들어가는 것은 전극·공작물·절연유 같은 재료, 전기 에너지, 이동 명령과 가공 조건이다. 장비에서 나오는 것은 가공된 공작물과 함께 현재 상태, 측정값, 작업 이력, 경고 정보 같은 데이터다.

그림 11 방전가공기의 입력과 출력

○ 방전가공기는 금형 제작, 정밀 기계부품, 자동차·전자 부품의 복잡한 홈과 공동 형상을 가공하는 단계에서 사용된다. 일반적으로 전극 제작과 공작물 준비 뒤에 방전가공을 수행하고, 세척·측정·후가공으로 이어진다.

그림 12 방전가공기의 활용 도메인

가. 방전가공기 핵심 기능

○ 펄스 제너레이터(아주 짧은 전기 신호를 반복해서 만드는 장치)는 전극과 공작물 사이에 스파크를 만든다. 서보 이송부(전극을 미세하게 움직이는 장치)는 두 물체가 닿거나 너무 멀어지지 않도록 방전 간극을 조절한다. 유전체 순환계통(절연유를 돌려 주는 장치)은 가공 찌꺼기와 열을 제거하고, CNC 제어부(장비의 움직임과 조건을 자동으로 제어하는 컴퓨터)는 전체 가공을 관리한다.

나. 방전가공기 주요 특징

○ 전극이 공작물을 직접 누르거나 깎지 않기 때문에 단단한 금속과 복잡한 안쪽 홈을 가공하기 좋다. 가공 속도와 표면 품질은 방전전류(스파크의 세기), 펄스 ON/OFF 시간(스파크를 켜고 쉬는 시간), 갭전압(두 물체 사이 상태를 판단하는 전압), 전극·공작물 재질, 절연유 흐름에 따라 달라진다.

다. 방전가공기 작동 원리

방전가공기는 다음과 같은 순서로 작동한다.

표 4 방전가공기 작동 주기

| 순 서 | 설 명 |
| --- | --- |
| 1. 준비·고정 | 성형 전극과 금속 공작물을 장착하고 가공조에 절연유를 채운다. NC 프로그램과 목표 가공 조건을 불러온다. |
| 2. 접근·간극 형성 | 서보 이송부가 전극을 공작물 가까이 이동시키고, 접촉하지 않을 정도의 방전 간극을 만든다. |
| 3. 방전·침식 | 펄스 제너레이터가 반복 방전을 발생시킨다. 순간 열로 공작물 표면의 금속이 미세하게 녹거나 기화되어 제거된다. |
| 4. 세척·진행 제어 | 유전체 흐름이 부스러기와 열을 제거한다. CNC가 전류·갭전압·가공깊이·알람을 확인하며 전극 위치를 조절한다. |
| 5. 종료·검사 | 목표 깊이나 프로그램 종료 조건에 도달하면 방전을 멈추고 전극을 복귀시킨다. 공작물을 꺼내 치수와 표면 상태를 확인한다. |

라. 방전가공기 주요 구성 요소

○ 펄스 제너레이터(방전 전원장치): 전극과 공작물 사이에 반복 스파크가 생기도록 짧은 전압·전류 신호를 만든다.

○ 전극 서보 이송부(미세 위치조절 장치): 전극을 위아래로 조금씩 움직여 안정적인 스파크가 이어지는 방전 간극을 유지한다.

○ 가공조와 테이블(고정·이동 받침대): 절연유 안에서 공작물을 단단히 고정하고 X·Y·Z축으로 움직여 가공 위치를 맞춘다.

○ 유전체 순환계통(절연유 세척장치): 절연유를 여과·순환시켜 금속 부스러기와 열을 제거하고 가공부를 깨끗하게 유지한다.

○ CNC 제어부(장비 제어 컴퓨터): NC 프로그램과 가공 조건을 실행하고 전극 위치, 현재 측정값, 장비 상태와 알람을 기록한다.

○ 방전가공기는 전극과 가공 방식에 따라 다이싱킹형, 와이어컷형, 방전 드릴형 등으로 구분된다. 본 참조모델은 성형 전극을 사용하는 다이싱킹형 방전가공기의 펄스 제너레이터, 전극 서보 이송부, 가공조와 테이블, 유전체 순환계통 및 CNC 제어부를 대상으로 한다.

마. 표준화 근거 자료

○ 장비 식별과 기술사양은 IDTA Digital Nameplate, Handover Documentation, Technical Data 구조를 사용한다. 시간 이력과 예지보전 정보는 IDTA Time Series Data와 Predictive Maintenance 구조를 사용한다.

○ 제품 분류는 ECLASS 16.0의 Die-sinking spark erosion machine tool (machine tool), ProductClassId 0173-1#01-AKJ962#020을 적용한다.

○ 표준 사전에 정확히 대응되는 장비 특화 개념이 없을 때만 추진단 IRI 규칙(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/{idShort}/1/0)을 적용한다.

○ 문서의 수치는 실제 설치 장비의 확정값이 아니라 참조모델 이해를 위한 비규범 예시이며, 현장 적용 시 제조사 사양서·명판·PLC/CNC 태그와 측정값으로 교체한다.

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

○ 본 참조모델은 다이싱킹 방전가공기의 Type/Template이다. 실제 장비에 적용할 때는 명판·사양서·매뉴얼·CNC/PLC 태그를 확인하여 Instance 식별자와 실제 값을 입력한다.

○ 최종 AASX는 DigitalNameplate, HandoverDocumentation, TechnicalData, OperationalData, ProcessParameters, TimeSeries, PredictiveMaintenance의 7개 서브모델로 구성된다.

○ 본 가이던스에서는 성형 전극과 절연유를 사용하는 다이싱킹형 방전가공기를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조모델로 소개한다.

2. AAS 참조모델 세부 구성

○ 방전가공기 참조모델은 필수 4종(DigitalNameplate, HandoverDocumentation, TechnicalData, OperationalData)과 장비 목적에 맞춘 3종(ProcessParameters, TimeSeries, PredictiveMaintenance)으로 구성한다.

○ 본 참조모델의 AAS는 assetKind = Type으로, 모든 Submodel은 kind = Template(<T>)으로 선언한다. 실제 제품에 적용할 때는 IV.3의 절차에 따라 Instance로 전환한다.

표 5 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 |
| --- | --- |
| DigitalNameplate | 제조사·제품·일련번호·버전·원산지 등 장비 신원 정보 |
| HandoverDocumentation | 운영 매뉴얼·설치·안전·유지보수·인증 문서의 메타데이터와 파일 |
| TechnicalData | 방전 전원, 가공조·축, 정밀도와 유전체 계통의 정적 기술사양 |
| OperationalData | 현재 방전값, 가공 진행값, 장비 상태와 알람의 운전 스냅샷 |
| ProcessParameters | 가공 전 설정하는 목표 깊이·조도·펄스·갭·플러싱·자원 정보 |
| TimeSeries | 방전전류·갭전압·가공깊이·유전체 온도·방전 주파수의 시간 이력 |
| PredictiveMaintenance | 전극 소모율을 경계조건으로 사용하는 잔여수명 예측과 경보 |

3. AAS 참조모델 서브모델 상세

○ 아래에서는 각 서브모델의 목적, 방전가공기와의 관계, 실제 활용과 AASX에 구현된 주요 요소를 설명한다. 표의 예시값은 비규범 예시이며 현장 값으로 교체해야 한다.

상세 표 구분 범례 
IDTA 및 표준 사전 요소 semanticId가 https://admin-shell.io/ 또는 IRDI 0173-1# 형식인 항목
방전가공기 추가 요소 semanticId가 https://www.smart-factory.kr/ids/ 형식인 항목
병행 적용 요소 주 semanticId에는 프로젝트 IRI를 쓰고, IDTA 공식 IRI는 supplementalSemanticId로 함께 표시한 항목

상세 표 약어: SM(Submodel, 목적별로 장비 정보를 묶은 단위), SMC(SubmodelElementCollection, 관련 하위 항목을 한데 묶는 구조), SML(SubmodelElementList, 같은 형식의 항목을 반복해서 담는 목록), MLP(MultiLanguageProperty, 여러 언어로 값을 적는 속성), Range(최솟값과 최댓값으로 나타내는 허용 범위), IRI·IRDI(항목의 의미를 다른 항목과 구분하는 고유 식별자).

가. Digital Nameplate 서브모델

그림 13 Digital Nameplate 개념도

그림 14 Digital Nameplate UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02006-3-0-1 Digital Nameplate V3.0.1

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#digital-nameplate-for-industrial-equipment

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

제조사·제품 지정명·일련번호·제조일·HW/FW/SW 버전과 원산지를 표준 구조로 기록한다. 현장에서는 명판과 제조사 문서에서 확인한 값으로 예시값을 교체한다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 장비 식별, 인증 확인, 자산관리 시스템 연결과 정확한 정비 문서 조회에 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Digital Nameplate 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Submodel_Digital Nameplate.pdf

● AASX 파일 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.aasx

● JSON 파일 V3.0.1

링크: IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.json

나. Handover Documentation 서브모델

그림 15 Handover Documentation 개념도

그림 16 Handover Documentation UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02004-2-0-1 Handover Documentation V2.0.1

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#handover-documentation-2

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

사용자 매뉴얼, 설치·시운전 지침, 고전압·절연유 안전자료, 유지보수 문서와 인증서를 VDI 2770 분류에 따라 관리한다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 고장·점검 시 해당 장비의 최신 매뉴얼과 회로도, 인증 문서를 빠르게 찾는 데 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Handover Documentation 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Submodel_Handover Documentation.pdf

● AASX 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.aasx

● JSON 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.json

다. Technical Data 서브모델

그림 17 Technical Data 개념도

그림 18 Technical Data UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02003-2-0-1 Technical Data V2.0.1

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#generic-frame-for-technical-data-for-industrial-equipment-in-manufacturing-2

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

PulseGenerator, WorkTankAndAxis, AccuracySpecifications, DielectricSystem 영역에 정격 가공전류, 전압 범위, 축 스트로크, 공작물·전극 중량, 위치정밀도, 표면조도와 유전체 종류를 담는다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 도입 검토, 설치 공간·전원 확인, 대체 장비 비교와 공정 능력 확인에 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Technical Data 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.pdf

● AASX 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.aasx

● JSON 파일 V2.0.1

링크: IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.json

표 6 TechnicalData

| idShort: | TechnicalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHX837#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 방전가공기의 제조사·제품 분류와 방전 전원, 가공조·축, 정밀도, 절연유 계통의 기술사양을 담는 서브모델이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] GeneralInformation | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 제조사와 제품 명칭 등 장비의 기본 정보를 담는다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SML] ProductClassifications | 0173-1#02-ABK162#002 분류체계에서 이 장비가 어느 제품 분류에 속하는지 기록한 항목들의 목록이다. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SML] TechnicalPropertyAreas | 0173-1#02-ABK163#002 장비의 기술사양을 영역별로 담는 목록이다. | [-] 1 elements | 0..1 |

표 7 GeneralInformation

| idShort: | GeneralInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 제조사와 제품 명칭 등 장비의 기본 정보를 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 제품의 설계·생산·포장·표시에 직접 책임을 지는 제조사의 법적 명칭이다. | [String] ExampleCompany | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 제조사가 제품을 부르는 명칭이나 제품을 짧게 설명한 이름이다. | [-] Die-sinking EDM ExN-500@en | 1 |

표 8 ProductClassifications

| idShort: | ProductClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 제품 분류 항목들의 목록이다. 하위의 idShort가 없는 SMC는 제품 분류 한 건인 ProductClassification에 해당한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 특정 분류체계에서 장비가 속하는 제품 분류 한 건이다. ProductClassification에 해당하는 익명 SMC이다. | [-] 5 elements | 0..* |

표 9 ProductClassification 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |  |  |
| Parent: | ProductClassifications |  |  |
| Explanation: | ProductClassifications 목록의 한 항목으로, ProductClassification(제품 분류 한 건)에 해당한다. 분류체계와 그 버전, 분류 식별자·코드·이름을 담는다. SML 하위 요소이므로 idShort는 없으며 표에는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 제품을 구분하고 체계적으로 분류하는 데 사용하는 분류체계이다. | [String] ECLASS | 1 |
| [Prop] ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 적용한 분류체계의 발행 버전이다. | [String] ECLASS 16.0 | 0..1 |
| [Prop] ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 장비가 속한 제품 분류를 나타내는 식별자이다. 해당 분류체계의 표기법에 따라 기록한다. | [String] 0173-1#01-AKJ962#020 | 1 |
| [Prop] ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 분류체계 안에서 해당 제품 분류를 구별하는 고유 분류 코드이다. | [String] 36-61-01-01 | 1 |
| [MLP] ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 분류체계에서 사용하는 제품 분류의 이름이다. | [-] Die-sinking spark erosion machine tool (machine tool)@en | 0..1 |

표 10 TechnicalPropertyAreas

| idShort: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK163#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | 기술사양 영역들의 목록이다. 하위의 idShort가 없는 SMC는 TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류와 연결된 기술사양 영역 한 건이다. 이 모델에서는 방전가공기 사양을 담는 TechnicalPropertyArea에 해당한다. | [-] 4 elements | 0..* |

표 11 TechnicalPropertyArea 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 항목으로, TechnicalPropertyArea(기술사양 영역 한 건)에 해당한다. 이 항목에는 방전 전원, 가공조·축, 정밀도와 절연유 계통 사양이 들어 있다. SML 하위 요소이므로 idShort는 없으며 표에는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] PulseGenerator | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PulseGenerator/1/0 스파크를 만드는 방전 전원장치의 전류, 전압과 전력 사양을 담는다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] WorkTankAndAxis | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkTankAndAxis/1/0 가공조·테이블의 크기, 축의 이동거리와 허용 적재 질량을 담는다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] AccuracySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccuracySpecifications/1/0 위치정밀도와 구현 가능한 최소 표면거칠기 등 가공 정밀도 사양을 담는다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] DielectricSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricSystem/1/0 방전가공에 사용하는 절연유 계통의 사양을 담는다. | [-] 1 elements | 1 |

표 12 PulseGenerator

| idShort: | PulseGenerator |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PulseGenerator/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyArea에 해당하는 익명 SMC 아래에서 방전 전원장치의 사양을 담는 묶음이다. 상위 요소에 idShort가 없어 Parent는 -로 표시된다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] RatedMachiningCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedMachiningCurrent/1/0 방전 전원장치가 정격 운전 조건에서 연속적으로 공급하도록 설계된 가공 전류이다. 단위는 A이다. | [Double] 50 | 1 |
| [Prop] MaxMachiningCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxMachiningCurrent/1/0 방전 전원장치가 가공 중 공급할 수 있는 최대 전류이다. 단위는 A이다. | [Double] 80 | 1 |
| [Range] RatedVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 방전 전원장치가 정상적으로 동작하도록 설계된 정격 입력전압의 최솟값과 최댓값이다. 교류 전압이며 단위는 V이다. | [-] 380 .. 415 | 1 |
| [Prop] RatedPower | 0173-1#02-AAC970#010 방전 전원장치의 정격 전력이다. | [Double] 12 | 1 |

표 13 WorkTankAndAxis

| idShort: | WorkTankAndAxis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkTankAndAxis/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyArea에 해당하는 익명 SMC 아래에서 가공조와 축·테이블의 사양을 담는 묶음이다. 상위 요소에 idShort가 없어 Parent는 -로 표시된다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkTankSize | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkTankSize/1/0 가공조 내부의 가로, 세로, 높이를 순서대로 기록한 크기이다. 단위는 mm이다. | [String] 1000 x 600 x 400 mm | 1 |
| [Prop] XYZStroke | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/XYZStroke/1/0 X축, Y축, Z축이 이동할 수 있는 최대 거리를 순서대로 기록한다. 단위는 mm이다. | [String] 500 x 400 x 350 mm | 1 |
| [Prop] TableSize | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TableSize/1/0 공작물을 올려놓는 테이블에서 사용할 수 있는 가로와 세로 크기이다. 단위는 mm이다. | [String] 700 x 500 mm | 1 |
| [Prop] MaxWorkpieceWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxWorkpieceWeight/1/0 테이블에 올릴 수 있는 공작물의 최대 허용 질량이다. 단위는 kg이다. | [Double] 800 | 1 |
| [Prop] MaxElectrodeWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxElectrodeWeight/1/0 전극 홀더와 서보축이 지탱할 수 있는 전극의 최대 허용 질량이다. 단위는 kg이다. | [Double] 50 | 1 |

표 14 AccuracySpecifications

| idShort: | AccuracySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccuracySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyArea에 해당하는 익명 SMC 아래에서 가공 정밀도 사양을 담는 묶음이다. 상위 요소에 idShort가 없어 Parent는 -로 표시된다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PositioningAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositioningAccuracy/1/0 정해진 시험 조건에서 축에 지시한 위치와 실제 도달 위치 사이의 최대 편차이다. 단위는 mm이다. | [Double] 0.005 | 1 |
| [Prop] MinSurfaceRoughness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinSurfaceRoughness/1/0 정해진 마무리 가공 조건에서 장비가 구현할 수 있는 가장 작은 표면거칠기이다. 단위는 µm이다. | [Double] 0.1 | 1 |

표 15 DielectricSystem

| idShort: | DielectricSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | TechnicalPropertyArea에 해당하는 익명 SMC 아래에서 절연유 계통의 사양을 담는 묶음이다. 상위 요소에 idShort가 없어 Parent는 -로 표시된다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] DielectricType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricType/1/0 방전을 안정시키고 가공부를 냉각하며 찌꺼기를 제거하는 데 사용하는 절연성 가공액의 종류이다. | [String] EDM oil (hydrocarbon based) | 1 |

라. Operational Data 서브모델

그림 19 Operational Data 개념도

그림 20 Operational Data UML 다이어그램

○ 적용 구조: 자체 정의 Operational Data V1.0

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

DischargeMonitoring 아래에 현재 방전전류·갭전압·방전 주파수, 현재 가공깊이·경과시간, 유전체 온도·운전모드·알람코드를 담는다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 운전자가 단락, 비정상 방전, 갭 제어 이상과 유전체 과열을 조기에 확인하는 데 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

표 16 OperationalData

| idShort: | OperationalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/DieSinkingEDM_AAS/OperationalData/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 방전가공 중 측정하거나 제어기에서 확인하는 현재 운전 데이터를 담는 서브모델이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] DischargeMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeMonitoring/1/0 방전가공기의 현재 운전 상태를 방전 상태, 가공 진행 상황, 장비 상태로 나누어 담는 묶음이다. | [-] 3 elements | 1 |

표 17 DischargeMonitoring

| idShort: | DischargeMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | 방전가공기의 현재 운전 상태를 방전 상태, 가공 진행 상황, 장비 상태로 나누어 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] DischargeProcessState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeProcessState/1/0 현재 방전전류, 갭전압, 방전 주파수와 간극 제어 상태를 담는 묶음이다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] MachiningProgress | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachiningProgress/1/0 현재까지 가공한 깊이와 가공 시작 후 경과시간을 담는 묶음이다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] EquipmentCondition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentCondition/1/0 절연유 온도, 운전모드와 현재 알람을 담는 장비 상태 정보이다. | [-] 3 elements | 1 |

표 18 DischargeProcessState

| idShort: | DischargeProcessState |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeProcessState/1/0 |  |  |
| Parent: | DischargeMonitoring |  |  |
| Explanation: | 현재 방전전류, 갭전압, 방전 주파수와 간극 제어 상태를 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] CurrentDischargeCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDischargeCurrent/1/0 가공 중 전극과 공작물 사이에서 현재 측정한 방전전류이다. 단위는 A이다. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] CurrentGapVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentGapVoltage/1/0 전극과 공작물 사이의 좁은 틈인 방전 간극에서 현재 측정한 전압이다. 단위는 V이다. | [Double] 65 | 1 |
| [Prop] DischargeFrequency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeFrequency/1/0 가공 중 단위 시간에 발생하는 방전 펄스의 빈도이다. 단위는 kHz이다. | [Double] 2.5 | 1 |
| [Prop] ServoGapStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ServoGapStatus/1/0 전극과 공작물 사이의 간격을 유지하는 서보 제어가 현재 어떤 상태인지 나타낸다. | [String] Normal | 1 |

표 19 MachiningProgress

| idShort: | MachiningProgress |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachiningProgress/1/0 |  |  |
| Parent: | DischargeMonitoring |  |  |
| Explanation: | 현재까지 가공한 깊이와 가공 시작 후 경과시간을 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] CurrentMachiningDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentMachiningDepth/1/0 정해진 가공 기준점에서 현재까지 도달한 가공 깊이이다. 단위는 mm이다. | [Double] 12.5 | 1 |
| [Prop] MachiningTimeElapsed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachiningTimeElapsed/1/0 현재 가공을 시작한 뒤 경과한 시간이다. XML Schema의 duration 형식으로 표시한다. | [Duration] PT3H12M | 1 |

표 20 EquipmentCondition

| idShort: | EquipmentCondition |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | DischargeMonitoring |  |  |
| Explanation: | 절연유 온도, 운전모드와 현재 알람을 담는 장비 상태 정보이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] DielectricTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricTemperature/1/0 가공조나 순환계통의 절연유에서 현재 측정한 온도이다. 단위는 °C이다. | [Double] 28 | 1 |
| [Prop] OperatingMode | 0173-1#02-AAE953#008 장비가 현재 어떤 운전모드로 동작하는지 나타낸다. | [String] Auto | 1 |
| [Prop] EdmAlarmCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EdmAlarmCode/1/0 제어기에서 현재 발생한 알람을 식별하는 코드이다. 알람이 없을 때는 알람 없음에 해당하는 값을 사용한다. | [String] None | 1 |

마. Process Parameters 서브모델

그림 21 Process Parameters 개념도

그림 22 Process Parameters UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02031-1 Process Parameters Type V1.0

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#process-parameters-type

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

가공 전에 정하는 목표 깊이·표면조도, 목표 방전전류, 펄스 on/off 시간, 갭전압, 서보 감도, 플러싱 압력과 전극·공작물·유전체 정보를 담는다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 작업지시와 NC 프로그램에 맞는 가공 조건을 재현하고 조건 변경 이력을 추적하는 데 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Process Parameters 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Submodel_ProcessParameters_Type.pdf

● AASX 파일 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.aasx

● JSON 파일 V1.0

링크: IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.json

표 21 ProcessParameters 서브모델

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 방전가공 전에 정하는 제품 목표, 가공 조건, 자원과 투입물 정보를 담는 서브모델이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Processes | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 제품을 만들기 위해 수행할 공정과 각 공정에 필요한 매개변수를 모아 둔 묶음이다. | [-] 1 elements | 1 |

표 22 Processes

| idShort: | Processes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessParameters |  |  |
| Explanation: | 제품을 만들기 위해 수행할 공정과 각 공정에 필요한 매개변수를 모아 둔 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Process__00__ | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 수행할 개별 공정 한 건이다. 공정 식별정보와 제품 목표, 가공 조건, 자원 및 투입물 정보를 담는다. | [-] 8 elements | 0..* |

표 23 Process__00__

| idShort: | Process__00__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |  |  |
| Parent: | Processes |  |  |
| Explanation: | 수행할 개별 공정 한 건이다. 공정 식별정보와 제품 목표, 가공 조건, 자원 및 투입물 정보를 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ProcessId | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 개별 공정을 다른 공정과 구별하는 식별자이다. | [String] EDM-P-001 | 1 |
| [Prop] ProcessName | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 개별 공정의 이름이다. | [String] Die-sinking EDM cycle | 1 |
| [MLP] ProcessDescription | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 공정에서 수행할 작업과 내용을 설명한다. | [-] Process parameters for die-sinking electrical discharge machining operation@en | 1 |
| [Prop] PlannedProcessTime | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 준비·설정 시간을 제외하고 실제 공정 수행에 계획한 시간이다. | [Duration] PT2H | 1 |
| [SMC] ProductParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 가공 결과물이 만족해야 하는 목표 조건을 담는다. 이 모델에서는 목표 깊이와 표면거칠기를 기록한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ProcessParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 방전가공에 적용할 전류, 펄스 시간, 갭전압, 서보 감도, 절연유와 플러싱 조건을 담는다. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] ResourceParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 공정에 필요한 작업자, NC 프로그램과 전극 정보를 담는다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] ProcessBoM | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 투입할 제품이나 반제품 정보를 담는 묶음이다. 이 모델에서는 가공할 공작물의 재질을 기록한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 24 ProductParameters

| idShort: | ProductParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 가공 결과물이 만족해야 하는 목표 조건을 담는다. 이 모델에서는 목표 깊이와 표면거칠기를 기록한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetMachiningDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetMachiningDepth/1/0 이번 방전가공에서 도달하려는 목표 깊이이다. 단위는 mm이다. | [Double] 20 | 1 |
| [Prop] TargetSurfaceRoughness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetSurfaceRoughness/1/0 가공 완료 후 표면이 만족해야 하는 목표 거칠기이다. 단위는 µm이다. | [Double] 0.2 | 1 |

표 25 ProcessParameters 가공 조건

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 방전가공에 적용할 전류, 펄스 시간, 갭전압, 서보 감도, 절연유와 플러싱 조건을 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetDischargeCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetDischargeCurrent/1/0 가공 중 전극과 공작물 사이에 적용하려는 방전전류 설정값이다. 단위는 A이다. | [Double] 50 | 1 |
| [Prop] PulseOnTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PulseOnTime/1/0 방전 펄스 한 번 동안 가공 전류가 흐르는 시간이다. 단위는 µs이다. | [Double] 120 | 1 |
| [Prop] PulseOffTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PulseOffTime/1/0 연속하는 방전 펄스 사이에 전류를 끊고 쉬는 시간이다. 단위는 µs이다. | [Double] 40 | 1 |
| [Prop] GapVoltageSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GapVoltageSetpoint/1/0 서보 제어가 전극과 공작물 사이의 방전 간격을 유지할 때 사용하는 목표 전압이다. 단위는 V이다. | [Double] 70 | 1 |
| [Prop] ServoSensitivity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ServoSensitivity/1/0 방전 간극 상태가 변할 때 전극 이송 서보가 얼마나 민감하게 반응할지 정하는 설정값이다. 단위는 %이다. | [Double] 55 | 1 |
| [Prop] FlushingPressure | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlushingPressure/1/0 가공 간극의 찌꺼기를 씻어 내기 위해 공급하는 절연유의 압력이다. 단위는 MPa이다. | [Double] 0.5 | 1 |
| [Prop] DielectricFluid | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricFluid/1/0 해당 방전가공에 사용할 절연유를 지정한다. | [String] EDM oil (hydrocarbon based) | 1 |

표 26 ResourceParameters

| idShort: | ResourceParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 공정에 필요한 작업자, NC 프로그램과 전극 정보를 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] OperatorID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatorID/1/0 해당 공정을 준비하거나 운전하는 작업자의 식별자이다. | [String] OP-EDM-01 | 1 |
| [Prop] NCProgramID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NCProgramID/1/0 해당 공정에서 실행하는 수치제어 프로그램의 식별자이다. | [String] EDM-NC-2026-001 | 1 |
| [Prop] ElectrodeMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectrodeMaterial/1/0 가공에 사용할 전극을 구성하는 재질이다. | [String] Copper (Cu) | 1 |
| [Prop] ElectrodeType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectrodeType/1/0 가공에 사용할 전극의 형상이나 구조 유형이다. | [String] Form electrode | 1 |

표 27 ProcessBoM

| idShort: | ProcessBoM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | 공정에 투입할 제품이나 반제품 정보를 담는 묶음이다. 이 모델에서는 가공할 공작물의 재질을 기록한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkpieceMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceMaterial/1/0 해당 공정에서 가공할 공작물의 재질이다. | [String] SKD11 | 1 |

바. Time Series Data 서브모델

그림 23 Time Series Data 개념도

그림 24 Time Series Data UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02008-1-1-1 Time Series Data V1.1.1

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#time-series-data

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

방전전류·갭전압·가공깊이·유전체 온도·방전 주파수를 시간 순서로 기록하며 외부·연결·내부 세그먼트 구조를 제공한다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 이상 발생 전후의 변화를 되짚고 예지보전 모델의 입력 데이터를 만드는 데 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Time Series Data 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.1

링크: IDTA 02008-1-1_Submodel_TimeSeriesData.pdf

● AASX 파일 V1.1.1

링크: IDTA 02008-1-1-1_Template_TimeSeriesData.aasx

● JSON 파일 V1.1.1

링크: IDTA 02008-1-1-1_Template_TimeSeriesData.json

표 28 TimeSeries

| idShort: | TimeSeries |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 방전전류, 갭전압, 가공깊이, 절연유 온도와 방전 주파수를 시간 순서대로 다루는 서브모델이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Metadata | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 시계열의 이름, 설명과 한 번의 측정 기록에 포함할 항목을 정의하는 정보이다. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] Segments | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 시계열 데이터를 일정 구간으로 나눈 세그먼트들을 담는다. | [-] 3 elements | 1 |

표 29 Metadata

| idShort: | Metadata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | 시계열의 이름, 설명과 한 번의 측정 기록에 포함할 항목을 정의하는 정보이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 전체 시계열을 알아보기 쉽게 붙인 이름이다. | [-] Die-sinking EDM operation time series@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 전체 시계열이 어떤 데이터를 담는지 짧게 설명한다. | [-] Time series data for EDM machining operation values@en | 0..1 |
| [SMC] Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점의 시간과 측정값을 함께 담는 기록 형식이다. 표에서 한 행에 해당한다. | [-] 6 elements | 1 |

표 30 Record

| idShort: | Record |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Metadata |  |  |
| Explanation: | 한 시점의 시간과 측정값을 함께 담는 기록 형식이다. 표에서 한 행에 해당한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로 얼마나 시간이 지났는지 나타낸다. 단위는 초이다. | [Long] 0 | 1..* |
| [Prop] CurrentDischargeCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDischargeCurrent/1/0 가공 중 전극과 공작물 사이에서 현재 측정한 방전전류이다. 단위는 A이다. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] CurrentGapVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentGapVoltage/1/0 전극과 공작물 사이의 좁은 틈인 방전 간극에서 현재 측정한 전압이다. 단위는 V이다. | [Double] 65 | 1 |
| [Prop] CurrentMachiningDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentMachiningDepth/1/0 정해진 가공 기준점에서 현재까지 도달한 가공 깊이이다. 단위는 mm이다. | [Double] 12.5 | 1 |
| [Prop] DielectricTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricTemperature/1/0 가공조나 순환계통의 절연유에서 현재 측정한 온도이다. 단위는 °C이다. | [Double] 28 | 1 |
| [Prop] DischargeFrequency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeFrequency/1/0 가공 중 단위 시간에 발생하는 방전 펄스의 빈도이다. 단위는 kHz이다. | [Double] 2.5 | 1 |

표 31 Segments

| idShort: | Segments |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | 시계열 데이터를 일정 구간으로 나눈 세그먼트들을 담는다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 파일에 저장된 시계열 데이터 구간을 참조하는 구조이다. | [-] 10 elements | 0..* |
| [SMC] LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 API 접속 위치를 통해 조회하는 시계열 데이터 구간을 참조하는 구조이다. | [-] 12 elements | 0..* |
| [SMC] InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 시간 순서대로 이어지는 측정 기록을 서브모델 내부에 직접 담는 구간이다. | [-] 11 elements | 0..* |

표 32 ExternalSegment

| idShort: | ExternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | 파일에 저장된 시계열 데이터 구간을 참조하는 구조이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 해당 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름이다. | [-] ExternalSegment for die-sinking EDM@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 해당 시계열 구간이 어떤 데이터를 담는지 짧게 설명한다. | [-] ExternalSegment time-series data@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 시계열 구간에 들어 있는 측정 기록의 개수이다. | [Long] 28800 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 해당 구간에 기록된 첫 번째 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 해당 구간에 기록된 마지막 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T07:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 해당 시계열 구간이 포함하는 시간의 길이이다. ISO 8601의 기간 형식으로 기록한다. | [String] PT8H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 서로 이어지는 두 측정 기록 사이의 시간 간격이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 주기로 측정하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 표본의 수이다. 단위는 Hz이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 수집 진행 상황과 관련된 시계열 구간의 상태이다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 시계열 구간의 정보가 마지막으로 갱신된 시각이다. | [String] 2026-06-01T07:59:59Z | 0..1 |

표 33 LinkedSegment

| idShort: | LinkedSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | API 접속 위치를 통해 조회하는 시계열 데이터 구간을 참조하는 구조이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 해당 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름이다. | [-] LinkedSegment for die-sinking EDM@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 해당 시계열 구간이 어떤 데이터를 담는지 짧게 설명한다. | [-] LinkedSegment time-series data@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 시계열 구간에 들어 있는 측정 기록의 개수이다. | [Long] 28800 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 해당 구간에 기록된 첫 번째 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 해당 구간에 기록된 마지막 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T07:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 해당 시계열 구간이 포함하는 시간의 길이이다. ISO 8601의 기간 형식으로 기록한다. | [String] PT8H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 서로 이어지는 두 측정 기록 사이의 시간 간격이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 주기로 측정하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 표본의 수이다. 단위는 Hz이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 수집 진행 상황과 관련된 시계열 구간의 상태이다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 시계열 구간의 정보가 마지막으로 갱신된 시각이다. | [String] 2026-06-01T07:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 시계열 데이터를 요청할 수 있는 API 서버의 접속 위치이다. | [AnyUri] https://historian.example.com/api/timeseries | 1 |
| [Prop] Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 API에서 시계열 데이터를 읽어 오기 위해 사용하는 조회 조건이다. | [String] assetId=EDM-SN-2026-0001 | 1 |

표 34 InternalSegment

| idShort: | InternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | 시간 순서대로 이어지는 측정 기록을 서브모델 내부에 직접 담는 구간이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 해당 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름이다. | [-] InternalSegment for die-sinking EDM@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 해당 시계열 구간이 어떤 데이터를 담는지 짧게 설명한다. | [-] InternalSegment time-series data@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 시계열 구간에 들어 있는 측정 기록의 개수이다. | [Long] 60 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 해당 구간에 기록된 첫 번째 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 해당 구간에 기록된 마지막 시각이다. 시계열에서 사용하는 시간 형식과 기준을 따른다. | [String] 2026-06-01T00:00:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 해당 시계열 구간이 포함하는 시간의 길이이다. ISO 8601의 기간 형식으로 기록한다. | [String] PT1M | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 서로 이어지는 두 측정 기록 사이의 시간 간격이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 주기로 측정하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 표본의 수이다. 단위는 Hz이다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 수집 진행 상황과 관련된 시계열 구간의 상태이다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 시계열 구간의 정보가 마지막으로 갱신된 시각이다. | [String] 2026-06-01T00:00:59Z | 0..1 |
| [SMC] Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 서브모델 내부에 저장한 측정 기록들을 시간 순서대로 묶은 구조이다. | [-] 1 elements | 1 |

표 35 Records

| idShort: | Records |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |  |  |
| Parent: | InternalSegment |  |  |
| Explanation: | 서브모델 내부에 저장한 측정 기록들을 시간 순서대로 묶은 구조이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] Record__00__ | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점의 시간과 측정값을 함께 담은 기록 한 건의 예시이다. | [-] 6 elements | 1 |

표 36 Record__00__

| idShort: | Record__00__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | 한 시점의 시간과 측정값을 함께 담은 기록 한 건의 예시이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로 얼마나 시간이 지났는지 나타낸다. 단위는 초이다. | [Long] 0 | 1..* |
| [Prop] CurrentDischargeCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDischargeCurrent/1/0 가공 중 전극과 공작물 사이에서 현재 측정한 방전전류이다. 단위는 A이다. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] CurrentGapVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentGapVoltage/1/0 전극과 공작물 사이의 좁은 틈인 방전 간극에서 현재 측정한 전압이다. 단위는 V이다. | [Double] 65 | 1 |
| [Prop] CurrentMachiningDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentMachiningDepth/1/0 정해진 가공 기준점에서 현재까지 도달한 가공 깊이이다. 단위는 mm이다. | [Double] 12.5 | 1 |
| [Prop] DielectricTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DielectricTemperature/1/0 가공조나 순환계통의 절연유에서 현재 측정한 온도이다. 단위는 °C이다. | [Double] 28 | 1 |
| [Prop] DischargeFrequency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeFrequency/1/0 가공 중 단위 시간에 발생하는 방전 펄스의 빈도이다. 단위는 kHz이다. | [Double] 2.5 | 1 |

사. Predictive Maintenance 서브모델

그림 25 Predictive Maintenance 개념도

그림 26 Predictive Maintenance UML 다이어그램

○ 적용 구조: IDTA 02048 Predictive Maintenance V1.0

IDTA 공식 안내: https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/submodels#predictive-maintenance

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

전극 소모율을 경계조건으로 사용하여 전극의 잔여수명, 신뢰구간, 예측모델 정보와 사전·초과 경보를 관리한다.

- ○ 서브모델 활용방안

- 전극 교체 시점을 계획하고 가공 품질 저하와 비계획 정지를 예방하는 데 사용한다.

- ○ 상세 구조와 예시값은 이어지는 표에서 확인한다.

○ Predictive Maintenance 템플릿 다운로드 링크

● PDF 문서 V1.0

링크: IDTA 02048_Submodel_PredictiveMaintenance.pdf

● AASX 파일 V1.0

링크: IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance.aasx

● JSON 파일 V1.0

링크: IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance.json

표 37 PredictiveMaintenance

| idShort: | PredictiveMaintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | 방전가공기 전극의 잔여수명을 예측하고, 그 결과를 바탕으로 정비 시점과 경보를 관리하는 서브모델이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] RemainingUsefulLifePrediction | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 예지보전에 필요한 잔여수명 예측값, 예측 조건, 사용한 모델과 경보 정보를 담는 묶음이다. | [-] 7 elements | 1 |

표 38 RemainingUsefulLifePrediction

| idShort: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |  |  |
| Parent: | PredictiveMaintenance |  |  |
| Explanation: | 예지보전에 필요한 잔여수명 예측값, 예측 조건, 사용한 모델과 경보 정보를 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] RemainingUsfulLifeDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 예측한 잔여수명이 끝나는 시점을 날짜와 시각으로 나타낸다. | [DateTime] 2027-05-01T00:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Range] ConfidenceInterval | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 잔여수명 예측값의 불확실성을 하한과 상한으로 나타낸 신뢰구간이다. 예측값과 같은 단위를 사용한다. | [-] 12000 .. 16000 | 1 |
| [Ent] RemainingUsefulLifetime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 남은 사용 가능 수명과 그 단위, 측정 기준값·시작 시각을 함께 담는 엔터티이다. | [-] - | 1 |
| [SML] ListRULBoundaryConditions | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 잔여수명 예측이 유효한 조건들을 담는 목록이다. 이 모델에서는 전극 마모율 조건을 담는다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] PredictionModelInformation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 잔여수명을 예측하는 데 사용한 모델의 종류와 상세 설명을 담는 묶음이다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SML] ListPreAlerts | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 예측된 수명이 끝나기 전에 알릴 사전 경보들을 담는 목록이다. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 예측된 잔여수명이 끝난 뒤 표시할 경보와 정비 필요 여부를 담는 묶음이다. | [-] 2 elements | 0..1 |

표 39 RemainingUsefulLifetime

| idShort: | RemainingUsefulLifetime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Entity |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 남은 사용 가능 수명과 그 단위, 측정 기준값·시작 시각을 함께 담는 엔터티이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] IndicationType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 수명이나 마모를 어떤 기준으로 나타내는지 표시한다. 시간, 동작 횟수, 이동거리 등이 해당한다. | [String] operating hours | 1 |
| [Prop] DurationValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 남은 수명을 IndicationType에서 정한 기준의 수치로 나타낸다. 단위는 EngineeringUnit에서 확인한다. | [Double] 14000 | 1 |
| [Prop] EngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 수명 수치에 적용하는 단위이다. 시간, 동작 횟수, 이동거리 등 수명 산정 기준에 맞는 단위를 기록한다. | [String] hour | 1 |
| [Prop] StartValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 수명 산정의 기준이 되는 시작값이다. 예를 들어 누적 운전시간을 기준으로 삼는 경우 그 시작값을 기록한다. | [Double] 3200 | 1 |
| [Prop] StartDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 수명을 계산하기 시작한 기준 날짜와 시각이다. | [DateTime] 2026-06-01T00:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Prop] Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 수명을 어떤 기준으로 산정했는지 설명한다. 이 예시에서는 전극 마모율과 가공시간을 이용한 전극 수명 예측을 설명한다. | [String] EDM electrode RUL prediction based on electrode wear rate and machining time | 0..1 |

표 40 ListRULBoundaryConditions

| idShort: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 잔여수명 예측 조건들의 목록이다. 하위의 idShort가 없는 SMC는 RULCondition(예측 조건 한 건)에 해당한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여수명 예측이 유효한 조건 한 건을 담는 RULCondition이다. 이 예시는 전극 마모율 조건이다. | [-] 6 elements | 1..* |

표 41 RULCondition 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | ListRULBoundaryConditions 목록의 한 항목으로, RULCondition(잔여수명 예측 조건 한 건)에 해당한다. 이 예시에서는 전극 마모율과 그 경계값·단위·평균값을 담는다. SML 하위 요소이므로 idShort는 없으며 표에는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여수명 예측 조건을 나타내는 지표의 이름이다. 이 모델의 예시 지표는 전극 마모율이다. | [String] ElectrodeWearRate | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 조건을 잔여수명 예측모델에 사용하면 true, 사용하지 않으면 false로 표시한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여수명 예측이 유효한 조건의 지표값을 나타낸다. 이 모델에서는 범위가 아닌 하나의 대표 경계값을 Double 값으로 기록한다. | [Double] 2.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 예측 조건에 사용하는 지표의 단위이다. 예시의 %/h는 시간당 백분율 변화를 뜻한다. | [String] %/h | 1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 예측 조건에 사용하는 지표값 분포의 평균값이다. | [Double] 0.8 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여수명 예측이 유효한 조건과 그 경계를 설명한다. | [String] Electrode wear rate used for EDM electrode RUL prediction | 0..1 |

표 42 PredictionModelInformation

| idShort: | PredictionModelInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 잔여수명을 예측하는 데 사용한 모델의 종류와 상세 설명을 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] ModelType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 잔여수명 예측모델의 종류를 나타낸다. 물리 기반, 데이터 기반 또는 두 방식을 결합한 모델로 구분한다. | [String] ModelTypeDataDriven | 1 |
| [Prop] ModelDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 잔여수명 예측에 사용한 모델의 방식과 내용을 자세히 설명한다. | [String] Data-driven RUL regression model for EDM electrode wear based on wear rate and machining time | 0..1 |

표 43 ListPreAlerts

| idShort: | ListPreAlerts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 수명이 끝나기 전에 알릴 사전 경보들의 목록이다. 하위의 idShort가 없는 SMC는 PreAlerts(사전 경보 한 건)에 해당한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 사전 경보 한 건의 메시지와 경보 기준값을 담는 PreAlerts 항목이다. | [-] 2 elements | 0..* |

표 44 PreAlerts 목록 항목

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | ListPreAlerts |  |  |
| Explanation: | ListPreAlerts 목록의 한 항목으로, PreAlerts(사전 경보 한 건)에 해당한다. 경보 메시지와 기준값을 담는다. SML 하위 요소이므로 idShort는 없으며 표에는 -로 표시한다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] PreAlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 잔여수명이 사전 경보 기준에 도달했을 때 표시할 메시지이다. | [String] EDM electrode RUL below 1000 operating hours | 0..1 |
| [Prop] PreAlertValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 수명이 끝나기 전에 사전 경보를 낼 기준값이다. 잔여수명과 같은 단위를 사용한다. | [Double] 1000 | 1 |

표 45 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife

| idShort: | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | 예측된 잔여수명이 끝난 뒤 표시할 경보와 정비 필요 여부를 담는 묶음이다. |  |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description (한국어) | [valueType] example | card. |
| [Prop] AlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 예측한 잔여수명이 끝났을 때 표시할 경보 메시지이다. | [String] EDM electrode end of RUL reached. Maintenance required. | 0..1 |
| [Prop] MaintenanceRequired | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 정비가 필요한지 나타낸다. true는 정비가 필요함을 뜻한다. | [Boolean] true | 1 |

IV.AAS 참조모델 활용 방법

1. 참조모델 활용

○ 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.
- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.
- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. AASX PackageExplorer 다운로드

○ AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

○ AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 아래 그림의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 아래 두 번째 그림과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 27 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 28 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

○ AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래 첫 번째 그림과 같이 ‘Edit’ 모드를 활성화시킨다. 이를 위해 아래 두 번째 그림과 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 29 활성화된 Edit 모드

그림 30 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

○ AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 상단의 Edit 모드 화면을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 아래 첫 번째 AAS 생성 그림과 같은 화면이 나타난다. 아래 두 번째 AAS 정보 그림에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 31 AAS 생성

그림 32 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

○ 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. 아래 첫 번째 그림의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. 아래 두 번째 그림과 같이 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 33 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

○ 아래 그림의 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. 아래 그림의 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다.

그림 35 Template 이용 Submodel 생성

○ 아래 그림은 최종 모델에 포함된 7종의 서브모델의 서브모델 리스트이다.

그림 36 동일한 방법으로 추가한 3종의 Submodel

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

○ 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 아래 그림과 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 37 Submodel 생성

○ 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 아래 그림과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다.

그림 38 SubmodelCollection 생성

○ 아래 그림의 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 39 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

○ 아래 그림과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 40 Property 생성

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

가. AssetInformation 수정

○ Edit 모드에서 아래 그림과 같이 AssetInformation을 선택 시 표시되는 오른쪽 Element 메뉴의 assetKind(kind) 값을 Instance로 선택한다.

그림 41 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화 되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

그림 42 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ Type/Instance 구분은 AssetInformation의 assetKind = Instance로 설정한다. assetType은 선택 항목이며, 사용하는 경우 해당 자산에 맞는 타입 정보를 입력한다.

그림 43 AssetInformation의 assetKind 설정 확인

나. Submodel수정

○ Edit 모드에서 아래 그림의 서브모델의 Kind (of model) 메뉴의 Instance를 선택한다.

그림 44 Submodel 인스턴스

다. Property 수정

○ 서브모델에 있는 Property중에서, 개별 제품마다 변경되는 값들을 입력한다. 예를 들어 SerialNumber / DateOfManufacture / FirmwareVersion등과 같은 제품별 값들을 입력한다.

그림 45 Property 인스턴스

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과

○ 아래 그림은 인스턴스 변환 결과를 비교한 화면이다. AssetInformation과 Identification 서브모델에서의 인스턴스 전과 후의 결과이다. 개별 제품별로 달라지는 이러한 프로퍼티들은, 모델에 적용된 서브모델의 종류나 프로퍼티의 구성에 따라 달라질 수 있으며, 이 가이드 문서에서는 가장 대표적인 프로퍼티를 대상으로 예시 value를 기술하였다.

그림 46 AAS 인스턴스 변환 전 화면

그림 47 AAS 인스턴스 변환 후 화면

부록 A. 방전가공기 AAS 참조모델 활용 시나리오

가. 개요

○ 아래 시나리오는 참조모델을 실제 장비 Instance로 전환하고, CNC·PLC·문서관리·정비 시스템의 데이터를 연결하는 사용 예를 제시한다.

나. [시나리오 1] 장비 도입 및 가공 능력 검토

○ 목적: 기술사양을 비교하여 공작물 크기, 전극 중량, 가공전류, 정밀도와 설치 전원 조건에 맞는 장비를 선정한다.

○ 활용 서브모델: TechnicalData, DigitalNameplate

○ 세부 내용:

- ○ 담당자는 WorkTankSize, XYZStroke, MaxWorkpieceWeight, MaxElectrodeWeight, RatedMachiningCurrent와 RatedVoltage를 확인하고 대상 공작물과 공장 조건에 맞는지 판단한다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ 장비 신원은 ManufacturerName·ManufacturerProductDesignation과 함께 확인하여 사양표가 어느 장비에 속하는지 추적한다.

그림 48 장비 도입 및 가공 능력 검토

다. [시나리오 2] 실시간 방전 상태와 가공 진행 관리

○ 목적: 현재 방전 상태와 가공 진행값을 확인하여 불안정 방전과 품질 저하를 조기에 발견한다.

○ 활용 서브모델: OperationalData

○ 세부 내용:

- ○ CNC·펄스 제너레이터·유전체 계통의 현재값을 AAS에 연결한다. 운전자는 CurrentDischargeCurrent, CurrentGapVoltage, DischargeFrequency와 ServoGapStatus를 함께 보고 단락·아크·불안정 간극 여부를 판단한다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ CurrentMachiningDepth와 MachiningTimeElapsed로 작업 진행을 확인한다.

- ○ DielectricTemperature가 현장 허용범위를 벗어나거나 EdmAlarmCode가 발생하면 가공 조건과 유전체 순환 상태를 점검한다.

그림 49 실시간 방전 상태와 가공 진행 관리

라. [시나리오 3] 가공 조건 재현과 품질 추적

○ 목적: 제품과 NC 프로그램별 가공 조건을 표준 구조로 관리하여 목표 깊이와 표면조도를 재현한다.

○ 활용 서브모델: ProcessParameters, OperationalData

○ 세부 내용:

- ○ 작업자는 TargetMachiningDepth, TargetSurfaceRoughness, TargetDischargeCurrent, PulseOnTime, PulseOffTime, GapVoltageSetpoint, ServoSensitivity와 FlushingPressure를 작업지시와 비교한 뒤 CNC에 적용한다.

- ○ 가공 중 현재값과 목표값의 차이를 확인하고, 결과 검사와 함께 조건 변경 이력을 남긴다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ ElectrodeMaterial, ElectrodeType, DielectricFluid와 WorkpieceMaterial을 함께 기록하여 조건 비교의 기준을 유지한다.

그림 50 가공 조건 재현과 품질 추적

마. [시나리오 4] 전극 소모 예지보전

○ 목적: 전극 소모율과 운전 이력을 이용해 전극 교체 시점을 계획한다.

○ 활용 서브모델: PredictiveMaintenance, TimeSeries, OperationalData

○ 세부 내용:

- ○ TimeSeries의 측정시각(Time)에 따른 방전전류·갭전압 등 운전값 이력을 예측모델의 입력자료로 활용한다. RemainingUsefulLifetime과 ConfidenceInterval을 확인하고 PreAlertValue 도달 전에 교체 작업을 계획한다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ RULCondition의 ConditionName 값에 ElectrodeWearRate(전극 소모율)를 입력하여 경계조건의 의미를 나타내고, MaintenanceRequired를 전극 점검·교체 작업과 연결한다.

그림 51 전극 소모 예지보전

바. [시나리오 5] 문서와 자산 생애주기 관리

○ 목적: 장비 신원과 최신 기술문서를 연결하여 설치·점검·고장 대응 시간을 줄인다.

○ 활용 서브모델: DigitalNameplate, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

- ○ SerialNumber와 제조일·버전을 기준으로 해당 장비의 운영 매뉴얼, 배선도, 안전지침, 인증서와 유지보수 문서를 조회한다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ DocumentIdentifier, Version, StatusValue와 DigitalFiles를 확인하여 오래된 문서 사용을 방지한다.

그림 52 문서와 자산 생애주기 관리

사. [시나리오 6] 이력 분석과 외부 시스템 연계

○ 목적: AAS의 표준 경로를 이용해 히스토리안·MES·정비 시스템이 같은 의미의 데이터를 교환하게 한다.

○ 활용 서브모델: 전체 서브모델

○ 세부 내용:

- ○ AAS 서버는 장비 Type/Template 구조를 제공하고, 현장 게이트웨이는 CNC·PLC 태그를 Instance 요소에 연결한다. TimeSeries의 ExternalSegment 또는 LinkedSegment는 외부 저장소 위치와 조회 조건을 표현한다.

○ 주요 활용 속성:

- ○ 시스템은 AAS 경로와 semanticId로 신원·사양·설정·현재값·이력·예측 정보를 구분한다.

- ○ 실제 통신 프로토콜, 인증, API 주소와 오류 처리는 현장 시스템 설계에서 확정하고 시험 결과로 검증한다.

그림 53 이력 분석과 외부 시스템 연계

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 1 주요 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AAS 서버 | AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버 |
| AAS 인스턴스 | 실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델 |
| BaSyx | AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체 |
| FA³ST | AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체 |
| AAS Repository | AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| Submodel Repository | Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| AAS Registry | AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| Submodel Registry | Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구 |
| AAS API | 외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스 |
| AIoT 디바이스 | 장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치 |
| Docker | 애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용 |
| Docker Compose | 여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용 |

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 2 주요 구성요소 및 역할

| 구성요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 장비의 제어기 및 센서 | 장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공 |
| AIoT 디바이스 | 장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달 |
| AAS 서버 | 대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인 |

그림 1 시스템 아키텍처

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

그림 2 데이터 흐름도

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표

| 비교항목 | Eclipse BaSyx | Fraunhofer FA³ST |
| --- | --- | --- |
| Repository | 지원 | 지원 |
| Registry | 지원 | 지원 |
| AAS 조회 화면 | 지원 | 지원 |
| 구축 지원 방식 | Docker Compose 기반 통합 구성 | Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요 |

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항
(https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 4와 같다.

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

| 구분 | 수행 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875) |
| WSL | WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1) |
| Docker 환경 | Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1 |
| 웹 브라우저 | Google Chrome |
| 네트워크 환경 | AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경 |

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

ipconfig

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

# Docker 버전 조회 docker --version # Docker Compose 버전 조회 docker compose version

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

| BaSyx 구성요소 | 본 부록에서의 역할 |
| --- | --- |
| AAS Environment | AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공 |
| AAS Web UI | 웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인 |

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
(https://basyx.org/get-started/introduction)

- AAS 서버 접속정보 설정
BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면

- 나머지 설정 확인
Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

- 실행환경 구성 확인
Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 6과 같다.

표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

| BaSyx 구성요소 | 적용 Docker 이미지 |
| --- | --- |
| AAS Environment | eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest |
| AAS Web UI | eclipsebasyx/aas-gui:latest |
| BaSyx Configuration Service | eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest |
| PostgreSQL | postgres:18 |

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

- 실행환경 다운로드
설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

- Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

- 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

docker compose up -d

- 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

- 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
<AAS서버IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

- AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면

- AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

그림 7 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 장비 식별정보 반영 여부 | AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인 |
| 장비 기본정보 | 제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인 |
| 예시값 잔존 여부 | 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인 |

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

- 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

- AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

- AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

| 연동정보 | 입력정보 |
| --- | --- |
| AAS Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors |
| Submodel Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors |
| 대상 장비의 AAS ID | 앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID |

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value Content-Type: application/json {변경할 값}

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/DieSinkingEDM_AAS/OperationalData/1/0

- 연동 대상 요소: DischargeMonitoring.EquipmentCondition.DielectricTemperature

- 시험값: 25.8

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vRGllU2lua2luZ0VETV9BQVMvT3BlcmF0aW9uYWxEYXRhLzEvMA/submodel-elements/DischargeMonitoring.EquipmentCondition.DielectricTemperature/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vRGllU2lua2luZ0VETV9BQVMvT3BlcmF0aW9uYWxEYXRhLzEvMA/submodel-elements/DischargeMonitoring.EquipmentCondition.DielectricTemperature/$value Content-Type: application/json 25.8

○ 위 식별정보와 시험값은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 적용 시에는 대상 AAS의 Submodel ID, 연동 대상 SubmodelElement 경로 및 연동할 값을 사용한다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

- 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

- AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

- 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

- 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목

| 확인 구분 | 확인 내용 | 적용 시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 통신방식 | 장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식 | 양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택 |
| 통신 파라미터 | 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값 | 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인 |
| 수집 대상 데이터 | 데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위 | 데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인 |

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시

○ 그림 9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 데이터 의미 | 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인 |
| 대상 요소 경로 | 동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인 |
| 데이터형 | 처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인 |
| 매핑 상태 | AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인 |

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.