제조데이터 표준 활용 가이드 (매니퓰레이터)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

2026. 09

목 차

I. AAS 개요	8

1. AAS 개념	8

2. AAS 구성요소	11

3. AAS 작성 요구사항	16

4. AAS 작성 유의사항	17

5. AAS 모델링	17

II. 장비 개요	20

1. 매니퓰레이터의 정의 및 분류	20

III. AAS 참조모델	24

1. AAS 참조모델 개요	24

2. AAS 참조모델 세부 구성	24

3. AAS 참조모델 서브모델 상세	25

가. Digital Nameplate 서브모델	25

나. HandoverDocumentation 서브모델	29

다. TechnicalData 서브모델	58

라. OperationalData 서브모델	75

마. TimeSeries 서브모델	121

바. AIModelNameplate 서브모델	184

사. PredictiveMaintenance 서브모델	190

아. ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 서브모델	206

IV. AAS 참조모델 활용 방법	217

1. 참조모델 활용	217

2. 신규 AAS 작성 및 수정	217

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환	224

4. 매니퓰레이터 AAS 참조모델 활용 시나리오	226

부록 A. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동	233

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	9

표 2 AAS 모델링 절차	18

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전	19

표 4 매니퓰레이터의 분류 및 대표 사양	20

표 5 매니퓰레이터 작동 주기	21

표 목차

표 6 참조모델의 Submodels 개요	24

표 7 HandoverDocumentation 인계 문서 목록	31

표 8 Submodel Element List 'ProductClassifications'	62

표 9 Submodel Element Collection 'ProductClassifications [0]'	63

표 10 Submodel Element List 'SpecificDescriptions'	64

표 11 Submodel Element Collection 'SpecificDescriptions [0]'	65

표 12 Submodel Element List 'TechnicalPropertyAreas'	66

표 13 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	66

표 14 Submodel Element Collection 'MechanicalSystem'	67

표 15 Submodel Element Collection 'ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea'	68

표 16 Submodel Element Collection 'MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea'	69

표 17 Submodel Element Collection 'HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea'	70

표 18 Submodel Element Collection 'InstallationAndControlSystem'	71

표 19 Submodel Element Collection 'ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea'	72

표 20 Submodel Element Collection 'EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea'	73

표 21 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea'	74

표 22 Submodel 'OperationalData'	78

표 23 Submodel Element Collection 'AxisMotionMonitoring'	79

표 24 Submodel Element List 'JointAxisMotionValues'	79

표 25 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	80

표 26 Submodel Element Collection 'CurrentTcpPose'	86

표 27 Submodel Element Collection 'PayloadAndForceMonitoring'	87

표 28 Submodel Element List 'JointTorqueValues'	88

표 29 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	89

표 30 Submodel Element Collection 'ToolLoadAndGripper'	94

표 31 Submodel Element Collection 'ConditionAndHealthMonitoring'	95

표 32 Submodel Element List 'JointConditionValues'	96

표 33 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	97

표 34 Submodel Element Collection 'DeviceHealthState'	103

표 35 Submodel Element Collection 'HandlingQualityMonitoring'	103

표 36 Submodel Element Collection 'PlacementAccuracy'	104

표 37 Submodel Element Collection 'HandlingCycleResult'	104

표 38 Submodel Element Collection 'SafetyAndCollisionMonitoring'	105

표 39 Submodel Element Collection 'ActiveSafetyState'	106

표 40 Submodel Element Collection 'SafetyEventCounters'	107

표 41 Submodel Element Collection 'AnalyticsAndApplicationContext'	107

표 42 Submodel Element Collection 'ManipulatorAIApplicationContext'	108

표 43 Submodel Element Collection 'ManipulatorMaintenanceOperationContext'	110

표 44 Submodel Element Collection 'ManipulatorComponentHealthContext'	111

표 45 Submodel Element Collection 'HandlingKpiObservation'	112

표 46 Submodel Element Collection 'PickPlaceAttemptCount'	113

표 47 Submodel Element Collection 'SuccessfulPickPlaceCount'	114

표 48 Submodel Element Collection 'ActualHandlingProcessingTime'	115

표 49 Submodel Element Collection 'TargetHandlingCycleTime'	116

표 50 Submodel Element Collection 'PlacementInspectionCount'	117

표 51 Submodel Element Collection 'PlacementWithinToleranceCount'	118

표 52 Submodel Element Collection 'HandlingFailureCount'	119

표 53 Submodel Element Collection 'TimeSeriesAcquisitionContext'	120

표 53-1 Submodel Element Collection 'ModelSupportContact'	120

표 53-2 Submodel Element Collection 'Email'	121

표 54 Submodel 'TimeSeries'	124

표 55 Submodel Element Collection 'Metadata'	124

표 56 Submodel Element Collection 'Segments'	151

표 57 Submodel Element Collection 'ExternalSegment'	152

표 58 Submodel Element Collection 'LinkedSegment'	154

표 59 Submodel Element Collection 'InternalSegment'	156

표 60 Submodel Element Collection 'Records'	157

표 61 Submodel Element Collection 'Record00000'	158

표 62 Submodel Element Collection 'RecordMotion'	158

표 63 Submodel Element List 'JointAxisMotionValues'	159

표 64 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	160

표 65 Submodel Element Collection 'CurrentTcpPose'	166

표 66 Submodel Element Collection 'RecordLoadAndCondition'	167

표 67 Submodel Element List 'JointTorqueValues'	168

표 68 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	169

표 69 Submodel Element List 'JointConditionValues'	174

표 70 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	176

표 71 Submodel Element Collection 'ToolLoadAndGripper'	182

표 72 Submodel Element Collection 'DeviceHealthState'	183

표 73 AIModelNameplate 적용 정보	185

표 74 Submodel 'PredictiveMaintenance'	192

표 75 Submodel Element Collection 'RemainingUsefulLifePrediction'	193

표 76 Entity 'RemainingUsefulLifetime'	194

표 77 Submodel Element List 'ListRULBoundaryConditions'	195

표 78 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	196

표 79 Submodel Element Collection 'PredictionModelInformation'	203

표 80 Submodel Element List 'ListPreAlerts'	204

표 81 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'	205

표 82 Submodel Element Collection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'	205

표 83 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'	208

표 84 Submodel Element Collection 'ActualUnitProcessingTime'	209

표 84-1 Submodel Element Collection 'ActualProductionTime'	210

표 84-2 Submodel Element Collection 'ActualUnitSetupTime'	211

표 84-3 Submodel Element Collection 'GoodQuantity'	212

표 84-4 Submodel Element Collection 'ProducedQuantity'	213

표 84-5 Submodel Element Collection 'PlannedBusyTime'	214

표 84-6 Submodel Element Collection 'PlannedRuntimePerItem'	215

표 85 PVM 표준 변수별 예시값	215

표 86 참조모델 적용 시 검토 사항	223

표 87 참조모델과 실제 장비 인스턴스의 차이	226

표 A-1 주요 용어	233

표 A-2 주요 구성요소 및 역할	234

표 A-3 AAS 서버 구축 옵션 비교표	236

표 A-4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경	237

표 A-5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소	238

표 A-6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성	240

표 A-7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목	244

표 A-8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS	245

표 A-9 장비 데이터 수집 사전 확인항목	247

표 A-10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목	252

그림 목차

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	8

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	10

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계	11

그림 4 IRDI를 사용한 식별자	13

그림 5 URI, URL의 구조	14

그림 6 ecl@ss 홈페이지	15

그림 7 CDD 홈페이지	15

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	17

그림 9 AAS 모델링 절차	18

그림 10 매니퓰레이터 장비 흐름과 정보 구성	21

그림 11 매니퓰레이터의 입력과 출력	22

그림 12 매니퓰레이터의 공정 위치와 활용 도메인	23

그림 13 Nameplate 개념도	25

그림 14 Nameplate UML diagram	25

그림 15 HandoverDocumentation 개념도	29

그림 16 HandoverDocumentation UML diagram	30

그림 17 TechnicalData 개념도	58

그림 18 TechnicalData UML diagram	58

그림 19 OperationalData 개념도	75

그림 20 OperationalData UML diagram	76

그림 21 TimeSeries 개념도	121

그림 22 TimeSeries UML diagram	122

그림 23 AIModelNameplate 개념도	184

그림 24 AIModelNameplate UML diagram	184

그림 25 PredictiveMaintenance 개념도	190

그림 26 PredictiveMaintenance UML diagram	191

그림 27 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 개념도	206

그림 28 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation UML diagram	207

그림 29 AASX Package Explorer 실행 화면 예시	218

그림 30 Edit 모드 활성화 단계 예시	219

그림 31 AAS 생성 화면 예시	220

그림 32 Submodel Template 파일 열기 예시	221

그림 33 SubmodelElementCollection 생성 예시	222

그림 34 Property 생성 화면 예시	223

그림 35 AssetInformation의 assetKind 변경 예시	224

그림 36 개별 장비 globalAssetId 입력 예시	225

그림 37 Submodel kind 변경 화면 예시	225

그림 38 시나리오 1 설비 도입과 공구 선정	227

그림 39 시나리오 2 축 동작과 배치 품질 확인	228

그림 40 시나리오 3 AI 입력 데이터 준비	229

그림 41 시나리오 4 예지보전 계획 검토	230

그림 42 시나리오 5 일일 생산성과 품질 집계	231

그림 43 시나리오 6 장비 정보 인계와 변경 추적	232

그림 A-1 시스템 아키텍처	235

그림 A-2 데이터 흐름도	235

그림 A-3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면	240

그림 A-4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면	241

그림 A-5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)	242

그림 A-6 BaSyx AAS Web UI 화면	243

그림 A-7 AAS 연동 준비 절차	243

그림 A-8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면	244

그림 A-9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시	248

그림 A-10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시	249

그림 A-11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시	250

그림 A-12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시	251

그림 A-13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시	251

그림 A-14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시	253

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. MultiLanguageProperty(MLP)

○ MultiLanguageProperty(다국어 속성)는 같은 항목의 문자열 값을 언어별로 저장하는 요소이다. 예를 들어 제품명을 한국어와 영어로 함께 작성할 때 사용하며, ko(한국어), en(영어)와 같은 언어 코드에 각각의 값을 연결한다. 본 문서의 표와 그림에서는 MLP로 표시한다.

마. SubmodelElementList(SML)

○ SubmodelElementList(리스트)는 같은 모델 유형의 요소를 반복해서 담는 목록이다. 예를 들어 여러 문서나 축별 측정값 묶음을 하나의 목록으로 관리할 때 사용한다. Collection이 주소의 도로명·우편번호·도시처럼 서로 관련된 항목을 묶는다면, SML은 같은 유형의 항목을 여러 개 담는 데 사용한다. 본 문서의 표와 그림에서는 SML로 표시한다.

바. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 4 IRDI를 사용한 식별자

○ URI
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 5 URI, URL의 구조

사. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 6 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 7 CDD 홈페이지

아. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel
- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel
- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Functional Safety submodel
-- Functional Safety submodel은 로봇의 안전 기능(안전정지·안전 정격 속도 등)의 무결성·성능 수준(SIL·PL)을 표준으로 담는다.

○ Predictive Maintenance submodel
-- Predictive Maintenance submodel은 구동부(감속기·베어링)의 잔여 수명(RUL)을 예측해 고장 전에 정비를 계획하도록 돕는다.-

4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 어떤 문제를 해결할지 정하고 시스템에 필요한 기능과 데이터를 확인함. |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산(정보로 표현할 장비나 대상)의 구조·동작·사양을 조사함. |
| 3 | Asset 설계 | 자산(정보로 표현할 대상)의 범위와 어떤 부분으로 구성되는지 정함. |
| 4 | AAS 설계 | AAS(장비 정보를 표준 형식으로 담는 틀) 안에 서브모델(주제별 정보 묶음)과 속성(개별 데이터 항목)을 어떻게 배치할지 정함. |
| 5 | AAS 구현 | 모델링 도구로 AASX(모델과 첨부 자료를 함께 담는 파일)를 만듦. 각 항목의 semanticId(항목의 뜻을 가리키는 식별자)를 해당 의미 정의에 맞게 연결함. |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성한 모델을 필요한 파일 형식으로 바꾸고, 시스템에서 정보가 올바르게 저장·전달되는지 확인함. |

그림 9 AAS 모델링 절차

○ 표준 Submodel의 administration.version/revision과 id 끝자리는 적용 원본 템플릿의 버전·리비전에 맞춘다. 전체 배포 버전은 AppliedTemplateVersion과 표 3에 기록한다. Submodel id 형식은 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/{idShort}/{version}/{revision}이다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전

| 서브모델 템플릿 | 적용 버전 | 버전·리비전 / ID 끝자리 |
| --- | --- | --- |
| Nameplate | 3.0.1 | 3/0 / …/3/0 |
| HandoverDocumentation | 2.0.1 | 2/0 / …/2/0 |
| TechnicalData | 2.0.1 | 2/0 / …/2/0 |
| OperationalData | 자체 1/0 | 1/0 / …/1/0 |
| TimeSeries | 1.1.1 | 1/1 / …/1/1 |
| AIModelNameplate | 1.0.1 | 1/0 / …/1/0 |
| PredictiveMaintenance | 1.0 | 1/0 / …/1/0 |
| ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation | 1.0 | 1/0 / …/1/0 |

○ 용어사전은 IDTA 원본의 ECLASS·IEC CDD 의미 식별자를 재사용한다. 제품 분류 예시는 ECLASS 16.0의 27-38-01-00(Industrial robot)이며, 산업용 다관절 로봇인 대상 장비를 표현하도록 선정하였다.

○ 기준 파일은 IndustrialHandlingManipulator_v0.0.1.aasx이다. 이 문서의 사양·운전값·예측수명은 활용 방법을 설명하기 위한 예시이며 실제 제품 자료로 확인하여 적용한다.

II. 장비 개요

1. 매니퓰레이터의 정의 및 분류

가. 매니퓰레이터의 정의

○ 매니퓰레이터는 여러 관절과 링크(관절을 잇는 팔 부분)를 제어하여 팔 끝에 장착한 공구나 그리퍼(물체를 잡는 장치)를 원하는 위치와 자세로 움직이는 장치이다. 본 참조모델은 워크피스(작업할 물체)를 집어 옮기고 목표 위치에 내려놓는 산업용 6축 관절형 로봇 팔을 대상으로 한다.

○ 주된 적용 공정은 픽앤플레이스(집어 옮겨 놓기), 공작기계 로딩·언로딩(가공설비에 넣고 빼기), 공정 간 작업물 이송이다. 작업물과 그리퍼의 질량(무게), 작업 공간, 요구 정밀도와 주변 설비의 인터록(위험 조건에서 동작을 막는 연동 기능)을 함께 고려한다.

나. 대상 장비의 분류와 주요 사양

표 4 매니퓰레이터의 분류 및 대표 사양

| 구분 | 적용 대상 또는 예시 사양 |
| --- | --- |
| 기구 및 구동 구성 | 축(독립적으로 움직임을 제어하는 부분) 6개를 가진 관절형 산업용 로봇 팔임. |
| 작업 범위 | 픽앤플레이스(집어 옮겨 놓기), 로딩·언로딩(설비에 넣고 빼기), 워크피스(작업할 물체) 이송에 사용함. |
| 가반하중 / 도달거리 | 정격 16 kg / 최대 수평 도달거리 1605 mm |
| 반복정밀도 / 자체 질량 | 0.03 mm / 270 kg |
| 제어·연계 | 제어기, 티칭 장치(동작을 가르치는 조작기), 현장 통신, 그리퍼(물체를 잡는 장치), 안전 인터록(위험 조건에서 동작을 막는 연동 기능)을 사용함. |
| 분류코드 | 실제 장비에 해당하는 IRDI(표준 사전의 식별 코드)는 확정하지 않았음. 문서의 ECLASS(제품 분류 체계) 예시를 실제 장비 분류의 확정 결과로 보지 않아야 함. |

그림 10 매니퓰레이터 장비 흐름과 정보 구성

○ 장비 형상과 수치는 참조모델의 설명용 예시이며, 실제 적용 시 제조사 자료와 측정값으로 확인해야 한다.

다. 매니퓰레이터의 작동 주기

표 5 매니퓰레이터 작동 주기

| 단계 | 장비 동작 | 주요 확인 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 1. 준비 | 작업, 공구, 좌표계(위치를 정하는 기준), 운전 조건을 확인함. | MotionMode, CurrentTcpPose |
| 2. 파지 | 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 닫혔는지와 운반 무게를 확인함. | GripperOpenCloseState, CurrentPayload |
| 3. 이송 | 관절을 움직여 TCP(공구 기준점)가 지정한 경로를 따라가도록 함. | JointAxisMotionValues, PathDeviation |
| 4. 배치 | 물체를 목표 위치에 놓고 잡고 있던 장치를 풀어, 배치 결과를 확인함. | PlacementPositionError, PickPlaceSuccessFlag |
| 5. 결과 집계 | 시간별 운전 기록과 전체 생산 수량·양품 수량을 저장함. | TimeSeries, PVM 표준 변수 |

그림 11 매니퓰레이터의 입력과 출력

라. 공정 적용과 데이터 활용 영역

○ 매니퓰레이터는 금속 부품 가공에서 소재 준비와 가공 사이의 투입, 가공과 검사 사이의 배출에 쓰인다. 전자부품 조립, 검사기 투입·배출, 포장·적재에도 적용할 수 있다. AAS의 정적 사양은 설비 선정에, 운전값과 시계열(시간 순서의 기록)은 상태·원인 확인에, AI 모델 정보와 예지보전·생산 변수는 분석·정비·성과 검토에 활용한다.

그림 12 매니퓰레이터의 공정 위치와 활용 도메인

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

○ 본 참조모델은 장비 식별, 기술 문서, 기술 사양, 현재 상태, 시계열, AI 모델 정보, 예지보전 및 생산 변수를 8개 서브모델로 구성한다. 장비 유형을 설명하는 assetKind=Type과 Submodel.kind=Template을 적용한다.

2. AAS 참조모델 세부 구성

표 6 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel idShort | 주요 내용 |
| --- | --- |
| Nameplate | 장비를 구분하는 이름·번호와 제조사 정보를 담음. |
| HandoverDocumentation | 사양서, 운전 안내서, 점검표 등 장비와 함께 전달할 문서를 연결함. |
| TechnicalData | 기계 구조, 동작 성능, 설치 환경, 전원 등 장비 사양을 담음. |
| OperationalData | 현재 움직임과 상태, 작업 결과, 장비별 분석에 필요한 조건을 담음. |
| TimeSeries | 시계열(시간 순서대로 모은 데이터)과 파일·서버의 저장 위치를 담음. |
| AIModelNameplate | AI(인공지능) 모델의 설계, 입력·출력, 전처리(분석 전에 데이터를 정리하는 작업) 정보를 담음. |
| PredictiveMaintenance | 남은 수명 예측, 예측이 유효한 조건, 예측 방법과 경보 정보를 담음. |
| ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation | KPI(생산 성과를 평가하는 지표) 계산에 쓰는 작업 시간과 생산 수량 등을 담음. |

○ AAS id: https://www.smart-factory.kr/ids/aas/IndustrialHandlingManipulator/1/0

○ globalAssetId: https://www.smart-factory.kr/ids/asset/IndustrialHandlingManipulator/1/0

○ 상세 표는 실제 AASX의 구조와 값으로 작성하였다. card.는 1, 0..1, 1..n, 0..n으로 표기하며, 현재 예시의 요소 개수와 구분한다. 긴 문자열 예시값은 일부를 표시하고 전체 값은 AASX에서 확인한다. 표준 원본의 값과 자체 추가 요소에 지정한 값을 함께 표시하되 자체 지정 값을 IDTA의 필수 요구사항으로 해석하지 않는다.

3. AAS 참조모델 서브모델 상세

가. Digital Nameplate 서브모델

그림 13 Nameplate 개념도

그림 14 Nameplate UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 Nameplate V3.0.1 (administration 3/0, Submodel id 끝자리 /3/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 장비를 식별하고 제조사·제품 계열·발주 코드·원산지와 연락처를 관리한다. 제조사와 주소는 가상 예시이므로 실제 제품 정보로 교체해야 한다. 개별 시리얼번호를 가진 장비 인스턴스가 아닌 Type 모델이다.

○ 서브모델 활용방안

• 제조사 제품 식별과 실제 사양서를 대조하고, 가반하중·도달거리·반복정밀도·설치 조건을 검토한다. 그리퍼 질량과 작업물을 합한 실제 부하를 제조사 기준으로 확인한다.

• 제품 식별자에 맞는 문서와 기술사양 버전을 함께 확인한다. 문서가 바뀌면 경로·언어·버전과 사양 적용일을 검토한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• Nameplate V3.0.1 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 제조사명·제품명·제품 계열·발주 코드·원산지와 주소·연락처를 실제 제품 자료로 확인한다. 표준 공통 속성은 아래 상세표에 정리하였으며, 현재 가상 제조사와 예시 연락처를 실제 값으로 교체한다.

• Type 모델의 제품군 식별과 개별 Instance의 일련번호 식별을 구분한다. 명판 데이터 자체가 인증 증빙을 대신하지 않는다.

DN · Nameplate 상세표

| idShort: | Nameplate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 제품에 부착된 명판 정보를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 URI를 사용하여 제품 인스턴스를 전 세계적으로 고유하게 식별함. | [AnyUri] https://www.smart-factory.kr/ids/asset/IndustrialHandlingManipulator/1/0 | 1 |
| [MLP] ManufacturerName | 0112/2///61987#ABA565#009 제품의 설계·생산·포장·표시 및 유통에 직접 책임을 지는 제조사의 법적 명칭임. | [-] 예시 제조사@ko,ExampleManufacturer@en | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0112/2///61987#ABA567#009 제조사의 3단계 제품 분류에서 최하위 수준의 제품을 나타내는 짧은 명칭임. | [-] 6축 산업용 핸들링 매니퓰레이터@ko,Six-axis industrial handling manipulator@en | 1 |
| [SMC] AddressInformation | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation Address Information 표준 구조에 따른 주소 정보를 제공함. | [-] 7 elements | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductRoot | 0112/2///61360_7#AAS011#001 제조사의 3단계 제품 분류에서 최상위 제품군을 나타냄. | [-] 산업용 로봇@ko,Industrial robot@en | 0..1 |
| [MLP] ManufacturerProductFamily | 0112/2///61987#ABP464#002 제조사의 3단계 제품 분류에서 두 번째 수준의 제품군을 나타냄. | [-] 핸들링 매니퓰레이터@ko,Handling manipulator@en | 0..1 |
| [Prop] ManufacturerProductType | 0112/2///61987#ABA300#008 동일 제품군 내 제품이나 세부 형식을 구분하는 제조사 형식명임. | [String] HandlingManipulator16 | 0..1 |
| [Prop] OrderCodeOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA950#008 제조사가 주문 시 장치를 식별하기 위해 부여한 고유 코드임. | [String] EX-MAN-16 | 1 |
| [Prop] ProductArticleNumberOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA581#007 제조사가 부여한 고유 제품 품목 번호임. | [String] EX-MAN-16 | 0..1 |
| [Prop] CountryOfOrigin | 0112/2///61987#ABP462#001 제품의 제조 국가를 ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드로 나타냄. | [String] KR | 0..1 |

DN · AddressInformation 상세표

| idShort: | AddressInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |  |  |
| Parent: | Nameplate |  |  |
| Explanation: | - | Address Information 표준 구조에 따른 주소 정보를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 연락처가 속한 나라를 나타내는 코드임. | [-] KR@ko,KR@en | 0..1 |
| [Prop] Language | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language 연락할 때 사용하는 언어임. | [String] ko | 0..* |
| [MLP] CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 담당 회사가 있는 도시 이름임. | [-] 예시도시@ko,Example City@en | 0..1 |
| [MLP] Company | 0173-1#02-AAW001#001 문의에 답하는 회사 이름임. | [-] 예시 제조사@ko,ExampleManufacturer@en | 0..1 |
| [SMC] Email | 0173-1#02-AAQ836#005 이메일 연락처를 모아 둔 항목임. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [MLP] Street | 0173-1#02-AAO128#002 담당 회사의 도로명과 상세 주소임. | [-] 예시로 1 (가상 주소)@ko,1 Example Street (fictional address)@en | 0..1 |
| [MLP] Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 담당 회사 주소의 우편번호임. | [-] 00000@ko,00000@en | 0..1 |

DN · Email 상세표

| idShort: | Email |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAQ836#005 |  |  |
| Parent: | AddressInformation |  |  |
| Explanation: | - | 이메일 연락처를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 문의 내용을 보낼 이메일 주소임. | [String] support@example.org | 1 |

나. HandoverDocumentation 서브모델

그림 15 HandoverDocumentation 개념도

그림 16 HandoverDocumentation UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 HandoverDocumentation V2.0.1 (administration 2/0, Submodel id 끝자리 /2/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 사양서, 운전 데이터 기록 가이드와 점검표를 Documents에 연결한다. 문서 식별자·분류·버전·언어와 첨부파일을 함께 관리한다. 언어 목록의 idShort는 채택한 Handover Documentation 2.0.1 원본과 같은 Language이다.

○ 서브모델 활용방안

• 제조사 제품 식별과 실제 사양서를 대조하고, 가반하중·도달거리·반복정밀도·설치 조건을 검토한다. 그리퍼 질량과 작업물을 합한 실제 부하를 제조사 기준으로 확인한다.

• 제품 식별자에 맞는 문서와 기술사양 버전을 함께 확인한다. 문서가 바뀌면 경로·언어·버전과 사양 적용일을 검토한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• HandoverDocumentation V2.0.1 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• Documents의 개별 문서에 분류·버전·언어와 DigitalFiles를 연결한다. 공통 표준 속성은 그대로 재사용하며 문서 제목과 첨부파일을 함께 갱신한다.

표 7 HandoverDocumentation 인계 문서 목록

| 문서 경로 | 문서명 | 파일 경로 |
| --- | --- | --- |
| Documents/[0] | 매니퓰레이터 기술사양 예시 | /aasx/files/Manipulator_TechnicalSpecification.html |
| Documents/[1] | 매니퓰레이터 운전 데이터 기록 가이드 | /aasx/files/Manipulator_OperationDataGuide.html |
| Documents/[2] | 매니퓰레이터 일상 점검기록표 예시 | /aasx/files/Manipulator_DailyInspection.csv |
| Documents/[3] | 매니퓰레이터 참조모델 구성·검토 기록 | /aasx/files/Manipulator_ModelReadme.html |
| Documents/[4] | 매니퓰레이터 동작 이상 AI 모델 구조 명세 | /aasx/files/ai/model_specification.json |

• 현재 AASX 언어 목록의 idShort는 Language이다. 표와 경로는 첨부 AASX의 실제 이름을 사용한다.

HD · HandoverDocumentation 상세표

| idShort: | HandoverDocumentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHF578#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 산업 장비의 제조사에서 운영자에게 인계하는 문서의 메타데이터를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Documents | 0173-1#02-ABI500#003 인계 문서의 식별 정보를 관리하는 목록임. | [-] 5 elements | 1 |

HD · Documents 상세표

| idShort: | Documents |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003 |  |  |
| Parent: | HandoverDocumentation |  |  |
| Explanation: | - | 인계 문서의 식별 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · Documents / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |

HD · DocumentIds 상세표

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentIds / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자의 고유성이 보장되는 범위이며, 제공 기관명이나 약칭 등을 사용함. | [String] ManipulatorReferenceModel | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 고유하게 식별하는 영숫자 문자열임. | [String] MAN-DOC-001 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 여러 문서 식별자 중 우선 사용하는 대표 식별자인지 나타냄. | [Boolean] true | 0..1 |

HD · DocumentClassifications 상세표

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentClassifications / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 해당 분류체계에서 문서 분류를 고유하게 식별하는 코드임. | [String] 02-01 | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 해당 분류체계의 문서 분류 명칭임. | [-] 기술 사양@ko,Technical specification@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용하는 분류체계를 식별함. | [String] VDI 2770 Blatt 1:2020 | 1 |

HD · DocumentVersions 상세표

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. | [-] 11 elements | 1..* |

HD · DocumentVersions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [-] 2 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서의 버전을 나타냄. | [String] 1.0 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서의 제목임. | [-] 매니퓰레이터 기술사양 예시@ko,Manipulator technical specification example@en | 1 |
| [MLP] Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 문서의 언어별 부제목임. | [-] 참조모델 예시 자료@ko,Reference-model example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 문서의 내용을 설명하는 텍스트임. | [-] 실제 제조사 발행 문서가 아닌 참조모델 활용 예시입니다.@ko,Illustrative equipment documentation, not a manufacturer-issued manual or certificate.@en | 1 |
| [MLP] KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 문서의 검색 및 분류에 사용하는 언어별 키워드임. | [-] 매니퓰레이터; 핸들링; 예시@ko,manipulator; handling; example@en | 0..1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태가 설정된 날짜임. | [Date] 2026-09-13 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서 버전의 수명주기 상태를 나타내며, InReview는 검토 중, Released는 배포됨을 의미함. | [String] Draft | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 작성 기관의 약칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 작성 기관의 공식 명칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] 1 elements | 1 |

HD · Language 상세표

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 작성 언어를 나타냄. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] ko | 1..* |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] en | 1..* |

HD · DigitalFiles 상세표

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] /aasx/files/Manipulator_TechnicalSpecification.html | 1..* |

HD · Documents / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |

HD · DocumentIds 상세표

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentIds / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자의 고유성이 보장되는 범위이며, 제공 기관명이나 약칭 등을 사용함. | [String] ManipulatorReferenceModel | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 고유하게 식별하는 영숫자 문자열임. | [String] MAN-DOC-002 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 여러 문서 식별자 중 우선 사용하는 대표 식별자인지 나타냄. | [Boolean] true | 0..1 |

HD · DocumentClassifications 상세표

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentClassifications / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 해당 분류체계에서 문서 분류를 고유하게 식별하는 코드임. | [String] 03-02 | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 해당 분류체계의 문서 분류 명칭임. | [-] 운전@ko,Operation@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용하는 분류체계를 식별함. | [String] VDI 2770 Blatt 1:2020 | 1 |

HD · DocumentVersions 상세표

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. | [-] 11 elements | 1..* |

HD · DocumentVersions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [-] 2 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서의 버전을 나타냄. | [String] 1.0 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서의 제목임. | [-] 매니퓰레이터 운전 데이터 기록 가이드@ko,Manipulator operation data guide@en | 1 |
| [MLP] Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 문서의 언어별 부제목임. | [-] 참조모델 예시 자료@ko,Reference-model example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 문서의 내용을 설명하는 텍스트임. | [-] 실제 제조사 발행 문서가 아닌 참조모델 활용 예시입니다.@ko,Illustrative equipment documentation, not a manufacturer-issued manual or certificate.@en | 1 |
| [MLP] KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 문서의 검색 및 분류에 사용하는 언어별 키워드임. | [-] 매니퓰레이터; 핸들링; 예시@ko,manipulator; handling; example@en | 0..1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태가 설정된 날짜임. | [Date] 2026-09-13 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서 버전의 수명주기 상태를 나타내며, InReview는 검토 중, Released는 배포됨을 의미함. | [String] Draft | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 작성 기관의 약칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 작성 기관의 공식 명칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] 1 elements | 1 |

HD · Language 상세표

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 작성 언어를 나타냄. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] ko | 1..* |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] en | 1..* |

HD · DigitalFiles 상세표

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] /aasx/files/Manipulator_OperationDataGuide.html | 1..* |

HD · Documents / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |

HD · DocumentIds 상세표

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentIds / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자의 고유성이 보장되는 범위이며, 제공 기관명이나 약칭 등을 사용함. | [String] ManipulatorReferenceModel | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 고유하게 식별하는 영숫자 문자열임. | [String] MAN-DOC-003 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 여러 문서 식별자 중 우선 사용하는 대표 식별자인지 나타냄. | [Boolean] true | 0..1 |

HD · DocumentClassifications 상세표

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentClassifications / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 해당 분류체계에서 문서 분류를 고유하게 식별하는 코드임. | [String] 03-04 | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 해당 분류체계의 문서 분류 명칭임. | [-] 검사·유지보수·시험@ko,Inspection, maintenance, testing@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용하는 분류체계를 식별함. | [String] VDI 2770 Blatt 1:2020 | 1 |

HD · DocumentVersions 상세표

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. | [-] 11 elements | 1..* |

HD · DocumentVersions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [-] 2 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서의 버전을 나타냄. | [String] 1.0 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서의 제목임. | [-] 매니퓰레이터 일상 점검기록표 예시@ko,Manipulator daily inspection record example@en | 1 |
| [MLP] Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 문서의 언어별 부제목임. | [-] 참조모델 예시 자료@ko,Reference-model example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 문서의 내용을 설명하는 텍스트임. | [-] 실제 제조사 발행 문서가 아닌 참조모델 활용 예시입니다.@ko,Illustrative equipment documentation, not a manufacturer-issued manual or certificate.@en | 1 |
| [MLP] KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 문서의 검색 및 분류에 사용하는 언어별 키워드임. | [-] 매니퓰레이터; 핸들링; 예시@ko,manipulator; handling; example@en | 0..1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태가 설정된 날짜임. | [Date] 2026-09-13 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서 버전의 수명주기 상태를 나타내며, InReview는 검토 중, Released는 배포됨을 의미함. | [String] Draft | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 작성 기관의 약칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 작성 기관의 공식 명칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] 1 elements | 1 |

HD · Language 상세표

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 작성 언어를 나타냄. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] ko | 1..* |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] en | 1..* |

HD · DigitalFiles 상세표

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] /aasx/files/Manipulator_DailyInspection.csv | 1..* |

HD · Documents / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |

HD · DocumentIds 상세표

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentIds / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자의 고유성이 보장되는 범위이며, 제공 기관명이나 약칭 등을 사용함. | [String] ManipulatorReferenceModel | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 고유하게 식별하는 영숫자 문자열임. | [String] MAN-DOC-004 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 여러 문서 식별자 중 우선 사용하는 대표 식별자인지 나타냄. | [Boolean] true | 0..1 |

HD · DocumentClassifications 상세표

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentClassifications / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 해당 분류체계에서 문서 분류를 고유하게 식별하는 코드임. | [String] 03-02 | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 해당 분류체계의 문서 분류 명칭임. | [-] 운전@ko,Operation@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용하는 분류체계를 식별함. | [String] VDI 2770 Blatt 1:2020 | 1 |

HD · DocumentVersions 상세표

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. | [-] 11 elements | 1..* |

HD · DocumentVersions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [-] 2 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서의 버전을 나타냄. | [String] 1.0 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서의 제목임. | [-] 매니퓰레이터 참조모델 구성·검토 기록@ko,Manipulator reference model use and verification notes@en | 1 |
| [MLP] Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 문서의 언어별 부제목임. | [-] 참조모델 예시 자료@ko,Reference-model example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 문서의 내용을 설명하는 텍스트임. | [-] 실제 제조사 발행 문서가 아닌 참조모델 활용 예시입니다.@ko,Illustrative equipment documentation, not a manufacturer-issued manual or certificate.@en | 1 |
| [MLP] KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 문서의 검색 및 분류에 사용하는 언어별 키워드임. | [-] 매니퓰레이터; 핸들링; 예시@ko,manipulator; handling; example@en | 0..1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태가 설정된 날짜임. | [Date] 2026-09-13 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서 버전의 수명주기 상태를 나타내며, InReview는 검토 중, Released는 배포됨을 의미함. | [String] Draft | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 작성 기관의 약칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 작성 기관의 공식 명칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] 1 elements | 1 |

HD · Language 상세표

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 작성 언어를 나타냄. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] ko | 1..* |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] en | 1..* |

HD · DigitalFiles 상세표

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] /aasx/files/Manipulator_ModelReadme.html | 1..* |

HD · Documents / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 해당 AAS와 관련된 개별 문서의 식별·분류·버전 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 1 |

HD · DocumentIds 상세표

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서 식별자 목록이며, 목록 중 하나를 대표 식별자로 지정할 수 있음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentIds / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 식별 도메인, 식별자 및 대표 식별자 여부를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자의 고유성이 보장되는 범위이며, 제공 기관명이나 약칭 등을 사용함. | [String] ManipulatorReferenceModel | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 고유하게 식별하는 영숫자 문자열임. | [String] MAN-DOC-005 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 여러 문서 식별자 중 우선 사용하는 대표 식별자인지 나타냄. | [Boolean] true | 0..1 |

HD · DocumentClassifications 상세표

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 분류체계에 따른 문서의 분류 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1..* |

HD · DocumentClassifications / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 하나의 분류체계에 따른 문서 분류 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 해당 분류체계에서 문서 분류를 고유하게 식별하는 코드임. | [String] 02-01 | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 해당 분류체계의 문서 분류 명칭임. | [-] 기술 사양@ko,Technical specification@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용하는 분류체계를 식별함. | [String] VDI 2770 Blatt 1:2020 | 1 |

HD · DocumentVersions 상세표

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 개별 문서 버전의 정보를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. | [-] 11 elements | 1..* |

HD · DocumentVersions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 개별 문서 버전의 언어·제목·상태 및 파일 정보를 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [-] 2 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서의 버전을 나타냄. | [String] 1.0 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서의 제목임. | [-] 매니퓰레이터 동작 이상 AI 모델 구조 명세@ko,Manipulator motion anomaly AI architecture specification@en | 1 |
| [MLP] Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 문서의 언어별 부제목임. | [-] 참조모델 예시 자료@ko,Reference-model example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 문서의 내용을 설명하는 텍스트임. | [-] 실제 제조사 발행 문서가 아닌 참조모델 활용 예시입니다.@ko,Illustrative equipment documentation, not a manufacturer-issued manual or certificate.@en | 1 |
| [MLP] KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 문서의 검색 및 분류에 사용하는 언어별 키워드임. | [-] 매니퓰레이터; 핸들링; 예시@ko,manipulator; handling; example@en | 0..1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태가 설정된 날짜임. | [Date] 2026-09-13 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서 버전의 수명주기 상태를 나타내며, InReview는 검토 중, Released는 배포됨을 의미함. | [String] Draft | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 작성 기관의 약칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 작성 기관의 공식 명칭임. | [String] ExampleModelTeam | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] 1 elements | 1 |

HD · Language 상세표

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 작성 언어를 나타냄. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] ko | 1..* |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 문서의 작성 언어를 나타냄. | [String] en | 1..* |

HD · DigitalFiles 상세표

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 문서의 디지털 파일과 MIME 형식 및 파일 경로를 제공함. | [-] /aasx/files/ai/model_specification.json | 1..* |

다. TechnicalData 서브모델

그림 17 TechnicalData 개념도

그림 18 TechnicalData UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 TechnicalData V2.0.1 (administration 2/0, Submodel id 끝자리 /2/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 제조사 일반 정보와 장비 기술사양을 관리한다. TechnicalPropertyAreas의 표준 목록 및 이름 없는 반복 Collection을 유지하고, MechanicalSystem과 InstallationAndControlSystem 아래 장비 특화 영역을 분류한다. 두 분류는 같은 [0] 요소 아래에 있음.

○ 서브모델 활용방안

• 제조사 제품 식별과 실제 사양서를 대조하고, 가반하중·도달거리·반복정밀도·설치 조건을 검토한다. 그리퍼 질량과 작업물을 합한 실제 부하를 제조사 기준으로 확인한다.

• 제품 식별자에 맞는 문서와 기술사양 버전을 함께 확인한다. 문서가 바뀌면 경로·언어·버전과 사양 적용일을 검토한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• TechnicalData V2.0.1 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• TechnicalPropertyAreas는 SML이며, 그 안의 이름 없는 SMC [0]에 MechanicalSystem과 InstallationAndControlSystem이 함께 들어 있다. 표의 Parent를 기준으로 상하위 관계를 적용한다.

• 기구·동작·핸들링 성능과 제어기·환경·전기·안전 조건을 장비 특화 SMC로 분류한다. ProductClassifications에는 ECLASS 16.0 산업용 로봇 분류 예시가 있고, SpecificDescriptions에는 핸들링 작업 적용 설명이 있다. 분류체계·버전·제품 분류 식별자·분류 코드·분류명은 사용자가 제시한 분류표를 반영했다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

• 다음 표는 ProductClassifications, SpecificDescriptions와 장비 특화 영역의 실제 구조 및 예시값이다. GeneralInformation 및 FurtherInformation의 공통 항목은 표준 템플릿을 재사용한다. SML의 이름 없는 SMC는 [0]으로 표시하며 idShort를 추가하지 않는다.

○ 표 읽는 법: idShort는 항목 이름, semanticId는 항목의 뜻을 가리키는 식별자임. Class는 요소의 종류, Parent는 이 항목이 들어 있는 상위 묶음을 뜻함.

• Property는 일반 값, MultiLanguageProperty는 언어별 문자열 값임. SMC(SubmodelElementCollection)는 관련 항목의 묶음이고, SML(SubmodelElementList)은 같은 종류의 항목을 나열한 목록임. Reference는 다른 항목으로의 연결임.

• valueType은 자료형(숫자·문자·참/거짓 등 값의 종류)임. card.는 카디널리티(필요한 항목 수)이며, 1은 반드시 1개, 0..1은 없거나 1개, 0..n은 없거나 여러 개, 1..n은 최소 1개를 뜻함.

• IRI는 주소 형식의 식별자, IRDI는 표준 사전에서 항목을 구분하는 코드임. CD(Concept Description)는 항목의 뜻과 단위 등을 설명하는 사전 항목임. 자료형의 string은 문자열, long은 정수, double은 소수를 포함하는 숫자, boolean은 참/거짓, dateTime은 날짜·시각, duration은 기간을 뜻함.

TD · TechnicalData 상세표

| idShort: | TechnicalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHX837#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 자산의 기술 데이터와 관련 제품 분류 정보를 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] GeneralInformation | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 제품의 제조사와 주문 정보 등 일반 정보를 묶음. | [-] 5 elements | 1 |
| [SML] ProductClassifications | 0173-1#02-ABK162#002 제품이 어떤 종류에 속하는지 나타내는 분류 정보를 모아 둔 목록임. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SML] TechnicalPropertyAreas | 0173-1#02-ABK163#002 장비 사양을 기계 구조·동작 성능·설치 조건 등 주제별로 나누어 모아 둔 목록임. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SMC] FurtherInformation | 0173-1#02-ABK164#002 제품 및 제공 정보의 유효성 등에 관한 추가 정보를 묶음. | [-] 2 elements | 0..1 |
| [SML] SpecificDescriptions | 0173-1#02-ABM221#001 장비의 용도나 적용 작업처럼 추가로 설명할 내용을 모아 둔 목록임. | [-] 1 elements | 0..1 |

TD · GeneralInformation 상세표

| idShort: | GeneralInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 제품의 제조사와 주문 정보 등 일반 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 제품의 설계·생산·포장·표시 및 유통에 직접 책임을 지는 제조사의 법적 명칭임. | [String] ExampleManufacturer | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 제조사가 부여한 제품의 짧은 명칭 또는 설명임. | [-] 6축 핸들링 매니퓰레이터@ko,Six-axis handling manipulator@en | 1 |
| [Prop] ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 제조사가 부여한 고유 제품 품목 번호임. | [String] EX-MAN-16 | 1 |
| [Prop] ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 제조사가 주문 시 장치를 식별하기 위해 부여한 고유 코드임. | [String] EX-MAN-16 | 1 |
| [SML] ProductImages | 0173-1#02-ABM220#001 제품 및 적용 사례의 이미지를 관리하는 목록임. | [-] 1 elements | 0..1 |

TD · ProductImages 상세표

| idShort: | ProductImages |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001 |  |  |
| Parent: | GeneralInformation |  |  |
| Explanation: | - | 제품 및 적용 사례의 이미지를 관리하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 특정 적용 사례에 관한 제품 이미지와 설명을 묶음. | [-] 2 elements | 0..* |

TD · ProductImages / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 |  |  |
| Parent: | ProductImages |  |  |
| Explanation: | - | ProductImages 목록의 제품 이미지 한 건에 해당한다. 특정 적용 사례에 관한 제품 이미지와 설명을 묶음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 제품을 나타내는 이미지 파일임. | [-] /aasx/files/Manipulator_Concept.png | 1 |
| [MLP] ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 제품 이미지에 대한 설명이나 주석임. | [-] 실제 장비 사진이 아닌 6축 매니퓰레이터 개념도@ko,Conceptual illustration of a six-axis manipulator, not a manufacturer photograph.@en | 0..1 |

표 8 Submodel Element List 'ProductClassifications'

| idShort: | ProductClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 제품이 어떤 종류에 속하는지 나타내는 분류 정보를 모아 둔 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 분류 체계, 버전, 제품 분류 코드와 이름을 한 묶음으로 저장함. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. | [-] 5 elements | 0..* |

표 9 Submodel Element Collection 'ProductClassifications [0]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |  |  |
| Parent: | ProductClassifications |  |  |
| Explanation: | - | ProductClassifications 목록의 제품 분류 한 건에 해당한다. 분류 체계, 버전, 제품 분류 코드와 이름을 한 묶음으로 저장함. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 제품 분류에 사용하는 체계의 이름임. ECLASS(제품과 속성을 공통 코드로 구분하는 분류 체계) 등이 해당함. | [String] ECLASS | 1 |
| [Prop] ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 분류 체계의 버전임. 같은 제품도 버전에 따라 코드나 설명이 달라질 수 있어 함께 기록함. | [String] ECLASS 16.0 | 0..1 |
| [Prop] ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 제품이 속한 분류를 정확히 가리키는 식별자(구분용 코드)임. | [String] 0173-1#01-AJZ720#011 | 1 |
| [Prop] ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 제품 분류 단계에 따라 부여된 코드임. 어느 분류에 속하는지 확인할 때 사용함. | [String] 27-38-01-00 | 1 |
| [MLP] ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 제품 분류의 이름임. 같은 이름을 한국어·영어 등 언어별로 저장할 수 있음. | [-] Industrial robot@en | 0..1 |

TD · FurtherInformation 상세표

| idShort: | FurtherInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK164#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 제품 및 제공 정보의 유효성 등에 관한 추가 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 제조사가 제공하는 적용 범위·운전 조건 등의 설명임. | [-] 계획서 기반 예시 사양이며 실제 제조사 인증값이 아닙니다.@ko,Illustrative specifications from the development plan; not manufacturer-certified ratings.@en | 0..* |
| [Prop] ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 제품·공정·규격 등의 유효성이 종료되는 날짜를 나타냄. | [Date] 2026-09-13 | 1 |

표 10 Submodel Element List 'SpecificDescriptions'

| idShort: | SpecificDescriptions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM221#001 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 장비의 용도나 적용 작업처럼 추가로 설명할 내용을 모아 둔 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 하나의 적용 작업에 대한 목적과 범위를 설명하는 묶음임. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. | [-] 1 elements | 0..* |

표 11 Submodel Element Collection 'SpecificDescriptions [0]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 |  |  |
| Parent: | SpecificDescriptions |  |  |
| Explanation: | - | SpecificDescriptions 목록의 적용 작업 설명 한 건에 해당한다. 하나의 적용 작업에 대한 목적과 범위를 설명하는 묶음임. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] HandlingApplicationDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingApplicationDescription/1/0 매니퓰레이터(물체를 집고 옮기는 로봇 팔)가 어떤 작업에 쓰이며 어디까지 수행하는지 설명함. | [-] 공작물을 집어 이송·배치하는 픽앤플레이스와 가공설비에 공작물을 투입·배출하는 작업을 위한 모델링 예시임. 실제 적용 시 공작물 질량, 공구 질량, 도달거리와 작업 공간을 확인해야 함.@ko,Modeling example for picking, transferring and placing workpieces, and loading and unloading workpieces at processing equipment. Workpiece mass, tool mass, reach and workspace must be checked for the actual application.@en | 1 |

표 12 Submodel Element List 'TechnicalPropertyAreas'

| idShort: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK163#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 장비 사양을 기계 구조·동작 성능·설치 조건 등 주제별로 나누어 모아 둔 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | [-] 2 elements | 0..* |

표 13 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] MechanicalSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0 로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] InstallationAndControlSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0 장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |

표 14 Submodel Element Collection 'MechanicalSystem'

| idShort: | MechanicalSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea/1/0 로봇의 종류, 주요 용도, 설치 방식, 본체 무게 등 기본 사양을 모아 둔 항목임. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea/1/0 관절 수, 움직일 수 있는 각도, 도달거리, 이동 속도 등 동작 사양을 모아 둔 항목임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea/1/0 옮길 수 있는 무게, 위치를 반복해서 맞추는 성능, 작업 한 번에 걸리는 시간 등을 모아 둔 항목임. | [-] 6 elements | 1 |

표 15 Submodel Element Collection 'ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea'

| idShort: | ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | MechanicalSystem |  |  |
| Explanation: | - | 로봇의 종류, 주요 용도, 설치 방식, 본체 무게 등 기본 사양을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] RobotType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RobotType/1/0 기구학적 구조(관절을 어떻게 연결해 움직이게 했는지)에 따른 로봇의 종류임. | [String] Articulated (6-axis) | 1 |
| [Prop] ApplicationCategory | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ApplicationCategory/1/0 로봇이 주로 수행하도록 설계된 작업의 종류임. 물체 집어 옮기기, 설비 투입·배출 등이 해당함. | [String] Material Handling / Machine Tending | 1 |
| [Prop] MountingType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MountingType/1/0 로봇 바닥부를 설치할 수 있는 방향이나 방식임. 이 예시 장비에서 허용하는 설치 조건을 나타냄. | [String] Floor / Inverted | 1 |
| [Prop] TotalMass | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalMass/1/0 로봇 본체의 질량(무게)임. 운반하는 물체와 별도로 설치하는 제어 장치의 무게는 제외함. | [Double] 270 | 1 |

표 16 Submodel Element Collection 'MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea'

| idShort: | MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | MechanicalSystem |  |  |
| Explanation: | - | 관절 수, 움직일 수 있는 각도, 도달거리, 이동 속도 등 동작 사양을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] NumberOfAxes | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxes/1/0 서로 독립적으로 제어할 수 있는 축(움직임을 조절하는 관절이나 방향)의 수임. | [Integer] 6 | 1 |
| [Range] AxisRangeJ1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisRangeJ1/1/0 J1(첫 번째 회전 관절)이 기준 위치에서 양쪽으로 회전할 수 있는 각도 범위임. | [-] -170 .. +170 | 1 |
| [Prop] MaxHorizontalReach | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxHorizontalReach/1/0 로봇 바닥부의 기준 축에서 손목 기준점까지 수평으로 최대한 뻗을 수 있는 거리임. | [Double] 1605 | 1 |
| [Prop] MaxVerticalReach | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVerticalReach/1/0 장비를 설치한 기준면에서 위쪽으로 최대한 도달할 수 있는 높이임. | [Double] 2810 | 1 |
| [Range] JointSpeedRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointSpeedRange/1/0 축별 최대 각속도(관절이 1초 동안 회전하는 각도) 사양의 범위임. 모든 축에 같은 속도 한계를 적용한다는 뜻은 아님. | [-] 180 .. 360 | 1 |
| [Prop] MaxTcpSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxTcpSpeed/1/0 TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)가 이동할 수 있는 최대 속도임. 예시에 정한 운전 조건을 기준으로 함. | [Double] 2.5 | 1 |

표 17 Submodel Element Collection 'HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea'

| idShort: | HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | MechanicalSystem |  |  |
| Explanation: | - | 옮길 수 있는 무게, 위치를 반복해서 맞추는 성능, 작업 한 번에 걸리는 시간 등을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] RatedPayload | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPayload/1/0 정격 가반하중(설계 조건에서 운반하도록 정한 무게)임. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 물체의 무게를 합한 값임. | [Double] 16 | 1 |
| [Range] PayloadRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadRange/1/0 이 예시에서 운반하도록 정한 무게 범위임. 과부하 운전 가능 여부를 확인하지 않았으므로 정격 가반하중(설계상 운반 무게)을 넘지 않도록 설정함. | [-] 0 .. 16 | 1 |
| [Prop] PositionRepeatability | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionRepeatability/1/0 위치반복정밀도(같은 위치로 여러 번 이동했을 때 위치가 얼마나 일정한지)임. 이 예시에서 0.03은 ±0.03 mm를 뜻함. | [Double] 0.03 | 1 |
| [Prop] AllowableWristMomentJ6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristMomentJ6/1/0 J6(여섯 번째 관절)에 허용되는 최대 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)임. 예시 손목 구성을 기준으로 함. | [Double] 9.8 | 1 |
| [Prop] AllowableWristInertia | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristInertia/1/0 손목축에 허용되는 최대 관성모멘트(물체의 회전 속도를 바꾸기 어려운 정도)임. 운반 물체의 무게와 무게가 퍼진 위치의 영향을 받음. | [Double] 0.45 | 1 |
| [Prop] RatedCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedCycleTime/1/0 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 동작 한 번에 걸리는 기준 시험 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정의 제품당 처리 시간과는 구분함. | [Double] 0.45 | 1 |

표 18 Submodel Element Collection 'InstallationAndControlSystem'

| idShort: | InstallationAndControlSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea/1/0 제어기 종류, 동작을 가르치는 방법, 통신 방식, 입출력 신호 등을 모아 둔 항목임. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea/1/0 설치 공간, 주변 온도·습도, 진동, 소음 등 설치 환경 사양을 모아 둔 항목임. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea/1/0 전압, 필요한 전원 용량, 외부 물질에 대한 보호 수준, 안전 기능 등을 모아 둔 항목임. | [-] 6 elements | 1 |

표 19 Submodel Element Collection 'ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea'

| idShort: | ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | InstallationAndControlSystem |  |  |
| Explanation: | - | 제어기 종류, 동작을 가르치는 방법, 통신 방식, 입출력 신호 등을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ControllerModel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerModel/1/0 로봇의 움직임을 제어하는 장치의 모델명임. 이 참조모델에서는 일반적인 예시 이름을 사용함. | [String] ExampleController | 1 |
| [Prop] TeachingMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TeachingMethod/1/0 교시(로봇이 갈 위치와 움직일 경로를 가르치는 작업) 방법임. | [String] Teach Pendant / Lead-through | 1 |
| [MLP] FieldbusInterface | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldbusInterface/1/0 필드버스(현장 장비끼리 데이터를 주고받는 통신망) 등 예시 제어기에서 사용하는 통신 방식임. | [-] PROFINET, EtherCAT, OPC UA@ko,PROFINET, EtherCAT, OPC UA@en | 1 |
| [Prop] DigitalIoChannels | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DigitalIoChannels/1/0 디지털 입출력(켜짐·꺼짐 상태를 주고받는 신호)의 입력 채널 수와 출력 채널 수임. | [String] 32 DI / 32 DO | 1 |
| [Prop] ProgrammingLanguage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProgrammingLanguage/1/0 로봇에 작업 순서와 움직임을 입력할 때 사용하는 프로그램 언어나 작성 환경임. | [String] Vendor RL / G-code-free | 1 |

표 20 Submodel Element Collection 'EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea'

| idShort: | EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | InstallationAndControlSystem |  |  |
| Explanation: | - | 설치 공간, 주변 온도·습도, 진동, 소음 등 설치 환경 사양을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Range] AmbientTemperatureRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientTemperatureRange/1/0 장비를 운전할 때 허용되는 주변 공기의 온도 범위임. | [-] 0 .. 45 | 1 |
| [Range] AmbientHumidityRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientHumidityRange/1/0 장비를 운전할 때 허용되는 상대습도(해당 온도에서 공기가 머금을 수 있는 최대 수증기량 대비 비율)의 범위임. | [-] 20 .. 80 | 1 |
| [Prop] InstallationFootprint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationFootprint/1/0 풋프린트(위에서 보았을 때 장비 바닥부가 차지하는 설치 면적)의 가로·세로 치수임. 단위는 mm임. | [String] 520 × 520 mm | 1 |
| [Prop] MaxVibrationLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVibrationLevel/1/0 설치 바닥에서 허용하는 진동 가속도(흔들릴 때 속도가 변하는 정도)의 예시 한계임. g(표준 중력가속도)의 배수로 표시함. | [Double] 0.5 | 1 |
| [Prop] NoiseLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseLevel/1/0 정격 운전 때의 A가중 소음 수준(사람의 청각 특성을 반영한 소리 크기)의 예시 상한임. 실제 측정 조건은 현장에서 확인해야 함. | [Double] 70 | 1 |

표 21 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea'

| idShort: | ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea/1/0 |  |  |
| Parent: | InstallationAndControlSystem |  |  |
| Explanation: | - | 전압, 필요한 전원 용량, 외부 물질에 대한 보호 수준, 안전 기능 등을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Range] RatedVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 삼상 전원(세 개의 교류 전원을 사용하는 방식)의 선간전압(전원선 두 개 사이 전압) 허용 범위임. | [-] 200 .. 240 | 1 |
| [Prop] RatedPowerConsumption | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPowerConsumption/1/0 정격 운전에 필요한 피상전력(전원 설비가 공급해야 하는 전체 전력 규모)임. 단위는 kVA이며 실제 소비전력을 뜻하는 kW와 구분함. | [Double] 3.5 | 1 |
| [Prop] IPRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 IP 보호등급(먼지와 물이 장비 안으로 들어오는 것을 막는 수준)임. 본체와 손목의 예시 등급이며 인증 결과는 아님. | [String] Body IP54 / Wrist IP67 | 1 |
| [Prop] SafetyPerformanceLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyPerformanceLevel/1/0 안전 관련 제어 장치의 목표 PL(안전 기능의 신뢰성 수준)과 Category(안전 회로 구성 범주)임. 실제 인증 등급을 확인한 값은 아님. | [String] PL d, Cat.3 | 1 |
| [Prop] CollaborativeSafetyFunction | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollaborativeSafetyFunction/1/0 사용하려는 안전 기능의 이름임. 실제 장비에서 해당 기능을 제공하고 정상 작동하는지는 별도로 확인해야 함. | [String] Safety-rated monitored stop, SLS | 1 |
| [Prop] EmergencyStopCategory | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopCategory/1/0 비상정지 때 적용하려는 정지 범주(동력 차단과 정지 제어 방식의 구분)임. 예시 값이며 안전 기능 검증 결과는 아님. | [String] Stop Category 1 | 1 |

• RatedCycleTime=0.45 s는 기계 단독 정격 사이클 예시이다. PVM의 PlannedRuntimePerItem=PT45S는 공정 단위 계획시간으로 집계 범위가 다르다. 사양값은 제조사 보증값이 아니므로 실장비 자료로 확인한다.

라. OperationalData 서브모델

그림 19 OperationalData 개념도

그림 20 OperationalData UML diagram

○ 외부 참조모델: 자체 개발 OperationalData 1/0 (administration 1/0, Submodel id 끝자리 /1/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 현재 운전 상태와 장비 특화 정보를 담는 자체 개발 Submodel이다. 축 동작, 하중, 건전성, 품질, 안전의 5개 모니터링 영역과 분석 맥락 영역으로 구성됨. AI·정비 운영 맥락 및 자체 KPI 관련 관측값은 이곳에서 관리한다.

○ 서브모델 활용방안

• TCP 편차와 배치오차가 커진 시점의 축 위치·속도·토크·하중을 함께 조회한다. 시간 기준과 축 번호를 맞춘 뒤 운전 조건 변화와 측정값 변화를 비교한다.

• 누적 가동시간과 잔여수명 기준을 확인하고 경계조건에 해당하는 운전 상태인지 판단한다. 실제 검증된 예측 결과가 확보되면 사전 경보 기준과 정비 운영 조건을 함께 검토한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• IDTA에서 배포한 템플릿이 아니다. 기준 AASX 안의 OperationalData와 연결된 ConceptDescription을 사용한다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 같은 축 목록의 SMC는 공통 semanticId를 적용하고 JointAxisId로 J1~J6을 구분한다. 목록마다 동일 구조의 첫 번째 축을 대표로 표시한다.

• AI·정비 운영 맥락과 자체 KPI 관측값은 AnalyticsAndApplicationContext에 배치한다. 과제 적용 기준인 PdM 내부 자체 확장 금지 및 PVM 표준 변수 사용 원칙을 반영한 배치이다.

• OperationalData의 semanticId는 사용자 검사 로그의 기대값인 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/OperationalData/1/0 으로 수정되어 있다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 22 Submodel 'OperationalData'

| idShort: | OperationalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/OperationalData/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 장비의 현재 움직임, 부하, 상태, 작업 결과와 분석에 필요한 장비별 정보를 모아 둔 서브모델(주제별 정보 묶음)임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] AxisMotionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0 관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] PayloadAndForceMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadAndForceMonitoring/1/0 현재 운반 무게와 관절·공구에 걸리는 힘을 확인하는 정보 묶음임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ConditionAndHealthMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionAndHealthMonitoring/1/0 온도, 전류, 진동 등을 통해 장비가 어떤 상태인지 확인하는 정보 묶음임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] HandlingQualityMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingQualityMonitoring/1/0 물체가 목표 위치에 놓였는지, 작업이 성공했는지 등 운반 작업의 품질을 확인하는 정보 묶음임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] SafetyAndCollisionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyAndCollisionMonitoring/1/0 충돌, 비상정지, 안전영역 상태와 안전을 위한 정지 횟수를 모아 둔 항목임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] AnalyticsAndApplicationContext | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | [-] 6 elements | 1 |

표 23 Submodel Element Collection 'AxisMotionMonitoring'

| idShort: | AxisMotionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointAxisMotionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] CurrentTcpPose | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. | [-] 8 elements | 1 |

표 24 Submodel Element List 'JointAxisMotionValues'

| idShort: | JointAxisMotionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | AxisMotionMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

표 25 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 12.4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 45 | 1 |

OD · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -30.1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 60 | 1 |

OD · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 30 | 1 |

OD · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 0.2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 10 | 1 |

OD · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 60.5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 50 | 1 |

OD · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -15.3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 20 | 1 |

표 26 Submodel Element Collection 'CurrentTcpPose'

| idShort: | CurrentTcpPose |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |  |  |
| Parent: | AxisMotionMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TcpPositionX | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 X방향 위치임. | [Double] 1102 | 1 |
| [Prop] TcpPositionY | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Y방향 위치임. | [Double] -340 | 1 |
| [Prop] TcpPositionZ | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Z방향 위치임. | [Double] 980 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRx | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0 TCP(공구 기준점)가 X축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0 TCP(공구 기준점)가 Y축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 90 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRz | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0 TCP(공구 기준점)가 Z축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] PathDeviation | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0 지령 경로(움직이라고 지정한 경로)와 TCP(공구 기준점)가 실제로 지나간 경로 사이의 거리 차이임. | [Double] 0.08 | 1 |
| [Prop] MotionMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0 현재 지시된 이동 방식임. 직선 이동처럼 공구를 어떤 경로로 움직이는지 나타냄. | [String] Linear | 1 |

표 27 Submodel Element Collection 'PayloadAndForceMonitoring'

| idShort: | PayloadAndForceMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadAndForceMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 현재 운반 무게와 관절·공구에 걸리는 힘을 확인하는 정보 묶음임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointTorqueValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] ToolLoadAndGripper | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. | [-] 5 elements | 1 |

표 28 Submodel Element List 'JointTorqueValues'

| idShort: | JointTorqueValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 |  |  |
| Parent: | PayloadAndForceMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |

표 29 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 120 | 1 |

OD · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 210 | 1 |

OD · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 95 | 1 |

OD · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 18 | 1 |

OD · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 40 | 1 |

OD · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 6 | 1 |

표 30 Submodel Element Collection 'ToolLoadAndGripper'

| idShort: | ToolLoadAndGripper |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |  |  |
| Parent: | PayloadAndForceMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CurrentPayload | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0 현재 로봇이 지탱하는 전체 무게이다. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 중인 물체의 무게를 합한 값이다. | [Double] 14.2 | 1 |
| [Prop] WristMomentLoad | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0 손목에 걸리는 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)가 설정한 허용 한계의 몇 %인지 나타냄. 예시 62는 허용 한계의 62%라는 뜻임. | [Double] 62 | 1 |
| [Prop] ExternalForceEstimate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0 로봇이나 공구에 외부에서 작용하는 힘의 크기를 추정한 값임. | [Double] 8 | 1 |
| [Prop] GripperOpenCloseState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 현재 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타내는 상태임. | [String] Closed | 1 |
| [Prop] GripperForce | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 작업 물체를 잡고 있는 힘의 크기임. | [Double] 35 | 1 |

표 31 Submodel Element Collection 'ConditionAndHealthMonitoring'

| idShort: | ConditionAndHealthMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionAndHealthMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 온도, 전류, 진동 등을 통해 장비가 어떤 상태인지 확인하는 정보 묶음임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointConditionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] DeviceHealthState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |

표 32 Submodel Element List 'JointConditionValues'

| idShort: | JointConditionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | ConditionAndHealthMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

표 33 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 6.2 | 1 |

OD · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 52 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 8.1 | 1 |

OD · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 4 | 1 |

OD · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 40 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.5 | 1 |

OD · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 43 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 3.2 | 1 |

OD · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 38 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.1 | 1 |

표 34 Submodel Element Collection 'DeviceHealthState'

| idShort: | DeviceHealthState |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 |  |  |
| Parent: | ConditionAndHealthMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] VibrationLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 설정한 센서 위치의 진동 가속도를 RMS(변동하는 신호의 크기를 나타내는 실효값)로 표시한 값임. 단위는 g(표준 중력가속도 배수)이며, 예지보전의 진동 속도 값과 구분함. | [Double] 0.21 | 1 |
| [Prop] OperatingHours | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0 현재 기준 시점까지 장비가 운전한 시간을 누적한 값임. 단위는 시간임. | [Double] 8420 | 1 |
| [Prop] OperatingState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0 장비가 현재 운전 중인지, 대기 중인지, 정지했는지 등을 나타내는 상태임. | [String] Run | 1 |

표 35 Submodel Element Collection 'HandlingQualityMonitoring'

| idShort: | HandlingQualityMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingQualityMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 물체가 목표 위치에 놓였는지, 작업이 성공했는지 등 운반 작업의 품질을 확인하는 정보 묶음임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlacementAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementAccuracy/1/0 물체를 목표 위치에 얼마나 정확하게 놓았는지와 반복 위치 맞춤 성능의 변화를 모아 둔 항목임. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] HandlingCycleResult | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingCycleResult/1/0 최근 운반 작업의 소요 시간과 성공 여부, 누적 오배치 횟수를 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |

표 36 Submodel Element Collection 'PlacementAccuracy'

| idShort: | PlacementAccuracy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementAccuracy/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingQualityMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 물체를 목표 위치에 얼마나 정확하게 놓았는지와 반복 위치 맞춤 성능의 변화를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlacementPositionError | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementPositionError/1/0 목표 배치 위치와 물체가 실제로 도달한 위치 사이의 거리 차이임. | [Double] 0.05 | 1 |
| [Prop] RepeatabilityDrift | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RepeatabilityDrift/1/0 반복정밀도 드리프트(같은 위치를 반복해서 맞추는 성능이 처음 기준에서 달라진 정도)임. | [Double] +0.012 | 1 |

표 37 Submodel Element Collection 'HandlingCycleResult'

| idShort: | HandlingCycleResult |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingCycleResult/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingQualityMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 최근 운반 작업의 소요 시간과 성공 여부, 누적 오배치 횟수를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] LastCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastCycleTime/1/0 가장 최근에 수행한 운반 동작 한 번에 실제로 걸린 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정 시간과 구분함. | [Double] 0.47 | 1 |
| [Prop] PickPlaceSuccessFlag | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceSuccessFlag/1/0 가장 최근의 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 작업이 성공했는지를 나타내는 값임. | [String] Success | 1 |
| [Prop] MisplacementCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MisplacementCount/1/0 설정한 운전 이력 범위에서 잘못 놓거나 떨어뜨린 사건의 누적 횟수임. 하루 단위로 집계한 작업 실패 횟수와는 범위가 다를 수 있음. | [Integer] 2 | 1 |

표 38 Submodel Element Collection 'SafetyAndCollisionMonitoring'

| idShort: | SafetyAndCollisionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyAndCollisionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 충돌, 비상정지, 안전영역 상태와 안전을 위한 정지 횟수를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ActiveSafetyState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveSafetyState/1/0 현재 충돌 감지, 안전영역, 비상정지, 속도 조정 상태를 모아 둔 항목임. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] SafetyEventCounters | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyEventCounters/1/0 안전을 위해 장비를 멈춘 사건의 누적 횟수를 모아 둔 항목임. | [-] 1 elements | 1 |

표 39 Submodel Element Collection 'ActiveSafetyState'

| idShort: | ActiveSafetyState |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveSafetyState/1/0 |  |  |
| Parent: | SafetyAndCollisionMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 현재 충돌 감지, 안전영역, 비상정지, 속도 조정 상태를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CollisionDetectedFlag | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollisionDetectedFlag/1/0 제어기가 현재 충돌을 감지했는지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임. | [Boolean] false | 1 |
| [Prop] SafetyZoneStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyZoneStatus/1/0 안전영역(사람이나 물체의 접근을 감시하는 구역)의 현재 상태와 이에 따른 속도 제한 상태임. | [String] SLS active (zone B) | 1 |
| [Prop] EmergencyStopState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopState/1/0 비상정지 회로(위급할 때 장비를 멈추도록 하는 전기 회로)의 현재 상태임. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] CurrentSpeedOverride | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentSpeedOverride/1/0 속도 오버라이드(기준 지시 속도에 곱해 적용하는 조정 비율)임. 기준 속도를 100%로 표시함. | [Double] 30 | 1 |

표 40 Submodel Element Collection 'SafetyEventCounters'

| idShort: | SafetyEventCounters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyEventCounters/1/0 |  |  |
| Parent: | SafetyAndCollisionMonitoring |  |  |
| Explanation: | - | 안전을 위해 장비를 멈춘 사건의 누적 횟수를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ProtectiveStopCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectiveStopCount/1/0 설정한 운전 이력 범위에서 발생한 보호정지(안전을 위해 장비를 멈추는 동작)의 누적 횟수임. | [Integer] 5 | 1 |

표 41 Submodel Element Collection 'AnalyticsAndApplicationContext'

| idShort: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ManipulatorAIApplicationContext | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorAIApplicationContext/1/0 AI(인공지능)가 어떤 작업을 대상으로 어떤 데이터를 사용하도록 설계되었는지 모아 둔 항목임. | [-] 8 elements | 1 |
| [SMC] ManipulatorMaintenanceOperationContext | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorMaintenanceOperationContext/1/0 예지보전(상태를 보고 고장 전에 정비를 준비하는 방식)의 예측 갱신 주기, 정비 우선순위, 경보 후 조치 기준을 모아 둔 항목임. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] ManipulatorComponentHealthContext | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorComponentHealthContext/1/0 수명을 예측할 관절 부품, 예상 고장 형태, 작업 부하와 마모 진행 정보를 모아 둔 항목임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] HandlingKpiObservation | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] ModelSupportContact | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelSupportContact/1/0 참조모델에 관한 문의처를 표시하는 항목임. 현재 연락처는 가상의 예시임. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] TimeSeriesAcquisitionContext | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TimeSeriesAcquisitionContext/1/0 시계열(시간 순서대로 모은 데이터) 예시의 기준 시각과 전체 기록 기간을 모아 둔 항목임. | [-] 2 elements | 1 |

표 42 Submodel Element Collection 'ManipulatorAIApplicationContext'

| idShort: | ManipulatorAIApplicationContext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorAIApplicationContext/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | AI(인공지능)가 어떤 작업을 대상으로 어떤 데이터를 사용하도록 설계되었는지 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetApplicationType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetApplicationType/1/0 예시 AI(인공지능) 모델을 적용하려는 작업의 종류임. | [String] PickAndPlace / MachineTending | 1 |
| [Prop] TargetRobotTask | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetRobotTask/1/0 예시 AI(인공지능) 모델이 대상으로 삼는 로봇의 구체적인 작업임. | [String] WorkpieceLoadingAndUnloading | 1 |
| [Prop] NumberOfAxesUsed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxesUsed/1/0 예시 AI(인공지능) 모델의 입력 데이터를 제공하는 로봇 관절의 수임. | [Integer] 6 | 1 |
| [Prop] EndEffectorType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndEffectorType/1/0 엔드이펙터(로봇 팔 끝에 붙이는 작업 장치)의 종류임. 이 예시에서는 물체를 잡는 그리퍼의 종류를 나타냄. | [String] ParallelGripper | 1 |
| [Prop] PredictionTarget | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PredictionTarget/1/0 모델이 예측하려는 값이나 사건임. 현재 파일은 설계 예시이며 학습된 AI(인공지능)가 실제 예측을 실행하는 것은 아님. | [String] MotionAnomalyProbability | 1 |
| [Prop] InputSignalSet | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputSignalSet/1/0 AI(인공지능) 입력으로 사용하는 측정 신호 목록임. 축별 신호를 어떤 순서로 넣는지도 포함함. | [String] JointTorque[J1-J6], JointTemperature[J1-J6] | 1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingInterval/1/0 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [String] PT1S | 1 |
| [Prop] FeatureWindowLength | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeatureWindowLength/1/0 시간창(한 번의 분석에 함께 사용하는 연속 데이터 구간)의 길이임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [String] PT10S | 1 |

표 43 Submodel Element Collection 'ManipulatorMaintenanceOperationContext'

| idShort: | ManipulatorMaintenanceOperationContext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorMaintenanceOperationContext/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | 예지보전(상태를 보고 고장 전에 정비를 준비하는 방식)의 예측 갱신 주기, 정비 우선순위, 경보 후 조치 기준을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] RULUpdateInterval | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULUpdateInterval/1/0 RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)을 얼마나 자주 다시 계산할지 정한 시간 간격임. | [String] PT24H | 1 |
| [Prop] MaintenancePlanningWindow | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePlanningWindow/1/0 정비 계획을 세울 때 고려하는 예정 기간임. 제안된 정비 작업을 이 기간 안에 배치하는 데 사용함. | [String] Next planned maintenance window | 1 |
| [Prop] MaintenancePriorityRule | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePriorityRule/1/0 어떤 부품의 점검이나 정비를 먼저 할지 정하는 예시 판단 기준임. | [String] Axis-3 reducer inspection has priority when RUL < 2000 h | 1 |
| [Prop] OperationRestrictionAfterAlert | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRestrictionAfterAlert/1/0 정비 경보가 발생한 뒤 검토할 운전 제한 기준임. 실제 제어기에 전달되어 실행되는 명령은 아님. | [String] Limit palletizing operation until reducer inspection is completed | 1 |

표 44 Submodel Element Collection 'ManipulatorComponentHealthContext'

| idShort: | ManipulatorComponentHealthContext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorComponentHealthContext/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | 수명을 예측할 관절 부품, 예상 고장 형태, 작업 부하와 마모 진행 정보를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ManipulatorJointComponent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorJointComponent/1/0 수명 예측의 대상인 관절과 부품을 구분하는 이름임. 축 번호와 구동 부품 정보를 포함함. | [String] Axis3_HarmonicDriveReducer | 1 |
| [Prop] JointFailureMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointFailureMode/1/0 고장 모드(부품이 어떤 방식으로 고장 나는지)의 분류임. 해당 관절의 수명 예측에서 고려하는 주된 고장 형태를 나타냄. | [String] ReducerGearToothWear | 1 |
| [Prop] PalletizingDutyCycleIndex | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PalletizingDutyCycleIndex/1/0 팔레타이징(물체를 팔레트에 쌓기) 작업이 관절에 주는 부하 강도를 0~1로 바꾼 지수임. 운반 무게, 반복 속도, 가속·감속 조건을 반영함. | [Double] 0.82 | 1 |
| [Prop] PayloadUtilizationFactor | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadUtilizationFactor/1/0 평가 기간의 평균 운반 무게를 정격 가반하중(설계상 운반 무게)으로 나눈 비율임. 현재 순간의 운반 무게와는 구분함. | [Double] 0.74 | 1 |
| [Prop] ReducerBacklashProgression | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReducerBacklashProgression/1/0 감속기 백래시(기어 사이 틈 때문에 방향을 바꿀 때 생기는 헛돎)가 처음보다 얼마나 늘었는지 추정한 값임. 마모 진행을 살피는 데 사용함. | [Double] 3.2 | 1 |
| [Prop] RULFeatureImportance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULFeatureImportance/1/0 수명 예측에 각 특징량(온도·진동 등 분석에 쓰는 값)이 얼마나 영향을 주는지 나타내는 상대적 가중치 목록임. 현재 값은 검증된 분석 결과가 아닌 예시임. | [String] Vibration:0.46, Current:0.30, Temperature:0.24 | 1 |

표 45 Submodel Element Collection 'HandlingKpiObservation'

| idShort: | HandlingKpiObservation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] PickPlaceAttemptCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCount/1/0 집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] SuccessfulPickPlaceCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCount/1/0 집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] ActualHandlingProcessingTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTime/1/0 집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] TargetHandlingCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTime/1/0 작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] PlacementInspectionCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCount/1/0 집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] PlacementWithinToleranceCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCount/1/0 검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] HandlingFailureCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCount/1/0 집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함. | [-] 3 elements | 1 |

표 46 Submodel Element Collection 'PickPlaceAttemptCount'

| idShort: | PickPlaceAttemptCount |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCount/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PickPlaceAttemptCountKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MPA | 1 |
| [Prop] PickPlaceAttemptCountCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountCurrentValue/1/0 집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임. | [Integer] 1560 | 1 |
| [MLP] PickPlaceAttemptCountComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 매니퓰레이터가 픽앤플레이스 작업을 시도한 총 횟수임.@ko,Total number of pick-and-place attempts performed by the manipulator@en | 0..1 |

표 47 Submodel Element Collection 'SuccessfulPickPlaceCount'

| idShort: | SuccessfulPickPlaceCount |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCount/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] SuccessfulPickPlaceCountKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MPS | 1 |
| [Prop] SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue/1/0 집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임. | [Integer] 1515 | 1 |
| [MLP] SuccessfulPickPlaceCountComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 낙하, 오배치 또는 그리퍼 실패 없이 정상적으로 완료한 픽앤플레이스 작업 횟수임.@ko,Number of pick-and-place cycles successfully completed without drop, misplacement, or gripper failure@en | 0..1 |

표 48 Submodel Element Collection 'ActualHandlingProcessingTime'

| idShort: | ActualHandlingProcessingTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTime/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ActualHandlingProcessingTimeKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MACT | 1 |
| [Prop] ActualHandlingProcessingTimeCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeCurrentValue/1/0 집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [String] PT19H30M | 1 |
| [MLP] ActualHandlingProcessingTimeComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 유휴 시간과 대기 시간을 제외하고 매니퓰레이터가 핸들링 동작을 수행한 실제 처리 시간임.@ko,Actual processing time spent on manipulator handling cycles excluding idle and waiting time@en | 0..1 |

표 49 Submodel Element Collection 'TargetHandlingCycleTime'

| idShort: | TargetHandlingCycleTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTime/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetHandlingCycleTimeKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MCT | 1 |
| [Prop] TargetHandlingCycleTimeCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeCurrentValue/1/0 작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [String] PT45S | 1 |
| [MLP] TargetHandlingCycleTimeComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 픽업·이송·배치·복귀로 구성된 핸들링 작업 1회의 목표 사이클 시간임.@ko,Target cycle time for one pick-move-place-return handling cycle@en | 0..1 |

표 50 Submodel Element Collection 'PlacementInspectionCount'

| idShort: | PlacementInspectionCount |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCount/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlacementInspectionCountKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MPIC | 1 |
| [Prop] PlacementInspectionCountCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountCurrentValue/1/0 집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임. | [Integer] 1515 | 1 |
| [MLP] PlacementInspectionCountComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 매니퓰레이터의 배치 작업 후 배치 위치 정확도를 검사한 총 횟수임.@ko,Number of placement accuracy inspections after manipulator placement operation@en | 0..1 |

표 51 Submodel Element Collection 'PlacementWithinToleranceCount'

| idShort: | PlacementWithinToleranceCount |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCount/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PlacementWithinToleranceCountKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MPAC | 1 |
| [Prop] PlacementWithinToleranceCountCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountCurrentValue/1/0 검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임. | [Integer] 1490 | 1 |
| [MLP] PlacementWithinToleranceCountComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 정해진 위치 허용오차 이내에서 완료된 매니퓰레이터 배치 작업 횟수임.@ko,Number of manipulator placement operations completed within the defined position tolerance@en | 0..1 |

표 52 Submodel Element Collection 'HandlingFailureCount'

| idShort: | HandlingFailureCount |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCount/1/0 |  |  |
| Parent: | HandlingKpiObservation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함. 약어, 현재 값, 추가 설명을 함께 저장함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] HandlingFailureCountKey | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountKey/1/0 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | [String] MFC | 1 |
| [Prop] HandlingFailureCountCurrentValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountCurrentValue/1/0 집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함. | [Integer] 45 | 1 |
| [MLP] HandlingFailureCountComment | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountComment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | [-] 낙하, 오배치, 그리퍼 실패 및 충돌 정지 등을 포함한 매니퓰레이터 핸들링 실패 횟수임.@ko,Number of manipulator handling failures including drop, misplacement, gripper fault, and collision stop@en | 0..1 |

표 53 Submodel Element Collection 'TimeSeriesAcquisitionContext'

| idShort: | TimeSeriesAcquisitionContext |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TimeSeriesAcquisitionContext/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | 시계열(시간 순서대로 모은 데이터) 예시의 기준 시각과 전체 기록 기간을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ExampleTimeOrigin | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleTimeOrigin/1/0 상대시간(기준 시점에서 얼마나 지났는지)을 실제 시각으로 해석하기 위한 UTC(세계 공통 기준시) 예시 시작 시각임. 실제 수집 시각은 아님. | [DateTime] 2026-09-13T08:15:00Z | 1 |
| [Prop] ExampleWindowDuration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleWindowDuration/1/0 예시의 첫 기록에서 마지막 기록까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | [String] PT59S | 1 |

표 53-1 Submodel Element Collection 'ModelSupportContact'

| idShort: | ModelSupportContact |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelSupportContact/1/0 |  |  |
| Parent: | AnalyticsAndApplicationContext |  |  |
| Explanation: | - | 참조모델에 관한 문의처를 표시하는 항목임. 현재 연락처는 가상의 예시임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 연락처가 속한 나라를 나타내는 코드임. | [-] KR@ko,KR@en | 0..1 |
| [Prop] Language | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language 연락할 때 사용하는 언어임. | [String] ko | 0..* |
| [MLP] CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 담당 회사가 있는 도시 이름임. | [-] 예시도시@ko,Example City@en | 0..1 |
| [MLP] Company | 0173-1#02-AAW001#001 문의에 답하는 회사 이름임. | [-] 예시 제조사@ko,ExampleManufacturer@en | 0..1 |
| [SMC] Email | 0173-1#02-AAQ836#005 이메일 연락처를 모아 둔 항목임. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [MLP] Street | 0173-1#02-AAO128#002 담당 회사의 도로명과 상세 주소임. | [-] 예시로 1 (가상 주소)@ko,1 Example Street (fictional address)@en | 0..1 |
| [MLP] Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 담당 회사 주소의 우편번호임. | [-] 00000@ko,00000@en | 0..1 |

표 53-2 Submodel Element Collection 'Email'

| idShort: | Email |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAQ836#005 |  |  |
| Parent: | ModelSupportContact |  |  |
| Explanation: | - | 이메일 연락처를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 문의 내용을 보낼 이메일 주소임. | [String] support@example.org | 1 |

• ModelSupportContact는 표준 연락처 구성요소를 재사용한 문의처이며 AIModelNameplate의 ContactInformation에서 참조한다. 하위 연락처의 항목과 예시값은 표 53-1과 표 53-2에 정리하였다.

마. TimeSeries 서브모델

그림 21 TimeSeries 개념도

그림 22 TimeSeries UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 TimeSeries V1.1.1 (administration 1/1, Submodel id 끝자리 /1/1)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• Metadata는 레코드 구조를 설명하고 Segments는 ExternalSegment·LinkedSegment·InternalSegment로 구성한다. LinkedSegment에는 외부 이력 조회를 위한 예시 Endpoint와 Query를 넣었다. 실제 서버 접속이나 조회를 수행한 결과가 아니다.

○ 서브모델 활용방안

• TCP 편차와 배치오차가 커진 시점의 축 위치·속도·토크·하중을 함께 조회한다. 시간 기준과 축 번호를 맞춘 뒤 운전 조건 변화와 측정값 변화를 비교한다.

• 토크·온도 12개 신호를 같은 시각과 축 순서로 정렬하고 10개 샘플 창을 생성한다. 모델 명세와 전처리를 연결하되 학습 및 성능 검증은 별도로 수행한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• TimeSeries V1.1.1 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 설명서는 IDTA 02008-1-1, 적용 JSON 템플릿은 1.1.1이다. Metadata/Record와 InternalSegment/Records의 레코드는 같은 측정 구조를 사용한다. 현재 Records는 SMC이며 하위 레코드는 Record00000 1개이다.

• Time은 RelativePointInTime 의미의 xs:long 값 0~59이다. UTC 기준 시각 2026-09-13T08:15:00Z는 OperationalData의 TimeSeriesAcquisitionContext/ExampleTimeOrigin에 저장한다. 외부 구간의 StartTime과 EndTime은 xs:string 값 0, 59이다.

• 표준 설명서 표 4의 {Variable}(측정 변수) 영역에 장비 변수를 추가하였다. RecordMotion과 RecordLoadAndCondition은 같은 시점의 측정값을 분류하는 자체 묶음이다. 관절별 반복값은 SML(동일 구조의 목록), 서로 다른 값은 SMC(관련 항목 묶음)로 표현한다.

TimeSeries 설명서 표 4 원문

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 54 Submodel 'TimeSeries'

| idShort: | TimeSeries |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 시계열(시간 순서대로 모은 데이터)과 그 데이터가 저장된 위치를 함께 설명하는 서브모델(주제별 정보 묶음)임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Metadata | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] Segments | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | [-] 3 elements | 1 |

표 55 Submodel Element Collection 'Metadata'

| idShort: | Metadata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | - | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | [-] 매니퓰레이터 운전 이력 예시@ko,Manipulator operating history example@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | [-] 1초 간격의 합성 예시 60개. Time은 구간 시작부터 경과한 초입니다.@ko,60 synthetic samples at one-second intervals. Time is elapsed seconds from the segment start.@en | 0..1 |
| [SMC] Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | [-] 3 elements | 1 |

TS · Record 상세표

| idShort: | Record |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Metadata |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 기준 시점부터 몇 초가 지났는지 나타내는 상대시간임. 해당 시계열 구간의 시작을 기준으로 함. | [Long] 0 | 1..* |
| [SMC] RecordMotion | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 해당 시점의 관절 움직임과 TCP(공구 기준점)의 위치·방향을 모아 둔 기록임. | [-] 2 elements | 0..1 |
| [SMC] RecordLoadAndCondition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 해당 시점의 관절 토크(축을 돌리는 힘), 온도, 전류, 운반 무게와 물체를 잡는 상태를 모아 둔 기록임. | [-] 4 elements | 0..1 |

TS · RecordMotion 상세표

| idShort: | RecordMotion |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 해당 시점의 관절 움직임과 TCP(공구 기준점)의 위치·방향을 모아 둔 기록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointAxisMotionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] CurrentTcpPose | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. | [-] 8 elements | 1 |

TS · JointAxisMotionValues 상세표

| idShort: | JointAxisMotionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordMotion |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 12.4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 45 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -30.1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 60 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 30 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 0.2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 10 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 60.5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 50 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -15.3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 20 | 1 |

TS · CurrentTcpPose 상세표

| idShort: | CurrentTcpPose |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordMotion |  |  |
| Explanation: | - | TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TcpPositionX | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 X방향 위치임. | [Double] 1102 | 1 |
| [Prop] TcpPositionY | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Y방향 위치임. | [Double] -340 | 1 |
| [Prop] TcpPositionZ | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Z방향 위치임. | [Double] 980 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRx | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0 TCP(공구 기준점)가 X축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0 TCP(공구 기준점)가 Y축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 90 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRz | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0 TCP(공구 기준점)가 Z축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] PathDeviation | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0 지령 경로(움직이라고 지정한 경로)와 TCP(공구 기준점)가 실제로 지나간 경로 사이의 거리 차이임. | [Double] 0.08 | 1 |
| [Prop] MotionMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0 현재 지시된 이동 방식임. 직선 이동처럼 공구를 어떤 경로로 움직이는지 나타냄. | [String] Linear | 1 |

TS · RecordLoadAndCondition 상세표

| idShort: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 해당 시점의 관절 토크(축을 돌리는 힘), 온도, 전류, 운반 무게와 물체를 잡는 상태를 모아 둔 기록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointTorqueValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SML] JointConditionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] ToolLoadAndGripper | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] DeviceHealthState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |

TS · JointTorqueValues 상세표

| idShort: | JointTorqueValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 120 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 210 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 95 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 18 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 40 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 6 | 1 |

TS · JointConditionValues 상세표

| idShort: | JointConditionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 6.2 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 52 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 8.1 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 4 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 40 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.5 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 43 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 3.2 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 38 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.1 | 1 |

TS · ToolLoadAndGripper 상세표

| idShort: | ToolLoadAndGripper |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CurrentPayload | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0 현재 로봇이 지탱하는 전체 무게이다. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 중인 물체의 무게를 합한 값이다. | [Double] 14.2 | 1 |
| [Prop] WristMomentLoad | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0 손목에 걸리는 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)가 설정한 허용 한계의 몇 %인지 나타냄. 예시 62는 허용 한계의 62%라는 뜻임. | [Double] 62 | 1 |
| [Prop] ExternalForceEstimate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0 로봇이나 공구에 외부에서 작용하는 힘의 크기를 추정한 값임. | [Double] 8 | 1 |
| [Prop] GripperOpenCloseState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 현재 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타내는 상태임. | [String] Closed | 1 |
| [Prop] GripperForce | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 작업 물체를 잡고 있는 힘의 크기임. | [Double] 35 | 1 |

TS · DeviceHealthState 상세표

| idShort: | DeviceHealthState |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] VibrationLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 설정한 센서 위치의 진동 가속도를 RMS(변동하는 신호의 크기를 나타내는 실효값)로 표시한 값임. 단위는 g(표준 중력가속도 배수)이며, 예지보전의 진동 속도 값과 구분함. | [Double] 0.21 | 1 |
| [Prop] OperatingHours | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0 현재 기준 시점까지 장비가 운전한 시간을 누적한 값임. 단위는 시간임. | [Double] 8420 | 1 |
| [Prop] OperatingState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0 장비가 현재 운전 중인지, 대기 중인지, 정지했는지 등을 나타내는 상태임. | [String] Run | 1 |

표 56 Submodel Element Collection 'Segments'

| idShort: | Segments |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | - | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함. | [-] 12 elements | 0..* |
| [SMC] LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임. | [-] 12 elements | 0..* |
| [SMC] InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함. | [-] 11 elements | 0..* |

표 57 Submodel Element Collection 'ExternalSegment'

| idShort: | ExternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | [-] 매니퓰레이터 60초 예시@ko,Manipulator 60-s example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | [-] 합성 예시, 실측·운영 데이터 아님@ko,Synthetic reference example, not measured production data.@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. | [Long] 60 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 0 | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 59 | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함. | [String] PT59S | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. | [String] 2026-09-13T08:15:59Z | 0..1 |
| [File] File | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 시간 순서대로 저장된 데이터 파일의 위치를 나타냄. 현재 예시는 CSV(행과 열로 값을 기록하는 텍스트 파일)를 가리킴. | [-] /aasx/files/Manipulator_Operation_Example.csv | 0..1 |
| [Blob] Blob | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 Blob(바이트로 저장한 데이터 내용) 안에 시계열 기록을 넣는 항목임. 현재는 CSV 내용을 gzip(데이터 압축 방식)으로 압축한 예시임. | [-] 13 bytes | 0..1 |

표 58 Submodel Element Collection 'LinkedSegment'

| idShort: | LinkedSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | [-] Manipulator historian API example@en,매니퓰레이터 외부 이력 조회 예시@ko | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 외부 조회 예시가 다루는 데이터와 시간 범위, 실제 서버 연결 여부를 설명하는 문장임. | [-] Illustrative endpoint and query for 60 synthetic samples at relative seconds 0 through 59; no live server connection or query execution.@en,상대시간 0~59초의 합성 기록 60개를 조회하는 구성 예시임. 실제 서버 연결·조회는 수행하지 않음.@ko | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. 현재 값은 조회 구성을 설명하는 예시이며 실제 서버에서 확인한 수량은 아님. | [Long] 60 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 0 | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 59 | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함. | [String] PT59S | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. 서버에 실제로 접속한 시각을 뜻하지 않음. | [String] 2026-09-13T08:15:59Z | 0..1 |
| [Prop] Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 엔드포인트(데이터를 요청할 서버의 접속 주소)임. 현재 example.com 주소는 예시이므로 실제 서버 주소로 바꿔야 함. | [String] https://historian.example.com/api/timeseries | 1 |
| [Prop] Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 쿼리(서버에 어떤 데이터를 달라고 요청할지 정한 조건)임. 현재는 대상 장비와 상대시간 0~59초를 지정한 예시임. | [String] assetId=MN-SN-2026-0001&start=0&end=59 | 1 |

표 59 Submodel Element Collection 'InternalSegment'

| idShort: | InternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | [-] 매니퓰레이터 단일 Record 예시@ko,Manipulator single-record example@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | [-] 구조 설명용 합성 Record 1개임. ExternalSegment의 CSV·Blob 60개 예시 중 첫 번째 기록에 해당하며, 실측·운영 데이터가 아님.@ko,One synthetic record illustrating the structure. It corresponds to the first of the 60 example records in ExternalSegment CSV and Blob. Not measured production data.@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 0 | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | [String] 0 | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간의 첫 기록부터 마지막 기록까지 지난 시간임. 기록이 한 개인 현재 내부 예시에서 PT0S는 0초를 뜻함. | [String] PT0S | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. | [String] 2026-09-13T08:15:59Z | 0..1 |
| [SMC] Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 한 시점의 기록 묶음들을 시간 순서대로 모아 두는 항목임. | [-] 1 elements | 1 |

표 60 Submodel Element Collection 'Records'

| idShort: | Records |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |  |  |
| Parent: | InternalSegment |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 기록 묶음들을 시간 순서대로 모아 두는 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Record00000 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 특정 시점의 시간과 측정값을 담은 레코드(기록 한 묶음)임. 현재 내부 구간에 넣은 단일 예시 기록임. | [-] 3 elements | 0..* |

표 61 Submodel Element Collection 'Record00000'

| idShort: | Record00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | - | 특정 시점의 시간과 측정값을 담은 레코드(기록 한 묶음)임. 현재 내부 구간에 넣은 단일 예시 기록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 기준 시점부터 몇 초가 지났는지 나타내는 상대시간임. 해당 시계열 구간의 시작을 기준으로 함. | [Long] 0 | 1..* |
| [SMC] RecordMotion | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 해당 시점의 관절 움직임과 TCP(공구 기준점)의 위치·방향을 모아 둔 기록임. | [-] 2 elements | 0..1 |
| [SMC] RecordLoadAndCondition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 해당 시점의 관절 토크(축을 돌리는 힘), 온도, 전류, 운반 무게와 물체를 잡는 상태를 모아 둔 기록임. | [-] 4 elements | 0..1 |

표 62 Submodel Element Collection 'RecordMotion'

| idShort: | RecordMotion |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 해당 시점의 관절 움직임과 TCP(공구 기준점)의 위치·방향을 모아 둔 기록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointAxisMotionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] CurrentTcpPose | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. | [-] 8 elements | 1 |

표 63 Submodel Element List 'JointAxisMotionValues'

| idShort: | JointAxisMotionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordMotion |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

표 64 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 12.4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 45 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -30.1 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 60 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 30 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 0.2 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 10 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] 60.5 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 50 | 1 |

TS · JointAxisMotionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointAxisMotionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointAxisMotionValues 목록의 관절 한 축에 대한 움직임 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] CurrentJointPosition | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | [Double] -15.3 | 1 |
| [Prop] CurrentJointSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | [Double] 20 | 1 |

표 65 Submodel Element Collection 'CurrentTcpPose'

| idShort: | CurrentTcpPose |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordMotion |  |  |
| Explanation: | - | TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TcpPositionX | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 X방향 위치임. | [Double] 1102 | 1 |
| [Prop] TcpPositionY | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Y방향 위치임. | [Double] -340 | 1 |
| [Prop] TcpPositionZ | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Z방향 위치임. | [Double] 980 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRx | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0 TCP(공구 기준점)가 X축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0 TCP(공구 기준점)가 Y축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 90 | 1 |
| [Prop] TcpOrientationRz | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0 TCP(공구 기준점)가 Z축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | [Double] 0 | 1 |
| [Prop] PathDeviation | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0 지령 경로(움직이라고 지정한 경로)와 TCP(공구 기준점)가 실제로 지나간 경로 사이의 거리 차이임. | [Double] 0.08 | 1 |
| [Prop] MotionMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0 현재 지시된 이동 방식임. 직선 이동처럼 공구를 어떤 경로로 움직이는지 나타냄. | [String] Linear | 1 |

표 66 Submodel Element Collection 'RecordLoadAndCondition'

| idShort: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 해당 시점의 관절 토크(축을 돌리는 힘), 온도, 전류, 운반 무게와 물체를 잡는 상태를 모아 둔 기록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] JointTorqueValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SML] JointConditionValues | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] ToolLoadAndGripper | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] DeviceHealthState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |

표 67 Submodel Element List 'JointTorqueValues'

| idShort: | JointTorqueValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 2 elements | 1..* |

표 68 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 120 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 210 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 95 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 18 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 40 | 1 |

TS · JointTorqueValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointTorqueValues |  |  |
| Explanation: | - | JointTorqueValues 목록의 관절 한 축에 대한 토크 기록이다. 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | [Double] 6 | 1 |

표 69 Submodel Element List 'JointConditionValues'

| idShort: | JointConditionValues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | [-] 3 elements | 1..* |

표 70 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J1 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J1 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 48 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 6.2 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J2 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J2 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 52 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 8.1 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J3 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J3 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 45 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 4 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J4 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J4 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 40 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.5 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J5 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J5 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 43 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 3.2 | 1 |

TS · JointConditionValues / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |  |  |
| Parent: | JointConditionValues |  |  |
| Explanation: | - | JointConditionValues 목록의 관절 한 축에 대한 상태 기록이다. 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. 이 표는 J6 관절의 값을 나타낸다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] JointAxisId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | [String] J6 | 1 |
| [Prop] JointTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | [Double] 38 | 1 |
| [Prop] JointMotorCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | [Double] 1.1 | 1 |

표 71 Submodel Element Collection 'ToolLoadAndGripper'

| idShort: | ToolLoadAndGripper |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CurrentPayload | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0 현재 로봇이 지탱하는 전체 무게이다. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 중인 물체의 무게를 합한 값이다. | [Double] 14.2 | 1 |
| [Prop] WristMomentLoad | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0 손목에 걸리는 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)가 설정한 허용 한계의 몇 %인지 나타냄. 예시 62는 허용 한계의 62%라는 뜻임. | [Double] 62 | 1 |
| [Prop] ExternalForceEstimate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0 로봇이나 공구에 외부에서 작용하는 힘의 크기를 추정한 값임. | [Double] 8 | 1 |
| [Prop] GripperOpenCloseState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 현재 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타내는 상태임. | [String] Closed | 1 |
| [Prop] GripperForce | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 작업 물체를 잡고 있는 힘의 크기임. | [Double] 35 | 1 |

표 72 Submodel Element Collection 'DeviceHealthState'

| idShort: | DeviceHealthState |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordLoadAndCondition |  |  |
| Explanation: | - | 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] VibrationLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 설정한 센서 위치의 진동 가속도를 RMS(변동하는 신호의 크기를 나타내는 실효값)로 표시한 값임. 단위는 g(표준 중력가속도 배수)이며, 예지보전의 진동 속도 값과 구분함. | [Double] 0.21 | 1 |
| [Prop] OperatingHours | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0 현재 기준 시점까지 장비가 운전한 시간을 누적한 값임. 단위는 시간임. | [Double] 8420 | 1 |
| [Prop] OperatingState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0 장비가 현재 운전 중인지, 대기 중인지, 정지했는지 등을 나타내는 상태임. | [String] Run | 1 |

• InternalSegment는 구조 설명용 Record00000 1개이며 RecordCount=1, StartTime=0, EndTime=0, Duration=PT0S이다. ExternalSegment의 CSV·Blob은 60개 합성 샘플로 유지하며 Duration=PT59S이다. SamplingInterval=1 s, SamplingRate=1 Hz이며 실제 측정 데이터가 아니다. LinkedSegment도 상대시간 0~59초의 기록 60개를 조회하는 구성 예시이다. Endpoint의 example.com 주소와 Query는 실제 서버 API 규약에 맞춰 교체해야 한다. State=completed와 LastUpdate는 예시 데이터의 상태·갱신 시각이며 접속 성공이나 실제 조회 시각을 뜻하지 않는다.

• File은 /aasx/files/Manipulator_Operation_Example.csv를 가리킨다. Blob에는 CSV를 gzip으로 압축한 실제 데이터가 들어 있고 JSON에서는 Base64로 표현된다. 파일명만 Blob.value에 입력하지 않는다. 내부 레코드·CSV·Blob은 같은 예시 측정 내용이다.

바. AIModelNameplate 서브모델

그림 23 AIModelNameplate 개념도

그림 24 AIModelNameplate UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 AIModelNameplate V1.0.1 (administration 1/0, Submodel id 끝자리 /1/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• AI 모델의 설계 명세와 입력·출력·전처리 정보를 관리한다. 본 패키지의 CNN-LSTM은 구조 설계 예시이며 학습된 가중치나 검증된 성능을 제공하지 않음. TrainingResults는 현재 하위 요소가 없는 Collection으로 남아 있음.

○ 서브모델 활용방안

• 토크·온도 12개 신호를 같은 시각과 축 순서로 정렬하고 10개 샘플 창을 생성한다. 모델 명세와 전처리를 연결하되 학습 및 성능 검증은 별도로 수행한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• AIModelNameplate V1.0.1 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 표준 템플릿의 구조를 유지한다. CNN-LSTM은 학습 전 설계 예시이며 Storage의 model_specification.json은 학습 가중치 파일이 아니다. TrainingResults는 현재 하위 요소가 없는 SMC이다.

표 73 AIModelNameplate 적용 정보

| 항목 | 설계 예시 | 적용 시 확인 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 6축 토크 + 6축 온도 | 토크(축을 돌리는 힘)와 온도 신호 12개의 축 순서·단위를 확인하고 측정 시각을 맞춤. |
| 입력 창 | 10개 샘플 × 12개 신호 | 시간창(한 번에 함께 분석할 연속 데이터 구간)의 길이와 1초 수집 간격이 전처리(분석 전 데이터 정리) 설정과 맞는지 확인함. |
| 출력 | 동작 이상 확률 1개 | 추론(학습된 모델로 새 입력의 결과를 계산하는 작업)을 실제로 수행하고 정확성을 검증한 결과가 필요함. |
| Storage | /aasx/files/ai/model_specification.json | 현재 파일은 모델 구조를 설명하는 자료임. 학습을 마친 실행 모델 파일과 구분함. |
| 전처리 | /aasx/files/ai/preprocessing.py | 샘플(한 시점에 기록한 데이터 묶음) 60개를 10개씩 한 칸 옮겨 묶어, 서로 겹치는 분석 구간 51개를 만듦. |
| 참조 | OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext/ModelSupportContact | 참조(다른 항목으로의 연결)를 따라갔을 때 실제 문의처 정보가 있는 항목에 도달하는지 확인함. |

• ManipulatorAIApplicationContext는 OperationalData에 있다. 문서의 설명 제목을 같은 이름의 상위 SMC로 추가하지 않는다. PdM에서 AI 명판을 참조하더라도 동작 이상 확률 모델이 잔여수명을 계산한다는 의미는 아니다.

AI · AIModelNameplate 상세표

| idShort: | AIModelNameplate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/AIModelNameplate/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | AI 모델의 구조·입출력·전처리·모델 명세를 설명하는 설계 예시임. 학습된 가중치나 검증된 성능은 제공하지 않음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 URI를 사용하여 제품 인스턴스를 전 세계적으로 고유하게 식별함. | [String] https://www.smart-factory.kr/ids/asset/ManipulatorMotionAnomalyModel/1/0 | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAS354#002 AI 모델 명판 정보의 버전임. | [String] 1.0.0 | 1 |
| [Ref] ContactInformation | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Contactinformation/1/0 해당 서브모델의 담당자 연락처 정보를 참조함. | [-] [Submodel, https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/OperationalData/1/0],[SubmodelElementCollection, AnalyticsAndApplicationContext],[SubmodelElementCollection, ModelSupportContact] | 1 |
| [Prop] Storage | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Storage/1/0 모델 관련 파일의 저장 경로임. 본 참조모델에서는 학습된 가중치가 아닌 구조 설계 예시 파일을 연결함. | [String] /aasx/files/ai/model_specification.json | 1 |
| [MLP] KindOfLearning | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/KindOfLearning/1/0 모델에 적용하는 지도·비지도·강화학습 등의 학습 방식을 나타냄. | [-] 지도학습 계획 (학습 미실시)@ko,Planned supervised learning; not trained@en | 1 |
| [SMC] Inputs | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/1/0 모델 입력에 필요한 정보를 묶음. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] Outputs | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/1/0 모델 출력에 필요한 정보를 묶음. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] TrainingResults | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/TrainingResults/1/0 모델의 학습 결과를 담는 컬렉션임. 본 참조모델에서는 학습·성능검증을 수행하지 않아 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함. | [-] 0 elements | 1 |
| [SMC] Details | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/1/0 모델에 관한 추가 명세 정보를 묶음. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] AITypeSpecificInformation | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/1/0 AI 유형에 따른 특화 정보를 묶음. | [-] 1 elements | 1 |

AI · Inputs 상세표

| idShort: | Inputs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/1/0 |  |  |
| Parent: | AIModelNameplate |  |  |
| Explanation: | - | 모델 입력에 필요한 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] KindOfInput | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/KindOfInput/1/0 모델 입력 데이터의 종류를 나타냄. | [String] Time-series joint torque and joint temperature | 1 |
| [SMC] DimensionN | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/1/0 개별 입력 차원의 크기와 의미를 묶음. | [-] 2 elements | 0..* |
| [File] Preprocessing | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/Preprocessing/1/0 입력 데이터의 전처리 절차를 설명하는 파일임. | [-] /aasx/files/ai/preprocessing.py | 0..1 |

AI · DimensionN 상세표

| idShort: | DimensionN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/1/0 |  |  |
| Parent: | Inputs |  |  |
| Explanation: | - | 개별 입력 차원의 크기와 의미를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Size | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Size/1/0 입력 차원의 크기를 나타냄. | [String] 10 x 12 | 1 |
| [Prop] Information | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Information/1/0 해당 입력 차원의 사용 목적과 의미를 설명함. | [String] 10 samples x (6 joint torques + 6 joint temperatures); 1 Hz; axes J1-J6. | 0..1 |

AI · Outputs 상세표

| idShort: | Outputs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/1/0 |  |  |
| Parent: | AIModelNameplate |  |  |
| Explanation: | - | 모델 출력에 필요한 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] DimensionN | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/1/0 개별 출력 차원의 크기와 의미를 묶음. | [-] 2 elements | 1..* |

AI · DimensionN 상세표

| idShort: | DimensionN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/1/0 |  |  |
| Parent: | Outputs |  |  |
| Explanation: | - | 개별 출력 차원의 크기와 의미를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Size | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Size/1/0 출력 차원의 크기를 나타냄. | [String] 1 | 1 |
| [MLP] Result | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Result/1/0 해당 출력 차원이 나타내는 결과의 의미를 설명함. | [-] 동작 이상 확률 (설계상 출력, 실제 추론 미실시)@ko,Motion anomaly probability; specified output, no inference performed.@en | 1 |

AI · Details 상세표

| idShort: | Details |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/1/0 |  |  |
| Parent: | AIModelNameplate |  |  |
| Explanation: | - | 모델에 관한 추가 명세 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] FileExtension | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/DataEnding/1/0 모델 관련 파일의 확장자를 나타냄. | [String] .json | 1 |
| [Prop] AIFramework | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/AIFramework/1/0 모델에 사용하는 AI 프레임워크와 버전을 나타냄. | [String] Framework-neutral architecture specification | 1 |
| [Prop] ProgramLanguage | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/ProgramLanguage/1/0 모델에 사용하는 프로그래밍 언어와 버전을 나타냄. | [String] Python | 1 |
| [File] Requirements | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/Requirements/1/0 실행 환경에 필요한 소프트웨어 의존성 정보를 제공하는 파일임. | [-] /aasx/files/ai/requirements.txt | 0..1 |

AI · AITypeSpecificInformation 상세표

| idShort: | AITypeSpecificInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/1/0 |  |  |
| Parent: | AIModelNameplate |  |  |
| Explanation: | - | AI 유형에 따른 특화 정보를 묶음. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Type | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Type/1/0 CNN·RNN·LSTM 등의 AI 모델 유형을 나타냄. | [-] CNN-LSTM 설계 예시@ko,CNN-LSTM architecture specification@en | 1 |

사. PredictiveMaintenance 서브모델

그림 25 PredictiveMaintenance 개념도

그림 26 PredictiveMaintenance UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 PredictiveMaintenance V1.0 (administration 1/0, Submodel id 끝자리 /1/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 3축 감속기를 대상으로 한 잔여수명 시나리오를 표현한다. 잔여수명, 경계조건, 모델 설명, 사전 경보와 수명 초과 후 경보를 관리하며, 실제 학습·열화시험으로 검증된 예측 결과가 아님.

○ 서브모델 활용방안

• 누적 가동시간과 잔여수명 기준을 확인하고 경계조건에 해당하는 운전 상태인지 판단한다. 실제 검증된 예측 결과가 확보되면 사전 경보 기준과 정비 운영 조건을 함께 검토한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• PredictiveMaintenance V1.0 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• RemainingUsefulLifetime은 Entity이며 IndicationType, DurationValue, EngineeringUnit, StartValue, StartDateTime, Description을 내부 statements로 가진다. RemainingUsfulLifeDateTime은 RemainingUsefulLifePrediction의 직접 하위 항목이다.

• StartValue=8420 h는 누적 사용량 기준이고 DurationValue=12000 h는 잔여 사용시간 예시이다. 2028-09-13T08:15:00Z라는 수명 날짜는 독립적인 형식 예시이며 가동률·운전 일정 없이 12000 h에서 산출된 결과로 해석하지 않는다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 74 Submodel 'PredictiveMaintenance'

| idShort: | PredictiveMaintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 예지보전(장비 상태를 보고 고장 전에 정비를 준비하는 방식)에 필요한 수명 예측, 적용 조건, 경보 정보를 모아 둔 서브모델(주제별 정보 묶음)임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RemainingUsefulLifePrediction | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | [-] 7 elements | 1 |

표 75 Submodel Element Collection 'RemainingUsefulLifePrediction'

| idShort: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |  |  |
| Parent: | PredictiveMaintenance |  |  |
| Explanation: | - | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Ent] RemainingUsefulLifetime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임. | [-] - | 1 |
| [Prop] RemainingUsfulLifeDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 예측한 수명이 끝날 것으로 보는 날짜와 시각임. 확정된 고장 시각을 뜻하는 것은 아님. | [DateTime] 2028-09-13T08:15:00Z | 0..1 |
| [Range] ConfidenceInterval | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 신뢰구간(수명 예측의 불확실성을 나타내는 값의 범위)임. 예측 수명과 같은 단위로 표시함. | [-] 10800 .. 13200 | 1 |
| [SML] ListRULBoundaryConditions | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] PredictionModelInformation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 연결 정보를 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 1 |
| [SML] ListPreAlerts | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임. | [-] 2 elements | 0..1 |

표 76 Entity 'RemainingUsefulLifetime'

| idShort: | RemainingUsefulLifetime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Entity |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] IndicationType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 수명이나 마모 정도를 시간, 동작 횟수, 이동 거리 중 어떤 기준으로 나타내는지 구분하는 값임. | [String] operating hours | 1 |
| [Prop] DurationValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 설정한 수명 기준에 따른 기간이나 사용량의 값임. 시간·동작 횟수·거리 등 함께 지정한 단위로 읽어야 함. | [Double] 12000 | 1 |
| [Prop] EngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 공학 단위(측정값의 크기를 읽는 기준)임. 시간, 동작 횟수, 거리 등 수명 값에 사용하는 단위를 나타냄. | [String] h | 1 |
| [Prop] StartValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 기간이나 사용량을 세기 시작한 기준 값임. 수명 계산의 출발점이 되는 시간·횟수·거리 등을 나타냄. | [Double] 8420 | 1 |
| [Prop] StartDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 기간이나 사용량을 세기 시작한 날짜와 시각임. | [DateTime] 2026-09-13T08:15:00Z | 0..1 |
| [Prop] Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 수명이나 마모를 어떤 기준과 단위로 계산하는지 설명하는 항목임. | [String] Illustrative Axis-3 reducer remaining-life scenario, not a measured prediction. OperatingHours=8420 h. Assumed future use=6000 h/year; no maintenance or safety decision may be based on this example. | 0..1 |

표 77 Submodel Element List 'ListRULBoundaryConditions'

| idShort: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. | [-] 9 elements | 1..* |

표 78 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함. | [String] JointVibrationVelocityRMS | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 이 예시에서는 수명 예측을 적용할 수 있는 지표의 상한값 하나를 저장한다. 허용 구간 전체와 조건은 BoundaryDescription에서 확인한다. | [Double] 4.5 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함. | [String] mm/s | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임. | [-] 0.12 .. 0.12 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임. | [Double] 2.3 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 0.45 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 0.65 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임. | [String] Illustrative Joint Vibration Velocity RMS; full example interval [1.8, 4.5] mm/s. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | 0..1 |

PM · ListRULBoundaryConditions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함. | [String] ServoMotorPhaseCurrentRMS | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 이 예시에서는 수명 예측을 적용할 수 있는 지표의 상한값 하나를 저장한다. 허용 구간 전체와 조건은 BoundaryDescription에서 확인한다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함. | [String] A | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임. | [-] 0.18 .. 0.18 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임. | [Double] 11.5 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 1.8 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 0.4 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임. | [String] Illustrative Servo Motor Phase Current RMS; full example interval [8, 18] A. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | 0..1 |

PM · ListRULBoundaryConditions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함. | [String] ReducerCaseTemperatureActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 이 예시에서는 수명 예측을 적용할 수 있는 지표의 상한값 하나를 저장한다. 허용 구간 전체와 조건은 BoundaryDescription에서 확인한다. | [Double] 75 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함. | [String] °C | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임. | [-] 0.15 .. 0.15 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임. | [Double] 52 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 6.5 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 0.55 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임. | [String] Illustrative Reducer Case Temperature Actual; full example interval [40, 75] °C. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | 0..1 |

PM · ListRULBoundaryConditions / 목록 요소 상세표

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함. | [String] JointTorqueTrackingDeviation | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임. | [Boolean] false | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 이 예시에서는 수명 예측을 적용할 수 있는 지표의 상한값 하나를 저장한다. 허용 구간 전체와 조건은 BoundaryDescription에서 확인한다. | [Double] 14 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함. | [String] N·m | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임. | [-] 0.1 .. 0.1 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임. | [Double] 6.5 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 1.6 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임. | [Double] 0.8 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임. | [String] Illustrative Joint Torque Tracking Deviation; full example interval [3, 14] N·m. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | 0..1 |

표 79 Submodel Element Collection 'PredictionModelInformation'

| idShort: | PredictionModelInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 연결 정보를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ModelType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 수명 예측모델의 방식임. 물리 기반(장비의 원리 이용), 데이터 기반(관측 데이터 이용), 혼합 방식 등으로 구분함. | [String] ModelTypeHybrid | 1 |
| [Prop] ModelDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 수명 예측모델의 작동 방식이나 특징을 자세히 설명하는 항목임. | [String] Illustrative hybrid reducer wear model specification; no calibrated model or validated prediction supplied. The linked AIModelNameplate describes a supporting motion-anomaly model specification, not a trained RUL model. | 0..1 |
| [Ref] SMAIModelNamePlate | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 AIModelNameplate(AI 모델의 기본 정보와 설계를 담은 서브모델)를 가리키는 참조(다른 항목으로의 연결)임. | [-] [Submodel, https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/AIModelNameplate/1/0] | 0..1 |

표 80 Submodel Element List 'ListPreAlerts'

| idShort: | ListPreAlerts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 경보 하나를 담은 묶음임. 경보 문구와 언제 알릴지를 함께 저장함. | [-] 2 elements | 0..* |

표 81 Submodel Element Collection '[이름 없는 반복 요소]'

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | ListPreAlerts |  |  |
| Explanation: | - | ListPreAlerts 목록의 사전 경보 한 건에 해당한다. 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 경보 하나를 담은 묶음임. 경보 문구와 언제 알릴지를 함께 저장함. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PreAlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 예측 수명이 끝나기 전에 사전 경보가 발생하면 표시할 안내 문구임. | [String] Example rule: schedule Axis-3 reducer inspection when remaining life drops below 2000 h. Not currently triggered. | 0..1 |
| [Prop] PreAlertValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 예측 수명이 얼마나 남았을 때 미리 경고할지 정한 값임. 수명 값과 같은 기준 단위로 읽어야 함. | [Double] 2000 | 1 |

표 82 Submodel Element Collection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'

| idShort: | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] AlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보 문구임. | [String] No active alert in this illustrative example. | 0..1 |
| [Prop] MaintenanceRequired | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 정비가 필요한지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임. | [Boolean] false | 1 |

• 채택 JSON은 BoundaryValueRange를 Property, DriftInfoAIModel을 Range로 정의하며 공식 PDF의 유형 표기와 다르다. 현재 모델은 JSON을 따르고 BoundaryValueRange에는 상한 단일값을 저장한다. 전체 구간은 BoundaryDescription에서 확인한다.

• RemainingUsfulLifeDateTime의 Usful 철자는 공식 원본을 유지한다. 사전 경보 기준 2000 h와 잔여수명 12000 h는 예시이며 현재 경보가 발생했다고 판단하는 값이 아니다. 자체 정비 운영 조건은 OperationalData에서 관리한다.

아. ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 서브모델

그림 27 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 개념도

그림 28 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA 표준 서브모델 템플릿 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation V1.0 (administration 1/0, Submodel id 끝자리 /1/0)

○ 참조 용어사전: 채택 템플릿의 ECLASS·IEC CDD 개념 및 자체 정의 개념을 사용한다. 장비 분류 사전의 전체 대조 완료를 의미하지 않는다.

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

• 제조 KPI 계산의 입력으로 사용할 표준 변수 7종을 관리한다. 각 변수는 key, currentValue, comment로 구성됨. 장비 자체 집계값은 OperationalData에 있으며 PVM 표준 변수와 구분한다.

○ 서브모델 활용방안

• 생산 수량·양품 수량·생산시간·준비시간을 동일 보고 기간으로 집계한다. 자체 픽앤플레이스 횟수와 생산량의 이벤트 정의가 일치하는지 확인한다.

○ 템플릿 다운로드 링크

• ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation V1.0 공식 템플릿 원본 및 다운로드 위치

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 7종 표준 프로세스 변수만 사용하며 각 SMC의 key, currentValue, comment로 집계값과 설명을 제공한다. 표준 변수 밖의 장비 특화 관측값은 OperationalData에서 관리한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 83 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'

| idShort: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 제조 KPI(생산 성과를 평가하는 지표)를 계산하는 데 필요한 표준 작업 시간과 생산 수량 등을 모아 둔 서브모델(주제별 정보 묶음)임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ActualUnitProcessingTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime 실제 단위 처리 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. 값을 해석할 때 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualProductionTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime 실제 생산 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitSetupTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime 실제 작업 준비·설정 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] GoodQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity 양품 수량(정상 품질로 판정한 생산 수량)의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ProducedQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity 전체 생산 수량의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] PlannedBusyTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime 작업에 사용하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] PlannedRuntimePerItem | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit 제품 한 개를 처리하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | [-] 3 elements | 0..1 |

표 84 Submodel Element Collection 'ActualUnitProcessingTime'

| idShort: | ActualUnitProcessingTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 실제 단위 처리 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. 값을 해석할 때 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] AUPT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 현재 값 또는 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Duration] PT21H18M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 해당 변수의 뜻, 집계 범위와 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-1 Submodel Element Collection 'ActualProductionTime'

| idShort: | ActualProductionTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 실제 생산 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] APT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Duration] PT20H48M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-2 Submodel Element Collection 'ActualUnitSetupTime'

| idShort: | ActualUnitSetupTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 실제 작업 준비·설정 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] AUST | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Duration] PT30M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-3 Submodel Element Collection 'GoodQuantity'

| idShort: | GoodQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | [GQ] 핸들링 공정에서 정상적으로 처리한 제품 수량. 품질률을 계산할 때 사용함. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] GQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Decimal] 1490 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-4 Submodel Element Collection 'ProducedQuantity'

| idShort: | ProducedQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 전체 생산 수량의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] PQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Decimal] 1560 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-5 Submodel Element Collection 'PlannedBusyTime'

| idShort: | PlannedBusyTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 작업에 사용하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] PBT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Duration] PT22H | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 84-6 Submodel Element Collection 'PlannedRuntimePerItem'

| idShort: | PlannedRuntimePerItem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 제품 한 개를 처리하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | [String] PRI | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | [Duration] PT45S | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | [-] 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko,Illustrative daily handling-cell aggregation: 1560 produced, 1490 good. Planned whole-process time per item is 45 s, distinct from the 0.45 s isolated machine benchmark cycle.@en | 1 |

표 85 PVM 표준 변수별 예시값

| 변수 SMC | key | currentValue |
| --- | --- | --- |
| ActualUnitProcessingTime | AUPT | PT21H18M |
| ActualProductionTime | APT | PT20H48M |
| ActualUnitSetupTime | AUST | PT30M |
| GoodQuantity | GQ | 1490 |
| ProducedQuantity | PQ | 1560 |
| PlannedBusyTime | PBT | PT22H |
| PlannedRuntimePerItem | PRI | PT45S |

• 위 상세표의 key·currentValue·comment 구성은 나머지 변수 SMC에도 적용한다. 실제 semanticId와 자료형은 해당 표준 개념을 유지한다.

• 동일 집계 범위에서 AUPT = APT + AUST이다. 예시는 PT21H18M = PT20H48M + PT30M으로 일치한다. GQ 1490 / PQ 1560으로 계산한 양품 비율은 95.51%이며 문서의 산출 예시이지 PVM에 추가된 Property가 아니다.

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 참조모델 활용

○ 참조모델을 열어 적용 장비와 8개 서브모델을 확인한다. 정적 사양, 현재 상태, 시계열, 분석 명세와 기간별 생산 변수를 목적에 맞게 선택한다. 실제 장비에 연결하기 전 제조사 문서·제어기 태그·센서 단위·집계 기준을 확보한다.

• 표준 공통 요소는 원본을 재사용하고 장비 변수는 확장 영역에 추가한다. URIOfTheProduct는 CD 0112/2///61987#ABN590#002 하나를 공통 참조하며, dataType은 STRING(문자열)이다. 같은 CD ID를 중복 생성하지 않는다.

• 배포한 Type/Template 파일을 원본으로 보관하고, 개별 장비용 파일과 연결 프로그램을 별도로 관리한다. AASX를 여는 동작만으로 실장비 데이터 수집이나 AI 추론이 실행되지는 않는다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. AASX Package Explorer 다운로드 및 실행

○ AASX Package Explorer 배포 페이지에서 사용 환경에 맞는 패키지를 받고 실행한다. 설치 버전에 따라 메뉴 위치와 문구가 다를 수 있다.

AASX Package Explorer 공식 배포 페이지

그림 29 AASX Package Explorer 실행 화면 예시

나. 파일 열기 및 Edit 모드 활성화

○ File의 Open 기능으로 IndustrialHandlingManipulator_v0.0.1.aasx를 연다. 트리에 IndustrialHandlingManipulator와 8개 Submodel이 나타나는지 확인한 뒤 Workspace의 Edit 모드를 활성화한다.

그림 30 Edit 모드 활성화 단계 예시

다. AAS 생성과 식별정보 입력

○ 새 AAS가 필요한 경우 AdministrationShells의 Add AAS 기능을 사용하여 AAS를 생성한다. idShort, AAS id, globalAssetId, assetKind를 입력한다. 이 가이던스의 참조모델을 활용하는 경우에는 먼저 복사본에서 작업한다.

그림 31 AAS 생성 화면 예시

라. Submodel Template을 이용한 Submodel 추가

○ IDTA 공식 저장소에서 적용할 버전의 AASX 또는 JSON 템플릿을 확보한다. File의 Open Auxiliary AAS 기능으로 템플릿을 열고 대상 AAS의 Copy from existing Submodel 및 Copy recursive 기능으로 필요한 Submodel을 가져온다. 새 id와 AAS의 submodels 참조를 함께 확인한다.

그림 32 Submodel Template 파일 열기 예시

○ 템플릿의 semanticId, 자료형, 표준 계층을 유지한다. Ⅲ장의 다운로드 위치와 AASX의 /aasx/files/provenance/TemplateManifest.json에서 적용 원본을 추적할 수 있다.

마. Submodel 및 SubmodelElementCollection 생성

○ 자체 개발 Submodel이 필요하면 대상 AAS에서 Create new Submodel of kind Template을 선택한다. 실제 장비 인스턴스를 직접 작성할 때는 목적에 맞게 Instance를 사용한다. 관련 프로퍼티를 묶을 때는 Add collection을 사용하되 표 제목을 임의의 SMC로 추가하지 않는다.

그림 33 SubmodelElementCollection 생성 예시

바. Property 생성과 수정

○ 대상 Submodel 또는 SMC에서 Add Property를 선택한다. idShort, description, semanticId, valueType, value와 카디널리티를 입력하고 연결 CD의 정의·단위·dataType을 확인한다. MLP는 언어 코드와 문자열을, Range는 min과 max를 지정한다. 수정값은 Take over changes로 반영한다.

그림 34 Property 생성 화면 예시

○ SML의 반복 SMC는 같은 목록에서 동일 의미와 자료형 구조를 유지한다. 반복 요소의 idShort는 해당 메타모델 규칙에 따라 처리하고, 축 구분은 JointAxisId 값으로 표현한다. 카디널리티는 예시값 수가 아닌 허용 개수이다.

사. 저장 및 검증

○ AASX를 새 버전으로 저장한 뒤 다시 열어 구조·값·첨부파일과 내부 참조를 확인한다. IDTA·KOSMO 검사 결과에서는 통과 항목, 제외된 표준 서브모델, 미완료 항목을 구분하여 기록한다.

표 86 참조모델 적용 시 검토 사항

| 확인 대상 | 현재 상태 및 후속 확인 |
| --- | --- |
| 파일 및 참조 | 기준 파일은 IndustrialHandlingManipulator_v0.0.1.aasx임. 내부 모델은 XML(태그로 항목과 값을 저장하는 형식)이며 문서와 구조·예시값을 대조함. Validator 전체 PASS는 사용자가 확인한 수정 전 검사 결과이며, 이번에는 CD 중복 제거와 참조를 재점검함. |
| 카디널리티 | SME(서브모델 안의 개별 구성요소)는 727개임. card.는 카디널리티(항목이 최소·최대 몇 개 필요한지)를 뜻함. 이 표는 AASX의 Cardinality 또는 SMT/Cardinality 값을 표시함. 별도 Qualifier(추가 조건)인 Multiplicity는 현재 파일에 없음. |
| 표준 CD 예외 | CD(항목의 의미를 설명하는 사전 항목)는 300개이며 ID 중복은 없음. URIOfTheProduct는 STRING(문자열) CD 하나를 참조함. SMC·SML·Submodel용 CD와 표준 원본에서 생략된 dataType은 예외로 구분함. |
| 표준 구조 해석 | 제품 분류와 추가 작업 설명을 담는 항목을 반영함. 내부 기록은 Record00000 1개이며 외부 CSV(표 형태의 텍스트 파일)·Blob(바이트 데이터)에는 예시 기록 60개가 있음. LinkedSegment(외부 서버 조회 구간)는 같은 60개 기록을 조회하는 구성 예시임. |
| 첨부 문서 경로 | 썸네일은 /aasx/thumbnail.png이며 패키지와 defaultThumbnail에 같은 경로를 연결함. 제품 이미지는 /aasx/files/Manipulator_Concept.png임. value의 파일 경로 9종은 실제 첨부파일과 연결됨. |
| 실제 장비 적용 | 실제 적용에는 제조사 사양, 장비 분류, 실측 데이터, AI(인공지능)의 학습·성능과 수명 예측 검증 자료가 필요함. 현재 제품 분류에는 사용자 제시 표의 ECLASS 16.0 / 27-38-01-00 / Industrial robot 예시를 사용함. |

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

가. AssetInformation 수정

○ 실제 장비용 복사본에서 AssetInformation.assetKind를 Instance로 변경하고 개별 장비에 고유한 globalAssetId를 부여한다. AAS id도 별도로 발급한다. assetType은 자산 유형을 설명하는 값이며 단순히 Instance라는 문자열로 바꾸지 않는다.

그림 35 AssetInformation의 assetKind 변경 예시

그림 36 개별 장비 globalAssetId 입력 예시

나. Submodel 수정

○ 해당 장비의 값을 담는 Submodel.kind를 Instance로 변경하고 새 Submodel id를 발급한다. AAS에서 Submodel을 가리키는 참조와 Submodel 사이의 ReferenceElement를 함께 갱신한다. 동일 개념을 사용하는 표준 semanticId는 유지한다.

그림 37 Submodel kind 변경 화면 예시

다. Property 수정

○ 제조사·모델·일련번호·제조일·펌웨어 버전 등 개별 제품 정보를 해당 템플릿의 정의에 맞게 입력한다. 현재의 예시 사양과 운전값을 실제 값으로 교체하고 원본 문서와 데이터 출처를 연결한다. 개별 값의 갱신과 템플릿 구조 변경은 별도로 관리한다.

라. 인스턴스 변환 결과 확인

표 87 참조모델과 실제 장비 인스턴스의 차이

| 항목 | 참조모델 | 개별 장비 적용 |
| --- | --- | --- |
| assetKind | Type | Instance |
| assetType | SixAxisIndustrialHandlingManipulator | 같은 종류의 장비이면 장비 유형 이름을 유지함. |
| AAS id / globalAssetId | 유형 참조모델 식별자 | 장비 한 대마다 다른 고유 식별자(구분용 이름이나 코드)를 부여함. |
| Submodel.kind / id | Template / 참조모델 id | 실제 장비에 맞춰 Instance(개별 대상의 정보)와 장비별 식별자를 사용함. |
| semanticId 및 CD | 표준 또는 자체 개념 | 뜻이 같은 항목은 semanticId(의미 식별자)와 CD(의미를 설명한 사전 항목)를 그대로 재사용함. |
| 값·문서·이력 | 활용 설명을 위한 예시 | 실제 제품 정보와 측정한 데이터로 바꿈. |
| 참조 | 참조모델 내부 연결 | 식별자를 바꾼 뒤에도 모든 참조(다른 항목으로의 연결)가 올바른 대상에 도달하도록 수정함. |

4. 매니퓰레이터 AAS 참조모델 활용 시나리오

가. 개요

○ 아래 시나리오는 8개 서브모델에 들어 있는 정보를 실제 장비·수집 프로그램·운영 시스템과 연결하는 활용 예시이다. 설비 도입, 운전 상태 확인, AI 데이터 준비, 정비 및 생산 집계에서 공통 의미와 데이터 구조를 재사용한다. 그림의 장비 삽화는 설명용이며, 표시한 수치는 본문의 참조모델 예시값을 기준으로 한다.

나. [시나리오 1] 설비 도입과 공구 선정

○ 목적: 장비 사양과 작업 조건을 비교하여 로봇·공구의 적용 가능성을 검토합니다.

○ 활용 서브모델: Nameplate, TechnicalData, HandoverDocumentation

○ 세부 내용

• 제조사 제품 식별과 실제 사양서를 대조하고, 가반하중·도달거리·반복정밀도·설치 조건을 검토한다. 그리퍼 질량과 작업물을 합한 실제 부하를 제조사 기준으로 확인한다.

○ 주요 활용 속성

• 사양 비교: TechnicalData의 RatedPayload(정격 운반 무게), MaxHorizontalReach(최대 수평 도달거리), PositionRepeatability(반복정밀도)를 작업물·공구·작업 공간 조건과 비교한다.

• 문서 대조: HandoverDocumentation의 Documents(인계 문서)에 연결된 사양서를 Nameplate의 제조사·제품 정보와 대조한다.

그림 38 시나리오 1 설비 도입과 공구 선정

다. [시나리오 2] 축 동작과 배치 품질 확인

○ 목적: 배치오차가 발생한 시점의 축 동작과 운전 조건을 함께 살펴봅니다.

○ 활용 서브모델: OperationalData, TimeSeries

○ 세부 내용

• TCP 편차와 배치오차가 커진 시점의 축 위치·속도·토크·하중을 함께 조회한다. 시간 기준과 축 번호를 맞춘 뒤 운전 조건 변화와 측정값 변화를 비교한다.

○ 주요 활용 속성

• 동작 연계: OperationalData의 CurrentTcpPose(공구 기준점 위치·자세), JointAxisMotionValues(축 위치·속도), JointTorqueValues(축을 돌리는 힘)를 TimeSeries의 같은 시각·축 번호 기록과 연결한다.

• 품질 비교: OperationalData의 PlacementPositionError(배치오차)와 PickPlaceSuccessFlag(집기·배치 성공 여부)를 TimeSeries의 같은 시점 기록과 비교한다.

그림 39 시나리오 2 축 동작과 배치 품질 확인

라. [시나리오 3] AI 입력 데이터 준비

○ 목적: 시계열 신호를 모델 명세에 맞춰 정렬하고 학습에 사용할 입력을 준비합니다.

○ 활용 서브모델: TimeSeries, AIModelNameplate

○ 세부 내용

• 토크·온도 12개 신호를 같은 시각과 축 순서로 정렬하고 10개 샘플 창을 생성한다. 모델 명세와 전처리를 연결하되 학습 및 성능 검증은 별도로 수행한다.

○ 주요 활용 속성

• 입력 구성: TimeSeries의 토크(축을 돌리는 힘) 6개와 온도 6개를 AIModelNameplate의 입력 설계에 맞춰 10개 샘플(기록 묶음) × 12개 신호로 정렬한다.

• 모델 연계: AIModelNameplate의 모델 구조 명세와 전처리(분석 전 데이터 정리)를 연결하고, 실제 학습·성능 검증 결과를 함께 관리한다.

그림 40 시나리오 3 AI 입력 데이터 준비

마. [시나리오 4] 예지보전 계획 검토

○ 목적: 장비 사용량과 수명 정보의 적용 조건을 확인하여 정비 계획 검토에 활용합니다.

○ 활용 서브모델: PredictiveMaintenance, OperationalData

○ 세부 내용

• 누적 가동시간과 잔여수명 기준을 확인하고 경계조건에 해당하는 운전 상태인지 판단한다. 실제 검증된 예측 결과가 확보되면 사전 경보 기준과 정비 운영 조건을 함께 검토한다.

○ 주요 활용 속성

• 수명 검토: PredictiveMaintenance의 StartValue(예측 시작 시 누적 사용량), DurationValue(남은 수명), ListRULBoundaryConditions(예측 적용 조건), PreAlert(사전 알림)를 함께 확인한다.

• 정비 연계: OperationalData의 사용량·운전 상태와 PredictiveMaintenance의 수명·적용 조건을 함께 검토하고, 실제로 검증한 예측 결과를 정비 계획에 연결한다.

그림 41 시나리오 4 예지보전 계획 검토

바. [시나리오 5] 일일 생산성과 품질 집계

○ 목적: 같은 보고 기간과 집계 기준으로 생산 수량·시간·양품 비율을 확인합니다.

○ 활용 서브모델: PVM, OperationalData

○ 세부 내용

• 생산 수량·양품 수량·생산시간·준비시간을 동일 보고 기간으로 집계한다. 자체 픽앤플레이스 횟수와 생산량의 이벤트 정의가 일치하는지 확인한다.

○ 주요 활용 속성

• 기간 정렬: PVM의 APT(생산시간), AUST(준비시간), AUPT(단위 처리 시간), PQ(전체 생산량), GQ(양품 수량)를 같은 보고 기간으로 집계한다.

• 결과 추적: PVM의 GQ/PQ(양품 비율) 계산 결과를 원천 생산 변수와 연결하고, OperationalData의 작업 기록과 생산 완료를 세는 기준을 함께 보관한다.

그림 42 시나리오 5 일일 생산성과 품질 집계

사. [시나리오 6] 장비 정보 인계와 변경 추적

○ 목적: 장비 식별정보를 기준으로 해당 문서와 기술사양을 연결하고 변경 이력을 확인합니다.

○ 활용 서브모델: Nameplate, HandoverDocumentation, TechnicalData

○ 세부 내용

• 제품 식별자에 맞는 문서와 기술사양 버전을 함께 확인한다. 문서가 바뀌면 경로·언어·버전과 사양 적용일을 검토한다.

○ 주요 활용 속성

• 정보 연결: Nameplate의 장비 식별정보를 HandoverDocumentation의 문서 분류·버전·언어·파일 경로와 연결한다.

• 변경 추적: TechnicalData의 기술사양이 바뀌면 적용 대상과 HandoverDocumentation의 원본 문서 개정 이력을 함께 확인한다.

그림 43 시나리오 6 장비 정보 인계와 변경 추적

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 A-1 주요 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AAS 서버 | AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버 |
| AAS 인스턴스 | 실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델 |
| BaSyx | AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체 |
| FA³ST | AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체 |
| AAS Repository | AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| Submodel Repository | Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| AAS Registry | AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| Submodel Registry | Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구 |
| AAS API | 외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스 |
| AIoT 디바이스 | 장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치 |
| Docker | 애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용 |
| Docker Compose | 여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용 |

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 A-2 주요 구성요소 및 역할

| 구성요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 장비의 제어기 및 센서 | 장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공 |
| AIoT 디바이스 | 장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달 |
| AAS 서버 | 대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인 |

그림 A-1 시스템 아키텍처

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

그림 A-2 데이터 흐름도

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 A-3 AAS 서버 구축 옵션 비교표

| 비교항목 | Eclipse BaSyx | Fraunhofer FA³ST |
| --- | --- | --- |
| Repository | 지원 | 지원 |
| Registry | 지원 | 지원 |
| AAS 조회 화면 | 지원 | 지원 |
| 구축 지원 방식 | Docker Compose 기반 통합 구성 | Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요 |

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항
(https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 A-4와 같다.

표 A-4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

| 구분 | 수행 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875) |
| WSL | WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1) |
| Docker 환경 | Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1 |
| 웹 브라우저 | Google Chrome |
| 네트워크 환경 | AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경 |

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

ipconfig

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

# Docker 버전 조회 docker --version # Docker Compose 버전 조회 docker compose version

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 A-5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

| BaSyx 구성요소 | 본 부록에서의 역할 |
| --- | --- |
| AAS Environment | AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공 |
| AAS Web UI | 웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인 |

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
(https://basyx.org/get-started/introduction)

- AAS 서버 접속정보 설정
BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

그림 A-3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면

- 나머지 설정 확인
Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

- 실행환경 구성 확인
Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 A-6과 같다.

표 A-6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

| BaSyx 구성요소 | 적용 Docker 이미지 |
| --- | --- |
| AAS Environment | eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest |
| AAS Web UI | eclipsebasyx/aas-gui:latest |
| BaSyx Configuration Service | eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest |
| PostgreSQL | postgres:18 |

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

- 실행환경 다운로드
설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

그림 A-4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

- Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

- 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

docker compose up -d

- 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

그림 A-5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

- 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
<AAS서버IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

- AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 A-6 BaSyx AAS Web UI 화면

- AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

그림 A-7 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 A-7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 장비 식별정보 반영 여부 | AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인 |
| 장비 기본정보 | 제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인 |
| 예시값 잔존 여부 | 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인 |

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

- 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

- AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

- AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 A-8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 A-8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

| 연동정보 | 입력정보 |
| --- | --- |
| AAS Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors |
| Submodel Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors |
| 대상 장비의 AAS ID | 앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID |

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 A-8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value Content-Type: application/json {변경할 값}

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: urn:example:sm:OperationalData:Dryer001:1

- 연동 대상 요소: ProcessData.Temperature

- 시험값: 25.8

# 값 조회 GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/dXJuOmV4YW1wbGU6c206T3BlcmF0aW9uYWxEYXRhOkRyeWVyMDAxOjE/submodel-elements/ProcessData.Temperature/$value # 값 변경 PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/dXJuOmV4YW1wbGU6c206T3BlcmF0aW9uYWxEYXRhOkRyeWVyMDAxOjE/submodel-elements/ProcessData.Temperature/$value Content-Type: application/json 25.8

○ 위 식별정보와 시험값은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 적용 시에는 대상 AAS의 Submodel ID, 연동 대상 SubmodelElement 경로 및 연동할 값을 사용한다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

- 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

- AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

- 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

- 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 A-9 장비 데이터 수집 사전 확인항목

| 확인 구분 | 확인 내용 | 적용 시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 통신방식 | 장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식 | 양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택 |
| 통신 파라미터 | 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값 | 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인 |
| 수집 대상 데이터 | 데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위 | 데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인 |

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

그림 A-9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시

○ 그림 A-9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

그림 A-10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

그림 A-11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

그림 A-12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

그림 A-13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 A-10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 데이터 의미 | 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인 |
| 대상 요소 경로 | 동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인 |
| 데이터형 | 처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인 |
| 매핑 상태 | AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인 |

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

그림 A-14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.