제조데이터 표준 활용 가이드

(배치형열처리로)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

2026. 09

목 차

I. AAS 개요	11

1. AAS 개념	11

2. AAS 구성요소	13

3. AAS 작성 요구사항	18

4. AAS 작성 유의사항	18

5. AAS 모델링	19

II. 장비 개요	21

1. 배치형열처리로의 정의 및 분류	21

가. 배치형열처리로 핵심 기능	23

나. 배치형열처리로 주요 특징	23

다. 배치형열처리로 작동 원리	23

라. 배치형열처리로 주요 구성 요소	24

마. 표준화 근거 자료	24

III. AAS 참조모델	25

1. AAS 참조모델 개요	25

2. AAS 참조모델 세부 구성	25

3. AAS 참조모델 서브모델 상세	25

가. Nameplate 서브모델	26

나. HandoverDocumentation 서브모델	31

다. TechnicalData 서브모델	56

라. OperationalData 서브모델	92

마. TimeSeries 서브모델	111

바. ProcessParameters 서브모델	151

사. PredictiveMaintenance 서브모델	175

아. PVM 서브모델	206

IV. AAS 참조모델 활용 방법	228

1. 참조모델 활용	228

2. 신규 AAS 작성 및 수정	228

3. AAS 모델을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환	228

4. 배치형열처리로 AAS 참조모델 활용 시나리오	228

부록 A AIoT 디바이스를 활용한 장비 AAS 연동	233

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	12

표 2 AAS 모델링 절차	19

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전	20

표 4 배치형열처리로의 주요 사양	23

표 5 참조모델의 Submodels 개요	25

표 6 Submodel 'Nameplate'	28

표 7 Submodel Element Collection 'AddressInformation'	30

표 8 Submodel 'HandoverDocumentation'	33

표 9 Submodel Element List 'Documents'	33

표 10 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[0])	34

표 11 Submodel Element List 'DocumentIds'	35

표 12 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])	36

표 13 Submodel Element List 'DocumentClassifications'	37

표 14 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])	37

표 15 Submodel Element List 'DocumentVersions'	38

표 16 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])	39

표 17 Submodel Element List 'Language'	40

표 18 Submodel Element List 'DigitalFiles'	41

표 19 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[1])	41

표 20 Submodel Element List 'DocumentIds'	42

표 21 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])	43

표 22 Submodel Element List 'DocumentClassifications'	44

표 23 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])	44

표 24 Submodel Element List 'DocumentVersions'	45

표 25 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])	46

표 26 Submodel Element List 'Language'	47

표 27 Submodel Element List 'DigitalFiles'	48

표 28 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[2])	48

표 29 Submodel Element List 'DocumentIds'	49

표 30 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])	50

표 31 Submodel Element List 'DocumentClassifications'	51

표 32 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])	51

표 33 Submodel Element List 'DocumentVersions'	52

표 34 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])	53

표 35 Submodel Element List 'Language'	54

표 36 Submodel Element List 'DigitalFiles'	55

표 37 Submodel 'TechnicalData'	58

표 38 Submodel Element Collection 'GeneralInformation'	59

표 39 Submodel Element List 'ProductImages'	60

표 40 Submodel Element Collection '목록 요소' (ProductImages/[0])	61

표 41 Submodel Element List 'ProductClassifications'	62

표 42 Submodel Element Collection '목록 요소' (ProductClassifications/[0])	62

표 43 Submodel Element List 'TechnicalPropertyAreas'	64

표 44 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[0])	65

표 45 Submodel Element Collection 'FurnaceCommonSystem'	66

표 46 Submodel Element Collection 'ProcessAndMaterialSpecifications'	67

표 47 Submodel Element Collection 'InstallationSpecifications'	68

표 48 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[1])	69

표 49 Submodel Element Collection 'HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem'	70

표 50 Submodel Element Collection 'LoadAndCycleSpecifications'	71

표 51 Submodel Element Collection 'ProductQualitySpecifications'	72

표 52 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[2])	73

표 53 Submodel Element Collection 'TemperatureAndAtmosphereSystem'	74

표 54 Submodel Element Collection 'AtmosphereSpecifications'	75

표 55 Submodel Element Collection 'ThermalSpecifications'	76

표 56 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[3])	77

표 57 Submodel Element Collection 'ChamberAndDimensionSystem'	78

표 58 Submodel Element Collection 'ChamberConstructionSpecifications'	79

표 59 Submodel Element Collection 'WorkingEnvelopeSpecifications'	80

표 60 Submodel Element Collection 'InstallationEnvelopeSpecifications'	81

표 61 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[4])	82

표 62 Submodel Element Collection 'HeatingAndQuenchingSystem'	83

표 63 Submodel Element Collection 'HeatingSpecifications'	84

표 64 Submodel Element Collection 'QuenchingSpecifications'	85

표 65 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[5])	86

표 66 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetySystem'	87

표 67 Submodel Element Collection 'PowerSupplySpecifications'	88

표 68 Submodel Element Collection 'SafetySpecifications'	89

표 69 Submodel Element Collection 'FurtherInformation'	91

표 70 Submodel 'OperationalData'	94

표 71 Submodel Element Collection 'DeviceOperationSystem'	95

표 72 Submodel Element Collection 'OperatingStateMonitoring'	96

표 73 Submodel Element Collection 'BatchAndHistoryMonitoring'	97

표 74 Submodel Element Collection 'HeatTreatmentProcessSystem'	99

표 75 Submodel Element Collection 'TemperatureMonitoring'	100

표 76 Submodel Element Collection 'ProcessProgressAndQualityMonitoring'	101

표 77 Submodel Element Collection 'AtmosphereAndQuenchSystem'	102

표 78 Submodel Element Collection 'AtmosphereMonitoring'	103

표 79 Submodel Element Collection 'QuenchAndChargeMonitoring'	104

표 80 Submodel Element Collection 'ProtectionAndSafetyStateSystem'	105

표 81 Submodel Element Collection 'ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'	106

표 82 Submodel Element Collection 'AccessAndStopProtectionMonitoring'	107

표 83 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetyConditionSystem'	108

표 84 Submodel Element Collection 'PowerSupplyMonitoring'	109

표 85 Submodel Element Collection 'AccessAndOperationSafetyMonitoring'	110

표 86 Submodel 'TimeSeries'	113

표 87 Submodel Element Collection 'Metadata'	114

표 88 Submodel Element Collection 'Record'	115

표 89 Submodel Element Collection 'RecordDeviceOperationSystem'	116

표 90 Submodel Element Collection 'RecordOperatingStateMonitoring'	117

표 91 Submodel Element Collection 'RecordHeatTreatmentProcessSystem'	118

표 92 Submodel Element Collection 'RecordTemperatureMonitoring'	119

표 93 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereAndQuenchSystem'	120

표 94 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereMonitoring'	121

표 95 Submodel Element Collection 'RecordQuenchAndChargeMonitoring'	122

표 96 Submodel Element Collection 'RecordProtectionAndSafetyStateSystem'	123

표 97 Submodel Element Collection 'RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'	124

표 98 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndStopProtectionMonitoring'	125

표 99 Submodel Element Collection 'RecordElectricalAndSafetyConditionSystem'	126

표 100 Submodel Element Collection 'RecordPowerSupplyMonitoring'	127

표 101 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring'	128

표 102 Submodel Element Collection 'Segments'	129

표 103 Submodel Element Collection 'ExternalSegment'	130

표 104 Submodel Element Collection 'LinkedSegment'	132

표 105 Submodel Element Collection 'InternalSegment'	134

표 106 Submodel Element Collection 'Records'	136

표 107 Submodel Element Collection 'Record00000'	137

표 108 Submodel Element Collection 'RecordDeviceOperationSystem'	138

표 109 Submodel Element Collection 'RecordOperatingStateMonitoring'	139

표 110 Submodel Element Collection 'RecordHeatTreatmentProcessSystem'	140

표 111 Submodel Element Collection 'RecordTemperatureMonitoring'	141

표 112 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereAndQuenchSystem'	142

표 113 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereMonitoring'	143

표 114 Submodel Element Collection 'RecordQuenchAndChargeMonitoring'	144

표 115 Submodel Element Collection 'RecordProtectionAndSafetyStateSystem'	145

표 116 Submodel Element Collection 'RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'	146

표 117 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndStopProtectionMonitoring'	147

표 118 Submodel Element Collection 'RecordElectricalAndSafetyConditionSystem'	148

표 119 Submodel Element Collection 'RecordPowerSupplyMonitoring'	149

표 120 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring'	150

표 121 Submodel 'ProcessParameters'	153

표 122 Submodel Element Collection 'Processes'	154

표 123 Submodel Element Collection 'Process__00__'	154

표 124 Submodel Element Collection 'ProductParameters'	156

표 125 Submodel Element Collection 'WorkpieceRequirements'	157

표 126 Submodel Element Collection 'MaterialRequirements'	158

표 127 Submodel Element Collection 'LoadAndQualityTargets'	159

표 128 Submodel Element Collection 'ProcessParameters'	160

표 129 Submodel Element Collection 'ThermalRecipe'	161

표 130 Submodel Element Collection 'SequenceAndTemperatureTargets'	162

표 131 Submodel Element Collection 'AtmosphereQuenchAndProtectionTargets'	164

표 132 Submodel Element Collection 'AtmosphereConsumables'	166

표 133 Submodel Element Collection 'AtmosphereFormationGases'	167

표 134 Submodel Element Collection 'PurgeGases'	168

표 135 Submodel Element Collection 'ResourceParameters'	169

표 136 Submodel Element Collection 'FurnaceResourceRequirements'	170

표 137 Submodel Element Collection 'MeasurementResources'	171

표 138 Submodel Element Collection 'ActuationResources'	172

표 139 Submodel Element Collection 'ProcessBoM'	173

표 140 Submodel Element Collection 'BatchMaterialInputs'	174

표 141 Submodel Element Collection 'WorkpieceInputs'	174

표 142 Submodel 'PredictiveMaintenance'	177

표 143 Submodel Element Collection 'RemainingUsefulLifePrediction'	178

표 144 Submodel Element Entity 'RemainingUsefulLifetime'	180

표 145 Submodel Element List 'ListRULBoundaryConditions'	182

표 146 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[0])	184

표 147 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[1])	187

표 148 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[2])	190

표 149 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[3])	193

표 150 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[4])	196

표 151 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[5])	198

표 152 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[6])	200

표 153 Submodel Element Collection 'PredictionModelInformation'	202

표 154 Submodel Element List 'ListPreAlerts'	203

표 155 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListPreAlerts/[0])	204

표 156 Submodel Element Collection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'	205

표 157 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'	208

표 158 Submodel Element Collection 'PlannedBusyTime'	212

표 159 Submodel Element Collection 'ActualUnitBusyTime'	213

표 160 Submodel Element Collection 'ActualProductionTime'	214

표 161 Submodel Element Collection 'ActualUnitProcessingTime'	215

표 162 Submodel Element Collection 'ActualUnitSetupTime'	216

표 163 Submodel Element Collection 'ActualUnitDownTime'	217

표 164 Submodel Element Collection 'ActualUnitDelayTime'	218

표 165 Submodel Element Collection 'ActualOrderExecutionTime'	219

표 166 Submodel Element Collection 'PlannedRuntimePerItem'	220

표 167 Submodel Element Collection 'ProducedQuantity'	221

표 168 Submodel Element Collection 'GoodQuantity'	222

표 169 Submodel Element Collection 'ScrapQuantity'	223

표 170 Submodel Element Collection 'ReworkQuantity'	224

표 171 Submodel Element Collection 'GoodPart'	225

표 172 Submodel Element Collection 'InspectedPart'	226

표 173 시나리오 1 실행 순서	229

표 174 시나리오 2 실행 순서	230

표 175 시나리오 3 실행 순서	231

표 176 시나리오 4 실행 순서	232

표 A-1 주요 용어	233

표 A-2 주요 구성요소 및 역할	234

표 A-3 AAS 서버 구축 옵션 비교표	236

표 A-4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경	237

표 A-5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소	237

표 A-6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성	239

표 A-7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목	242

표 A-8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS	243

표 A-9 장비 데이터 수집 사전 확인항목	245

표 A-10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목	249

그림 목차

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	11

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	13

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계	14

그림 4 IRDI를 사용한 식별자	15

그림 5 URI, URL의 구조	16

그림 6 ecl@ss 홈페이지	17

그림 7 CDD 홈페이지	17

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	19

그림 9 AAS 모델링 절차	20

그림 10 배치형 분위기 열처리로의 장비 구성	21

그림 11 배치형열처리로의 입력과 출력	22

그림 12 배치형열처리로의 활용 도메인	22

그림 13 Nameplate 개념도	26

그림 14 Nameplate 주요 구조 UML diagram	27

그림 15 HandoverDocumentation 개념도	31

그림 16 HandoverDocumentation 주요 구조 UML diagram	32

그림 17 TechnicalData 개념도	56

그림 18 TechnicalData 주요 구조 UML diagram	57

그림 19 OperationalData 개념도	92

그림 20 OperationalData 주요 구조 UML diagram	93

그림 21 TimeSeries 개념도	111

그림 22 TimeSeries 주요 구조 UML diagram	112

그림 23 ProcessParameters 개념도	151

그림 24 ProcessParameters 주요 구조 UML diagram	152

그림 25 PredictiveMaintenance 개념도	175

그림 26 PredictiveMaintenance 주요 구조 UML diagram	176

그림 27 PVM 개념도	206

그림 28 PVM 주요 구조 UML diagram	207

그림 29 시나리오 1 설비 도입과 작업물 적합성 검토	229

그림 30 시나리오 2 공정 목표값과 실제 운전값 비교	230

그림 31 시나리오 3 부품 상태와 정비 시점 검토	231

그림 32 시나리오 4 생산 결과와 기록 인계	232

그림 A-1 시스템 아키텍처	235

그림 A-2 데이터 흐름도	235

그림 A-3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면	239

그림 A-4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면	240

그림 A-5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)	241

그림 A-6 BaSyx AAS Web UI 화면	241

그림 A-7 AAS 연동 준비 절차	242

그림 A-8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면	243

그림 A-9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시	246

그림 A-10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시	247

그림 A-11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시	247

그림 A-12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시	248

그림 A-13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시	249

그림 A-14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시	250

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 4 IRDI를 사용한 식별자

○ URI
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 5 URI, URL의 구조

마. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 6 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 7 CDD 홈페이지

바. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel
- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel
- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Functional Safety submodel
-- Functional Safety submodel은 로봇의 안전 기능(안전정지·안전 정격 속도 등)의 무결성·성능 수준(SIL·PL)을 표준으로 담는다.

○ Predictive Maintenance submodel
-- Predictive Maintenance submodel은 구동부(감속기·베어링)의 잔여 수명(RUL)을 예측해 고장 전에 정비를 계획하도록 돕는다.-

4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

그림 9 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전

| Submodel명 | 문서번호 및 버전 |
| --- | --- |
| Nameplate | IDTA 02006-3-0-1 (3.0.1) |
| HandoverDocumentation | IDTA 02004-2-0-1 (2.0.1) |
| TechnicalData | IDTA 02003-2-0-1 (2.0.1) |
| OperationalData | 자체 정의 (1.0) |
| TimeSeries | IDTA 02008-1-1-1 (1.1.1) |
| ProcessParameters | IDTA 02031-1 (1.0, Type) |
| PredictiveMaintenance | IDTA 02048 (1.0) |
| ProcessVariablesFor ManufacturingKPICalculation | IDTA 02066 (1.0) |

표 3의 문서번호 및 버전을 클릭하면 적용한 IDTA 공식 Published SMT 원본 위치로 이동한다. 원본 배포 목록 확인일은 2026-09-22이며, 패키지에 첨부된 JSON의 해시는 SourceManifest.json에 기록하였다.

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

⚫ Eclass v16 (2025.11 릴리즈)

⚫ Eclass v15 (2024.11 릴리즈, v16에서 검색되지 않는 경우 v15 사용함)

◼ 링크: ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS

1. 배치형열처리로의 정의 및 분류

배치형열처리로는 작업물을 한 묶음으로 넣고 정해진 온도와 분위기(열처리로 안의 가스 상태)에서 처리하는 장비이다. 이 참조모델은 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 제어, 가열, 순환팬과 일체형 오일 퀜칭(가열한 작업물을 기름에서 빠르게 냉각)을 포함한 구성을 예시로 사용한다.

○ 용어 설명 — 열처리로: 작업물을 넣고 열을 가해 필요한 온도와 분위기를 유지하는 가열 설비를 뜻한다. 이 문서에서 “열처리로 내부”는 작업물을 넣는 가열 공간인 챔버 안을, “열처리로 내부 온도”는 그 공간에서 측정하는 온도를 뜻한다. “배치형”은 작업물을 한 묶음씩 넣어 처리하는 방식이다.

그림 10 배치형 분위기 열처리로의 장비 구성

○ 기어·축 등의 탄소강과 합금강 부품을 처리한다. 침탄(표면에 탄소가 스며들도록 하는 처리), 목표 온도 유지, 냉각 등의 단계에서 온도·가스·시간 조건을 관리한다.

○ 배치형열처리로가 무엇을 받아 무엇을 내보내는지는 아래 그림과 같다.

그림 11 배치형열처리로의 입력과 출력

○ 배치형열처리로가 어떤 산업의 어느 공정에서 쓰이고, 관련 데이터를 어떻게 활용하는지는 아래 그림과 같다.

그림 12 배치형열처리로의 활용 도메인

### 가. 배치형열처리로 핵심 기능

배치형열처리로는 기어·축 등의 금속 부품을 한 묶음으로 넣고, 정해진 온도·시간·분위기 조건에서 가열하고 유지한 뒤 냉각하는 장비이다. 이 참조모델은 침탄과 오일 퀜칭을 포함하는 구성을 예시로 한다. 침탄은 부품 표면에 탄소가 스며들게 하는 처리이며, 퀜칭은 가열한 부품을 빠르게 냉각하는 처리이다. 장입 배치와 공정 조건, 온도·가스 측정값, 처리 결과를 함께 기록하면 작업 이력을 확인하고 품질 원인을 추적하는 데 활용할 수 있다.

### 나. 배치형열처리로 주요 특징

주요 특징은 ① 작업물을 배치 단위로 처리해 소재·품종별 작업 조건을 적용할 수 있다는 점, ② 가열 온도와 유지 시간을 관리한다는 점, ③ 분위기 가스의 조성·유량·압력 등을 관리한다는 점, ④ 냉각 조건과 처리 이력을 함께 확인할 수 있다는 점이다. 여기서 분위기는 열처리로 내부의 가스 환경을 뜻한다. 필요한 온도와 가스·냉각 조건은 소재와 목표 품질에 따라 달라지며, 아래 수치는 이 문서의 참조모델 예시이다.

표 4 배치형열처리로의 주요 사양

| 구분 | 참조모델 예시 |
| --- | --- |
| 최대 장입 중량 | 1500 kg/배치 |
| 유효 작업영역 | 1200 × 800 × 750 mm |
| 유효 작업 용적 | 0.72 m³ |
| 최대 사용 온도 | 1000 °C |
| 정격 전원 | 380–415 V, 3상, 50/60 Hz |
| 정격 전력(설계상 정해진 전력) | 320 kW |
| 설비 구성 | 장입 장치, 가열 챔버, 분위기 공급, 순환팬, 오일 퀜칭, 제어반 |

### 다. 배치형열처리로 작동 원리

이 참조모델의 배치 작업은 다음 순서로 설명할 수 있다. 실제 단계와 조건은 적용 공정의 작업표준에 따라 정한다.

① 준비·장입: 소재와 배치 식별정보, 장입 중량, 작업 조건을 확인하고 부품을 지그나 바스켓에 적재한다. 장입 장치로 열처리로에 넣은 뒤 문 닫힘과 운전 준비 상태를 확인한다.

② 가열·유지: 설정된 온도로 가열하고 필요한 시간 동안 유지한다. 침탄 공정에서는 분위기 가스와 탄소 포텐셜 등 해당 공정의 관리 항목을 확인하며, 설정값과 실제 측정값을 함께 기록한다.

③ 냉각·배출: 예시 구성의 오일 퀜칭 장치에서 부품을 냉각한다. 오일 온도와 냉각 시간 등 작업 조건을 관리하고, 배출 가능한 상태가 되면 다음 공정으로 넘긴다.

④ 후속 처리: 필요한 경우 세척과 뜨임(템퍼링)을 수행한다. 뜨임은 담금질한 부품을 다시 가열해 취성을 줄이고 요구 성질을 조정하는 처리이며, 공정과 설비 구성에 따라 별도 열처리로에서 진행할 수 있다.

⑤ 검사·이력 연결: 제품의 요구사항에 따라 경도·치수 등의 검사 결과를 확인한다. 배치 식별정보에 공정 기록과 검사 결과를 연결해 합격 여부, 이상 원인 및 재처리 이력을 추적한다.

### 라. 배치형열처리로 주요 구성 요소

○ 가열 챔버·내화물: 작업물을 넣어 가열하는 공간과 그 내부를 보호하는 재료이다. 단열과 기밀 상태는 온도 유지 및 열 손실에 영향을 준다.

○ 가열 장치: 작업물에 필요한 열을 공급한다. 연소식·전기식 등 설비의 가열 방식에 따라 구성과 관리 항목이 달라진다.

○ 분위기 공급·순환 장치: 공정에 필요한 가스를 공급하고 챔버 안에서 순환시킨다. 가스 상태와 순환팬의 운전 상태를 확인해 작업 환경을 관리한다.

○ 장입·이송 장치: 작업물을 담은 지그나 바스켓을 챔버에 넣고 냉각 구간으로 옮긴다. 장입 중량, 작업영역 및 이송 상태가 주요 확인 항목이다.

○ 오일 퀜칭 장치: 가열한 작업물을 오일로 냉각하는 장치이다. 오일 탱크, 교반 및 냉각 계통 등을 포함하며, 오일 온도와 상태를 관리한다.

○ 계측·제어·안전 장치: 온도·압력 등의 센서, 제어반, 문 잠금과 운전 조건을 연계하는 인터록 등으로 구성된다. 실제 제어와 안전 기능은 설비 제어계가 수행하며, AAS는 관련 사양·상태·이력을 공통 형식으로 제공한다.

열처리 설비는 작업물 공급 방식에 따라 배치형과 연속형으로 구분할 수 있으며, 가열 방식·분위기·냉각 방식에 따라서도 구성이 달라진다. 이 문서의 적용 대상은 분위기 제어와 일체형 오일 퀜칭을 포함하는 배치형 예시 구성이다.

### 마. 표준화 근거 자료

장비의 안전 요구사항과 AAS 정보 구조는 서로 다른 기준을 참조한다. 아래 자료는 각 항목의 검토 근거이며, 이 참조모델 자체가 설비의 표준 적합성이나 인증을 입증하는 것은 아니다.

○ ISO 13577-1:2016: 산업용 열처리 설비의 공통 안전 요구사항을 다룬다. 시운전·운전·정비 단계의 위험과 예방 조치를 검토할 때 참고한다.

○ ISO 13577-2:2023: 연소 및 연료 취급 계통의 안전 요구사항을 다룬다. 버너와 연료 공급 계통을 갖춘 연소식 가열 설비에 적용되는 항목을 검토한다.

○ ISO 13577-3:2016: 보호·반응성 분위기 가스의 생성과 사용에 관한 안전 요구사항을 다룬다. 분위기 가스 공급·배출 및 관련 안전 기능의 검토 근거로 사용한다.

○ IEC 63278-1:2023: 자산의 디지털 표현인 AAS의 구조를 정의한다. 세부 데이터 구성에는 표 3의 IDTA 서브모델 템플릿을 참고하고, 해당 요소의 의미는 semanticId로 연결한다.

○ 제품 분류는 TechnicalData의 ProductClassifications에 표현한다. 분류명과 코드는 계획서의 예시이며 제조사 확정 사양이나 제품 인증을 뜻하지 않는다.

1. AAS 참조모델 개요

○ AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자가 AAS를 쉽게 작성하도록 돕기 위해 만든 표준 예시 모델이다.

○ AAS는 장비 하나하나마다 만들 수 있고, 여러 장비의 AAS를 하나의 라인·설비 단위로 묶어 계층적으로 관리할 수도 있다.

○ 본 가이던스에서는 앞서 소개한 배치형 열처리로를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조모델로 소개한다.

2. AAS 참조모델 세부 구성

표 5 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 버전 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Nameplate | 3.0 | 장비 식별과 제조사 정보 |
| HandoverDocumentation | 2.0 | 문서 목록과 실제 파일의 연결 |
| TechnicalData | 2.0 | 열처리로의 성능과 설치 조건 |
| OperationalData | 1.0 | 현재 관측값과 상태 확인 |
| TimeSeries | 1.1 | 시간별 데이터의 구조와 저장 위치 |
| ProcessParameters | 1.0 | 공정에 필요한 목표값과 투입 조건 |
| PredictiveMaintenance | 1.0 | 부품 수명과 정비 알림 정보 |
| ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation | 1.0 | 생산 지표 계산에 쓰는 원천 값 |

○ 위 버전은 AASX administration의 version.revision이다. 템플릿 배포 파일의 패치 번호는 다음 서브모델 설명에서 구분해 기재하였다.

○ 표 3은 템플릿 배포 버전, 표 5는 AASX version.revision이다. 각 적용 가이드에 표준 대비 변경 내역을 구분했으며, 대조한 원본은 AASX의 aasx/files/sources 폴더에 있다.

3. AAS 참조모델 서브모델 상세

○ 각 서브모델의 개념도, 주요 구조 UML diagram, 적용 가이드와 상세 정보표를 순서대로 제시한다. 표 상단에는 해당 묶음의 정보를 적고, 아래에는 바로 아래 단계의 항목을 기재하였다.

○ 표 읽는 방법: idShort(모델 안에서 쓰는 짧은 항목명), semanticId(항목의 뜻을 구분하는 식별자), Class(요소 종류), Parent(상위 항목), valueType(값의 자료형), card.(항목을 둘 수 있는 개수), example(입력 예시)을 함께 읽는다. 1은 1개 필수, 0..1은 최대 1개 선택, 1..*는 1개 이상을 뜻한다. Prop는 단일 값, MLP는 언어별 문자열, SMC는 항목 묶음, SML은 순서가 있는 목록이다.

상세 정보표의 Description@ko와 Explanation은 기준 AASX와 기존 가이던스의 의미를 바탕으로 이해하기 쉬운 한국어로 작성하였다. idShort가 없는 목록 요소는 -로 표시하고, 해당 요소의 역할은 Explanation에서 설명한다.

가. Nameplate 서브모델

그림 13 Nameplate 개념도

그림 14 Nameplate 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Digital Nameplate 3.0.1

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

제조사와 제품을 식별하는 정보이다. ExampleCompany와 주소는 입력 형식을 보여 주는 예시이다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: Digital Nameplate의 제품 식별자, 제조사·제품명, 주문 코드와 선택한 제품군·형식·품목 번호·로고 항목을 유지한다. 제품 식별이라는 표준 목적을 열처리로의 구매·사양 자료 대조에 적용한다.

• 추가·값 변경: AddressInformation 안에 Company, NationalCode, CityTown, Street, Zipcode를 IDTA Contact Information의 개념으로 구성하였다. 제조사·제품명·주소·로고는 배치형 열처리로용 가상 예시로 바꾸었으며 표준 항목의 semanticId는 유지한다.

• 제외: SerialNumber, YearOfConstruction, DateOfManufacture, HardwareVersion, FirmwareVersion, SoftwareVersion, CountryOfOrigin, UniqueFacilityIdentifier, Markings, AssetSpecificProperties는 선택 항목으로 이번 형식(Type) 참조모델에 넣지 않았다. 개별 장비 정보가 확정되면 해당 표준 구조로 추가한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 6 Submodel 'Nameplate'

| idShort: | Nameplate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 이 열처리로가 어떤 제품이며 누가 만들었는지 확인하는 기본 정보이다. 제품 식별자·모델명·제조사·주소를 함께 보아 사양서나 구매 자료의 장비와 대조한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 제품을 구분하는 주소형 식별자이다. 제품 이름이 같더라도 이 식별자로 어떤 제품의 정보인지 구별하고 관련 자료를 연결할 수 있다. | [AnyUri] https://www.smart-factory.kr/ids/asset/BatchHeatTreatmentFurnace/0/0 | 1 |
| [MLP] ManufacturerName | 0112/2///61987#ABA565#009 제조사 이름이다. 장비를 만든 회사를 확인하는 항목으로, 제품명이나 납품받은 회사 이름과 구분한다. | [-] ExampleCompany@en | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0112/2///61987#ABA567#009 제조사가 사용하는 제품명이다. 제조사 카탈로그나 명판에 적힌 제품 이름과 대조할 때 사용한다. | [-] ExampleCompany Batch Atmosphere Heat Treatment Furnace@en | 1 |
| [SMC] AddressInformation | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation 제조사의 위치를 확인하기 위한 주소 정보이다. 회사명·국가·도시·도로명·우편번호를 묶어 어느 회사의 주소인지 구분한다. | [-] 5 elements | 1 |
| [MLP] ManufacturerProductRoot | 0112/2///61360_7#AAS011#001 제품의 큰 분류 이름이다. 세부 모델보다 넓은 제품 종류를 나타내어 여러 모델을 같은 분류로 묶어 볼 수 있다. | [-] Heat treatment furnace@en | 0..1 |
| [MLP] ManufacturerProductFamily | 0112/2///61987#ABP464#002 같은 계열의 제품을 묶는 이름이다. 비슷한 용도나 설계를 공유하는 제품군을 구분하여 같은 계열의 모델을 찾아볼 때 사용한다. | [-] Batch atmosphere furnace@en | 0..1 |
| [Prop] ManufacturerProductType | 0112/2///61987#ABA300#008 제품 형식이나 모델명이다. 사양이 서로 다른 모델을 구분하는 이름이므로 제조사명과 함께 확인한다. | [String] BHF-1200 | 0..1 |
| [Prop] OrderCodeOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA950#008 제조사에 제품을 주문할 때 사용하는 코드이다. 같은 제품군에서도 주문 사양이 다를 수 있으므로 구매 문서에 적힌 코드와 대조한다. | [String] BHF-1200-ORD | 1 |
| [Prop] ProductArticleNumberOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA581#007 제조사가 제품 품목을 구분하는 번호이다. 제품명 대신 품목 번호로 카탈로그나 구매 내역에서 해당 제품을 찾을 수 있다. | [String] BHF-1200-ART | 0..1 |
| [File] CompanyLogo | 0112/2///61987#ABP463#001 제조사 로고 그림 파일의 위치이다. 문자 정보와 함께 제조사를 시각적으로 구분할 수 있도록 이미지 파일을 연결한다. | [-] /aasx/files/logo/CompanyLogo.svg | 0..1 |

표 7 Submodel Element Collection 'AddressInformation'

| idShort: | AddressInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |  |  |
| Parent: | Nameplate |  |  |
| Explanation: | - | 제조사의 위치를 확인하기 위한 주소 정보이다. 회사명·국가·도시·도로명·우편번호를 묶어 어느 회사의 주소인지 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Company | 0173-1#02-AAW001#001 회사 이름이다. 이 주소가 어느 회사에 속하는지 표시하여 장비 제조사와 주소 정보를 연결한다. | [-] ExampleCompany@en | 0..1 |
| [MLP] NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 국가 코드이다. KR은 한국이다. 국가 이름을 짧은 코드로 표시하므로 도시명이나 우편번호와 함께 주소를 해석한다. | [-] KR@en | 0..1 |
| [MLP] CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 도시 이름이다. 동일한 도로명이 다른 지역에 있을 수 있으므로 국가와 도시를 함께 확인한다. | [-] Example City@en | 0..1 |
| [MLP] Street | 0173-1#02-AAO128#002 도로명 또는 상세 주소이다. 회사 위치를 찾을 수 있도록 도시보다 세부적인 도로명과 건물 주소를 적는다. | [-] Example Industrial Road@en | 0..1 |
| [MLP] Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 우편번호이다. 우편물이나 문서를 보낼 주소를 확인할 때 도로명·도시 정보와 함께 사용한다. | [-] 00000@en | 0..1 |

나. HandoverDocumentation 서브모델

그림 15 HandoverDocumentation 개념도

그림 16 HandoverDocumentation 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Handover Documentation 2.0.1

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

기술사양, 활용 가이드, 정비 예시 문서 3건을 관리한다. 각 문서의 번호·분류·버전과 실제 HTML 파일을 연결한다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: Documents와 문서별 DocumentIds, DocumentClassifications, DocumentVersions, 버전별 Language, DigitalFiles 구조와 semanticId를 유지한다. 문서의 식별·분류·개정 관리라는 표준 목적을 장비 인수와 정비 자료 조회에 적용한다.

• 추가·값 변경: 문서 목록을 기술사양, 활용 가이드, 정비 예시의 3건으로 구성했다. 분류값 TD, GUIDE, MAINT는 프로젝트 자체 체계인 BHF reference document types에 속하며 VDI 2770 공식 분류코드로 해석하지 않는다. 표준 외의 새 요소는 추가하지 않았다.

• 제외: 선택 항목 Entities, 문서별 DocumentedEntities, 버전별 Subtitle, KeyWords, PreviewFile, RefersToEntities, BasedOnReferences, TranslationOfEntities는 이 예시에서 사용하지 않았다. 관련 문서나 대상 자산을 연결할 때 표준 위치에 추가한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 8 Submodel 'HandoverDocumentation'

| idShort: | HandoverDocumentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHF578#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 장비와 함께 전달되는 문서를 찾아보고 구분하는 정보이다. 문서 번호·종류·버전·실제 파일을 연결하여 필요한 자료를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Documents | 0173-1#02-ABI500#003 이 장비와 관련된 문서들을 한 건씩 모아 놓은 목록이다. 각 문서 안에는 식별 번호, 분류, 버전별 내용과 파일 정보가 들어 있다. | [-] 3 elements | 1 |

표 9 Submodel Element List 'Documents'

| idShort: | Documents |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003 |  |  |
| Parent: | HandoverDocumentation |  |  |
| Explanation: | - | 이 장비와 관련된 문서들을 한 건씩 모아 놓은 목록이다. 각 문서 안에는 식별 번호, 분류, 버전별 내용과 파일 정보가 들어 있다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. | [-] 3 elements | 1..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 10 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 11 Submodel Element List 'DocumentIds'

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 12 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 번호를 관리하는 범위를 구분하는 식별자이다. 어느 회사나 문서관리 체계에서 발급한 번호인지 구분하여 같은 번호의 혼동을 줄인다. | [String] https://example.com/bhf/documents | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 구분하는 번호이다. 문서 제목이 바뀌어도 해당 문서를 찾아볼 수 있도록 사용하는 식별값이다. | [String] BHF-TD-001 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 대표 문서 번호인지 나타낸다. 한 문서에 번호가 여러 개 있을 때 대표 번호로 사용할 항목을 표시한다. | [Boolean] true | 0..1 |

표 13 Submodel Element List 'DocumentClassifications'

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 14 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 문서 분류 코드이다. 문서를 운전·점검·사양 등 어떤 종류로 분류했는지 분류 체계의 코드와 대조할 때 사용한다. | [String] TD | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 문서 분류 이름이다. 분류 코드를 사람이 읽을 수 있는 이름으로 풀어 보여 주는 항목이다. | [-] Technical specification@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 제품이나 문서를 분류할 때 사용하는 체계이다. 같은 분류 코드라도 체계가 다르면 뜻이 달라질 수 있으므로 코드와 체계 이름을 함께 확인한다. | [String] BHF reference document types (project-specific) | 1 |

표 15 Submodel Element List 'DocumentVersions'

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. | [-] 9 elements | 1..* |

표 16 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서 버전이다. 같은 문서의 초판과 개정본을 구분하여 현재 보고 있는 내용이 어느 판인지 확인한다. | [String] 0.0.1 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서 제목이다. 파일을 열기 전에 사양서·기록 가이드 등 어떤 문서인지 알아볼 수 있게 하는 이름이다. | [-] Technical specification@en | 1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 해당 문서 버전의 내용과 적용 범위를 설명한다. 문서를 열기 전에 어떤 자료이며 어떤 용도로 참고해야 하는지 파악할 수 있게 한다. | [-] Illustrative reference-model documentation for a batch atmosphere heat treatment furnace. Not a manufacturer-certified operating manual.@en | 1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서 상태를 지정한 날짜이다. 현재 상태가 언제 적용되었는지 확인하는 날짜이며 문서 버전 번호와 함께 해석한다. | [Date] 2026-09-14 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서의 작성·검토 상태이다. 작성 중인지 검토가 끝났는지 등 문서가 현재 어느 단계에 있는지 구분한다. | [String] InReview | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 관련 조직의 짧은 이름이다. 긴 조직 이름을 화면이나 목록에 간단히 표시할 때 사용하는 이름이다. | [String] ExampleCompany | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 관련 조직의 정식 이름이다. 약칭만으로 조직을 구분하기 어려울 때 확인할 수 있는 공식 명칭이다. | [String] ExampleCompany (fictional example) | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 17 Submodel Element List 'Language'

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 해당 문서 버전에 사용된 언어 코드 한 개이다. 예를 들어 en은 영어를 뜻하며 여러 언어를 제공하면 언어별 항목으로 구분한다. | [String] en | 1..* |

표 18 Submodel Element List 'DigitalFiles'

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 이 목록 요소에 연결된 실제 문서 파일의 위치이다. 파일 형식과 저장 경로를 확인하여 해당 버전의 문서를 찾아 열 수 있다. | [-] /aasx/files/BHF_TechnicalSpecification.html | 1..* |

표 19 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[1])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 20 Submodel Element List 'DocumentIds'

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 21 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 번호를 관리하는 범위를 구분하는 식별자이다. 어느 회사나 문서관리 체계에서 발급한 번호인지 구분하여 같은 번호의 혼동을 줄인다. | [String] https://example.com/bhf/documents | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 구분하는 번호이다. 문서 제목이 바뀌어도 해당 문서를 찾아볼 수 있도록 사용하는 식별값이다. | [String] BHF-GUIDE-001 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 대표 문서 번호인지 나타낸다. 한 문서에 번호가 여러 개 있을 때 대표 번호로 사용할 항목을 표시한다. | [Boolean] true | 0..1 |

표 22 Submodel Element List 'DocumentClassifications'

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 23 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 문서 분류 코드이다. 문서를 운전·점검·사양 등 어떤 종류로 분류했는지 분류 체계의 코드와 대조할 때 사용한다. | [String] GUIDE | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 문서 분류 이름이다. 분류 코드를 사람이 읽을 수 있는 이름으로 풀어 보여 주는 항목이다. | [-] AAS reference model guidance@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 제품이나 문서를 분류할 때 사용하는 체계이다. 같은 분류 코드라도 체계가 다르면 뜻이 달라질 수 있으므로 코드와 체계 이름을 함께 확인한다. | [String] BHF reference document types (project-specific) | 1 |

표 24 Submodel Element List 'DocumentVersions'

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. | [-] 9 elements | 1..* |

표 25 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서 버전이다. 같은 문서의 초판과 개정본을 구분하여 현재 보고 있는 내용이 어느 판인지 확인한다. | [String] 0.0.1 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서 제목이다. 파일을 열기 전에 사양서·기록 가이드 등 어떤 문서인지 알아볼 수 있게 하는 이름이다. | [-] AAS reference model guidance@en | 1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 해당 문서 버전의 내용과 적용 범위를 설명한다. 문서를 열기 전에 어떤 자료이며 어떤 용도로 참고해야 하는지 파악할 수 있게 한다. | [-] Illustrative reference-model documentation for a batch atmosphere heat treatment furnace. Not a manufacturer-certified operating manual.@en | 1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서 상태를 지정한 날짜이다. 현재 상태가 언제 적용되었는지 확인하는 날짜이며 문서 버전 번호와 함께 해석한다. | [Date] 2026-09-14 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서의 작성·검토 상태이다. 작성 중인지 검토가 끝났는지 등 문서가 현재 어느 단계에 있는지 구분한다. | [String] InReview | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 관련 조직의 짧은 이름이다. 긴 조직 이름을 화면이나 목록에 간단히 표시할 때 사용하는 이름이다. | [String] ExampleCompany | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 관련 조직의 정식 이름이다. 약칭만으로 조직을 구분하기 어려울 때 확인할 수 있는 공식 명칭이다. | [String] ExampleCompany (fictional example) | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 26 Submodel Element List 'Language'

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 해당 문서 버전에 사용된 언어 코드 한 개이다. 예를 들어 en은 영어를 뜻하며 여러 언어를 제공하면 언어별 항목으로 구분한다. | [String] en | 1..* |

표 27 Submodel Element List 'DigitalFiles'

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 이 목록 요소에 연결된 실제 문서 파일의 위치이다. 파일 형식과 저장 경로를 확인하여 해당 버전의 문서를 찾아 열 수 있다. | [-] /aasx/files/BHF_Guidance.html | 1..* |

표 28 Submodel Element Collection '목록 요소' (Documents/[2])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 |  |  |
| Parent: | Documents |  |  |
| Explanation: | - | Documents 목록의 문서 한 건에 해당한다. 장비 관련 문서 한 건을 관리하는 묶음이다. 이 문서의 번호, 문서 종류, 버전별 내용과 파일을 서로 연결해 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] DocumentIds | 0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentClassifications | 0173-1#02-ABI502#003 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SML] DocumentVersions | 0173-1#02-ABI503#003 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 29 Submodel Element List 'DocumentIds'

| idShort: | DocumentIds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 한 문서에 부여된 번호들을 모아 놓은 목록이다. 번호를 발급한 관리 범위와 대표 번호 여부를 함께 기록하여 문서를 혼동하지 않게 한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 30 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentIds/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 |  |  |
| Parent: | DocumentIds |  |  |
| Explanation: | - | DocumentIds 목록의 문서 식별정보 한 건에 해당한다. 문서 번호 한 개와 그 번호를 관리하는 범위를 기록하는 묶음이다. 번호 자체와 발급 범위, 대표 번호 여부를 함께 보아 같은 문서를 정확히 찾는다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 문서 번호를 관리하는 범위를 구분하는 식별자이다. 어느 회사나 문서관리 체계에서 발급한 번호인지 구분하여 같은 번호의 혼동을 줄인다. | [String] https://example.com/bhf/documents | 1 |
| [Prop] DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 문서를 구분하는 번호이다. 문서 제목이 바뀌어도 해당 문서를 찾아볼 수 있도록 사용하는 식별값이다. | [String] BHF-MAINT-001 | 1 |
| [Prop] DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 대표 문서 번호인지 나타낸다. 한 문서에 번호가 여러 개 있을 때 대표 번호로 사용할 항목을 표시한다. | [Boolean] true | 0..1 |

표 31 Submodel Element List 'DocumentClassifications'

| idShort: | DocumentClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 문서가 어떤 종류에 해당하는지 나타내는 분류 목록이다. 분류 체계 이름과 코드·명칭을 함께 보아 사양·운전·점검 등 자료의 용도를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. | [-] 3 elements | 1..* |

표 32 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentClassifications/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 |  |  |
| Parent: | DocumentClassifications |  |  |
| Explanation: | - | DocumentClassifications 목록의 문서 분류 한 건에 해당한다. 한 문서에 적용한 분류 한 건의 정보이다. 분류 체계와 코드·이름을 함께 확인하여 이 자료가 어떤 용도의 문서인지 이해한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 문서 분류 코드이다. 문서를 운전·점검·사양 등 어떤 종류로 분류했는지 분류 체계의 코드와 대조할 때 사용한다. | [String] MAINT | 1 |
| [MLP] ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 문서 분류 이름이다. 분류 코드를 사람이 읽을 수 있는 이름으로 풀어 보여 주는 항목이다. | [-] Predictive maintenance example@en | 1 |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 제품이나 문서를 분류할 때 사용하는 체계이다. 같은 분류 코드라도 체계가 다르면 뜻이 달라질 수 있으므로 코드와 체계 이름을 함께 확인한다. | [String] BHF reference document types (project-specific) | 1 |

표 33 Submodel Element List 'DocumentVersions'

| idShort: | DocumentVersions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 같은 문서의 개정본들을 버전별로 관리하는 목록이다. 각 버전의 제목·언어·상태·관련 조직과 파일을 묶어 어떤 판의 자료인지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. | [-] 9 elements | 1..* |

표 34 Submodel Element Collection '목록 요소' (DocumentVersions/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 |  |  |
| Parent: | DocumentVersions |  |  |
| Explanation: | - | DocumentVersions 목록의 문서 버전 한 건에 해당한다. 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보이다. 제목·언어·버전·상태와 관련 조직, 연결된 파일을 함께 보아 어떤 판의 문서인지 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SML] Language | 0173-1#02-AAN468#008 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [Prop] Version | 0173-1#02-AAP003#005 문서 버전이다. 같은 문서의 초판과 개정본을 구분하여 현재 보고 있는 내용이 어느 판인지 확인한다. | [String] 0.0.1 | 1 |
| [MLP] Title | 0173-1#02-ABG940#003 문서 제목이다. 파일을 열기 전에 사양서·기록 가이드 등 어떤 문서인지 알아볼 수 있게 하는 이름이다. | [-] Predictive maintenance example@en | 1 |
| [MLP] Description | 0173-1#02-AAN466#004 해당 문서 버전의 내용과 적용 범위를 설명한다. 문서를 열기 전에 어떤 자료이며 어떤 용도로 참고해야 하는지 파악할 수 있게 한다. | [-] Illustrative reference-model documentation for a batch atmosphere heat treatment furnace. Not a manufacturer-certified operating manual.@en | 1 |
| [Prop] StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 문서 상태를 지정한 날짜이다. 현재 상태가 언제 적용되었는지 확인하는 날짜이며 문서 버전 번호와 함께 해석한다. | [Date] 2026-09-14 | 1 |
| [Prop] StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 문서의 작성·검토 상태이다. 작성 중인지 검토가 끝났는지 등 문서가 현재 어느 단계에 있는지 구분한다. | [String] InReview | 1 |
| [Prop] OrganizationShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 관련 조직의 짧은 이름이다. 긴 조직 이름을 화면이나 목록에 간단히 표시할 때 사용하는 이름이다. | [String] ExampleCompany | 1 |
| [Prop] OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 문서 관련 조직의 정식 이름이다. 약칭만으로 조직을 구분하기 어려울 때 확인할 수 있는 공식 명칭이다. | [String] ExampleCompany (fictional example) | 1 |
| [SML] DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 35 Submodel Element List 'Language'

| idShort: | Language |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-AAN468#008 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 이 문서 버전이 어떤 언어로 작성되었는지 나타내는 목록이다. en·ko와 같은 언어 코드를 넣어 사용자가 읽을 수 있는 문서를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] - | 0173-1#02-AAN468#008 해당 문서 버전에 사용된 언어 코드 한 개이다. 예를 들어 en은 영어를 뜻하며 여러 언어를 제공하면 언어별 항목으로 구분한다. | [String] en | 1..* |

표 36 Submodel Element List 'DigitalFiles'

| idShort: | DigitalFiles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK126#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 해당 문서 버전의 실제 파일들을 모아 놓은 목록이다. 각 파일의 형식과 저장 경로를 통해 필요한 자료를 찾아 열 수 있도록 연결한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] - | 0173-1#02-ABK126#002 이 목록 요소에 연결된 실제 문서 파일의 위치이다. 파일 형식과 저장 경로를 확인하여 해당 버전의 문서를 찾아 열 수 있다. | [-] /aasx/files/BHF_MaintenanceExample.html | 1..* |

다. TechnicalData 서브모델

그림 17 TechnicalData 개념도

그림 18 TechnicalData 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Technical Data 2.0.1

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

장비를 도입하거나 작업물의 적용 가능성을 검토할 때 쓰는 사양이다. 표준 TechnicalPropertyAreas 목록 안에서 계통과 세부 사양을 구분하였다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas, FurtherInformation을 유지한다. 제조사 사양을 공통 형식으로 전달하는 표준 목적을 열처리로의 처리 능력과 설치 조건 비교에 적용한다.

• 추가: TechnicalPropertyAreas의 6개 목록 요소 안에 FurnaceCommonSystem, HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem, TemperatureAndAtmosphereSystem, ChamberAndDimensionSystem, HeatingAndQuenchingSystem, ElectricalAndSafetySystem과 하위 사양을 자체 CD로 구성하였다. 장입량·온도·분위기·챔버·가열·퀜칭·전원 사양을 해당 기능에서 찾는다.

• 값 변경·제외: 표준 GeneralInformation과 분류·부가정보에 장비 예시값을 넣었다. 원본의 추가 영역 예시 ArbitraryProperty, ArbitraryMLP, ArbitraryRange, ArbitrarySMC, ArbitrarySML, Section을 장비별 항목으로 대체하고, 선택 항목 SpecificDescriptions와 ReferenceToTechnicalPropertyArea는 사용하지 않았다.

• 분류 선정 근거: 개발계획서와 표 42는 ECLASS 16.0의 Chamber furnace, 코드 36-08-01-00, 식별자 0173-1#01-AKL340#010을 사용한다. 작업물 한 배치를 챔버에 넣어 가열·유지한 뒤 꺼내는 구조를 기준으로 이 분류를 선정하였다. 분위기 제어, 가열 방식과 오일 퀜칭 같은 세부 차이는 온도·분위기 및 가열·냉각 사양에서 별도로 표현한다.

• 시간값 표기: BatchCycleTime은 PT6H 같은 기간 문자열을 xs:string으로 저장한다. PVM의 표준 xs:duration 항목과는 자료형이 다르므로 시스템 연결 시 구분한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 37 Submodel 'TechnicalData'

| idShort: | TechnicalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | 0173-1#01-AHX837#002 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로의 처리 능력과 설치·운전 조건을 확인하는 사양 정보이다. 제품 분류와 함께 장입량, 온도·가스, 챔버 크기, 가열·냉각, 전원·보호 기능을 목적별로 모아 둔다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] GeneralInformation | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 기술사양이 어느 제조사의 어떤 제품에 해당하는지 알려 주는 정보이다. 제품명·품목 번호·주문 코드와 이미지를 함께 확인하여 사양의 대상을 구분한다. | [-] 6 elements | 1 |
| [SML] ProductClassifications | 0173-1#02-ABK162#002 제품이 어떤 종류로 분류되는지 확인하는 목록이다. 분류 체계와 버전, 해당 제품의 분류 코드·이름을 함께 기록하여 같은 기준으로 제품을 비교한다. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SML] TechnicalPropertyAreas | 0173-1#02-ABK163#002 장비 사양을 기능별 영역으로 나눈 목록이다. 공통 구성, 처리 능력, 온도·가스, 챔버·치수, 가열·냉각, 전원·안전 영역을 찾아 필요한 사양을 확인한다. | [-] 6 elements | 0..1 |
| [SMC] FurtherInformation | 0173-1#02-ABK164#002 사양 숫자만으로 설명하기 어려운 적용 조건을 덧붙이는 정보이다. 예시값의 의미와 사용 시 확인할 사항, 사양 정보의 기준 날짜를 함께 읽는다. | [-] 2 elements | 0..1 |

표 38 Submodel Element Collection 'GeneralInformation'

| idShort: | GeneralInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 기술사양이 어느 제조사의 어떤 제품에 해당하는지 알려 주는 정보이다. 제품명·품목 번호·주문 코드와 이미지를 함께 확인하여 사양의 대상을 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 제조사 이름이다. 장비를 만든 회사를 확인하는 항목으로, 제품명이나 납품받은 회사 이름과 구분한다. | [String] ExampleCompany | 1 |
| [File] CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 제조사 로고 그림 파일의 위치이다. 문자 정보와 함께 제조사를 시각적으로 구분할 수 있도록 이미지 파일을 연결한다. | [-] /aasx/files/logo/CompanyLogo.svg | 0..1 |
| [MLP] ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 제조사가 사용하는 제품명이다. 제조사 카탈로그나 명판에 적힌 제품 이름과 대조할 때 사용한다. | [-] ExampleCompany Batch Atmosphere Heat Treatment Furnace@en | 1 |
| [Prop] ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 제조사의 제품 품목 번호이다. 제조사의 제품 목록에서 해당 품목을 찾는 번호로, 모델명과 함께 사양을 대조한다. | [String] BHF-1200-ART | 1 |
| [Prop] ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 제조사의 주문 코드이다. 주문 문서와 기술사양이 같은 제품을 가리키는지 확인하는 데 사용한다. | [String] BHF-1200-ORD | 1 |
| [SML] ProductImages | 0173-1#02-ABM220#001 제품의 외형을 보여 주는 이미지 목록이다. 각 이미지 파일과 설명을 함께 두어 어떤 모습을 보여 주는지 알아볼 수 있게 한다. | [-] 1 elements | 0..1 |

표 39 Submodel Element List 'ProductImages'

| idShort: | ProductImages |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001 |  |  |
| Parent: | GeneralInformation |  |  |
| Explanation: | - | 제품의 외형을 보여 주는 이미지 목록이다. 각 이미지 파일과 설명을 함께 두어 어떤 모습을 보여 주는지 알아볼 수 있게 한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 제품 이미지 한 장의 파일과 설명을 연결하는 묶음이다. 실제 이미지 위치와 무엇을 보여 주는지에 대한 설명을 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 0..* |

표 40 Submodel Element Collection '목록 요소' (ProductImages/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 |  |  |
| Parent: | ProductImages |  |  |
| Explanation: | - | ProductImages 목록의 제품 이미지 한 건에 해당한다. 제품 이미지 한 장의 파일과 설명을 연결하는 묶음이다. 실제 이미지 위치와 무엇을 보여 주는지에 대한 설명을 함께 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [File] ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 제품 모습을 보여주는 그림 파일이다. 실제 이미지의 경로나 주소를 연결하여 장비 외형을 확인할 수 있게 한다. | [-] /aasx/files/images/BATCHFURNACE_ProductImage.png | 1 |
| [MLP] ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 그림에 대한 설명이다. 이미지가 어느 방향의 모습인지 또는 무엇을 보여 주는지 알려 주어 그림 해석을 돕는다. | [-] Side view of ExampleCompany batch Chamber furnace@en | 0..1 |

표 41 Submodel Element List 'ProductClassifications'

| idShort: | ProductClassifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 제품이 어떤 종류로 분류되는지 확인하는 목록이다. 분류 체계와 버전, 해당 제품의 분류 코드·이름을 함께 기록하여 같은 기준으로 제품을 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 제품에 적용한 분류 한 건을 기록하는 묶음이다. 분류 체계·버전·안내 주소와 제품 분류 코드·명칭을 함께 읽어 같은 기준의 분류인지 확인한다. | [-] 6 elements | 0..* |

표 42 Submodel Element Collection '목록 요소' (ProductClassifications/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |  |  |
| Parent: | ProductClassifications |  |  |
| Explanation: | - | ProductClassifications 목록의 제품 분류 한 건에 해당한다. 제품에 적용한 분류 한 건을 기록하는 묶음이다. 분류 체계·버전·안내 주소와 제품 분류 코드·명칭을 함께 읽어 같은 기준의 분류인지 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 제품이나 문서를 분류할 때 사용하는 체계이다. 같은 분류 코드라도 체계가 다르면 뜻이 달라질 수 있으므로 코드와 체계 이름을 함께 확인한다. | [String] ECLASS | 1 |
| [Prop] ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 분류 체계의 버전이다. 같은 분류 체계도 개정되면 코드나 의미가 달라질 수 있으므로 어떤 판을 적용했는지 확인한다. | [String] 16.0 | 0..1 |
| [Prop] ClassificationSystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 분류 체계의 안내 주소이다. 분류 코드의 뜻이나 적용 범위를 더 확인할 수 있는 안내 페이지를 연결한다. | [String] https://eclass.eu/en/eclass-standard/search-content | 0..1 |
| [Prop] ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 해당 제품 분류의 식별 코드이다. 제품을 어느 분류에 넣었는지 나타내므로 분류 체계 이름·버전과 함께 확인한다. | [String] 0173-1#01-AKL340#010 | 1 |
| [Prop] ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 분류 체계에서 사용하는 제품 분류 번호이다. 분류 이름을 번호로 표현한 값으로, 분류표에서 해당 항목을 검색할 때 사용한다. | [String] 36-08-01-00 | 1 |
| [MLP] ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 제품 분류의 이름이다. 코드만으로 알기 어려운 제품 종류를 사람이 이해할 수 있는 이름으로 보여 준다. | [-] Chamber furnace@en | 0..1 |

표 43 Submodel Element List 'TechnicalPropertyAreas'

| idShort: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK163#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 장비 사양을 기능별 영역으로 나눈 목록이다. 공통 구성, 처리 능력, 온도·가스, 챔버·치수, 가열·냉각, 전원·안전 영역을 찾아 필요한 사양을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 이 장비가 어떤 방식으로 무엇을 처리하며 어떻게 설치되는지 보여 주는 공통 사양이다. 열처리 방식·대상 재질과 장비 구성·설치 형태·무게를 나누어 확인한다. | [-] 1 elements | 0..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 얼마나 많이 처리하고 어떤 품질을 목표로 하는지 모아 놓은 사양이다. 배치 무게·처리 능력·소요 시간과 경화층 깊이·표면경도·대상 부품을 구분해 확인한다. | [-] 1 elements | 0..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 열처리로 내부를 어떤 온도와 가스 조건으로 유지하는지 보여 주는 사양이다. 가스 종류·공급·제어 조건과 온도 범위·균일도 조건을 구분해 확인한다. | [-] 1 elements | 0..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 작업물을 넣는 공간과 설비 외형을 구분해 보여 주는 사양이다. 챔버 구조·내열 재료·문 형식, 유효 작업 공간, 설치 치수를 각각 확인한다. | [-] 1 elements | 0..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 작업물을 가열하고 빠르게 냉각시키는 장치의 사양이다. 열원·가열 구역·순환팬과 냉각 방식·매체·탱크·장입 방법을 나누어 확인한다. | [-] 1 elements | 0..* |
| [SMC] - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 장비에 필요한 전원과 갖추고 있는 보호 기능을 모아 놓은 사양이다. 전압·상·주파수·전력 조건과 비상정지·문 연동·과열 보호 등을 구분하여 본다. | [-] 1 elements | 0..* |

표 44 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 공통 구성 영역으로, 열처리 방식과 대상 재질, 장비 구성·설치 형태·무게를 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] FurnaceCommonSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceCommonSystem/1/0 이 장비가 어떤 방식으로 무엇을 처리하며 어떻게 설치되는지 보여 주는 공통 사양이다. 열처리 방식·대상 재질과 장비 구성·설치 형태·무게를 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 45 Submodel Element Collection 'FurnaceCommonSystem'

| idShort: | FurnaceCommonSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceCommonSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 이 장비가 어떤 방식으로 무엇을 처리하며 어떻게 설치되는지 보여 주는 공통 사양이다. 열처리 방식·대상 재질과 장비 구성·설치 형태·무게를 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ProcessAndMaterialSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessAndMaterialSpecifications/1/0 어떤 열처리를 어떤 재질의 작업물에 적용하는지 확인하는 사양이다. 열처리 종류와 열처리로 형식, 배치·연속 운전 방식, 대상 소재를 함께 본다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] InstallationSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationSpecifications/1/0 장비를 현장에 들여놓고 설치할 때 확인하는 기본 정보이다. 주요 구성, 설치 방식, 장비 자체 무게를 함께 검토한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 46 Submodel Element Collection 'ProcessAndMaterialSpecifications'

| idShort: | ProcessAndMaterialSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessAndMaterialSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | FurnaceCommonSystem |  |  |
| Explanation: | - | 어떤 열처리를 어떤 재질의 작업물에 적용하는지 확인하는 사양이다. 열처리 종류와 열처리로 형식, 배치·연속 운전 방식, 대상 소재를 함께 본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] HeatTreatmentProcessType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentProcessType/1/0 열처리(가공) 방식을 나타낸다. 침탄·담금질 등 어떤 열처리 작업을 수행하는 장비인지 확인하는 기준이 된다. | [String] Carburizing / hardening / tempering (batch atmosphere) | 1 |
| [Prop] FurnaceType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceType/1/0 작업물을 가열하는 열처리로(爐)의 형식을 나타낸다. 작업물을 가열하는 설비의 구조와 처리 방식을 구분하여 대상 공정에 맞는 열처리로인지 확인한다. | [String] Sealed quench batch furnace (integral quench) | 1 |
| [Prop] OperationType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationType/1/0 운전 방식(배치/연속)을 나타낸다. 작업물을 한 묶음씩 넣어 처리하는지 계속 통과시키며 처리하는지 구분한다. | [String] Batch | 1 |
| [Prop] WorkpieceMaterialType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceMaterialType/1/0 열처리 대상 소재를 나타낸다. 어떤 재질의 부품을 대상으로 하는 사양인지 알려 주므로 작업물 재질과 비교한다. | [String] Alloy and carbon steel parts (gears, shafts, fasteners) | 1 |

표 47 Submodel Element Collection 'InstallationSpecifications'

| idShort: | InstallationSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | FurnaceCommonSystem |  |  |
| Explanation: | - | 장비를 현장에 들여놓고 설치할 때 확인하는 기본 정보이다. 주요 구성, 설치 방식, 장비 자체 무게를 함께 검토한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] SystemConfiguration | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0 장비 구성 방식을 나타낸다. 가열로와 냉각부 등 장비를 이루는 주요 구성의 배치를 파악할 때 사용한다. | [String] Batch atmosphere furnace with recirculation fan, controlled endothermic atmosphere, radiant-tube heating and integral oil quench | 1 |
| [Prop] InstallationType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0 설치 방식을 나타낸다. 장비를 어떤 형태로 설치하는지 확인하여 현장 배치 계획과 비교한다. | [String] Floor-mounted refractory-lined chamber with front charge door and quench vestibule | 1 |
| [Prop] NetWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0 장비 순중량을 나타낸다. 작업물 등 추가 적재물을 제외한 장비 자체 무게로, 반입·설치 조건을 검토할 때 확인한다. | [Double] 38000 | 1 |

표 48 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[1])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 처리 능력과 품질 영역으로, 한 배치의 무게·처리 능력·소요 시간과 목표 경화층 깊이·표면경도·적용 부품을 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem/1/0 얼마나 많이 처리하고 어떤 품질을 목표로 하는지 모아 놓은 사양이다. 배치 무게·처리 능력·소요 시간과 경화층 깊이·표면경도·대상 부품을 구분해 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 49 Submodel Element Collection 'HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem'

| idShort: | HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 얼마나 많이 처리하고 어떤 품질을 목표로 하는지 모아 놓은 사양이다. 배치 무게·처리 능력·소요 시간과 경화층 깊이·표면경도·대상 부품을 구분해 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] LoadAndCycleSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadAndCycleSpecifications/1/0 작업물을 한 번에 얼마나 넣고 어느 정도 시간에 처리하는지 보여 주는 사양이다. 최대 장입 중량과 정격 처리 능력, 하루 배치 수, 한 배치 시간을 함께 본다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] ProductQualitySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductQualitySpecifications/1/0 열처리 후 작업물에 요구하는 품질과 적용 부품 범위를 모아 놓은 정보이다. 목표 경도와 경화층 깊이를 확인하여 처리 대상 부품의 요구와 비교한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 50 Submodel Element Collection 'LoadAndCycleSpecifications'

| idShort: | LoadAndCycleSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadAndCycleSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 작업물을 한 번에 얼마나 넣고 어느 정도 시간에 처리하는지 보여 주는 사양이다. 최대 장입 중량과 정격 처리 능력, 하루 배치 수, 한 배치 시간을 함께 본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] MaxChargeWeightPerBatch | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxChargeWeightPerBatch/1/0 배치당 최대 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량을 나타낸다. 한 번에 열처리로 안에 넣을 수 있는 작업물 무게의 한계로, 실제 장입량과 비교한다. | [Double] 1500 | 1 |
| [Prop] ProductionCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCapacity/1/0 정격 처리 능력을 나타낸다. 사양에 정해진 조건에서 얼마나 처리할 수 있는지 나타내므로 단위와 배치 시간을 함께 확인한다. | [Double] 4.5 | 1 |
| [Prop] CyclesPerDay | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CyclesPerDay/1/0 일일 열처리 배치 수를 나타낸다. 하루 동안 계획할 수 있는 배치 작업 횟수로, 한 배치의 소요 시간과 함께 생산 계획에 사용한다. | [Integer] 3 | 1 |
| [Prop] BatchCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchCycleTime/1/0 1배치 열처리 사이클 시간을 나타낸다. 작업물 한 묶음을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 개별 가열 단계의 유지 시간과 구분한다. | [Duration] PT6H | 1 |

표 51 Submodel Element Collection 'ProductQualitySpecifications'

| idShort: | ProductQualitySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductQualitySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatTreatmentCapacityAndProductionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 열처리 후 작업물에 요구하는 품질과 적용 부품 범위를 모아 놓은 정보이다. 목표 경도와 경화층 깊이를 확인하여 처리 대상 부품의 요구와 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] TargetEffectiveCaseDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetEffectiveCaseDepth/1/0 목표 유효 경화층 깊이를 나타낸다. 표면에서 안쪽으로 요구 경화 상태가 확보되어야 하는 깊이를 뜻하며 작업물 품질 요구와 비교한다. | [Double] 0.8 | 1 |
| [Range] TargetSurfaceHardness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetSurfaceHardness/1/0 목표 표면경도 범위를 나타낸다. 열처리 후 부품 표면이 얼마나 단단해야 하는지 나타내므로 경도 단위와 검사 결과를 함께 확인한다. | [-] 58 .. 62 | 1 |
| [Prop] ApplicableWorkpieceRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ApplicableWorkpieceRange/1/0 적용 부품 범위를 나타낸다. 기어·축 등 어떤 부품을 대상으로 사양을 검토했는지 확인하는 범위이다. | [String] Gears, shafts, bearings, fasteners, tooling steels | 1 |

표 52 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[2])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 온도와 가스 분위기 영역으로, 사용 가스와 공급·제어 조건, 온도 범위와 온도 균일도를 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] TemperatureAndAtmosphereSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureAndAtmosphereSystem/1/0 열처리로 내부를 어떤 온도와 가스 조건으로 유지하는지 보여 주는 사양이다. 가스 종류·공급·제어 조건과 온도 범위·균일도 조건을 구분해 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 53 Submodel Element Collection 'TemperatureAndAtmosphereSystem'

| idShort: | TemperatureAndAtmosphereSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureAndAtmosphereSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 내부를 어떤 온도와 가스 조건으로 유지하는지 보여 주는 사양이다. 가스 종류·공급·제어 조건과 온도 범위·균일도 조건을 구분해 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] AtmosphereSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereSpecifications/1/0 열처리로 내부의 가스 환경을 만드는 조건을 모아 놓은 정보이다. 가스 종류와 유량, 카본 포텐셜의 목표·제어 범위, 제어 방식을 함께 확인한다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] ThermalSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalSpecifications/1/0 장비가 사용하는 온도 범위와 열처리로 내부 온도가 얼마나 고르게 유지되는지 보여 주는 사양이다. 최대 온도와 적용 범위, 균일도와 등급을 확인한다. | [-] 4 elements | 1 |

표 54 Submodel Element Collection 'AtmosphereSpecifications'

| idShort: | AtmosphereSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | TemperatureAndAtmosphereSystem |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 내부의 가스 환경을 만드는 조건을 모아 놓은 정보이다. 가스 종류와 유량, 카본 포텐셜의 목표·제어 범위, 제어 방식을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] FurnaceAtmosphereType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceAtmosphereType/1/0 열처리로 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 종류를 나타낸다. 열처리로 안에 어떤 가스를 사용하는지 확인하여 해당 공정에서 필요한 분위기 조건과 비교한다. | [String] Endothermic gas (RX gas) with nitrogen carrier | 1 |
| [Prop] TargetCarbonPotential | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCarbonPotential/1/0 열처리로 분위기의 탄소 공급 수준에 대한 목표 카본 포텐셜이다. 침탄 분위기가 작업물 표면에 탄소를 공급하는 정도의 목표로, 실제 표면 탄소 함량 자체와는 구분한다. | [Double] 0.90 | 1 |
| [Range] CarbonPotentialRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CarbonPotentialRange/1/0 열처리로 분위기의 카본 포텐셜을 제어할 수 있는 범위이다. 분위기 제어가 다루는 설정 범위를 보여 주므로 사용할 레시피의 목표값이 그 안에 있는지 확인한다. | [-] 0.20 .. 1.20 | 1 |
| [Prop] AtmosphereGasFlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereGasFlowRate/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 공급 유량을 나타낸다. 정해진 시간에 공급하는 가스 양으로, 가스 종류와 유량 단위를 함께 확인한다. | [Double] 20 | 1 |
| [Prop] AtmosphereControlType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereControlType/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 제어 방식을 나타낸다. 센서 신호와 가스 공급 등을 어떤 방식으로 조절하는지 파악할 때 사용한다. | [String] Carbon potential control via oxygen (lambda) probe | 1 |

표 55 Submodel Element Collection 'ThermalSpecifications'

| idShort: | ThermalSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | TemperatureAndAtmosphereSystem |  |  |
| Explanation: | - | 장비가 사용하는 온도 범위와 열처리로 내부 온도가 얼마나 고르게 유지되는지 보여 주는 사양이다. 최대 온도와 적용 범위, 균일도와 등급을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] MaxOperatingTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxOperatingTemperature/1/0 최대 사용 온도를 나타낸다. 장비 사양에서 정한 사용 온도 한계로, 현재 공정의 설정 온도와 구분하여 비교한다. | [Double] 1000 | 1 |
| [Range] OperatingTemperatureRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingTemperatureRange/1/0 운전 온도 범위를 나타낸다. 장비를 사용하는 온도의 하한과 상한으로, 계획한 가열 조건이 적용 범위에 들어가는지 확인한다. | [-] 150 .. 1000 | 1 |
| [Prop] TemperatureUniformity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUniformity/1/0 온도 균일도(열처리로 내 편차)을 나타낸다. 열처리로 내부 여러 위치의 온도가 얼마나 고르게 유지되는지 나타내므로 측정 위치와 기준 조건을 함께 확인한다. | [Double] 6 | 1 |
| [Prop] FurnaceTemperatureUniformityClass | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureUniformityClass/1/0 온도 균일도 등급을 나타낸다. 온도 균일도를 어떤 기준으로 등급화했는지 확인하는 항목이며 등급에 적용한 규격도 함께 확인한다. | [String] AMS 2750G Class 2 | 1 |

표 56 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[3])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 처리 공간과 치수 영역으로, 작업물을 넣는 챔버의 구조·재료·문 형식, 유효 작업 공간과 설치 치수를 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ChamberAndDimensionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberAndDimensionSystem/1/0 작업물을 넣는 공간과 설비 외형을 구분해 보여 주는 사양이다. 챔버 구조·내열 재료·문 형식, 유효 작업 공간, 설치 치수를 각각 확인한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 57 Submodel Element Collection 'ChamberAndDimensionSystem'

| idShort: | ChamberAndDimensionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberAndDimensionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 작업물을 넣는 공간과 설비 외형을 구분해 보여 주는 사양이다. 챔버 구조·내열 재료·문 형식, 유효 작업 공간, 설치 치수를 각각 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ChamberConstructionSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberConstructionSpecifications/1/0 작업물을 넣는 처리 공간이 어떻게 만들어졌는지 보여 주는 정보이다. 챔버 형식과 안쪽 재료, 문 구조를 함께 보아 장입과 내열 구조를 이해한다. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] WorkingEnvelopeSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkingEnvelopeSpecifications/1/0 작업물을 실제로 배치할 수 있는 공간의 크기를 모아 놓은 정보이다. 유효 용적과 길이·폭·높이를 작업물 및 지그 크기와 비교한다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] InstallationEnvelopeSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationEnvelopeSpecifications/1/0 장비를 설치할 때 확인하는 외형 치수와 소음 관련 사양이다. 높이·폭·깊이는 배치 공간과 비교하고 음향 파워 레벨은 해당 측정 기준과 함께 확인한다. | [-] 4 elements | 1 |

표 58 Submodel Element Collection 'ChamberConstructionSpecifications'

| idShort: | ChamberConstructionSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberConstructionSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ChamberAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 작업물을 넣는 처리 공간이 어떻게 만들어졌는지 보여 주는 정보이다. 챔버 형식과 안쪽 재료, 문 구조를 함께 보아 장입과 내열 구조를 이해한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ChamberType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberType/1/0 열처리로 챔버(작업물을 넣는 처리 공간) 형식을 나타낸다. 작업물을 넣는 처리 공간의 구조를 구분하여 장입 방식과 공정 구성을 이해하는 데 사용한다. | [String] Rectangular refractory-lined batch heating chamber | 1 |
| [Prop] ChamberLiningMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChamberLiningMaterial/1/0 챔버(작업물을 넣는 처리 공간) 라이닝/머플(작업물을 열원과 분리하는 내열 구조물) 재질을 나타낸다. 고온에 노출되는 안쪽 재료를 나타내므로 내열 구조와 교체·점검 대상을 파악할 때 확인한다. | [String] Ceramic fiber and firebrick lining with heat-resistant alloy retort | 1 |
| [Prop] FurnaceDoorType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceDoorType/1/0 열처리로 도어 형식을 나타낸다. 작업물을 넣고 꺼내는 문이 어떤 구조로 열리고 닫히는지 확인한다. | [String] Vertical-lift atmosphere-sealed front door | 1 |

표 59 Submodel Element Collection 'WorkingEnvelopeSpecifications'

| idShort: | WorkingEnvelopeSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkingEnvelopeSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ChamberAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 작업물을 실제로 배치할 수 있는 공간의 크기를 모아 놓은 정보이다. 유효 용적과 길이·폭·높이를 작업물 및 지그 크기와 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] UsableChamberVolume | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UsableChamberVolume/1/0 유효 챔버(작업물을 넣는 처리 공간) 용적을 나타낸다. 작업물을 실제로 배치할 수 있는 공간의 크기로, 장비 외형의 부피와 구분한다. | [Double] 0.72 | 1 |
| [Prop] WorkZoneLength | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkZoneLength/1/0 유효 작업영역(작업물을 넣어 처리할 수 있는 공간) 길이를 나타낸다. 작업물이 놓이는 유효 공간의 길이로, 작업물과 적재 지그의 길이가 들어맞는지 비교한다. | [Double] 1200 | 1 |
| [Prop] WorkZoneWidth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkZoneWidth/1/0 유효 작업영역(작업물을 넣어 처리할 수 있는 공간) 폭을 나타낸다. 작업물이 놓이는 유효 공간의 폭으로, 작업물 배치 폭과 비교한다. | [Double] 800 | 1 |
| [Prop] WorkZoneHeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkZoneHeight/1/0 유효 작업영역(작업물을 넣어 처리할 수 있는 공간) 높이를 나타낸다. 작업물이 놓이는 유효 공간의 높이로, 지그를 포함한 적재 높이와 비교한다. | [Double] 750 | 1 |

표 60 Submodel Element Collection 'InstallationEnvelopeSpecifications'

| idShort: | InstallationEnvelopeSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationEnvelopeSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ChamberAndDimensionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 장비를 설치할 때 확인하는 외형 치수와 소음 관련 사양이다. 높이·폭·깊이는 배치 공간과 비교하고 음향 파워 레벨은 해당 측정 기준과 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DimensionsHeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DimensionsHeight/1/0 장비 전체 높이를 나타낸다. 설비 외형의 높이로, 천장 높이와 반입 경로를 검토할 때 확인한다. | [Double] 3200 | 1 |
| [Prop] DimensionsWidth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DimensionsWidth/1/0 장비 전체 폭을 나타낸다. 설비 외형의 가로 폭으로, 설치 위치와 주변 설비 간 간격을 검토할 때 확인한다. | [Double] 2600 | 1 |
| [Prop] DimensionsDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DimensionsDepth/1/0 장비 전체 깊이(설치 기준면)을 나타낸다. 설비 외형의 앞뒤 길이로, 실제 처리 공간의 길이와 구분하여 배치 도면과 비교한다. | [Double] 5200 | 1 |
| [Prop] SoundPowerLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0 음향 파워 레벨을 나타낸다. 장비가 내는 소리의 에너지 수준을 나타내며 작업자 위치에서 측정한 소음 값과는 구분한다. | [Double] 76 | 1 |

표 61 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[4])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 가열과 빠른 냉각 영역으로, 가열 장치·순환팬과 냉각 방식·매체·탱크·작업물 투입 방법을 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] HeatingAndQuenchingSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingAndQuenchingSystem/1/0 작업물을 가열하고 빠르게 냉각시키는 장치의 사양이다. 열원·가열 구역·순환팬과 냉각 방식·매체·탱크·장입 방법을 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 62 Submodel Element Collection 'HeatingAndQuenchingSystem'

| idShort: | HeatingAndQuenchingSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingAndQuenchingSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 작업물을 가열하고 빠르게 냉각시키는 장치의 사양이다. 열원·가열 구역·순환팬과 냉각 방식·매체·탱크·장입 방법을 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] HeatingSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingSpecifications/1/0 작업물에 열을 공급하고 열처리로 안에 열과 가스를 순환시키는 장치 정보이다. 가열 방식·용량·구역 수와 순환팬 형식·유량을 함께 확인한다. | [-] 5 elements | 1 |
| [SMC] QuenchingSpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchingSpecifications/1/0 가열 후 작업물을 빠르게 식히는 단계에 필요한 장치 사양이다. 냉각 방식·매체·탱크 용량·오일 온도 범위와 작업물 투입 방식을 확인한다. | [-] 5 elements | 1 |

표 63 Submodel Element Collection 'HeatingSpecifications'

| idShort: | HeatingSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatingAndQuenchingSystem |  |  |
| Explanation: | - | 작업물에 열을 공급하고 열처리로 안에 열과 가스를 순환시키는 장치 정보이다. 가열 방식·용량·구역 수와 순환팬 형식·유량을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] HeatingMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingMethod/1/0 가열 방식을 나타낸다. 전기 발열체 등 어떤 열원으로 작업물을 가열하는지 확인하는 항목이다. | [String] Gas-fired radiant tube heating (electric resistance heating optional) | 1 |
| [Prop] HeatingPowerRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingPowerRating/1/0 가열 정격 용량을 나타낸다. 가열부에 정해진 용량을 뜻하며 장비 전체 정격 전력과 구분하여 확인한다. | [Double] 300 | 1 |
| [Prop] HeatingZoneCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatingZoneCount/1/0 가열 존 수를 나타낸다. 온도를 나누어 관리하는 가열 구역 수로, 각 구역의 온도 항목을 이해하는 데 사용한다. | [Integer] 3 | 1 |
| [Prop] AtmosphereCirculationFanType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereCirculationFanType/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 순환팬 형식을 나타낸다. 열처리로 내부 가스와 열을 순환시키는 팬의 형식을 확인하는 항목이다. | [String] Top-mounted high-temperature recirculation fan | 1 |
| [Prop] CirculationFanFlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFanFlowRate/1/0 순환팬 유량을 나타낸다. 팬이 일정 시간에 순환시키는 가스 양으로, 외부에서 새로 공급하는 가스 유량과 구분한다. | [Double] 12000 | 1 |

표 64 Submodel Element Collection 'QuenchingSpecifications'

| idShort: | QuenchingSpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchingSpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatingAndQuenchingSystem |  |  |
| Explanation: | - | 가열 후 작업물을 빠르게 식히는 단계에 필요한 장치 사양이다. 냉각 방식·매체·탱크 용량·오일 온도 범위와 작업물 투입 방식을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] QuenchType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchType/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 방식을 나타낸다. 가열한 작업물을 빠르게 식히는 단계가 어떤 방식으로 이루어지는지 확인한다. | [String] Integral agitated oil quench | 1 |
| [Prop] QuenchMedium | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchMedium/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 매체를 나타낸다. 오일 등 작업물의 열을 받아 냉각시키는 물질을 뜻한다. | [String] Fast quench oil | 1 |
| [Prop] QuenchTankCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchTankCapacity/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 탱크 용량을 나타낸다. 냉각 매체를 담는 탱크 용량으로, 한 번에 처리할 작업물과 냉각부 구성을 검토할 때 확인한다. | [Double] 8000 | 1 |
| [Range] QuenchOilTemperatureRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchOilTemperatureRange/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 오일 온도 범위를 나타낸다. 담금질에 사용하는 오일의 적용 온도 범위로, 실제 오일 온도나 설정값과 비교한다. | [-] 60 .. 120 | 1 |
| [Prop] ChargeLoadingMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeLoadingMethod/1/0 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 방식을 나타낸다. 작업물을 열처리로 안으로 옮겨 넣는 방법으로, 작업물 이동 장치와 작업 순서를 이해할 때 사용한다. | [String] Front charge car with load table | 1 |

표 65 Submodel Element Collection '목록 요소' (TechnicalPropertyAreas/[5])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalPropertyAreas |  |  |
| Explanation: | - | TechnicalPropertyAreas 목록의 한 개 기술사양 영역인 TechnicalPropertyArea에 해당한다. 이 요소는 전원과 안전 기능 영역으로, 필요 전원과 정격 전력, 비상정지·문 연동·과열 보호 등의 지원 여부를 관리한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ElectricalAndSafetySystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 장비에 필요한 전원과 갖추고 있는 보호 기능을 모아 놓은 사양이다. 전압·상·주파수·전력 조건과 비상정지·문 연동·과열 보호 등을 구분하여 본다. | [-] 2 elements | 1 |

표 66 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetySystem'

| idShort: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 장비에 필요한 전원과 갖추고 있는 보호 기능을 모아 놓은 사양이다. 전압·상·주파수·전력 조건과 비상정지·문 연동·과열 보호 등을 구분하여 본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] PowerSupplySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplySpecifications/1/0 현장 전원이 장비 요구 조건과 맞는지 확인하는 전기 사양이다. 전압·상수·주파수와 정격 전력·운전 전류·차단기 용량을 함께 확인한다. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] SafetySpecifications | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetySpecifications/1/0 장비가 어떤 보호 기능과 외함 보호 조건을 갖추는지 보여 주는 사양이다. 기능의 지원 여부를 확인하는 정보이며 현재 경보나 정지 상태는 운전 데이터에서 별도로 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |

표 67 Submodel Element Collection 'PowerSupplySpecifications'

| idShort: | PowerSupplySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| Explanation: | - | 현장 전원이 장비 요구 조건과 맞는지 확인하는 전기 사양이다. 전압·상수·주파수와 정격 전력·운전 전류·차단기 용량을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Range] RatedVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 정격 전압 범위를 나타낸다. 설비에 공급하도록 정해진 전압 조건으로, 현장의 전원과 맞는지 확인한다. | [-] 380 .. 415 | 1 |
| [Prop] PowerSupplyPhase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0 전원 상수(상)을 나타낸다. 단상·삼상 등 공급 전원의 구성을 뜻하므로 현장 배전 조건과 비교한다. | [String] 3-phase | 1 |
| [Prop] PowerSupplyFrequency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0 전원 주파수를 나타낸다. 전원이 초당 반복되는 주기를 Hz로 나타내며 설치 장소의 전원 규격과 비교한다. | [String] 50/60 | 1 |
| [Prop] RatedPower | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0 장비 정격 전력(설계상 정해진 전력)을 나타낸다. 설계상 전력 조건을 나타내는 값으로, 순간적으로 측정한 소비전력과 구분한다. | [Double] 320 | 1 |
| [Prop] MaxRunningCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0 최대 운전 전류를 나타낸다. 운전 중 예상하는 전류의 최대 조건으로, 전원 설비 사양을 검토할 때 함께 확인한다. | [Double] 520 | 1 |
| [Prop] LeakageBreakerCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0 누전 차단기 용량을 나타낸다. 누전 차단기에 표시된 용량을 확인하는 항목이며 실제 보호 조건은 해당 차단기 사양과 함께 확인한다. | [Double] 630 | 1 |

표 68 Submodel Element Collection 'SafetySpecifications'

| idShort: | SafetySpecifications |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetySpecifications/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetySystem |  |  |
| Explanation: | - | 장비가 어떤 보호 기능과 외함 보호 조건을 갖추는지 보여 주는 사양이다. 기능의 지원 여부를 확인하는 정보이며 현재 경보나 정지 상태는 운전 데이터에서 별도로 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] SupportedSafetyFunctions | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0 지원 안전 기능을 나타낸다. 장비가 갖춘 보호 기능의 종류를 나열하며 현재 그 기능이 작동 중인지와는 구분한다. | [String] Emergency stop, over-temperature cutout, atmosphere burn-off pilot, door interlock, explosion relief panel, low-atmosphere-flow trip | 1 |
| [Prop] AtmosphereBurnOffSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereBurnOffSupported/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 번오프(연소 안전) 지원 여부를 나타낸다. 배출되는 분위기 가스를 연소 처리하는 기능을 갖추었는지 표시한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] DoorInterlockSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlockSupported/1/0 도어 인터록(조건이 맞지 않으면 동작을 막는 기능) 지원 여부를 나타낸다. 문 상태 등 필요한 조건이 맞지 않을 때 동작을 제한하는 기능의 유무를 뜻한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] EmergencyStopSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0 비상정지 지원 여부를 나타낸다. 위험 상황에서 정지시키는 기능을 갖추었는지 나타내며 현재 비상정지 입력 상태와는 구분한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] OverTemperatureProtectionSupported | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureProtectionSupported/1/0 과열 보호 지원 여부를 나타낸다. 온도가 허용 조건을 벗어났을 때 보호하는 기능의 유무를 나타낸다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] IPRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 외함 보호등급(IP)을 나타낸다. 먼지와 물의 침입에 대한 외함 보호 수준을 표시하므로 설치 환경과 등급의 적용 조건을 함께 확인한다. | [String] IP54 | 1 |
| [Prop] GroundingRequired | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0 접지 필요 여부를 나타낸다. 설치 시 접지가 필요한지 나타내며 실제 접지 상태를 측정한 결과와는 구분한다. | [Boolean] true | 1 |

표 69 Submodel Element Collection 'FurtherInformation'

| idShort: | FurtherInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | 0173-1#02-ABK164#002 |  |  |
| Parent: | TechnicalData |  |  |
| Explanation: | - | 사양 숫자만으로 설명하기 어려운 적용 조건을 덧붙이는 정보이다. 예시값의 의미와 사용 시 확인할 사항, 사양 정보의 기준 날짜를 함께 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 사양 해석에 필요한 추가 설명이다. 숫자 사양만으로 알기 어려운 적용 조건이나 예시값의 의미를 문장으로 보충한다. | [-] Reference model examples only. Values do not certify a real furnace or prescribe operating limits. Product classification is copied from the development plan and requires dictionary confirmation before deployment.@en | 0..* |
| [Prop] ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 사양 정보의 유효 날짜이다. 사양을 어느 날짜 기준으로 해석해야 하는지 확인하여 오래된 자료와 혼동하지 않게 한다. | [Date] 2026-09-14 | 1 |

라. OperationalData 서브모델

그림 19 OperationalData 개념도

그림 20 OperationalData 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: 장비별 자체 정의 서브모델

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

장비 제어기나 수집 프로그램에서 읽는 상태와 측정값이다. 설정값과 실제값을 구분하고, 배치·레시피(온도·시간·가스 등 작업 조건의 묶음) 식별값은 어떤 작업 중 얻은 관측값인지 연결하는 데 사용한다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 자체 정의: OperationalData는 IDTA 표준 템플릿을 적용한 항목이 아니며, 운전·열처리·분위기 및 퀜칭·보호·전원 상태를 5개 시스템으로 나누어 정의하였다. 설정 목표는 ProcessParameters에, 현재 관측값은 이 서브모델에 둔다.

• 입력 주체와 경로: 다음은 참조모델 적용을 위한 연계 절차이다. 생산관리 담당자가 MES의 작업지시에 공정·배치 식별자를 지정하고, 공정 담당자가 승인한 레시피를 선택한다. MES 연계 프로그램 또는 권한 있는 작업자가 운전 시작 전에 이를 설비 제어기에 전달하며, 수집 프로그램은 제어기가 수신·선택한 실제 활성값을 읽어 ActiveProcessId, CurrentBatchId, CurrentRecipeId에 반영한다.

• 입력·갱신 시점: 배치를 시작할 때 공정·배치·레시피 식별자를 함께 확인하고 같은 시점의 운전 기록에 연결한다. 다음 배치 시작이나 승인된 레시피 전환 때 갱신하며, 배치가 끝나면 해당 식별자로 이력을 보존한다. 값이 미확정이거나 MES와 제어기가 불일치하면 자동 이력 연결을 중지하고 운영자가 확인한다.

• 장비에서의 활용: 식별자는 현재 운전값을 해당 배치와 적용 조건에 연결하는 조회용 정보이다. 작업 일정 자체는 MES가 관리하며 AAS가 제어 명령이나 작업지시를 실행하지 않는다. 이 절차는 적용 예시로, 실제 MES 연동이 구현되었다는 뜻은 아니다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 70 Submodel 'OperationalData'

| idShort: | OperationalData |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/BatchHeatTreatmentFurnace/OperationalData/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로가 지금 어떤 상태이며 실제로 어떤 값이 측정되는지 보여 주는 데이터이다. 배치·레시피 정보와 온도·가스·냉각·전력, 경보·운전 허용 상태를 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] DeviceOperationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 현재 운전 상태와 작업 대상을 연결하는 정보이다. 운전 모드·열처리 단계와 배치·공정·레시피 번호, 누적 사용량과 갱신 시각을 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] HeatTreatmentProcessSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentProcessSystem/1/0 열처리가 계획대로 진행되는지 살펴보는 데이터이다. 온도 목표·실제값·구역별 편차와 유지 시간·현재 단계·처리 및 품질 지표를 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] AtmosphereAndQuenchSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereAndQuenchSystem/1/0 가스 분위기와 냉각부가 어떤 상태인지 보여 주는 데이터이다. 카본 포텐셜·가스 유량·압력·팬 상태와 냉각 오일·교반기·실제 장입량을 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ProtectionAndSafetyStateSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 보호 기능과 관련된 현재 상태를 모아 놓은 정보이다. 과열·가스 유량·화염·장비 경보와 문 연동·보호정지 상태를 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ElectricalAndSafetyConditionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 전원이 공급되는 상태와 운전 허용 조건을 함께 확인하는 정보이다. 소비전력·전원 상태와 비상정지·가드·커버·운전 허용 상태를 구분하여 살펴본다. | [-] 2 elements | 1 |

표 71 Submodel Element Collection 'DeviceOperationSystem'

| idShort: | DeviceOperationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 현재 운전 상태와 작업 대상을 연결하는 정보이다. 운전 모드·열처리 단계와 배치·공정·레시피 번호, 누적 사용량과 갱신 시각을 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] OperatingStateMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingStateMonitoring/1/0 장비와 열처리 작업이 어떤 상태인지 확인하는 묶음이다. 가동 여부, 선택한 운전 모드, 현재 처리 단계와 작업 상태를 함께 보아 운전 상황을 파악한다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] BatchAndHistoryMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchAndHistoryMonitoring/1/0 현재 처리 중인 작업물을 구분하고 운전 이력을 연결하는 묶음이다. 공정·배치·레시피 번호와 누적 배치 수·운전시간, 시작·갱신 시각을 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |

표 72 Submodel Element Collection 'OperatingStateMonitoring'

| idShort: | OperatingStateMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingStateMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | DeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | - | 장비와 열처리 작업이 어떤 상태인지 확인하는 묶음이다. 가동 여부, 선택한 운전 모드, 현재 처리 단계와 작업 상태를 함께 보아 운전 상황을 파악한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비 전체 운전 상태를 나타낸다. 장비 전체가 가동·대기·정지 중 어느 상태인지 구분할 때 사용한다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 장비 운전 모드를 나타낸다. 어떤 운전 방식이 선택되었는지 나타내며 실제로 동작 중인지 나타내는 운전 상태와 구분한다. | [String] Batch heat treatment | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentPhase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentPhase/1/0 현재 열처리 단계를 나타낸다. 승온·유지·냉각 등 열처리 순서 중 어느 단계에 있는지 확인한다. | [String] Carburizing soak | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentRunState/1/0 열처리 운전 상태를 나타낸다. 열처리 작업이 실행·대기·완료 등 어떤 상태인지 확인하여 공정 단계 정보와 함께 해석한다. | [String] Running | 1 |

표 73 Submodel Element Collection 'BatchAndHistoryMonitoring'

| idShort: | BatchAndHistoryMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchAndHistoryMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | DeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | - | 현재 처리 중인 작업물을 구분하고 운전 이력을 연결하는 묶음이다. 공정·배치·레시피 번호와 누적 배치 수·운전시간, 시작·갱신 시각을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ActiveProcessId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0 현재 실행 중인 공정 식별자를 나타낸다. 운전 데이터를 어느 공정 정의와 연결할지 알려 주는 번호이다. | [String] BHF-P-001 | 1 |
| [Prop] CurrentBatchId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentBatchId/1/0 현재 배치 식별자를 나타낸다. 동시에 처리하는 작업물 한 묶음을 구분하여 온도 기록과 생산 결과를 같은 배치에 연결한다. | [String] BATCH-2026-0617-03 | 1 |
| [Prop] CurrentRecipeId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0 현재 적용 레시피(온도·시간·가스 등 작업 조건의 묶음) 식별자를 나타낸다. 현재 적용한 온도·시간·가스 조건의 묶음을 찾아 실제 운전값과 비교할 때 사용한다. | [String] RECIPE-BHF-001 | 1 |
| [Prop] CumulativeBatchCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeBatchCount/1/0 누적 열처리 배치 수를 나타낸다. 장비가 지금까지 처리한 배치 횟수이며 한 배치에 들어 있는 부품 수와 구분한다. | [Integer] 1280 | 1 |
| [Prop] CumulativeOperatingHours | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0 누적 운전 시간을 나타낸다. 장비의 누적 사용 정도를 확인하는 값으로, 개별 배치의 경과 시간과 구분한다. | [Double] 24800 | 1 |
| [Prop] OperationStartTimestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0 현재 배치 운전 시작 시각을 나타낸다. 배치가 언제 시작되었는지 알려 주므로 해당 작업의 기록을 시간 순서로 찾을 때 사용한다. | [DateTime] 2026-06-17T04:00:00Z | 1 |
| [Prop] LastUpdateTimestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0 운전 데이터 마지막 갱신 시각을 나타낸다. 운전값이 얼마나 최근 정보인지 확인하여 오래된 값으로 판단하는 일을 줄인다. | [DateTime] 2026-06-17T08:20:30Z | 1 |

표 74 Submodel Element Collection 'HeatTreatmentProcessSystem'

| idShort: | HeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentProcessSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 열처리가 계획대로 진행되는지 살펴보는 데이터이다. 온도 목표·실제값·구역별 편차와 유지 시간·현재 단계·처리 및 품질 지표를 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] TemperatureMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureMonitoring/1/0 열처리로 안의 가열 상태를 확인하는 온도 데이터이다. 전체·구역별 측정 온도를 목표값과 비교하고 온도 편차와 올라가는 속도를 살펴본다. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] ProcessProgressAndQualityMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessProgressAndQualityMonitoring/1/0 열처리의 진행 정도와 처리 결과를 함께 살펴보는 묶음이다. 유지 경과 시간·현재 단계와 처리율·경도 적합성·부적합 비율을 확인하며 지표별 산정 기준을 함께 읽는다. | [-] 5 elements | 1 |

표 75 Submodel Element Collection 'TemperatureMonitoring'

| idShort: | TemperatureMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 안의 가열 상태를 확인하는 온도 데이터이다. 전체·구역별 측정 온도를 목표값과 비교하고 온도 편차와 올라가는 속도를 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] FurnaceTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureActual/1/0 현재 열처리로 온도를 나타낸다. 온도 센서에서 확인한 열처리로 내부 상태로, 목표 온도와 비교하여 가열 진행을 살펴본다. | [Double] 928 | 1 |
| [Prop] FurnaceTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureSetpoint/1/0 열처리로 온도 설정값을 나타낸다. 현재 적용하는 목표 온도로, 실제 측정 온도가 이 값에 도달했는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone1TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone1TemperatureActual/1/0 1존 온도를 나타낸다. 첫 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역 값과 함께 온도 분포를 살펴본다. | [Double] 926 | 1 |
| [Prop] Zone2TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone2TemperatureActual/1/0 2존 온도를 나타낸다. 두 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역과 온도 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone3TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone3TemperatureActual/1/0 3존 온도를 나타낸다. 세 번째 가열 구역의 측정 온도로, 구역별 가열 상태를 확인할 때 사용한다. | [Double] 929 | 1 |
| [Prop] TemperatureDeviationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureDeviationActual/1/0 열처리로 내 온도 편차를 나타낸다. 열처리로 내부 온도가 얼마나 차이 나는지 살펴보는 값이며 실제 계산에 사용한 센서와 기준을 함께 확인한다. | [Double] 4 | 1 |
| [Prop] HeatUpRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 현재 승온 속도를 나타낸다. 온도가 시간에 따라 얼마나 빠르게 오르는지 나타내므로 계획한 승온 속도와 비교한다. | [Double] 6 | 1 |

표 76 Submodel Element Collection 'ProcessProgressAndQualityMonitoring'

| idShort: | ProcessProgressAndQualityMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessProgressAndQualityMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | HeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| Explanation: | - | 열처리의 진행 정도와 처리 결과를 함께 살펴보는 묶음이다. 유지 경과 시간·현재 단계와 처리율·경도 적합성·부적합 비율을 확인하며 지표별 산정 기준을 함께 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] SoakingTimeElapsed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoakingTimeElapsed/1/0 현재 배치 소킹(목표 온도에서 유지) 경과 시간을 나타낸다. 목표 온도를 유지하는 단계에서 이미 지난 시간으로, 전체 배치 시간과 구분한다. | [Duration] PT1H30M | 1 |
| [Prop] CurrentProcessStep | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentProcessStep/1/0 현재 공정 단계를 나타낸다. 현재 수행 중인 세부 작업을 나타내므로 레시피에 정한 순서와 비교한다. | [String] Carburizing | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentThroughputRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentThroughputRate/1/0 단위 시간당 처리 부품 수를 나타내는 운전 지표이다. 단위 시간에 얼마나 처리했는지 보는 항목으로, 적용 단위와 집계 기간을 함께 확인한다. | [Double] 12 | 1 |
| [Prop] HardnessConformityIndex | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HardnessConformityIndex/1/0 경도 목표에 대한 적합성을 표현하는 자체 운전 지표이다. 경도 검사 결과가 목표 조건에 얼마나 부합하는지 보기 위한 값이며 산정 기준은 적용한 정의와 함께 확인한다. | [Double] 0.96 | 1 |
| [Prop] RejectPartRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RejectPartRate/1/0 부적합 부품의 비율을 나타내는 자체 운전 지표이다. 처리한 부품 중 부적합 부품의 비중을 보는 값으로, 분모에 포함한 수량과 집계 기간을 함께 확인한다. | [Double] 1.5 | 1 |

표 77 Submodel Element Collection 'AtmosphereAndQuenchSystem'

| idShort: | AtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereAndQuenchSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 가스 분위기와 냉각부가 어떤 상태인지 보여 주는 데이터이다. 카본 포텐셜·가스 유량·압력·팬 상태와 냉각 오일·교반기·실제 장입량을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] AtmosphereMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereMonitoring/1/0 열처리로 내부의 가스 환경과 순환 상태를 확인하는 묶음이다. 카본 포텐셜·프로브 전압·유량·압력과 순환팬 운전 상태·전류를 함께 살펴본다. | [-] 6 elements | 1 |
| [SMC] QuenchAndChargeMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchAndChargeMonitoring/1/0 냉각부 운전 상태와 실제로 넣은 작업물 양을 확인하는 묶음이다. 오일 온도·교반기 상태·장입 무게를 보아 해당 배치의 냉각 조건을 해석한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 78 Submodel Element Collection 'AtmosphereMonitoring'

| idShort: | AtmosphereMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | AtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 내부의 가스 환경과 순환 상태를 확인하는 묶음이다. 카본 포텐셜·프로브 전압·유량·압력과 순환팬 운전 상태·전류를 함께 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CarbonPotentialActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CarbonPotentialActual/1/0 열처리로 분위기의 현재 카본 포텐셜 측정값이다. 열처리로 분위기의 탄소 공급 상태를 확인하는 값으로, 레시피의 카본 포텐셜 목표와 비교한다. | [Double] 0.88 | 1 |
| [Prop] OxygenProbeVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OxygenProbeVoltage/1/0 산소(카본) 프로브 전압을 나타낸다. 분위기 상태를 판단하는 프로브의 전기 신호로, 전압 자체를 탄소 농도로 읽지 않도록 구분한다. | [Double] 1120 | 1 |
| [Prop] AtmosphereGasFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereGasFlowActual/1/0 현재 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 유량을 나타낸다. 실제로 공급되는 가스 양을 확인하여 설정 유량과 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] AtmospherePressureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmospherePressureActual/1/0 열처리로 내 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 압력을 나타낸다. 열처리로 안의 가스 압력을 나타내므로 단위와 절대압·게이지압 등 적용 기준을 함께 확인한다. | [Double] 3 | 1 |
| [Prop] RecirculationFanRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecirculationFanRunState/1/0 순환팬 운전 상태를 나타낸다. 열처리로 내부 가스를 순환시키는 팬이 동작 중인지 확인할 때 사용한다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] RecirculationFanCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecirculationFanCurrentActual/1/0 현재 순환팬 전류를 나타낸다. 순환팬 모터에 흐르는 전류로, 운전 상태가 달라질 때 전류도 어떻게 변하는지 살펴본다. | [Double] 42 | 1 |

표 79 Submodel Element Collection 'QuenchAndChargeMonitoring'

| idShort: | QuenchAndChargeMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchAndChargeMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | AtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 냉각부 운전 상태와 실제로 넣은 작업물 양을 확인하는 묶음이다. 오일 온도·교반기 상태·장입 무게를 보아 해당 배치의 냉각 조건을 해석한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] QuenchOilTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchOilTemperatureActual/1/0 현재 퀜칭(빠른 냉각) 오일 온도를 나타낸다. 작업물을 빠르게 냉각시키는 오일의 측정 온도로, 설정값이나 사용 범위와 비교한다. | [Double] 80 | 1 |
| [Prop] QuenchAgitatorRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchAgitatorRunState/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 교반기 운전 상태를 나타낸다. 냉각 오일을 섞는 장치가 동작 중인지 확인하여 냉각부의 운전 상태를 파악한다. | [String] Stopped | 1 |
| [Prop] ChargeWeightActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeWeightActual/1/0 현재 배치 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량을 나타낸다. 현재 작업물 묶음의 실제 무게로, 목표 장입량과 장비의 최대 허용 중량을 비교한다. | [Double] 1450 | 1 |

표 80 Submodel Element Collection 'ProtectionAndSafetyStateSystem'

| idShort: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 보호 기능과 관련된 현재 상태를 모아 놓은 정보이다. 과열·가스 유량·화염·장비 경보와 문 연동·보호정지 상태를 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 가열과 가스 분위기에 관련된 경보 상태를 보여 주는 묶음이다. 과열·유량 경보와 번오프 화염, 장비의 활성 경보를 측정값 및 발생 시각과 함께 살펴본다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] AccessAndStopProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 문과 연동된 동작 제한 및 보호정지 상태를 확인하는 묶음이다. 작업이 멈춘 경우 문 조건에 따른 제한인지 다른 보호 조건에 따른 정지인지 구분하는 데 사용한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 81 Submodel Element Collection 'ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'

| idShort: | ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 가열과 가스 분위기에 관련된 경보 상태를 보여 주는 묶음이다. 과열·유량 경보와 번오프 화염, 장비의 활성 경보를 측정값 및 발생 시각과 함께 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] OverTemperatureAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 과열 경보 상태를 나타낸다. 과열 조건에 대한 경보가 발생했는지 보여 주므로 온도 값과 발생 시점을 함께 확인한다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] AtmosphereFlowAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereFlowAlarmStatus/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 유량 경보 상태를 나타낸다. 가스 공급 유량과 관련된 경보가 있는지 확인하여 유량 측정값과 함께 원인을 살펴본다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] BurnOffFlameStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BurnOffFlameStatus/1/0 번오프(연소 안전) 화염 상태를 나타낸다. 가스 연소 처리부의 화염 상태를 나타내며 번오프 기능의 설치 여부와 구분한다. | [String] Ignited | 1 |
| [Prop] FurnaceAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceAlarmStatus/1/0 열처리로 현재 활성 경보 상태를 나타낸다. 장비에 현재 표시되는 경보를 확인하는 값으로, 상세 원인은 해당 경보 코드와 함께 해석한다. | [String] None | 1 |

표 82 Submodel Element Collection 'AccessAndStopProtectionMonitoring'

| idShort: | AccessAndStopProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 문과 연동된 동작 제한 및 보호정지 상태를 확인하는 묶음이다. 작업이 멈춘 경우 문 조건에 따른 제한인지 다른 보호 조건에 따른 정지인지 구분하는 데 사용한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DoorInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlockStatus/1/0 열처리로 도어 인터록(조건이 맞지 않으면 동작을 막는 기능) 상태를 나타낸다. 문과 연동한 동작 제한 조건의 상태를 보여 주므로 문 개폐 상태만을 뜻하는 값과 구분한다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호정지(과열·가스 등) 작동 상태를 나타낸다. 보호 조건으로 정지된 상태인지 확인하여 일반 작업 완료 정지와 구분한다. | [String] Released | 1 |

표 83 Submodel Element Collection 'ElectricalAndSafetyConditionSystem'

| idShort: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | OperationalData |  |  |
| Explanation: | - | 전원이 공급되는 상태와 운전 허용 조건을 함께 확인하는 정보이다. 소비전력·전원 상태와 비상정지·가드·커버·운전 허용 상태를 구분하여 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] PowerSupplyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyMonitoring/1/0 현재 전원 공급과 전력 사용 상태를 확인하는 묶음이다. 순간 소비전력과 전원 상태를 함께 보아 가동 상태를 해석한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] AccessAndOperationSafetyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 작업자 접근과 운전 허용에 관련된 현재 상태를 보여 주는 묶음이다. 비상정지 신호와 가드·커버 상태를 운전 허용 상태와 함께 확인한다. | [-] 4 elements | 1 |

표 84 Submodel Element Collection 'PowerSupplyMonitoring'

| idShort: | PowerSupplyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 현재 전원 공급과 전력 사용 상태를 확인하는 묶음이다. 순간 소비전력과 전원 상태를 함께 보아 가동 상태를 해석한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 현재 소비전력을 나타낸다. 측정 시점에 사용하는 전력으로, 시간을 누적한 전력량과 구분한다. | [Double] 245000 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급 상태를 나타낸다. 전원 공급이 정상인지 확인하는 상태값으로, 소비전력 수치와 함께 운전 상황을 해석한다. | [String] Normal | 1 |

표 85 Submodel Element Collection 'AccessAndOperationSafetyMonitoring'

| idShort: | AccessAndOperationSafetyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | ElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 작업자 접근과 운전 허용에 관련된 현재 상태를 보여 주는 묶음이다. 비상정지 신호와 가드·커버 상태를 운전 허용 상태와 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력 상태를 나타낸다. 비상정지 신호가 들어와 있는지 나타내므로 비상정지 기능의 설치 여부와 구분한다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] GuardInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 개구부 가드 인터록(조건이 맞지 않으면 동작을 막는 기능) 상태를 나타낸다. 보호 가드와 연동된 동작 제한 조건의 상태로, 운전 허용 상태와 함께 확인한다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] SafetyCoverState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverState/1/0 안전 커버 상태를 나타낸다. 보호 커버의 열림·닫힘 등 상태를 확인하는 항목이다. | [String] Closed | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 현재 운전 허용 상태를 나타낸다. 제어기에서 운전을 허용한 상태인지 나타내며 이 값이 있다고 바로 운전 명령이 실행되는 것은 아니다. | [String] Permitted | 1 |

마. TimeSeries 서브모델

그림 21 TimeSeries 개념도

그림 22 TimeSeries 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Time Series Data 1.1.1

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

Metadata/Record는 측정 열의 구조를 설명한다. InternalSegment/Records에는 Record00000 한 개만 있다. RecordCount는 1, StartTime과 EndTime은 모두 2026-06-17T08:15:00Z이며 Duration PT1S는 한 번의 1초 샘플 창이다. 외부 CSV(행과 열로 값을 저장한 텍스트 파일)는 86400행의 합성 예시이고 LinkedSegment는 조회 방법의 예시이다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: Metadata/Record와 ExternalSegment, LinkedSegment, InternalSegment의 구간 정보를 유지한다. 표준의 시계열 기록·파일·조회 구조를 온도, 가스, 퀜칭 및 보호 상태의 시간별 추적에 적용한다.

• 추가·예시 교체: Metadata/Record와 내부 기록에 운전·열처리·분위기 및 퀜칭·보호·전원 상태의 5개 Record 시스템 묶음과 측정 항목을 추가하였다. 원본 sampleAccelerationX, Y, Z는 제외하였다. 내부 Record 예시는 Record00000으로 이름을 구체화하여 한 건만 두고, 외부 CSV와 Blob은 86400행 예시 데이터로 바꾸었다.

• 변경 근거·원본 예외: IDTA Time Series Data 1.1의 Record 표(16쪽)는 시간 척도·형식에 적합한 다른 semanticId를 허용한다. LinkedSegment/EndTime의 semanticId 끝 공백은 공식 템플릿에 있는 원본 예외로 AASX에서 유지한다. 상세 표에도 같은 공백을 보존하므로 주소를 임의로 정리하지 않는다.

• 참조 자료: IDTA 02008-1-1 Submodel Time Series Data, Record 표와 동봉 TS_OfficialTemplate.json. 공식 배포 위치는 표 3의 Time Series Data 참조 링크를 따른다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 86 Submodel 'TimeSeries'

| idShort: | TimeSeries |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 시간에 따른 운전값의 변화를 찾아볼 수 있도록 기록을 묶는 정보이다. 기록 구조와 함께 AAS 내부 기록, 외부 파일, 외부 서버 조회 정보를 구분해 관리한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Metadata | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 이 시계열이 무엇을 기록하며 한 기록에 어떤 항목이 들어가는지 설명하는 정보이다. 이름·설명과 Record 구조를 통해 시간값 및 운전 신호의 구성을 확인한다. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] Segments | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 시계열 기록을 저장·조회 방식에 따라 나눈 묶음이다. 외부 파일형, 서버 조회형, AAS 내부 기록형을 구분하고 각 구간의 시간 범위와 기록 수를 확인한다. | [-] 3 elements | 1 |

표 87 Submodel Element Collection 'Metadata'

| idShort: | Metadata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | - | 이 시계열이 무엇을 기록하며 한 기록에 어떤 항목이 들어가는지 설명하는 정보이다. 이름·설명과 Record 구조를 통해 시간값 및 운전 신호의 구성을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 시계열 전체를 알아볼 수 있게 붙인 이름이다. 기록하는 장비나 신호 종류를 구분하여 여러 시계열 중 필요한 자료를 찾는 데 사용한다. | [-] Batch heat treatment furnace operation time series@en | 1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 이 시계열이 어떤 운전값을 기록하는지 설명한다. 기록 항목의 구성과 대상 장비를 알아볼 수 있어 필요한 기록인지 판단하는 데 사용한다. | [-] Time series data for batch heat treatment furnace operation values@en | 0..1 |
| [SMC] Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점에 함께 기록할 운전값의 구조를 보여 주는 묶음이다. 기준 시각 아래 운전 상태, 온도, 가스·냉각, 보호 상태와 전력 신호를 배치한다. | [-] 6 elements | 1 |

표 88 Submodel Element Collection 'Record'

| idShort: | Record |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Metadata |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점에 함께 기록할 운전값의 구조를 보여 주는 묶음이다. 기준 시각 아래 운전 상태, 온도, 가스·냉각, 보호 상태와 전력 신호를 배치한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UtcTime/1/1 이 기록의 측정 시각이다. Z는 UTC 기준 시각을 뜻한다. 한 기록 안의 온도·전류·상태를 같은 시점의 값으로 묶어 비교하는 기준이다. | [DateTime] 2026-06-17T08:15:30Z | 1..* |
| [SMC] RecordDeviceOperationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordDeviceOperationSystem/1/0 기록 시점의 장비 운전 상태를 모아 놓은 묶음이다. 운전 상태·모드·열처리 단계가 시간에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] RecordHeatTreatmentProcessSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordHeatTreatmentProcessSystem/1/0 기록 시점의 가열 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도 관련 기록을 찾아 목표값과 실제값의 변화를 시간 순서로 비교한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] RecordAtmosphereAndQuenchSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereAndQuenchSystem/1/0 기록 시점의 가스 분위기와 냉각·장입 조건을 모아 놓은 묶음이다. 분위기 신호와 오일 온도·장입 무게를 같은 시각의 값으로 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordProtectionAndSafetyStateSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 기록 시점의 경보와 보호 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도·운전 기록과 시간축을 맞춰 보호 기능의 상태 변화를 살펴본다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordElectricalAndSafetyConditionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 기록 시점의 전원 및 운전 허용 상태를 모아 놓은 묶음이다. 전력 사용과 비상정지·운전 허용 기록을 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 89 Submodel Element Collection 'RecordDeviceOperationSystem'

| idShort: | RecordDeviceOperationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordDeviceOperationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 장비 운전 상태를 모아 놓은 묶음이다. 운전 상태·모드·열처리 단계가 시간에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordOperatingStateMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordOperatingStateMonitoring/1/0 한 시점에 기록된 장비·열처리 상태와 운전 모드·단계이다. 같은 기록의 Time을 기준으로 다른 측정값과 대응하여 읽는다. | [-] 4 elements | 1 |

표 90 Submodel Element Collection 'RecordOperatingStateMonitoring'

| idShort: | RecordOperatingStateMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordOperatingStateMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordDeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점에 기록된 장비·열처리 상태와 운전 모드·단계이다. 같은 기록의 Time을 기준으로 다른 측정값과 대응하여 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비 전체 운전 상태 이력을 나타낸다. 장비 전체가 가동·대기·정지 중 어느 상태인지 구분할 때 사용한다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 장비 운전 모드 이력을 나타낸다. 어떤 운전 방식이 선택되었는지 나타내며 실제로 동작 중인지 나타내는 운전 상태와 구분한다. | [String] Batch heat treatment | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentPhase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentPhase/1/0 열처리 단계 이력을 나타낸다. 승온·유지·냉각 등 열처리 순서 중 어느 단계에 있는지 확인한다. | [String] Carburizing soak | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentRunState/1/0 열처리 운전 상태 이력을 나타낸다. 열처리 작업이 실행·대기·완료 등 어떤 상태인지 확인하여 공정 단계 정보와 함께 해석한다. | [String] Running | 1 |

표 91 Submodel Element Collection 'RecordHeatTreatmentProcessSystem'

| idShort: | RecordHeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordHeatTreatmentProcessSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 가열 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도 관련 기록을 찾아 목표값과 실제값의 변화를 시간 순서로 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordTemperatureMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordTemperatureMonitoring/1/0 한 시점의 열처리로 온도·목표 온도·구역별 온도·편차·승온 속도를 모은 기록이다. 시간 순서로 이어 보아 가열 진행과 구역별 차이를 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |

표 92 Submodel Element Collection 'RecordTemperatureMonitoring'

| idShort: | RecordTemperatureMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordTemperatureMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordHeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 열처리로 온도·목표 온도·구역별 온도·편차·승온 속도를 모은 기록이다. 시간 순서로 이어 보아 가열 진행과 구역별 차이를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] FurnaceTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureActual/1/0 열처리로 온도 이력을 나타낸다. 온도 센서에서 확인한 열처리로 내부 상태로, 목표 온도와 비교하여 가열 진행을 살펴본다. | [Double] 928 | 1 |
| [Prop] FurnaceTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureSetpoint/1/0 열처리로 온도 설정값 이력을 나타낸다. 현재 적용하는 목표 온도로, 실제 측정 온도가 이 값에 도달했는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone1TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone1TemperatureActual/1/0 1존 온도 이력을 나타낸다. 첫 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역 값과 함께 온도 분포를 살펴본다. | [Double] 926 | 1 |
| [Prop] Zone2TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone2TemperatureActual/1/0 2존 온도 이력을 나타낸다. 두 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역과 온도 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone3TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone3TemperatureActual/1/0 3존 온도 이력을 나타낸다. 세 번째 가열 구역의 측정 온도로, 구역별 가열 상태를 확인할 때 사용한다. | [Double] 929 | 1 |
| [Prop] TemperatureDeviationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureDeviationActual/1/0 열처리로 내 온도 편차 이력을 나타낸다. 열처리로 내부 온도가 얼마나 차이 나는지 살펴보는 값이며 실제 계산에 사용한 센서와 기준을 함께 확인한다. | [Double] 4 | 1 |
| [Prop] HeatUpRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 승온 속도 이력을 나타낸다. 온도가 시간에 따라 얼마나 빠르게 오르는지 나타내므로 계획한 승온 속도와 비교한다. | [Double] 6 | 1 |

표 93 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereAndQuenchSystem'

| idShort: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereAndQuenchSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 가스 분위기와 냉각·장입 조건을 모아 놓은 묶음이다. 분위기 신호와 오일 온도·장입 무게를 같은 시각의 값으로 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordAtmosphereMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereMonitoring/1/0 한 시점의 카본 포텐셜·프로브 전압·가스 유량·순환팬 전류를 모은 기록이다. 온도 기록과 시간축을 맞춰 분위기 조건의 변화를 살펴본다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] RecordQuenchAndChargeMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordQuenchAndChargeMonitoring/1/0 한 시점의 냉각 오일 온도와 작업물 장입 무게를 모은 기록이다. 해당 배치가 어떤 냉각·적재 조건에서 처리되었는지 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 94 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereMonitoring'

| idShort: | RecordAtmosphereMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 카본 포텐셜·프로브 전압·가스 유량·순환팬 전류를 모은 기록이다. 온도 기록과 시간축을 맞춰 분위기 조건의 변화를 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CarbonPotentialActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CarbonPotentialActual/1/0 해당 시점에 기록한 카본 포텐셜 측정값이다. 열처리로 분위기의 탄소 공급 상태를 확인하는 값으로, 레시피의 카본 포텐셜 목표와 비교한다. | [Double] 0.88 | 1 |
| [Prop] OxygenProbeVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OxygenProbeVoltage/1/0 산소(카본) 프로브 전압 이력을 나타낸다. 분위기 상태를 판단하는 프로브의 전기 신호로, 전압 자체를 탄소 농도로 읽지 않도록 구분한다. | [Double] 1120 | 1 |
| [Prop] AtmosphereGasFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereGasFlowActual/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 유량 이력을 나타낸다. 실제로 공급되는 가스 양을 확인하여 설정 유량과 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] RecirculationFanCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecirculationFanCurrentActual/1/0 순환팬 전류 이력을 나타낸다. 순환팬 모터에 흐르는 전류로, 운전 상태가 달라질 때 전류도 어떻게 변하는지 살펴본다. | [Double] 42 | 1 |

표 95 Submodel Element Collection 'RecordQuenchAndChargeMonitoring'

| idShort: | RecordQuenchAndChargeMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordQuenchAndChargeMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 냉각 오일 온도와 작업물 장입 무게를 모은 기록이다. 해당 배치가 어떤 냉각·적재 조건에서 처리되었는지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] QuenchOilTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchOilTemperatureActual/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 오일 온도 이력을 나타낸다. 작업물을 빠르게 냉각시키는 오일의 측정 온도로, 설정값이나 사용 범위와 비교한다. | [Double] 80 | 1 |
| [Prop] ChargeWeightActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeWeightActual/1/0 배치 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량 이력을 나타낸다. 현재 작업물 묶음의 실제 무게로, 목표 장입량과 장비의 최대 허용 중량을 비교한다. | [Double] 1450 | 1 |

표 96 Submodel Element Collection 'RecordProtectionAndSafetyStateSystem'

| idShort: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 경보와 보호 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도·운전 기록과 시간축을 맞춰 보호 기능의 상태 변화를 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 한 시점의 과열 경보와 장비 경보를 모은 기록이다. 전후 시점의 온도·운전값을 함께 보아 경보 발생 상황을 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordAccessAndStopProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 한 시점의 문 연동 조건과 보호정지 상태를 모은 기록이다. 상태가 바뀐 시점을 운전 기록과 비교하여 정지 상황을 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 97 Submodel Element Collection 'RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'

| idShort: | RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 과열 경보와 장비 경보를 모은 기록이다. 전후 시점의 온도·운전값을 함께 보아 경보 발생 상황을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] OverTemperatureAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 과열 경보 상태 이력을 나타낸다. 과열 조건에 대한 경보가 발생했는지 보여 주므로 온도 값과 발생 시점을 함께 확인한다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FurnaceAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceAlarmStatus/1/0 활성 경보 상태 이력을 나타낸다. 장비에 현재 표시되는 경보를 확인하는 값으로, 상세 원인은 해당 경보 코드와 함께 해석한다. | [String] None | 1 |

표 98 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndStopProtectionMonitoring'

| idShort: | RecordAccessAndStopProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 문 연동 조건과 보호정지 상태를 모은 기록이다. 상태가 바뀐 시점을 운전 기록과 비교하여 정지 상황을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DoorInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlockStatus/1/0 열처리로 도어 인터록(조건이 맞지 않으면 동작을 막는 기능) 상태 이력을 나타낸다. 문과 연동한 동작 제한 조건의 상태를 보여 주므로 문 개폐 상태만을 뜻하는 값과 구분한다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호정지 상태 이력을 나타낸다. 보호 조건으로 정지된 상태인지 확인하여 일반 작업 완료 정지와 구분한다. | [String] Released | 1 |

표 99 Submodel Element Collection 'RecordElectricalAndSafetyConditionSystem'

| idShort: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 전원 및 운전 허용 상태를 모아 놓은 묶음이다. 전력 사용과 비상정지·운전 허용 기록을 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordPowerSupplyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordPowerSupplyMonitoring/1/0 한 시점의 소비전력과 전원 공급 상태를 모은 기록이다. 가동·정지 기록과 함께 보아 시간에 따른 전력 사용 변화를 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 한 시점의 비상정지 입력과 운전 허용 상태를 모은 기록이다. 운전이 허용되거나 제한된 시점을 다른 상태 기록과 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 100 Submodel Element Collection 'RecordPowerSupplyMonitoring'

| idShort: | RecordPowerSupplyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordPowerSupplyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 소비전력과 전원 공급 상태를 모은 기록이다. 가동·정지 기록과 함께 보아 시간에 따른 전력 사용 변화를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 소비전력 이력을 나타낸다. 측정 시점에 사용하는 전력으로, 시간을 누적한 전력량과 구분한다. | [Double] 245000 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급 상태 이력을 나타낸다. 전원 공급이 정상인지 확인하는 상태값으로, 소비전력 수치와 함께 운전 상황을 해석한다. | [String] Normal | 1 |

표 101 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring'

| idShort: | RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 비상정지 입력과 운전 허용 상태를 모은 기록이다. 운전이 허용되거나 제한된 시점을 다른 상태 기록과 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력 상태 이력을 나타낸다. 비상정지 신호가 들어와 있는지 나타내므로 비상정지 기능의 설치 여부와 구분한다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 운전 허용 상태 이력을 나타낸다. 제어기에서 운전을 허용한 상태인지 나타내며 이 값이 있다고 바로 운전 명령이 실행되는 것은 아니다. | [String] Permitted | 1 |

표 102 Submodel Element Collection 'Segments'

| idShort: | Segments |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |  |  |
| Parent: | TimeSeries |  |  |
| Explanation: | - | 시계열 기록을 저장·조회 방식에 따라 나눈 묶음이다. 외부 파일형, 서버 조회형, AAS 내부 기록형을 구분하고 각 구간의 시간 범위와 기록 수를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 파일이나 바이트 형태로 전달되는 시계열 구간의 정보이다. 이름·시간 범위·기록 수·기록 간격과 함께 File 또는 Blob의 데이터를 확인한다. | [-] 12 elements | 0..* |
| [SMC] LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 외부 서버에서 필요한 기록을 조회하도록 연결한 구간 정보이다. 구간의 시간 범위와 기록 조건을 확인한 뒤 서버 주소와 조회 조건을 이용한다. | [-] 12 elements | 0..* |
| [SMC] InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 기록값을 AAS 안에 직접 넣어 둔 시계열 구간이다. 시간 범위와 기록 수를 확인하고 Records 아래의 각 시점 데이터를 읽는다. | [-] 11 elements | 0..* |

표 103 Submodel Element Collection 'ExternalSegment'

| idShort: | ExternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 파일이나 바이트 형태로 전달되는 시계열 구간의 정보이다. 이름·시간 범위·기록 수·기록 간격과 함께 File 또는 Blob의 데이터를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 기록 구간을 알아볼 수 있게 붙인 이름이다. 구간의 시간 범위와 저장 방식을 함께 보아 필요한 기록을 찾아볼 때 사용한다. | [-] Furnace historian file data@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 파일 또는 바이트로 저장한 기록 구간의 내용을 설명한다. 어느 종류의 운전 데이터인지와 구간의 용도를 알아보고 시간 범위·기록 수와 함께 해석한다. | [-] Furnace time series data stored in external CSV file@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록 수이다. 데이터가 빠짐없이 전달되었는지 살펴볼 때 구간 길이와 기록 간격을 함께 비교한다. | [Long] 86400 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 첫 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 언제부터 시작되는지 알려 주어 배치 작업 시간과 대응시킬 수 있다. | [String] 2026-06-17T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 마지막 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 어디까지 포함하는지 알려 주어 조회 기간을 확인할 수 있다. | [String] 2026-06-17T23:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 데이터 구간이 포괄하는 기간이다. PT1S는 1초이다. 기록 구간의 시간 길이를 뜻하며 기록 개수와 구분한다. | [String] PT24H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 기록을 남기는 시간 간격이다. 예를 들어 1초 간격이면 시간축에서 값이 얼마나 촘촘하게 기록되는지 알 수 있다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 초당 기록 횟수이다. 같은 기간에 얼마나 자주 기록하는지 나타내므로 기록 간격과 함께 확인한다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 기록 구간의 진행 상태이다. completed는 완료이다. 계속 기록 중인 구간인지 기록이 끝난 구간인지 구분하여 조회 결과를 해석한다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 구간 정보를 마지막으로 갱신한 시각이다. 구간의 시작·종료 시각과 별도로 관리 정보가 언제 갱신되었는지 확인한다. | [String] 2026-06-18T00:00:05Z | 0..1 |
| [File] File | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 데이터 파일이 저장된 위치이다. 파일 경로나 주소를 통해 저장된 기록을 찾아 읽는 방식이며 실제 데이터 내용과 위치를 구분한다. | [-] /aasx/files/timeseries/BHF_TS_20260617.csv | 0..1 |
| [Blob] Blob | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 데이터 자체를 담는 항목이다. 여기에는 CSV(행과 열로 값을 저장한 텍스트 파일)의 gzip(데이터 압축 형식) 압축 바이트가 들어 있다. 외부 파일을 찾아가는 대신 AAS 안에 저장한 바이트를 읽고, 지정된 형식에 맞게 해석한다. | [-] 13 bytes | 0..1 |

표 104 Submodel Element Collection 'LinkedSegment'

| idShort: | LinkedSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 외부 서버에서 필요한 기록을 조회하도록 연결한 구간 정보이다. 구간의 시간 범위와 기록 조건을 확인한 뒤 서버 주소와 조회 조건을 이용한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 기록 구간을 알아볼 수 있게 붙인 이름이다. 구간의 시간 범위와 저장 방식을 함께 보아 필요한 기록을 찾아볼 때 사용한다. | [-] Furnace historian API data@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 외부 서버에서 조회하는 기록 구간의 내용을 설명한다. 어느 종류의 운전 데이터인지와 구간의 용도를 알아보고 시간 범위·기록 수와 함께 해석한다. | [-] Furnace time series data queried from external historian API@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록 수이다. 데이터가 빠짐없이 전달되었는지 살펴볼 때 구간 길이와 기록 간격을 함께 비교한다. | [Long] 86400 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 첫 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 언제부터 시작되는지 알려 주어 배치 작업 시간과 대응시킬 수 있다. | [String] 2026-06-17T00:00:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 마지막 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 어디까지 포함하는지 알려 주어 조회 기간을 확인할 수 있다. | [String] 2026-06-17T23:59:59Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 데이터 구간이 포괄하는 기간이다. PT1S는 1초이다. 기록 구간의 시간 길이를 뜻하며 기록 개수와 구분한다. | [String] PT24H | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 기록을 남기는 시간 간격이다. 예를 들어 1초 간격이면 시간축에서 값이 얼마나 촘촘하게 기록되는지 알 수 있다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 초당 기록 횟수이다. 같은 기간에 얼마나 자주 기록하는지 나타내므로 기록 간격과 함께 확인한다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 기록 구간의 진행 상태이다. completed는 완료이다. 계속 기록 중인 구간인지 기록이 끝난 구간인지 구분하여 조회 결과를 해석한다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 구간 정보를 마지막으로 갱신한 시각이다. 구간의 시작·종료 시각과 별도로 관리 정보가 언제 갱신되었는지 확인한다. | [String] 2026-06-18T00:00:05Z | 0..1 |
| [Prop] Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 외부 데이터를 조회할 서버 주소이다. 어느 서버에서 기록을 가져올지 정하는 주소로, 조회할 시간 조건은 Query에서 구분해 적는다. | [String] https://historian.example.com/api/timeseries | 1 |
| [Prop] Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 외부 서버에 보낼 조회 조건이다. 조회할 시간대나 대상 신호를 지정하여 전체 기록 중 필요한 부분을 찾는 데 사용한다. | [String] assetId=BHF-SN-2026-0001&from=2026-06-17T00:00:00Z&to=2026-06-18T00:00:00Z | 1 |

표 105 Submodel Element Collection 'InternalSegment'

| idShort: | InternalSegment |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |  |  |
| Parent: | Segments |  |  |
| Explanation: | - | 기록값을 AAS 안에 직접 넣어 둔 시계열 구간이다. 시간 범위와 기록 수를 확인하고 Records 아래의 각 시점 데이터를 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [MLP] Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 기록 구간을 알아볼 수 있게 붙인 이름이다. 구간의 시간 범위와 저장 방식을 함께 보아 필요한 기록을 찾아볼 때 사용한다. | [-] Recent furnace operation data@en | 0..1 |
| [MLP] Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 AAS 안에 직접 저장한 기록 구간의 내용을 설명한다. 어느 종류의 운전 데이터인지와 구간의 용도를 알아보고 시간 범위·기록 수와 함께 해석한다. | [-] Recent furnace operation records stored directly in AAS@en | 0..1 |
| [Prop] RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록 수이다. 데이터가 빠짐없이 전달되었는지 살펴볼 때 구간 길이와 기록 간격을 함께 비교한다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 첫 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 언제부터 시작되는지 알려 주어 배치 작업 시간과 대응시킬 수 있다. | [String] 2026-06-17T08:15:00Z | 0..1 |
| [Prop] EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 마지막 기록의 시각이다. 해당 기록 구간이 어디까지 포함하는지 알려 주어 조회 기간을 확인할 수 있다. | [String] 2026-06-17T08:15:00Z | 0..1 |
| [Prop] Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 데이터 구간이 포괄하는 기간이다. PT1S는 1초이다. 기록 구간의 시간 길이를 뜻하며 기록 개수와 구분한다. | [String] PT1S | 0..1 |
| [Prop] SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 기록을 남기는 시간 간격이다. 예를 들어 1초 간격이면 시간축에서 값이 얼마나 촘촘하게 기록되는지 알 수 있다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 초당 기록 횟수이다. 같은 기간에 얼마나 자주 기록하는지 나타내므로 기록 간격과 함께 확인한다. | [Long] 1 | 0..1 |
| [Prop] State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 기록 구간의 진행 상태이다. completed는 완료이다. 계속 기록 중인 구간인지 기록이 끝난 구간인지 구분하여 조회 결과를 해석한다. | [String] completed | 0..1 |
| [Prop] LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 해당 구간 정보를 마지막으로 갱신한 시각이다. 구간의 시작·종료 시각과 별도로 관리 정보가 언제 갱신되었는지 확인한다. | [String] 2026-06-17T08:15:01Z | 0..1 |
| [SMC] Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 AAS 내부에 저장된 개별 기록들을 모아 놓은 묶음이다. 각 기록의 시각과 온도·상태 등 신호를 순서대로 읽어 변화를 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 106 Submodel Element Collection 'Records'

| idShort: | Records |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |  |  |
| Parent: | InternalSegment |  |  |
| Explanation: | - | AAS 내부에 저장된 개별 기록들을 모아 놓은 묶음이다. 각 기록의 시각과 온도·상태 등 신호를 순서대로 읽어 변화를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Record00000 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 AAS 안에 저장한 한 시점의 운전 기록 예시이다. Time에 해당하는 시각의 온도·가스·냉각·보호·전원 상태를 함께 읽는다. | [-] 6 elements | 0..* |

표 107 Submodel Element Collection 'Record00000'

| idShort: | Record00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |  |  |
| Parent: | Records |  |  |
| Explanation: | - | AAS 안에 저장한 한 시점의 운전 기록 예시이다. Time에 해당하는 시각의 온도·가스·냉각·보호·전원 상태를 함께 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] Time | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UtcTime/1/1 이 기록의 측정 시각이다. Z는 UTC 기준 시각을 뜻한다. 한 기록 안의 온도·전류·상태를 같은 시점의 값으로 묶어 비교하는 기준이다. | [DateTime] 2026-06-17T08:15:00Z | 1..* |
| [SMC] RecordDeviceOperationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordDeviceOperationSystem/1/0 기록 시점의 장비 운전 상태를 모아 놓은 묶음이다. 운전 상태·모드·열처리 단계가 시간에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] RecordHeatTreatmentProcessSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordHeatTreatmentProcessSystem/1/0 기록 시점의 가열 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도 관련 기록을 찾아 목표값과 실제값의 변화를 시간 순서로 비교한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] RecordAtmosphereAndQuenchSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereAndQuenchSystem/1/0 기록 시점의 가스 분위기와 냉각·장입 조건을 모아 놓은 묶음이다. 분위기 신호와 오일 온도·장입 무게를 같은 시각의 값으로 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordProtectionAndSafetyStateSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 기록 시점의 경보와 보호 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도·운전 기록과 시간축을 맞춰 보호 기능의 상태 변화를 살펴본다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordElectricalAndSafetyConditionSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 기록 시점의 전원 및 운전 허용 상태를 모아 놓은 묶음이다. 전력 사용과 비상정지·운전 허용 기록을 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 108 Submodel Element Collection 'RecordDeviceOperationSystem'

| idShort: | RecordDeviceOperationSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordDeviceOperationSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 장비 운전 상태를 모아 놓은 묶음이다. 운전 상태·모드·열처리 단계가 시간에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordOperatingStateMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordOperatingStateMonitoring/1/0 한 시점에 기록된 장비·열처리 상태와 운전 모드·단계이다. 같은 기록의 Time을 기준으로 다른 측정값과 대응하여 읽는다. | [-] 4 elements | 1 |

표 109 Submodel Element Collection 'RecordOperatingStateMonitoring'

| idShort: | RecordOperatingStateMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordOperatingStateMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordDeviceOperationSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점에 기록된 장비·열처리 상태와 운전 모드·단계이다. 같은 기록의 Time을 기준으로 다른 측정값과 대응하여 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DeviceRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비 전체 운전 상태 이력을 나타낸다. 장비 전체가 가동·대기·정지 중 어느 상태인지 구분할 때 사용한다. | [String] Running | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 장비 운전 모드 이력을 나타낸다. 어떤 운전 방식이 선택되었는지 나타내며 실제로 동작 중인지 나타내는 운전 상태와 구분한다. | [String] Batch heat treatment | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentPhase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentPhase/1/0 열처리 단계 이력을 나타낸다. 승온·유지·냉각 등 열처리 순서 중 어느 단계에 있는지 확인한다. | [String] Carburizing soak | 1 |
| [Prop] HeatTreatmentRunState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatTreatmentRunState/1/0 열처리 운전 상태 이력을 나타낸다. 열처리 작업이 실행·대기·완료 등 어떤 상태인지 확인하여 공정 단계 정보와 함께 해석한다. | [String] Running | 1 |

표 110 Submodel Element Collection 'RecordHeatTreatmentProcessSystem'

| idShort: | RecordHeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordHeatTreatmentProcessSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 가열 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도 관련 기록을 찾아 목표값과 실제값의 변화를 시간 순서로 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordTemperatureMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordTemperatureMonitoring/1/0 한 시점의 열처리로 온도·목표 온도·구역별 온도·편차·승온 속도를 모은 기록이다. 시간 순서로 이어 보아 가열 진행과 구역별 차이를 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |

표 111 Submodel Element Collection 'RecordTemperatureMonitoring'

| idShort: | RecordTemperatureMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordTemperatureMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordHeatTreatmentProcessSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 열처리로 온도·목표 온도·구역별 온도·편차·승온 속도를 모은 기록이다. 시간 순서로 이어 보아 가열 진행과 구역별 차이를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] FurnaceTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureActual/1/0 열처리로 온도 이력을 나타낸다. 온도 센서에서 확인한 열처리로 내부 상태로, 목표 온도와 비교하여 가열 진행을 살펴본다. | [Double] 928 | 1 |
| [Prop] FurnaceTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceTemperatureSetpoint/1/0 열처리로 온도 설정값 이력을 나타낸다. 현재 적용하는 목표 온도로, 실제 측정 온도가 이 값에 도달했는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone1TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone1TemperatureActual/1/0 1존 온도 이력을 나타낸다. 첫 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역 값과 함께 온도 분포를 살펴본다. | [Double] 926 | 1 |
| [Prop] Zone2TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone2TemperatureActual/1/0 2존 온도 이력을 나타낸다. 두 번째 가열 구역의 측정 온도로, 다른 구역과 온도 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] Zone3TemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Zone3TemperatureActual/1/0 3존 온도 이력을 나타낸다. 세 번째 가열 구역의 측정 온도로, 구역별 가열 상태를 확인할 때 사용한다. | [Double] 929 | 1 |
| [Prop] TemperatureDeviationActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureDeviationActual/1/0 열처리로 내 온도 편차 이력을 나타낸다. 열처리로 내부 온도가 얼마나 차이 나는지 살펴보는 값이며 실제 계산에 사용한 센서와 기준을 함께 확인한다. | [Double] 4 | 1 |
| [Prop] HeatUpRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateActual/1/0 승온 속도 이력을 나타낸다. 온도가 시간에 따라 얼마나 빠르게 오르는지 나타내므로 계획한 승온 속도와 비교한다. | [Double] 6 | 1 |

표 112 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereAndQuenchSystem'

| idShort: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereAndQuenchSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 가스 분위기와 냉각·장입 조건을 모아 놓은 묶음이다. 분위기 신호와 오일 온도·장입 무게를 같은 시각의 값으로 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordAtmosphereMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereMonitoring/1/0 한 시점의 카본 포텐셜·프로브 전압·가스 유량·순환팬 전류를 모은 기록이다. 온도 기록과 시간축을 맞춰 분위기 조건의 변화를 살펴본다. | [-] 4 elements | 1 |
| [SMC] RecordQuenchAndChargeMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordQuenchAndChargeMonitoring/1/0 한 시점의 냉각 오일 온도와 작업물 장입 무게를 모은 기록이다. 해당 배치가 어떤 냉각·적재 조건에서 처리되었는지 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 113 Submodel Element Collection 'RecordAtmosphereMonitoring'

| idShort: | RecordAtmosphereMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAtmosphereMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 카본 포텐셜·프로브 전압·가스 유량·순환팬 전류를 모은 기록이다. 온도 기록과 시간축을 맞춰 분위기 조건의 변화를 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CarbonPotentialActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CarbonPotentialActual/1/0 해당 시점에 기록한 카본 포텐셜 측정값이다. 열처리로 분위기의 탄소 공급 상태를 확인하는 값으로, 레시피의 카본 포텐셜 목표와 비교한다. | [Double] 0.88 | 1 |
| [Prop] OxygenProbeVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OxygenProbeVoltage/1/0 산소(카본) 프로브 전압 이력을 나타낸다. 분위기 상태를 판단하는 프로브의 전기 신호로, 전압 자체를 탄소 농도로 읽지 않도록 구분한다. | [Double] 1120 | 1 |
| [Prop] AtmosphereGasFlowActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereGasFlowActual/1/0 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 유량 이력을 나타낸다. 실제로 공급되는 가스 양을 확인하여 설정 유량과 차이가 있는지 비교한다. | [Double] 18 | 1 |
| [Prop] RecirculationFanCurrentActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecirculationFanCurrentActual/1/0 순환팬 전류 이력을 나타낸다. 순환팬 모터에 흐르는 전류로, 운전 상태가 달라질 때 전류도 어떻게 변하는지 살펴본다. | [Double] 42 | 1 |

표 114 Submodel Element Collection 'RecordQuenchAndChargeMonitoring'

| idShort: | RecordQuenchAndChargeMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordQuenchAndChargeMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordAtmosphereAndQuenchSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 냉각 오일 온도와 작업물 장입 무게를 모은 기록이다. 해당 배치가 어떤 냉각·적재 조건에서 처리되었는지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] QuenchOilTemperatureActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchOilTemperatureActual/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 오일 온도 이력을 나타낸다. 작업물을 빠르게 냉각시키는 오일의 측정 온도로, 설정값이나 사용 범위와 비교한다. | [Double] 80 | 1 |
| [Prop] ChargeWeightActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeWeightActual/1/0 배치 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량 이력을 나타낸다. 현재 작업물 묶음의 실제 무게로, 목표 장입량과 장비의 최대 허용 중량을 비교한다. | [Double] 1450 | 1 |

표 115 Submodel Element Collection 'RecordProtectionAndSafetyStateSystem'

| idShort: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 경보와 보호 상태를 모아 놓은 묶음이다. 온도·운전 기록과 시간축을 맞춰 보호 기능의 상태 변화를 살펴본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 한 시점의 과열 경보와 장비 경보를 모은 기록이다. 전후 시점의 온도·운전값을 함께 보아 경보 발생 상황을 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordAccessAndStopProtectionMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 한 시점의 문 연동 조건과 보호정지 상태를 모은 기록이다. 상태가 바뀐 시점을 운전 기록과 비교하여 정지 상황을 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 116 Submodel Element Collection 'RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring'

| idShort: | RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordThermalAndAtmosphereProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 과열 경보와 장비 경보를 모은 기록이다. 전후 시점의 온도·운전값을 함께 보아 경보 발생 상황을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] OverTemperatureAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmStatus/1/0 과열 경보 상태 이력을 나타낸다. 과열 조건에 대한 경보가 발생했는지 보여 주므로 온도 값과 발생 시점을 함께 확인한다. | [String] Normal | 1 |
| [Prop] FurnaceAlarmStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceAlarmStatus/1/0 활성 경보 상태 이력을 나타낸다. 장비에 현재 표시되는 경보를 확인하는 값으로, 상세 원인은 해당 경보 코드와 함께 해석한다. | [String] None | 1 |

표 117 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndStopProtectionMonitoring'

| idShort: | RecordAccessAndStopProtectionMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndStopProtectionMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordProtectionAndSafetyStateSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 문 연동 조건과 보호정지 상태를 모은 기록이다. 상태가 바뀐 시점을 운전 기록과 비교하여 정지 상황을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] DoorInterlockStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlockStatus/1/0 열처리로 도어 인터록(조건이 맞지 않으면 동작을 막는 기능) 상태 이력을 나타낸다. 문과 연동한 동작 제한 조건의 상태를 보여 주므로 문 개폐 상태만을 뜻하는 값과 구분한다. | [String] Locked | 1 |
| [Prop] ProtectionStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호정지 상태 이력을 나타낸다. 보호 조건으로 정지된 상태인지 확인하여 일반 작업 완료 정지와 구분한다. | [String] Released | 1 |

표 118 Submodel Element Collection 'RecordElectricalAndSafetyConditionSystem'

| idShort: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 |  |  |
| Parent: | Record00000 |  |  |
| Explanation: | - | 기록 시점의 전원 및 운전 허용 상태를 모아 놓은 묶음이다. 전력 사용과 비상정지·운전 허용 기록을 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RecordPowerSupplyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordPowerSupplyMonitoring/1/0 한 시점의 소비전력과 전원 공급 상태를 모은 기록이다. 가동·정지 기록과 함께 보아 시간에 따른 전력 사용 변화를 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 한 시점의 비상정지 입력과 운전 허용 상태를 모은 기록이다. 운전이 허용되거나 제한된 시점을 다른 상태 기록과 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 119 Submodel Element Collection 'RecordPowerSupplyMonitoring'

| idShort: | RecordPowerSupplyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordPowerSupplyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 소비전력과 전원 공급 상태를 모은 기록이다. 가동·정지 기록과 함께 보아 시간에 따른 전력 사용 변화를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PowerConsumptionActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 소비전력 이력을 나타낸다. 측정 시점에 사용하는 전력으로, 시간을 누적한 전력량과 구분한다. | [Double] 245000 | 1 |
| [Prop] ElectricalSupplyStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급 상태 이력을 나타낸다. 전원 공급이 정상인지 확인하는 상태값으로, 소비전력 수치와 함께 운전 상황을 해석한다. | [String] Normal | 1 |

표 120 Submodel Element Collection 'RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring'

| idShort: | RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordAccessAndOperationSafetyMonitoring/1/0 |  |  |
| Parent: | RecordElectricalAndSafetyConditionSystem |  |  |
| Explanation: | - | 한 시점의 비상정지 입력과 운전 허용 상태를 모은 기록이다. 운전이 허용되거나 제한된 시점을 다른 상태 기록과 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EmergencyStopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상정지 입력 상태 이력을 나타낸다. 비상정지 신호가 들어와 있는지 나타내므로 비상정지 기능의 설치 여부와 구분한다. | [String] Released | 1 |
| [Prop] OperationPermittedState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 운전 허용 상태 이력을 나타낸다. 제어기에서 운전을 허용한 상태인지 나타내며 이 값이 있다고 바로 운전 명령이 실행되는 것은 아니다. | [String] Permitted | 1 |

바. ProcessParameters 서브모델

○ 용어 설명 — 템퍼링(뜨임): 담금질하여 단단해진 강을 다시 적절한 온도로 가열하고 일정 시간 유지한 뒤 냉각하는 후속 열처리이다. 깨지기 쉬운 성질(취성)과 내부 응력을 줄이고, 필요한 경도와 충격에 견디는 성질(인성)을 조절하는 데 사용한다. 일반적으로 강의 조직이 오스테나이트로 변하기 시작하는 온도(A1)보다 낮은 온도에서 수행하며, 적용 온도와 시간은 재질과 요구 품질에 따라 정한다.

TemperingTemperatureSetpoint는 뜨임 단계의 목표 온도이고 TemperingTimeSetpoint는 해당 온도로 유지할 목표 시간이다. 표의 180 °C와 PT2H(2시간)는 참조모델의 입력 예시이며 모든 작업물에 공통으로 적용하는 운전 조건은 아니다.

용어 설명 출처: Bodycote, “Tempering” — https://www.bodycote.com/what-we-do/precision-heat-treatment/hardening-and-tempering-atmosphere-vacuum/tempering/

그림 23 ProcessParameters 개념도

그림 24 ProcessParameters 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Process Parameters Type 1.0

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

공정에 투입할 소재, 설정값, 센서와 구동 자원, 가스를 구분한다. Processes 아래 개별 공정의 표준 컨테이너를 유지하고 허용된 위치에서 장비 항목을 세분화하였다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: Processes/Process__00__의 ProcessId, ProcessName, ProcessDescription, PlannedProcessTime과 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM의 4개 표준 묶음을 유지한다. 공정 수행에 필요한 조건을 기술하는 표준 목적을 열처리 작업 조건과 실제 운전값의 비교에 적용한다.

• 추가: ProductParameters 아래 WorkpieceRequirements, ProcessParameters 아래 ThermalRecipe와 AtmosphereConsumables, ResourceParameters 아래 FurnaceResourceRequirements, ProcessBoM 아래 BatchMaterialInputs를 자체 CD로 구성하였다. ProcessBoM에는 작업물만 포함하며, AtmosphereConsumables 아래의 AtmosphereFormationGases에서 분위기 가스 2종을, PurgeGases에서 퍼지용 질소를 관리한다. 두 묶음은 가스의 용도에 따라 구분한 장비특화 2단계 계층이다.

• 값 변경·제외: 공정 이름·식별자와 계획 시간은 열처리 공정 예시로 바꾸었다. 이번 모델에서 제외한 표준 항목은 없다. SoakingTimeSetpoint, TemperingTimeSetpoint, QuenchDelaySetpoint, QuenchTimeSetpoint는 PT2H 같은 기간 표현을 xs:string으로 저장한다.

• 입력·갱신: 공정 담당자가 작업물 규격과 승인된 레시피에 따라 목표값·자원·투입 조건을 작성하고 운전 전에 확인한다. 레시피 개정 또는 작업 조건 변경 승인 때 갱신하고, 제어기에 실제 선택된 레시피 ID는 OperationalData에서 읽어 비교한다. 생산관리 담당자는 MES 작업지시의 ProcessId와 이 공정 정의를 연결한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 121 Submodel 'ProcessParameters'

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 열처리를 어떤 대상과 조건으로 수행할지 정하는 공정 계획 정보이다. 공정별로 작업물 품질 목표, 온도·가스·냉각 설정, 필요한 장치와 투입 재료를 함께 관리한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Processes | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 열처리 공정들을 한 건씩 모아 놓은 묶음이다. 각 공정의 식별 정보와 작업물 요구·운전 설정·필요 자원·투입 재료를 함께 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

1. Processes

표 122 Submodel Element Collection 'Processes'

| idShort: | Processes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessParameters |  |  |
| Explanation: | - | 열처리 공정들을 한 건씩 모아 놓은 묶음이다. 각 공정의 식별 정보와 작업물 요구·운전 설정·필요 자원·투입 재료를 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] Process__00__ | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 열처리 공정 한 건의 계획 정보를 모아 놓은 묶음이다. 공정명·목적·계획 시간과 작업물 품질 목표, 운전 조건, 필요한 장치와 투입 재료를 연결한다. | [-] 8 elements | 0..* |

표 123 Submodel Element Collection 'Process__00__'

| idShort: | Process__00__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |  |  |
| Parent: | Processes |  |  |
| Explanation: | - | 열처리 공정 한 건의 계획 정보를 모아 놓은 묶음이다. 공정명·목적·계획 시간과 작업물 품질 목표, 운전 조건, 필요한 장치와 투입 재료를 연결한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ProcessId | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 열처리 공정을 구분하는 번호이다. 같은 이름의 공정이 있어도 이 번호로 운전 기록과 설정 정보를 정확히 연결한다. | [String] BHF-P-001 | 1 |
| [Prop] ProcessName | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 열처리 공정 이름이다. 공정 번호만으로 알아보기 어려운 처리 작업을 사람이 읽을 수 있는 이름으로 표시한다. | [String] Batch atmosphere carburizing and quenching | 1 |
| [MLP] ProcessDescription | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 해당 공정의 처리 목적과 내용을 설명한다. 무엇을 어떤 목적으로 처리하는 공정인지 알려 주어 세부 조건을 이해하도록 돕는다. | [-] Process parameters for batch atmosphere heat treatment furnace carburizing-hardening-tempering operation@en | 1 |
| [Prop] PlannedProcessTime | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 공정에 계획된 시간이다. PT6H는 6시간이다. 공정 전체에 예상한 시간으로, 특정 단계의 유지 시간이나 실제 소요 시간과 구분한다. | [Duration] PT6H | 1 |
| [SMC] ProductParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 공정에 넣을 작업물과 처리 후 요구 품질을 정하는 정보이다. 재질·부품 종류와 목표 장입량·생산량·경도·경화층 깊이를 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] ProcessParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 이 공정의 운전 조건을 정하는 정보이다. ThermalRecipe에는 단계별 목표값을, AtmosphereConsumables에는 분위기 가스와 퍼지 가스의 공급 종류를 기록한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] ResourceParameters | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 설정한 공정을 수행하는 데 필요한 장치 조건을 모아 놓은 정보이다. 측정용 센서와 가열·순환·냉각·장입 장치를 구분하여 확보 여부를 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |
| [SMC] ProcessBoM | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 투입되는 제품 또는 반제품을 정리한 정보이다. 본 모델에서는 열처리 대상 작업물을 포함하며 가스 입력은 ProcessParameters 아래에서 관리한다. | [-] 1 elements | 1 |

2. ProductParameters

표 124 Submodel Element Collection 'ProductParameters'

| idShort: | ProductParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | - | 공정에 넣을 작업물과 처리 후 요구 품질을 정하는 정보이다. 재질·부품 종류와 목표 장입량·생산량·경도·경화층 깊이를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] WorkpieceRequirements | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceRequirements/1/0 이번 공정이 어떤 작업물을 어떤 목표로 처리하는지 보여 주는 요구 정보이다. 재질·형태 조건과 무게·수량·품질 목표를 나누어 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 125 Submodel Element Collection 'WorkpieceRequirements'

| idShort: | WorkpieceRequirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceRequirements/1/0 |  |  |
| Parent: | ProductParameters |  |  |
| Explanation: | - | 이번 공정이 어떤 작업물을 어떤 목표로 처리하는지 보여 주는 요구 정보이다. 재질·형태 조건과 무게·수량·품질 목표를 나누어 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] MaterialRequirements | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRequirements/1/0 이번 열처리에 사용할 작업물 재질과 부품 종류를 지정하는 정보이다. 장비의 적용 소재 사양과 비교하여 계획한 작업 대상인지 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] LoadAndQualityTargets | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadAndQualityTargets/1/0 이번 작업의 투입량과 처리 후 품질 목표를 모아 놓은 정보이다. 장입 무게·부품 수와 표면경도·유효 경화층 깊이를 실제 작업 결과와 비교한다. | [-] 4 elements | 1 |

표 126 Submodel Element Collection 'MaterialRequirements'

| idShort: | MaterialRequirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRequirements/1/0 |  |  |
| Parent: | WorkpieceRequirements |  |  |
| Explanation: | - | 이번 열처리에 사용할 작업물 재질과 부품 종류를 지정하는 정보이다. 장비의 적용 소재 사양과 비교하여 계획한 작업 대상인지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkpieceMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceMaterial/1/0 가공 대상 소재를 나타낸다. 처리할 부품의 재질을 확인하여 그 재질에 맞는 열처리 조건을 검토한다. | [String] Alloy steel (SCM420 / 20MnCr5) | 1 |
| [Prop] WorkpieceType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0 가공 대상 부품 유형을 나타낸다. 축·기어 등 어떤 형태의 부품인지 알려 주므로 장입 방법과 품질 목표를 해석하는 데 사용한다. | [String] Automotive transmission gears | 1 |

표 127 Submodel Element Collection 'LoadAndQualityTargets'

| idShort: | LoadAndQualityTargets |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadAndQualityTargets/1/0 |  |  |
| Parent: | WorkpieceRequirements |  |  |
| Explanation: | - | 이번 작업의 투입량과 처리 후 품질 목표를 모아 놓은 정보이다. 장입 무게·부품 수와 표면경도·유효 경화층 깊이를 실제 작업 결과와 비교한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ChargeWeightTarget | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeWeightTarget/1/0 목표 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량을 나타낸다. 이번 작업에서 넣으려는 목표 무게로, 실제 장입량과 장비 사양의 허용 중량을 비교한다. | [Double] 1500 | 1 |
| [Prop] TargetSurfaceHardness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetSurfaceHardness/1/0 목표 표면경도를 나타낸다. 열처리 후 부품 표면이 얼마나 단단해야 하는지 나타내므로 경도 단위와 검사 결과를 함께 확인한다. | [Double] 60 | 1 |
| [Prop] TargetEffectiveCaseDepth | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetEffectiveCaseDepth/1/0 목표 유효 경화층 깊이를 나타낸다. 표면에서 안쪽으로 요구 경화 상태가 확보되어야 하는 깊이를 뜻하며 작업물 품질 요구와 비교한다. | [Double] 0.8 | 1 |
| [Prop] TargetProductionQuantity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetProductionQuantity/1/0 목표 생산량(부품 수)을 나타낸다. 이번 공정에서 처리하려는 부품 수로, 배치 횟수나 장입 무게와 구분한다. | [Integer] 480 | 1 |

3. ProcessParameters

표 128 Submodel Element Collection 'ProcessParameters'

| idShort: | ProcessParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | - | 이 공정의 운전 조건을 정하는 정보이다. ThermalRecipe에는 단계별 목표값을, AtmosphereConsumables에는 분위기 가스와 퍼지 가스의 공급 종류를 기록한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] ThermalRecipe | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalRecipe/1/0 열처리를 어떤 순서와 조건으로 진행할지 정하는 작업 설정의 묶음이다. 단계별 온도·시간과 가스 분위기·냉각·과열 경보 기준을 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] AtmosphereConsumables | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereConsumables/1/0 열처리로 내부의 가스 환경을 만들거나 기존 가스를 바꾸는 데 사용하는 가스들을 모은 묶음이다. 분위기 형성용 가스와 탄소 공급 보충용 가스는 AtmosphereFormationGases에서, 퍼지용 질소는 PurgeGases에서 관리한다. | [-] 2 elements | 1 |

표 129 Submodel Element Collection 'ThermalRecipe'

| idShort: | ThermalRecipe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalRecipe/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessParameters |  |  |
| Explanation: | - | 열처리를 어떤 순서와 조건으로 진행할지 정하는 작업 설정의 묶음이다. 단계별 온도·시간과 가스 분위기·냉각·과열 경보 기준을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] SequenceAndTemperatureTargets | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SequenceAndTemperatureTargets/1/0 처리 단계의 순서와 각 가열 단계의 목표를 정하는 정보이다. 레시피·운전 모드·단계 순서와 승온 속도, 소킹 및 뜨임의 온도·시간을 확인한다. | [-] 8 elements | 1 |
| [SMC] AtmosphereQuenchAndProtectionTargets | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereQuenchAndProtectionTargets/1/0 가스 분위기와 빠른 냉각, 과열 경보의 목표 조건을 정하는 정보이다. 카본 포텐셜·가스 유량, 오일 온도·냉각 지연·유지 시간, 경보 기준을 확인한다. | [-] 6 elements | 1 |

표 130 Submodel Element Collection 'SequenceAndTemperatureTargets'

| idShort: | SequenceAndTemperatureTargets |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SequenceAndTemperatureTargets/1/0 |  |  |
| Parent: | ThermalRecipe |  |  |
| Explanation: | - | 처리 단계의 순서와 각 가열 단계의 목표를 정하는 정보이다. 레시피·운전 모드·단계 순서와 승온 속도, 소킹 및 뜨임의 온도·시간을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] OperationRecipeId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0 온도·시간·가스 등 작업 조건을 모아 둔 레시피를 구분하는 식별자이다. 어떤 설정으로 열처리했는지 찾아보고, 실제 운전 기록과 연결할 때 사용한다. | [String] RECIPE-BHF-001 | 1 |
| [Prop] OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 운전 모드(배치 열처리/대기/시운전)을 나타낸다. 어떤 운전 방식이 선택되었는지 나타내며 실제로 동작 중인지 나타내는 운전 상태와 구분한다. | [String] Batch heat treatment | 1 |
| [Prop] ProcessStepSequence | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0 공정 단계 순서를 나타낸다. 단계가 실행되어야 하는 순서를 보여 주므로 현재 공정 단계와 대응하여 진행 상황을 확인한다. | [String] Charge-Purge-HeatUp-Carburize-Diffuse-Quench-Temper | 1 |
| [Prop] SoakingTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoakingTemperatureSetpoint/1/0 소킹(목표 온도에서 유지) 온도 설정값을 나타낸다. 소킹은 목표 온도에서 일정 시간 유지하는 단계이며, 이 항목에는 그 단계의 목표 온도를 넣는다. | [Double] 930 | 1 |
| [Prop] SoakingTimeSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoakingTimeSetpoint/1/0 소킹(목표 온도에서 유지) 시간 설정값을 나타낸다. 온도에 도달한 뒤 유지하도록 계획한 시간으로, 승온에 걸리는 시간과 구분한다. | [Duration] PT2H | 1 |
| [Prop] HeatUpRateSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeatUpRateSetpoint/1/0 승온 속도 설정값을 나타낸다. 얼마나 빠르게 온도를 올릴지 정한 값으로, 시간당 또는 분당 온도 변화 단위를 함께 확인한다. | [Double] 8 | 1 |
| [Prop] TemperingTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperingTemperatureSetpoint/1/0 템퍼링(뜨임: 담금질한 강을 다시 가열·유지한 뒤 냉각하여 깨지기 쉬운 성질과 내부 응력을 줄이고 경도·인성을 조절하는 후속 열처리)을 수행할 목표 온도이다. 현재 열처리로 내부의 측정 온도와 구분한다. 해당 공정에서 뜨임을 수행할 때 적용하는 온도 목표이며 재질과 요구 품질에 맞춰 정한다. | [Double] 180 | 1 |
| [Prop] TemperingTimeSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperingTimeSetpoint/1/0 템퍼링(뜨임) 단계에서 작업물을 목표 온도로 유지하도록 설정한 시간이다. 목표 온도는 TemperingTemperatureSetpoint에서 지정한다. 뜨임 단계가 계획한 유지 시간을 채웠는지 판단할 때 실제 경과 시간과 비교한다. | [Duration] PT2H | 1 |

표 131 Submodel Element Collection 'AtmosphereQuenchAndProtectionTargets'

| idShort: | AtmosphereQuenchAndProtectionTargets |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereQuenchAndProtectionTargets/1/0 |  |  |
| Parent: | ThermalRecipe |  |  |
| Explanation: | - | 가스 분위기와 빠른 냉각, 과열 경보의 목표 조건을 정하는 정보이다. 카본 포텐셜·가스 유량, 오일 온도·냉각 지연·유지 시간, 경보 기준을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] CarbonPotentialSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CarbonPotentialSetpoint/1/0 공정에서 적용할 카본 포텐셜 목표값이다. 침탄 분위기의 탄소 공급 수준을 어떤 목표로 제어할지 정한 값이다. | [Double] 0.90 | 1 |
| [Prop] AtmosphereGasFlowSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereGasFlowSetpoint/1/0 분위기 가스 유량 설정값을 나타낸다. 열처리로 안으로 공급할 가스 양의 목표로, 실제 측정 유량과 비교한다. | [Double] 20 | 1 |
| [Prop] QuenchOilTemperatureSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchOilTemperatureSetpoint/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 오일 온도 설정값을 나타낸다. 빠른 냉각에 사용할 오일의 목표 온도로, 열처리로 내부 가열 온도와 구분한다. | [Double] 80 | 1 |
| [Prop] QuenchDelaySetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchDelaySetpoint/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 지연 시간 설정값을 나타낸다. 가열 후 빠른 냉각을 시작하기까지 허용하거나 계획한 지연 시간을 뜻한다. | [Duration] PT30S | 1 |
| [Prop] QuenchTimeSetpoint | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuenchTimeSetpoint/1/0 퀜칭(빠른 냉각) 시간 설정값을 나타낸다. 퀜칭 단계에서 냉각을 진행하도록 정한 시간으로, 냉각 시작 전 지연 시간과 구분한다. | [Duration] PT10M | 1 |
| [Prop] OverTemperatureAlarmThreshold | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverTemperatureAlarmThreshold/1/0 과열 경보 기준을 나타낸다. 어느 온도에서 과열 경보를 판단할지 정하는 기준이며 정상 가열 목표 온도와 구분한다. | [Double] 970 | 1 |

표 132 Submodel Element Collection 'AtmosphereConsumables'

| idShort: | AtmosphereConsumables |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereConsumables/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessParameters |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 내부의 가스 환경을 만들거나 기존 가스를 바꾸는 데 사용하는 가스들을 모은 묶음이다. 분위기 형성용 가스와 탄소 공급 보충용 가스는 AtmosphereFormationGases에서, 퍼지용 질소는 PurgeGases에서 관리한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] AtmosphereFormationGases | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereFormationGases/1/0 열처리에 필요한 가스 환경을 만들고 탄소 공급을 보충하는 가스들을 모은 묶음이다. 흡열형 분위기 가스와 농화 가스를 포함하며, 내부 가스를 밀어내는 퍼지용 가스와 용도를 구분한다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SMC] PurgeGases | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PurgeGases/1/0 열처리로 내부의 기존 가스를 밀어내고 바꾸는 퍼지 작업용 가스를 모은 묶음이다. 이 참조모델에서는 질소를 사용하며, 열처리 분위기 형성이나 탄소 공급용 가스와 구분한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 133 Submodel Element Collection 'AtmosphereFormationGases'

| idShort: | AtmosphereFormationGases |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AtmosphereFormationGases/1/0 |  |  |
| Parent: | AtmosphereConsumables |  |  |
| Explanation: | - | 열처리에 필요한 가스 환경을 만들고 탄소 공급을 보충하는 가스들을 모은 묶음이다. 흡열형 분위기 가스와 농화 가스를 포함하며, 내부 가스를 밀어내는 퍼지용 가스와 용도를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] EndothermicGasConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndothermicGasConsumable/1/0 흡열형 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스(RX, 소모품)을 나타낸다. 열처리 분위기를 만드는 데 공급하는 가스의 종류로, 처리 대상 작업물과 구분한다. | [String] ENDOGAS-RX-001 | 1 |
| [Prop] EnrichingGasConsumable | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnrichingGasConsumable/1/0 열처리 분위기의 탄소 공급 수준을 조절하기 위해 추가로 넣는 농화 가스이다. 탄화수소 가스 등 어떤 종류를 사용하는지 확인한다. | [String] PROPANE-ENRICH-001 | 1 |

표 134 Submodel Element Collection 'PurgeGases'

| idShort: | PurgeGases |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PurgeGases/1/0 |  |  |
| Parent: | AtmosphereConsumables |  |  |
| Explanation: | - | 열처리로 내부의 기존 가스를 밀어내고 바꾸는 퍼지 작업용 가스를 모은 묶음이다. 이 참조모델에서는 질소를 사용하며, 열처리 분위기 형성이나 탄소 공급용 가스와 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] NitrogenPurgeUtility | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NitrogenPurgeUtility/1/0 열처리로 내부의 기존 가스를 밀어내고 바꾸는 퍼지 작업에 사용하는 질소 공급을 나타낸다. 열처리 대상 작업물이나 탄소 공급용 가스와 용도를 구분한다. | [String] NITROGEN-001 | 1 |

4. ResourceParameters

표 135 Submodel Element Collection 'ResourceParameters'

| idShort: | ResourceParameters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | - | 설정한 공정을 수행하는 데 필요한 장치 조건을 모아 놓은 정보이다. 측정용 센서와 가열·순환·냉각·장입 장치를 구분하여 확보 여부를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] FurnaceResourceRequirements | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceResourceRequirements/1/0 열처리 작업에 필요한 측정 장치와 동작 장치를 모아 놓은 묶음이다. 온도·분위기·유량을 측정하는 자원과 열·가스·작업물을 움직이는 자원을 나누어 본다. | [-] 2 elements | 1 |

표 136 Submodel Element Collection 'FurnaceResourceRequirements'

| idShort: | FurnaceResourceRequirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FurnaceResourceRequirements/1/0 |  |  |
| Parent: | ResourceParameters |  |  |
| Explanation: | - | 열처리 작업에 필요한 측정 장치와 동작 장치를 모아 놓은 묶음이다. 온도·분위기·유량을 측정하는 자원과 열·가스·작업물을 움직이는 자원을 나누어 본다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] MeasurementResources | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementResources/1/0 공정 조건을 확인하기 위해 필요한 측정 장치의 목록이다. 온도 센서, 카본 포텐셜 프로브와 가스 유량 센서를 확인한다. | [-] 3 elements | 1 |
| [SMC] ActuationResources | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActuationResources/1/0 공정에서 실제로 열을 공급하고 가스·작업물을 움직이는 장치 정보이다. 순환팬·가열부·냉각부·장입 운반 장치를 확인한다. | [-] 4 elements | 1 |

표 137 Submodel Element Collection 'MeasurementResources'

| idShort: | MeasurementResources |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementResources/1/0 |  |  |
| Parent: | FurnaceResourceRequirements |  |  |
| Explanation: | - | 공정 조건을 확인하기 위해 필요한 측정 장치의 목록이다. 온도 센서, 카본 포텐셜 프로브와 가스 유량 센서를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] RequiredTemperatureSensor | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredTemperatureSensor/1/0 이 공정에 필요한 온도 센서의 종류를 나타낸다. 열전대처럼 온도를 측정하는 장치가 공정에서 요구하는 조건을 갖추었는지 확인한다. | [String] Thermocouple01 | 1 |
| [Prop] RequiredCarbonProbe | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCarbonProbe/1/0 열처리로 내부 가스의 탄소 공급 수준인 카본 포텐셜을 파악하는 데 필요한 측정 장치이다. 이 공정에서 요구하는 산소 프로브의 종류와 조건을 확인한다. | [String] OxygenProbe01 | 1 |
| [Prop] RequiredAtmosphereFlowSensor | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredAtmosphereFlowSensor/1/0 요구 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 가스 유량 센서를 나타낸다. 가스가 계획한 양만큼 흐르는지 확인하기 위해 필요한 유량 측정 장치를 뜻한다. | [String] FlowSensor01 | 1 |

표 138 Submodel Element Collection 'ActuationResources'

| idShort: | ActuationResources |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActuationResources/1/0 |  |  |
| Parent: | FurnaceResourceRequirements |  |  |
| Explanation: | - | 공정에서 실제로 열을 공급하고 가스·작업물을 움직이는 장치 정보이다. 순환팬·가열부·냉각부·장입 운반 장치를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] RequiredRecirculationFan | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredRecirculationFan/1/0 요구 분위기(열처리로 안의 가스 상태) 순환팬을 나타낸다. 열처리로 내부 가스와 열을 순환시키기 위해 공정에서 요구하는 팬을 나타낸다. | [String] RecirculationFan01 | 1 |
| [Prop] RequiredHeatingSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredHeatingSystem/1/0 요구 가열 시스템을 나타낸다. 공정에 필요한 열을 공급하는 장치를 확인하여 설비가 요구 조건을 갖추었는지 비교한다. | [String] HeatingSystem01 | 1 |
| [Prop] RequiredQuenchSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredQuenchSystem/1/0 요구 퀜칭(빠른 냉각) 시스템을 나타낸다. 가열 뒤 빠른 냉각을 수행하는 데 필요한 장치 구성을 확인한다. | [String] QuenchSystem01 | 1 |
| [Prop] RequiredChargeCar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredChargeCar/1/0 작업물을 열처리로 안에 넣고 꺼내기 위해 필요한 운반 장치를 나타낸다. 장입용 운반차가 공정의 작업물 이동 조건에 맞는지 확인한다. | [String] ChargeCar01 | 1 |

5. ProcessBoM

표 139 Submodel Element Collection 'ProcessBoM'

| idShort: | ProcessBoM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 |  |  |
| Parent: | Process__00__ |  |  |
| Explanation: | - | 공정에 투입되는 제품 또는 반제품을 정리한 정보이다. 본 모델에서는 열처리 대상 작업물을 포함하며 가스 입력은 ProcessParameters 아래에서 관리한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] BatchMaterialInputs | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchMaterialInputs/1/0 한 배치에서 열처리할 작업물 또는 반제품을 모아 놓은 묶음이다. WorkpieceInputs 아래에서 처리 대상 부품을 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 140 Submodel Element Collection 'BatchMaterialInputs'

| idShort: | BatchMaterialInputs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchMaterialInputs/1/0 |  |  |
| Parent: | ProcessBoM |  |  |
| Explanation: | - | 한 배치에서 열처리할 작업물 또는 반제품을 모아 놓은 묶음이다. WorkpieceInputs 아래에서 처리 대상 부품을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] WorkpieceInputs | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceInputs/1/0 열처리를 받기 위해 투입하는 소재나 부품의 정보이다. 가열·가스 조건을 만드는 소모품과 구분하여 작업 대상을 확인한다. | [-] 1 elements | 1 |

표 141 Submodel Element Collection 'WorkpieceInputs'

| idShort: | WorkpieceInputs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceInputs/1/0 |  |  |
| Parent: | BatchMaterialInputs |  |  |
| Explanation: | - | 열처리를 받기 위해 투입하는 소재나 부품의 정보이다. 가열·가스 조건을 만드는 소모품과 구분하여 작업 대상을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] WorkpieceMaterialInput | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceMaterialInput/1/0 소재(투입 부품)을 나타낸다. 열처리를 받기 위해 실제 공정에 투입되는 소재나 부품을 표시한다. | [String] STEEL-SCM420-001 | 1 |

사. PredictiveMaintenance 서브모델

그림 25 PredictiveMaintenance 개념도

그림 26 PredictiveMaintenance 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Predictive Maintenance 1.0

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

수명 예측에 필요한 지표와 알림 기준을 표현한다. 예시 9000 h는 검증된 장비 수명이 아니다. BoundaryValueRange는 공식 JSON의 Property 형식을 유지하여 상한만 넣고 전체 구간은 설명에 보존하였다. 선택형 전기 발열체(전기로 열을 만드는 부품) 지표는 해당 옵션이 있는 장비에서 해석한다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: RemainingUsefulLifePrediction의 잔여수명·예상 종료 시각·신뢰구간, 경계조건 목록, 예측모델 정보와 알림 구조를 유지한다. 표준의 수명 예측 정보 교환을 열처리로 부품 상태와 정비 필요성 검토에 적용한다.

• 값 변경·반복 확장: 원본의 경계조건 예시를 전류·진동·레토르트 두께·베어링 온도·내화물 부하·발열체 산화·열부하 보정의 7건으로 구성하였다. 잔여수명·단위·시작값·설명과 사전 알림값을 열처리로용 예시로 바꾸었으며, 새 표준 외 요소는 추가하지 않았다.

• 제외: PredictionModelInformation/SMAIModelNamePlate 참조는 사용하지 않았다. DriftInfoAIModel은 모든 경계조건에서 제외하고, MeanValue, Standarddeviation, Skewness는 통계 예시가 있는 앞의 4개 측정 조건에만 두었다. 뒤의 3개 보정·부하 조건에는 해당 선택 항목을 넣지 않았다.

• 원본 예외와 해석: BoundaryValueRange는 표준 JSON의 Property 형식을 유지한다. 원본 CD의 자료형·연결 불일치는 자체 정의 항목의 오류와 구분하여 관리한다. 예시 수명과 알림 기준은 실제 고장 데이터로 검증된 결과가 아니므로 현장 적용 전에 모델·임계값을 검증한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 142 Submodel 'PredictiveMaintenance'

| idShort: | PredictiveMaintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 부품 상태를 바탕으로 앞으로 사용할 수 있는 기간을 예측하고 정비를 검토하는 정보이다. 예측 수명·적용 조건·모델 설명·사전 알림을 함께 읽어 결과를 해석한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] RemainingUsefulLifePrediction | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 수명 예측 결과와 그 결과를 해석하는 데 필요한 정보를 모아 놓은 묶음이다. 잔여수명과 예상 종료 시각, 불확실성 범위, 입력 조건·모델·알림 기준을 함께 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |

표 143 Submodel Element Collection 'RemainingUsefulLifePrediction'

| idShort: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |  |  |
| Parent: | PredictiveMaintenance |  |  |
| Explanation: | - | 수명 예측 결과와 그 결과를 해석하는 데 필요한 정보를 모아 놓은 묶음이다. 잔여수명과 예상 종료 시각, 불확실성 범위, 입력 조건·모델·알림 기준을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Ent] RemainingUsefulLifetime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 앞으로 남아 있다고 예측한 사용량을 표현하는 정보이다. 남은 값과 단위, 이미 사용한 누적량 및 예측 기준 시각을 함께 확인하여 숫자의 의미를 구분한다. | [-] - | 1 |
| [Prop] RemainingUsfulLifeDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 수명이 끝날 것으로 예상하는 날짜와 시각의 예시이다. 예측 결과를 달력 시각으로 표현한 값으로, 앞으로 남은 시간 길이와 구분한다. | [DateTime] 2027-07-06T09:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Range] ConfidenceInterval | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 남은 수명의 예상 하한과 상한이다. 예측의 불확실성을 범위로 나타내므로 대표 잔여수명 값과 함께 확인한다. | [-] 7800 .. 10200 | 1 |
| [SML] ListRULBoundaryConditions | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 수명 예측에 관련된 상태 지표와 적용 조건을 모아 놓은 목록이다. 전류·진동·벽 두께·온도 등의 지표별 단위·범위·모델 사용 여부를 확인한다. | [-] 7 elements | 1 |
| [SMC] PredictionModelInformation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 잔여수명을 어떤 방식으로 계산하는지 알려 주는 모델 정보이다. 모델 유형과 입력 신호·예측 방식에 대한 설명을 함께 읽는다. | [-] 2 elements | 1 |
| [SML] ListPreAlerts | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 예측한 사용 가능 시간이 끝나기 전에 정비를 준비하도록 알리는 목록이다. 알림 문구와 남은 수명 기준을 함께 확인한다. | [-] 1 elements | 0..1 |
| [SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 예측한 사용 가능 시간이 끝났을 때의 알림 정보이다. 안내 문구와 정비 필요 상태를 확인하여 후속 점검 내용을 검토한다. | [-] 2 elements | 0..1 |

표 144 Submodel Element Entity 'RemainingUsefulLifetime'

| idShort: | RemainingUsefulLifetime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Entity |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 앞으로 남아 있다고 예측한 사용량을 표현하는 정보이다. 남은 값과 단위, 이미 사용한 누적량 및 예측 기준 시각을 함께 확인하여 숫자의 의미를 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] IndicationType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 수명을 운전시간 등 어떤 기준으로 나타내는지 적는다. 예측 수명을 시간이나 사용 횟수 중 무엇으로 셌는지 알려 주므로 숫자와 단위를 함께 읽는다. | [String] operating hours | 1 |
| [Prop] DurationValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 예측 기준시점부터 남아 있는 사용 가능 시간이다. 예시에서 9000과 단위 h는 예측 시점 이후 9000시간의 잔여수명을 뜻한다. | [Double] 9000 | 1 |
| [Prop] EngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 수명을 나타내는 단위이다. h는 시간이다. 수명 숫자를 시간·횟수 중 어떤 크기로 읽을지 정하므로 DurationValue와 함께 확인한다. | [String] h | 1 |
| [Prop] StartValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 수명 예측을 시작할 때의 누적 사용량이다. 이미 사용한 양의 기준으로, 앞으로 남아 있다고 예측한 DurationValue와 구분한다. | [Double] 24800 | 1 |
| [Prop] StartDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 수명 예측의 기준 시각이다. 어느 시점의 상태를 바탕으로 수명을 예측했는지 알려 주어 이후 기록과 비교할 수 있다. | [DateTime] 2026-06-26T09:00:00+09:00 | 0..1 |
| [Prop] Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 수명 예측 대상과 예측 결과를 해석하는 기준을 설명한다. 대상 부품, 사용 이력과 예상 잔여수명의 관계를 함께 읽어 숫자의 뜻을 이해하도록 돕는다. | [String] 대표 예측 대상은 배치형열처리로의 순환팬 베어링과 발열체임. 잔여수명 예측 시작시점의 누적 열처리로 운전시간은 24800 h이고, 순환팬 베어링 진동 RMS·모터 전류 변화와 발열체 산화·저항 상승 추세를 기반으로 예측된 잔여수명은 9000 h임. 따라서 예상 정비·교체 기준은 누적 운전시간 33800 h임. 로 내화물과 머플·리토트는 별도의 RULCondition으로 모니터링함. | 0..1 |

표 145 Submodel Element List 'ListRULBoundaryConditions'

| idShort: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 수명 예측에 관련된 상태 지표와 적용 조건을 모아 놓은 목록이다. 전류·진동·벽 두께·온도 등의 지표별 단위·범위·모델 사용 여부를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 가열 발열체 전류에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 순환팬 베어링 진동에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 리토트 벽 두께에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 팬 베어링 온도에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 9 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 내화물 열화·부하 지수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 5 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 발열체 산화 보정 계수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 5 elements | 1..* |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 열부하 보정 계수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. | [-] 5 elements | 1..* |

표 146 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 가열 발열체 전류에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] HeatingElementCurrentActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 320.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] A | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 데이터 특성이 바뀐 정도를 나타내는 예시이다. 같은 값을 하한과 상한에 넣었다. 예측에 사용하던 데이터와 현재 데이터의 차이를 검토하는 정보이며 고장 발생 여부 자체를 뜻하지 않는다. | [-] 0.07 .. 0.07 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표의 평균값이다. 여러 측정값의 대표적인 수준을 파악하여 현재 값이나 조건 범위와 비교한다. | [Double] 250.0 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 값이 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는지 나타낸다. 같은 평균이라도 값의 흔들림이 얼마나 큰지 구분하는 데 사용한다. | [Double] 22.0 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 값의 분포가 한쪽으로 치우친 정도이다. 높은 값 또는 낮은 값 쪽으로 분포가 더 길게 늘어지는지 살펴보는 통계값이다. | [Double] -0.40 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] Heating-element load-current band within which the RUL model stays valid; a sustained drop at fixed voltage indicates element oxidation, rising resistance or hot-spot burnout. Valid interval: [180.0, 320.0] A. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 147 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[1])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 순환팬 베어링 진동에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] FanBearingVibrationRMS | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 7.1 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] mm/s | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 데이터 특성이 바뀐 정도를 나타내는 예시이다. 같은 값을 하한과 상한에 넣었다. 예측에 사용하던 데이터와 현재 데이터의 차이를 검토하는 정보이며 고장 발생 여부 자체를 뜻하지 않는다. | [-] 0.10 .. 0.10 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표의 평균값이다. 여러 측정값의 대표적인 수준을 파악하여 현재 값이나 조건 범위와 비교한다. | [Double] 2.8 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 값이 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는지 나타낸다. 같은 평균이라도 값의 흔들림이 얼마나 큰지 구분하는 데 사용한다. | [Double] 0.8 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 값의 분포가 한쪽으로 치우친 정도이다. 높은 값 또는 낮은 값 쪽으로 분포가 더 길게 늘어지는지 살펴보는 통계값이다. | [Double] 0.9 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] Recirculation-fan bearing vibration velocity RMS range (ISO 10816 zones A-C) over which degradation features track monotonically with remaining life. Valid interval: [1.0, 7.1] mm/s. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 148 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[2])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 리토트 벽 두께에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] RetortWallThicknessActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 10.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] mm | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 데이터 특성이 바뀐 정도를 나타내는 예시이다. 같은 값을 하한과 상한에 넣었다. 예측에 사용하던 데이터와 현재 데이터의 차이를 검토하는 정보이며 고장 발생 여부 자체를 뜻하지 않는다. | [-] 0.05 .. 0.05 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표의 평균값이다. 여러 측정값의 대표적인 수준을 파악하여 현재 값이나 조건 범위와 비교한다. | [Double] 8.5 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 값이 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는지 나타낸다. 같은 평균이라도 값의 흔들림이 얼마나 큰지 구분하는 데 사용한다. | [Double] 0.6 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 값의 분포가 한쪽으로 치우친 정도이다. 높은 값 또는 낮은 값 쪽으로 분포가 더 길게 늘어지는지 살펴보는 통계값이다. | [Double] -0.5 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] Residual alloy retort/muffle (and radiant-tube) wall-thickness band; a sustained decline reflects high-temperature oxidation/creep that depletes the wall allowance and shortens furnace service life. Valid interval: [3.0, 10.0] mm. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 149 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[3])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 팬 베어링 온도에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] BearingTemperatureActual | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] false | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 90.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] °C | 1 |
| [Range] DriftInfoAIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 데이터 특성이 바뀐 정도를 나타내는 예시이다. 같은 값을 하한과 상한에 넣었다. 예측에 사용하던 데이터와 현재 데이터의 차이를 검토하는 정보이며 고장 발생 여부 자체를 뜻하지 않는다. | [-] 0.06 .. 0.06 | 0..1 |
| [Prop] MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 해당 지표의 평균값이다. 여러 측정값의 대표적인 수준을 파악하여 현재 값이나 조건 범위와 비교한다. | [Double] 55.0 | 0..1 |
| [Prop] Standarddeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 값이 평균 주변에 얼마나 퍼져 있는지 나타낸다. 같은 평균이라도 값의 흔들림이 얼마나 큰지 구분하는 데 사용한다. | [Double] 7.0 | 0..1 |
| [Prop] Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 값의 분포가 한쪽으로 치우친 정도이다. 높은 값 또는 낮은 값 쪽으로 분포가 더 길게 늘어지는지 살펴보는 통계값이다. | [Double] 0.7 | 0..1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] Fan bearing temperature window used as an alarm guard; persistent excursions above the upper bound indicate lubricant degradation or excessive friction. Valid interval: [30.0, 90.0] °C. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 150 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[4])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 내화물 열화·부하 지수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] RefractoryDegradationLoadIndex | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 1.0 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] 누적 부하·열화 진행을 종합한 지수. 예시 관측값 0.58. Valid interval: [0.0, 1.0] 1. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 151 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[5])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 발열체 산화 보정 계수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] HeatingElementOxidationFactor | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 1.5 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] 마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.18. Valid interval: [1.0, 1.5] 1. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 152 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListRULBoundaryConditions/[6])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |  |  |
| Parent: | ListRULBoundaryConditions |  |  |
| Explanation: | - | ListRULBoundaryConditions 목록의 수명 예측 조건 한 건인 RULCondition에 해당한다. 열부하 보정 계수에 관한 수명 예측 조건을 모아 놓은 정보이다. 모델 입력으로 쓰는지와 단위·유효 범위를 확인하고, 통계값이 있는 경우 해당 지표의 분포도 함께 살펴본다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ConditionName | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 수명 예측에 사용하는 상태 지표 이름이다. 전류·진동·벽 두께 등 어느 상태 지표에 대한 조건인지 구분하는 이름이다. | [String] ThermalLoadCorrectionFactor | 1 |
| [Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 지표를 예측 모델 입력으로 사용하는지 나타낸다. 조건을 기록만 하는지 실제 예측 계산에 쓰는지 구분하는 데 사용한다. | [Boolean] true | 1 |
| [Prop] BoundaryValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측이 유효한 범위의 상한을 담는다. 전체 범위는 BoundaryDescription에 적혀 있다. 이 모델은 단일 값에 상한을 저장하므로 하한까지 확인하려면 BoundaryDescription을 함께 읽는다. | [Double] 1.5 | 1 |
| [Prop] BoundaryEngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 단위이다. 전류 A, 진동 mm/s 등 조건값이 무엇을 측정한 수치인지 알려 주는 단위이다. | [String] 1 | 1 |
| [Prop] BoundaryDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 지표의 뜻과 예측이 유효한 전체 범위를 설명한다. 단위·하한·상한·적용 의미를 함께 설명하여 단일 경계값만 보고 범위를 오해하지 않도록 한다. | [String] 마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.10. Valid interval: [1.0, 1.5] 1. Upper-bound storage in BoundaryValueRange is a project convention, not an IDTA requirement. | 0..1 |

표 153 Submodel Element Collection 'PredictionModelInformation'

| idShort: | PredictionModelInformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 잔여수명을 어떤 방식으로 계산하는지 알려 주는 모델 정보이다. 모델 유형과 입력 신호·예측 방식에 대한 설명을 함께 읽는다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] ModelType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 수명 예측 모델의 유형이다. 물리 원리·데이터 기반·혼합 방식 중 어떤 유형인지 구분하여 예측 결과의 성격을 이해한다. | [String] ModelTypeHybrid | 1 |
| [Prop] ModelDescription | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 어떤 지표와 방법으로 수명을 예측하는지 설명한다. 어떤 신호를 입력으로 쓰고 어떻게 남은 수명을 추정하는지 풀어 설명한다. | [String] Hybrid RUL model combining a physics-based element-oxidation and fan-bearing fatigue model with a data-driven gradient-boosted regressor trained on heating-element current, fan-bearing vibration RMS and retort wall-thickness trends; the physical model bounds extrapolation while the data-driven layer captures site-specific degradation dynamics. 하이브리드 RUL 모델 특징량 기여도(중요도): FanVibrationRMS:0.40, HeatingElementCurrent:0.35, RetortWallThickness:0.25 | 0..1 |

표 154 Submodel Element List 'ListPreAlerts'

| idShort: | ListPreAlerts |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementList |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 예측한 사용 가능 시간이 끝나기 전에 정비를 준비하도록 알리는 목록이다. 알림 문구와 남은 수명 기준을 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 수명 종료 전에 알릴 사전 경보 한 건의 정보이다. 남은 수명 기준과 사용자에게 보여 줄 점검 안내 문구를 함께 확인한다. | [-] 2 elements | 0..* |

표 155 Submodel Element Collection '목록 요소' (ListPreAlerts/[0])

| idShort: | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 |  |  |
| Parent: | ListPreAlerts |  |  |
| Explanation: | - | ListPreAlerts 목록의 사전 경보 한 건에 해당한다. 수명 종료 전에 알릴 사전 경보 한 건의 정보이다. 남은 수명 기준과 사용자에게 보여 줄 점검 안내 문구를 함께 확인한다. idShort가 없어 -로 표시한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] PreAlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 정비 시점에 가까워질 때 보여줄 알림 문구이다. 남은 수명이 사전 기준에 가까워졌을 때 준비할 점검 내용을 사람이 읽을 수 있게 안내한다. | [String] Pre-alert: predicted remaining useful life of the furnace recirculation fan / heating elements has dropped below 1200 h. Schedule a fan bearing / heating element inspection and retort wall-thickness check at the next planned stop. | 0..1 |
| [Prop] PreAlertValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 사전 알림을 검토할 남은 수명의 기준이다. 잔여수명이 이 기준에 도달하는지 비교하여 사전 알림을 검토하며 수명 자체의 전체 길이와 구분한다. | [Double] 1200 | 1 |

표 156 Submodel Element Collection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'

| idShort: | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |  |  |
| Parent: | RemainingUsefulLifePrediction |  |  |
| Explanation: | - | 예측한 사용 가능 시간이 끝났을 때의 알림 정보이다. 안내 문구와 정비 필요 상태를 확인하여 후속 점검 내용을 검토한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] AlertMessage | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 남은 수명을 초과했을 때 보여줄 알림 문구이다. 예측한 사용 가능 시간이 끝났을 때 필요한 확인이나 조치를 알리는 문구이다. | [String] Alert: the furnace has reached the end of its remaining usable life. Stop heat treatment and replace the affected recirculation-fan bearing / heating elements and inspect the degraded retort/muffle before resuming production to avoid unplanned failure. | 0..1 |
| [Prop] MaintenanceRequired | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 정비가 필요한지 나타내는 예시 상태이다. 정비 필요 상태를 표시하는 값이며 이 항목만으로 정비 작업이 자동 실행되는 것은 아니다. | [Boolean] false | 1 |

아. PVM 서브모델

그림 27 PVM 개념도

그림 28 PVM 주요 구조 UML diagram

○ 외부 참조모델: IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation 1.0

○ 서브모델 및 주요 구성요소 특징

PVM은 생산 지표를 계산할 때 쓰는 시간·수량 변수이다. 각 변수의 표준 구조는 key, currentValue, comment이다. PRI는 부품 1개 기준 PT45S이며 배치 6시간을 목표 수량 480개로 나눈 예시이다. 서로 겹칠 수 있는 시간 범주를 단순히 모두 합산하지 않는다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

• 유지: 선택한 15개 생산 변수의 표준 묶음과 key, currentValue, comment 구조, semanticId를 유지한다. 생산 KPI 계산용 원천 변수를 제공하는 표준 목적을 열처리로의 시간 사용과 생산·품질 수량 비교에 적용한다.

• 값 변경·추가: 시간·수량·집계 범위 설명을 배치형 열처리로 예시로 바꾸었다. PlannedRuntimePerItem은 부품 1개 기준 PT45S이며 집계 기준을 comment에 적었다. 자체 정의 요소는 추가하지 않았다.

• 제외: 작업자 시간인 ActualPersonnelWorkTime, ActualPersonnelAttendanceTime과 대기·장비 간 이송 시간인 ActualQueuingTime, ActualTransportTime은 이 예시에서 제외하였다. 표준의 선택 항목이므로 해당 집계 데이터가 확보되면 추가할 수 있다.

• 입력·갱신: 생산관리 담당자는 집계 기간 시작 전에 MES의 계획 가동시간과 부품당 목표 시간을 제공한다. 실적 수집 프로그램은 제어기 상태·배치 종료 이력과 생산 수량을 같은 기간으로 집계하고, 품질 담당자가 확정한 양품·불량·재작업·검사 수량과 함께 집계 종료 또는 승인된 정정 시 갱신한다. 입력 출처와 기간은 각 comment에 기록하여 서로 겹치는 시간을 중복 합산하지 않는다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 157 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'

| idShort: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | Submodel |  |  |
| semanticId: | https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0 |  |  |
| Parent: | - |  |  |
| Explanation: | - | 생산 지표 계산에 쓰는 시간과 수량을 같은 기준으로 정리한 정보이다. 계획·실제 시간과 생산·양품·불량·재작업 수량을 구분하고 집계 기간을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [SMC] PlannedBusyTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime 장비를 사용하도록 계획한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 실제 사용 시간과 비교할 기준이며 계획에서 제외한 시간의 범위를 함께 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitBusyTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime 장비가 실제로 사용된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 실제 생산 시간과 준비·정지 등 포함된 시간의 범위를 구분하여 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualProductionTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime 실제 생산에 해당하는 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 장비 전체 사용 시간과 구분하고 생산 시간으로 집계한 구간을 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitProcessingTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime 장비가 실제 가공을 수행한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 준비나 대기 시간을 포함하는 다른 시간 변수와 구분해 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitSetupTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime 작업을 시작하거나 전환하기 위해 실제로 준비한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 이 모델의 설명에서는 장입과 분위기 퍼지 등 준비 작업의 집계 범위를 확인할 수 있다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitDownTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime 장비가 가동 불가로 분류된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 정지 원인과 집계 기준을 확인하여 지연이나 준비 시간과 중복 계산하지 않게 한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualUnitDelayTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime 작업 진행이 지연된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 어떤 지연을 포함했는지 확인하고 가동 불가 시간과 구분한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ActualOrderExecutionTime | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime 해당 작업 지시를 수행하는 데 실제로 걸린 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 장비의 개별 가공 시간과 구분하여 작업 지시의 시작·종료 범위를 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] PlannedRuntimePerItem | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit 부품 한 개당 계획한 환산 처리 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 이 모델에서는 배치 시간과 목표 부품 수를 이용한 예시이므로 배치 전체 시간과 구분한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ProducedQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity 집계 기간에 생산한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 양품·불량·재작업 수량과 비교할 때 동일한 기간과 대상 부품을 사용한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] GoodQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity 양품으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 전체 생산 수량 중 어떤 판정 기준을 충족한 부품인지 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ScrapQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity 폐기 대상으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 수정 후 다시 사용할 수 있는 재작업 대상 수량과 구분한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] ReworkQuantity | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity 재작업 대상으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 완전히 폐기한 수량이나 이미 양품 처리한 수량과 중복되지 않도록 집계 기준을 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] GoodPart | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart 검사에서 합격한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 전체 생산 기준 양품 수량과 같은 대상인지 검사 범위를 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |
| [SMC] InspectedPart | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart 검사를 수행한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 검사 합격 수와 비교할 때 같은 검사 대상과 기간을 사용하는지 확인한다. | [-] 3 elements | 0..1 |

표 158 Submodel Element Collection 'PlannedBusyTime'

| idShort: | PlannedBusyTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 장비를 사용하도록 계획한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 실제 사용 시간과 비교할 기준이며 계획에서 제외한 시간의 범위를 함께 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 장비를 사용하도록 계획한 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] PBT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 장비를 사용하도록 계획한 시간의 현재 저장값이다. 실제 사용 시간과 비교할 기준이며 계획에서 제외한 시간의 범위를 함께 확인한다. | [Duration] PT22H | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 장비를 사용하도록 계획한 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 실제 사용 시간과 비교할 기준이며 계획에서 제외한 시간의 범위를 함께 확인한다. | [-] Planned busy time per shift Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 159 Submodel Element Collection 'ActualUnitBusyTime'

| idShort: | ActualUnitBusyTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 장비가 실제로 사용된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 실제 생산 시간과 준비·정지 등 포함된 시간의 범위를 구분하여 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 장비가 실제로 사용된 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] AUBT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 장비가 실제로 사용된 시간의 현재 저장값이다. 실제 생산 시간과 준비·정지 등 포함된 시간의 범위를 구분하여 확인한다. | [Duration] PT21H30M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 장비가 실제로 사용된 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 실제 생산 시간과 준비·정지 등 포함된 시간의 범위를 구분하여 확인한다. | [-] Actual unit busy time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 160 Submodel Element Collection 'ActualProductionTime'

| idShort: | ActualProductionTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 실제 생산에 해당하는 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 장비 전체 사용 시간과 구분하고 생산 시간으로 집계한 구간을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 실제 생산에 해당하는 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] APT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 실제 생산에 해당하는 시간의 현재 저장값이다. 장비 전체 사용 시간과 구분하고 생산 시간으로 집계한 구간을 확인한다. | [Duration] PT20H48M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 실제 생산에 해당하는 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 장비 전체 사용 시간과 구분하고 생산 시간으로 집계한 구간을 확인한다. | [-] Actual production time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 161 Submodel Element Collection 'ActualUnitProcessingTime'

| idShort: | ActualUnitProcessingTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 장비가 실제 가공을 수행한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 준비나 대기 시간을 포함하는 다른 시간 변수와 구분해 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 장비가 실제 가공을 수행한 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] AUPT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 장비가 실제 가공을 수행한 시간의 현재 저장값이다. 준비나 대기 시간을 포함하는 다른 시간 변수와 구분해 확인한다. | [Duration] PT20H30M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 장비가 실제 가공을 수행한 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 준비나 대기 시간을 포함하는 다른 시간 변수와 구분해 확인한다. | [-] Actual unit processing time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 162 Submodel Element Collection 'ActualUnitSetupTime'

| idShort: | ActualUnitSetupTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 작업을 시작하거나 전환하기 위해 실제로 준비한 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 이 모델의 설명에서는 장입과 분위기 퍼지 등 준비 작업의 집계 범위를 확인할 수 있다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 작업을 시작하거나 전환하기 위해 실제로 준비한 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] AUST | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 작업을 시작하거나 전환하기 위해 실제로 준비한 시간의 현재 저장값이다. 이 모델의 설명에서는 장입과 분위기 퍼지 등 준비 작업의 집계 범위를 확인할 수 있다. | [Duration] PT48M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 작업을 시작하거나 전환하기 위해 실제로 준비한 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 이 모델의 설명에서는 장입과 분위기 퍼지 등 준비 작업의 집계 범위를 확인할 수 있다. | [-] Actual unit setup time (charge loading & atmosphere purge) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 163 Submodel Element Collection 'ActualUnitDownTime'

| idShort: | ActualUnitDownTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 장비가 가동 불가로 분류된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 정지 원인과 집계 기준을 확인하여 지연이나 준비 시간과 중복 계산하지 않게 한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 장비가 가동 불가로 분류된 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] ADOT | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 장비가 가동 불가로 분류된 시간의 현재 저장값이다. 정지 원인과 집계 기준을 확인하여 지연이나 준비 시간과 중복 계산하지 않게 한다. | [Duration] PT54M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 장비가 가동 불가로 분류된 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 정지 원인과 집계 기준을 확인하여 지연이나 준비 시간과 중복 계산하지 않게 한다. | [-] Actual unit down time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 164 Submodel Element Collection 'ActualUnitDelayTime'

| idShort: | ActualUnitDelayTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 작업 진행이 지연된 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 어떤 지연을 포함했는지 확인하고 가동 불가 시간과 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 작업 진행이 지연된 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] ADET | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 작업 진행이 지연된 시간의 현재 저장값이다. 어떤 지연을 포함했는지 확인하고 가동 불가 시간과 구분한다. | [Duration] PT24M | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 작업 진행이 지연된 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 어떤 지연을 포함했는지 확인하고 가동 불가 시간과 구분한다. | [-] Actual unit delay time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 165 Submodel Element Collection 'ActualOrderExecutionTime'

| idShort: | ActualOrderExecutionTime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 해당 작업 지시를 수행하는 데 실제로 걸린 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 장비의 개별 가공 시간과 구분하여 작업 지시의 시작·종료 범위를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 해당 작업 지시를 수행하는 데 실제로 걸린 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] AOET | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 작업 지시를 수행하는 데 실제로 걸린 시간의 현재 저장값이다. 장비의 개별 가공 시간과 구분하여 작업 지시의 시작·종료 범위를 확인한다. | [Duration] PT21H | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 해당 작업 지시를 수행하는 데 실제로 걸린 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 장비의 개별 가공 시간과 구분하여 작업 지시의 시작·종료 범위를 확인한다. | [-] Actual order execution time Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 166 Submodel Element Collection 'PlannedRuntimePerItem'

| idShort: | PlannedRuntimePerItem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 부품 한 개당 계획한 환산 처리 시간을 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 이 모델에서는 배치 시간과 목표 부품 수를 이용한 예시이므로 배치 전체 시간과 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 부품 한 개당 계획한 환산 처리 시간에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] PRI | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 부품 한 개당 계획한 환산 처리 시간의 현재 저장값이다. 이 모델에서는 배치 시간과 목표 부품 수를 이용한 예시이므로 배치 전체 시간과 구분한다. | [Duration] PT45S | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 부품 한 개당 계획한 환산 처리 시간의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 이 모델에서는 배치 시간과 목표 부품 수를 이용한 예시이므로 배치 전체 시간과 구분한다. | [-] Planned equivalent runtime per part: 6 h batch / 480 target parts = 45 s/part. Other quantities refer to parts in the same reporting period. Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 167 Submodel Element Collection 'ProducedQuantity'

| idShort: | ProducedQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 집계 기간에 생산한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 양품·불량·재작업 수량과 비교할 때 동일한 기간과 대상 부품을 사용한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 집계 기간에 생산한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] PQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 집계 기간에 생산한 부품 수의 현재 저장값이다. 양품·불량·재작업 수량과 비교할 때 동일한 기간과 대상 부품을 사용한다. | [Decimal] 200 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 집계 기간에 생산한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 양품·불량·재작업 수량과 비교할 때 동일한 기간과 대상 부품을 사용한다. | [-] Produced quantity per shift (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 168 Submodel Element Collection 'GoodQuantity'

| idShort: | GoodQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 양품으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 전체 생산 수량 중 어떤 판정 기준을 충족한 부품인지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 양품으로 집계한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] GQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 양품으로 집계한 부품 수의 현재 저장값이다. 전체 생산 수량 중 어떤 판정 기준을 충족한 부품인지 확인한다. | [Decimal] 194 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 양품으로 집계한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 전체 생산 수량 중 어떤 판정 기준을 충족한 부품인지 확인한다. | [-] Good quantity (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 169 Submodel Element Collection 'ScrapQuantity'

| idShort: | ScrapQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 폐기 대상으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 수정 후 다시 사용할 수 있는 재작업 대상 수량과 구분한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 폐기 대상으로 집계한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] SQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 폐기 대상으로 집계한 부품 수의 현재 저장값이다. 수정 후 다시 사용할 수 있는 재작업 대상 수량과 구분한다. | [Decimal] 3 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 폐기 대상으로 집계한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 수정 후 다시 사용할 수 있는 재작업 대상 수량과 구분한다. | [-] Scrap quantity (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 170 Submodel Element Collection 'ReworkQuantity'

| idShort: | ReworkQuantity |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 재작업 대상으로 집계한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 완전히 폐기한 수량이나 이미 양품 처리한 수량과 중복되지 않도록 집계 기준을 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 재작업 대상으로 집계한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] RQ | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 재작업 대상으로 집계한 부품 수의 현재 저장값이다. 완전히 폐기한 수량이나 이미 양품 처리한 수량과 중복되지 않도록 집계 기준을 확인한다. | [Decimal] 3 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 재작업 대상으로 집계한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 완전히 폐기한 수량이나 이미 양품 처리한 수량과 중복되지 않도록 집계 기준을 확인한다. | [-] Rework quantity (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 171 Submodel Element Collection 'GoodPart'

| idShort: | GoodPart |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 검사에서 합격한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 전체 생산 기준 양품 수량과 같은 대상인지 검사 범위를 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 검사에서 합격한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] GP | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 검사에서 합격한 부품 수의 현재 저장값이다. 전체 생산 기준 양품 수량과 같은 대상인지 검사 범위를 확인한다. | [Decimal] 194 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 검사에서 합격한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 전체 생산 기준 양품 수량과 같은 대상인지 검사 범위를 확인한다. | [-] Good parts passing inspection (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

표 172 Submodel Element Collection 'InspectedPart'

| idShort: | InspectedPart |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Class: | SubmodelElementCollection |  |  |
| semanticId: | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart |  |  |
| Parent: | ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation |  |  |
| Explanation: | - | 검사를 수행한 부품 수를 정리하는 묶음이다. 변수 약어(key), 시간 또는 수량(currentValue), 집계 범위 설명(comment)을 함께 읽는다. 검사 합격 수와 비교할 때 같은 검사 대상과 기간을 사용하는지 확인한다. |  |
| [SME type] idShort | semanticId Description@ko | [valueType] example | card. |
| [Prop] key | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 검사를 수행한 부품 수에 대응하는 변수 약어이다. 같은 표의 currentValue가 어떤 생산 변수인지 구분하여 계산 항목과 연결한다. | [String] IP | 1 |
| [Prop] currentValue | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 검사를 수행한 부품 수의 현재 저장값이다. 검사 합격 수와 비교할 때 같은 검사 대상과 기간을 사용하는지 확인한다. | [Decimal] 200 | 1 |
| [MLP] comment | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 검사를 수행한 부품 수의 집계 대상과 해석 방법을 설명한다. 검사 합격 수와 비교할 때 같은 검사 대상과 기간을 사용하는지 확인한다. | [-] Inspected parts (parts) Illustrative reporting-period value; do not sum overlapping time categories.@en | 1 |

1. 참조모델 활용

○ AASX를 열어 8개 서브모델과 Supplemental files(패키지에 함께 넣은 파일)를 확인한다. 사용할 장비의 사양과 데이터 수집 목적을 정한 뒤 필요한 항목을 대응시킨다.

기준 파일 SHA-256: f96deb01b788653d15c4479f8da505d830f34ec1b5da77ac0af0f2b9937f6156
가스 입력을 분위기 형성용과 퍼지용으로 나누어 장비특화 2단계 계층으로 구성하였다. 내부 점검 결과는 AASX의 BHF_Validation.json에 기록하였다. 외부 Validator 재실행과 정성 및 정량 체크리스트 갱신은 별도로 필요하다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. 원본 열기와 사본 저장

○ AASX Package Explorer에서 참조모델을 열고 작업용 사본을 저장한다. 편집 모드에서 idShort, semanticId, valueType, value와 CD의 뜻·단위를 함께 확인한다.

나. 값과 첨부파일 수정

○ 예시값을 실제 장비 값으로 바꾼다. 목표값은 ProcessParameters, 관측값은 OperationalData, 시간별 기록은 TimeSeries에 대응시킨다. File.value를 바꾸면 Supplemental files에도 같은 경로로 실제 파일을 넣는다. 썸네일 파일과 defaultThumbnail 경로도 함께 확인한다.

3. AAS 모델을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

○ 장비 한 대를 식별하는 AAS를 만들 때에는 새로운 AAS ID와 globalAssetId를 부여하고 assetKind를 Instance로 설정한다. 적용하는 서브모델의 kind도 Instance로 전환하며, 템플릿 정보와 실제 장비의 관리 버전을 구분한다.

○ 내부 참조가 새 ID와 실제 항목을 가리키는지 확인하고 저장한다. 이때 제품별 값·단위·CD 연결·파일 존재 여부와 구조 검사를 다시 수행한다.

4. 배치형열처리로 AAS 참조모델 활용 시나리오

○ 아래 그림은 참조모델의 활용 흐름을 설명하는 개념도이다. 수치와 상태값은 예시이며 실제 설비의 검증 결과가 아니다.

가. [시나리오 1] 설비 도입과 작업물 적합성 검토

활용 서브모델  Nameplate · TechnicalData · HandoverDocumentation

작업물의 크기·중량과 설치 장소의 전원 조건을 준비한다. 최대 장입(열처리로에 작업물을 넣는 것) 중량 1500 kg, 작업영역 1200 × 800 × 750 mm, 전원 380–415 V를 비교하고 관련 문서를 함께 확인한다. 검토 결과는 설비 후보 비교와 설치 조건 확인에 사용한다.

표 173 시나리오 1 실행 순서

| 단계 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 제품 사양과 작업물 조건을 준비한다. |
| 2 | 중량·치수·전원 조건을 비교한다. |
| 3 | 문서 근거와 검토 결과를 함께 정리한다. |

그림 29 시나리오 1 설비 도입과 작업물 적합성 검토

나. [시나리오 2] 공정 목표값과 실제 운전값 비교

활용 서브모델  ProcessParameters · OperationalData · TimeSeries

공정 목표 930 °C와 실제 온도 928 °C를 구분해 읽는다. 탄소 농도(탄소가 차지하는 비율) 조절 목표 0.90 %C와 관측값 0.88 %C를 같은 공정 단계에서 비교한다. 도어·가스·보호 상태와 시간 기록을 함께 확인해 차이가 발생한 시점을 찾는다.

표 174 시나리오 2 실행 순서

| 단계 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 레시피(온도·시간·가스 등 작업 조건의 묶음) 목표값과 단위를 확인한다. |
| 2 | 제어기 관측값과 상태를 비교한다. |
| 3 | 측정 시각을 기준으로 기록을 확인한다. |

그림 30 시나리오 2 공정 목표값과 실제 운전값 비교

다. [시나리오 3] 부품 상태와 정비 시점 검토

활용 서브모델  PredictiveMaintenance · OperationalData · TimeSeries

팬 진동, 전류, 온도 등 상태 지표를 확인한다. 누적 사용 24800 h, 잔여수명(앞으로 사용할 수 있을 것으로 예상하는 시간) 예시 9000 h, 사전 알림 기준 1200 h의 뜻을 구분한다. 지표가 예측 모델의 유효 범위(예측 결과를 해석할 수 있도록 정한 입력 조건 범위) 안에 있는지 확인한 뒤 점검 대상과 계획을 검토한다.

표 175 시나리오 3 실행 순서

| 단계 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 상태 지표와 예측 입력을 확인한다. |
| 2 | 잔여수명·유효 범위·알림 기준을 읽는다. |
| 3 | 점검 대상과 정비 시점을 검토한다. |

그림 31 시나리오 3 부품 상태와 정비 시점 검토

라. [시나리오 4] 생산 결과와 기록 인계

활용 서브모델  PVM · TimeSeries · HandoverDocumentation

같은 집계 기간의 생산 200개, 양품 194개, 폐기 3개, 재작업 3개를 확인한다. 시간 단위와 부품 수량 단위를 맞춘 후 생산 지표를 계산한다. 문서 파일과 기록 경로를 함께 전달해 다른 시스템에서도 같은 데이터 의미를 사용할 수 있게 한다.

표 176 시나리오 4 실행 순서

| 단계 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 같은 기간과 대상의 시간·수량을 모은다. |
| 2 | 양품·폐기·재작업의 정의를 맞춘다. |
| 3 | 문서와 데이터 경로를 함께 인계한다. |

그림 32 시나리오 4 생산 결과와 기록 인계

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 A-1 주요 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AAS 서버 | AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버 |
| AAS 인스턴스 | 실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델 |
| BaSyx | AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체 |
| FA³ST | AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체 |
| AAS Repository | AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| Submodel Repository | Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스 |
| AAS Registry | AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| Submodel Registry | Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구 |
| AAS API | 외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스 |
| AIoT 디바이스 | 장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치 |
| Docker | 애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용 |
| Docker Compose | 여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용 |

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 A-2 주요 구성요소 및 역할

| 구성요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 장비의 제어기 및 센서 | 장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공 |
| AIoT 디바이스 | 장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달 |
| AAS 서버 | 대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공 |
| AAS 조회 화면 | 사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인 |

그림 A-1 시스템 아키텍처

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

그림 A-2 데이터 흐름도

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 A-3 AAS 서버 구축 옵션 비교표

| 비교항목 | Eclipse BaSyx | Fraunhofer FA³ST |
| --- | --- | --- |
| Repository | 지원 | 지원 |
| Registry | 지원 | 지원 |
| AAS 조회 화면 | 지원 | 지원 |
| 구축 지원 방식 | Docker Compose 기반 통합 구성 | Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요 |

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항
(https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 A-4와 같다.

표 A-4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

| 구분 | 수행 환경 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875) |
| WSL | WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1) |
| Docker 환경 | Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1 |
| 웹 브라우저 | Google Chrome |
| 네트워크 환경 | AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경 |

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

ipconfig

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

# Docker 버전 조회

docker --version

# Docker Compose 버전 조회

docker compose version

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 A-5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

| BaSyx 구성요소 | 본 부록에서의 역할 |
| --- | --- |
| AAS Environment | AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공 |
| AAS Web UI | 웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인 |

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
(https://basyx.org/get-started/introduction)

- AAS 서버 접속정보 설정
BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

그림 A-3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면

- 나머지 설정 확인
Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

- 실행환경 구성 확인
Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 A-6과 같다.

표 A-6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

| BaSyx 구성요소 | 적용 Docker 이미지 |
| --- | --- |
| AAS Environment | eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest |
| AAS Web UI | eclipsebasyx/aas-gui:latest |
| BaSyx Configuration Service | eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest |
| PostgreSQL | postgres:18 |

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

- 실행환경 다운로드
설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

그림 A-4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

- Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

- 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

docker compose up -d

- 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

그림 A-5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

- 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
<AAS서버IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

- AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 A-6 BaSyx AAS Web UI 화면

- AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

그림 A-7 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 A-7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 장비 식별정보 반영 여부 | AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인 |
| 장비 기본정보 | 제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인 |
| 예시값 잔존 여부 | 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인 |

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

- 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

- AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

- AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

그림 A-8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 A-8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

| 연동정보 | 입력정보 |
| --- | --- |
| AAS Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors |
| Submodel Registry 주소 | http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors |
| 대상 장비의 AAS ID | 앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID |

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 A-8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

# 값 조회

GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value

# 값 변경
PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/{idShortPath}/$value
Content-Type: application/json

{변경할 값}

○ 다음 예시는 기준 AASX에 실제로 존재하는 OperationalData의 FurnaceTemperatureActual 값을 조회하고 시험 입력하는 방법이다. 자료형은 xs:double, 단위는 °C이며 모델의 예시값은 928이다.

- Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/BatchHeatTreatmentFurnace/OperationalData/1/0

- 연동 대상 요소: HeatTreatmentProcessSystem.TemperatureMonitoring.FurnaceTemperatureActual

- 시험값: 928 (xs:double, °C). JSON 본문에는 단위 없이 숫자만 입력한다.

# PowerShell 예시: 식별자와 요소 경로 설정

$submodelId = "https://www.smart-factory.kr/ids/sm/BatchHeatTreatmentFurnace/OperationalData/1/0"
$encodedId = [Convert]::ToBase64String(
  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($submodelId)
).TrimEnd('=').Replace('+','-').Replace('/','_')
$idShortPath = "HeatTreatmentProcessSystem.TemperatureMonitoring.FurnaceTemperatureActual"
$baseUrl = "http://<AAS서버IP>:8082"
$url = "$baseUrl/submodels/$encodedId/submodel-elements/" +
       $idShortPath + '/$value'
# 현재 값 조회
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri $url

# 시험값 입력 후 재조회
Invoke-RestMethod -Method Patch -Uri $url `
  -ContentType 'application/json' -Body '928'
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri $url

○ Base64URL 결과: aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vQmF0Y2hIZWF0VHJlYXRtZW50RnVybmFjZS9PcGVyYXRpb25hbERhdGEvMS8w
위 경로와 시험값은 최종 AASX와 대조하였다. 실제 서버의 응답과 PATCH 지원 여부는 사용 중인 서버 버전에서 확인해야 한다. 이 API 호출은 AAS에 저장된 값을 바꾸는 예시이며 실제 열처리로의 운전 명령이 아니다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

- 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

- AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

- 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

- 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 A-9 장비 데이터 수집 사전 확인항목

| 확인 구분 | 확인 내용 | 적용 시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 통신방식 | 장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식 | 양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택 |
| 통신 파라미터 | 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값 | 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인 |
| 수집 대상 데이터 | 데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위 | 데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인 |

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

그림 A-9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시

○ 그림 A-9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

그림 A-10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

그림 A-11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

그림 A-12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

그림 A-13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 A-10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

| 확인항목 | 확인내용 |
| --- | --- |
| 데이터 의미 | 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인 |
| 대상 요소 경로 | 동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인 |
| 데이터형 | 처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인 |
| 매핑 상태 | AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인 |

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

그림 A-14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.